# 目 录

目 录	1

第一章 概述	5

1.1项目由来	5

1.2环境影响评价的工作过程	5

1.3关注的主要环境问题	6

1.4“三线一单”分析	6

1.5环境影响报告书主要结论	7

第二章 总  则	8

2.1评价目的及指导思想	8

2.1.1 评价目的	8

2.1.2 指导思想	8

2.2编制依据	9

2.2.1国家法律、法规、政策文件	9

2.2.2安徽省地方法规、政策文件	10

2.2.3 技术依据	11

2.2.4 项目依据	11

2.3评价工作等级	12

2.3.1评价等级	12

2.3.2评价范围	13

2.3.3评价因子	14

2.4评价执行标准	14

2.4.1环境质量标准	14

2.4.2污染物排放标准	16

2.5评价内容及评价重点	17

2.5.1评价内容	17

2.5.2评价重点	18

2.6评价时段	18

2.7相关规划及环境功能区划	18

2.7.1产业政策相符性分析	18

2.7.2行业规划符合性分析	18

2.7.3与宁国市企业投资项目负面清单相符性	19

2.7.4《宁国市城市总体规划（2007～2020）》	19

2.7.5与宁国市经济技术开发区规划符合性分析	19

2.7.6与《橡胶工厂环境保护设计规范》符合性分析	21

2.7.7与挥发性有机物污染防治工作方案符合性分析	22

2.7.8环境功能区划	23

2.8环境保护目标	23

2.9评价工作程序	29

第三章 建设项目工程分析	30

3.1建设项目概况	30

3.1.1工程概况	30

3.1.2项目建设内容	30

3.1.3总平面布置	31

3.1.4产品方案	32

3.1.5地面运输	32

3.1.6劳动定员、年运行时间及工作制度	32

3.1.7公用工程	32

3.1.8进度安排	33

3.2工程分析	33

3.2.1生产工艺流程	33

3.2.2物料能源消耗	36

3.2.3原辅料理化性质	37

3.2.4主要生产设备	38

3.2.5水平衡	39

3.2.6污染源强及污染防治措施	40

3.2.7污染物排放量汇总	46

第四章 环境现状调查与评价	47

4.1自然环境现状	47

4.1.1地理位置	47

4.1.2地形、地貌、地质	47

4.1.3气候、气象	47

4.1.4水文地质	48

4.1.6土壤	49

4.1.7植物资源与生物多样性	49

4.2环境质量现状评价	50

4.2.1地表水环境质量现状	50

4.2.2大气环境质量现状	52

4.2.3声环境质量现状	57

4.2.4地下水环境质量现状	58

第五章 环境影响预测与评价	62

5.1施工期环境影响分析	62

5.1.1废水影响及控制措施分析	62

5.1.2环境空气污染及控制措施分析	62

5.1.3噪声污染影响及控制措施分析	66

5.1.3.1施工噪声的来源及源强	66

5.1.3.2噪声影响预测与评价	67

5.1.4施工期固体废物影响分析	69

5.2运营期环境影响分析	70

5.2.1环境空气影响分析	70

5.2.1.1气象资料的分析	70

5.2.1.2环境空气影响预测	72

5.2.1.3 项目大气环境影响评价自查表	81

5.2.2地表水环境影响分析	83

5.2.3地下水环境影响分析	84

5.2.4声环境影响分析	90

5.2.4.1噪声源强及治理措施	90

5.2.4.2预测模式	90

5.2.4.3预测结果	92

5.2.5固体废物环境影响分析	92

5.3环境风险分析	94

5.3.1环境风险评价的目的和重点	94

5.3.2风险识别	94

5.3.3评价工作等级及评价范围	95

5.3.4源项分析及后果分析	95

5.3.5环境风险防范措施	97

5.3.6应急预案	100

5.3.7结论	107

第六章 环境保护措施及可行性论证	108

6.1施工期污染防治对策	108

6.1.1施工期水环境污染防治措施	108

6.1.2环境空气污染防治措施	108

6.1.3噪声防治措施	111

6.1.4固废污染防治措施	111

6.1.5水土保持防治措施	112

6.2废气污染防治措施	113

6.2.1配料粉尘防治措施	113

6.2.2炼胶废气防治措施	114

6.2.3硫化废气防治措施	115

6.2.5无组织废气防治措施	118

6.3废水污染防治措施	118

6.4噪声污染防治措施	120

6.5固体废物污染防治措施	121

6.6地下水污染防治措施	123

6.6.1分区防渗措施	123

6.6.2地下水环境监管计划	125

6.6.3地下水跟踪监测与信息公开计划	126

6.6.4地下水应急治理措施	126

6.7环保投资及主要环保设施	127

第七章 环境影响经济损益分析	129

7.1经济效益分析	129

7.2社会效益分析	129

7.3环境经济损益分析	129

7.4小结	133

第八章 环境管理与监测计划	134

8.1环境管理目的	134

8.2环境管理机构设置及主要职责	134

8.3环境监测计划	136

8.4总量指标	139

8.5污染物排放管理	139

8.6“三同时”验收	140

第九章 结 论	142

9.1工程概况	142

9.2环境质量现状评价	142

9.3产业政策相符性分析	143

9.4环境影响分析结论	143

9.4.1大气环境影响分析结论	143

9.4.2水环境影响分析	143

9.4.3地下水环境影响分析	143

9.4.4声环境影响评价	144

9.4.5固体废物影响分析	144

9.4.6环境风险影响分析	145

9.5环境经济损益分析	145

9.6环境管理与监测计划	145

9.7公众参与结论	146

9.8结论	146

9.9建议	146

# 第一章 概述

## 1.1项目由来

橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。可见，橡胶行业的产品种类繁多，后向产业十分广阔。结合中国橡胶加工业发展前景较好的行业背景、工业橡胶制品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前企业及项目实施地具备多方资源优势的情况下，项目建成投产后有利于加快地方经济的发展，同时为社会提供就业机会，解决农村剩余劳动力，增加农民收入。项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为建设单位带来较为可观的经济与社会效益。

在此背景下，为抓住市场机遇，宁国市雪雷橡塑制品有限公司投资建设年产600吨橡胶混炼胶项目，该项目总投资200万元，项目选址位于宁国经济技术开发区南山园区宜黄线，租赁津龙实业公司厂房1225.44m2，年产混炼胶600吨。该项目已经宁国经济技术开发区管理委员会备案（项目代码2018-341826-29-03-034224）。

本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正）中“十八、橡胶和塑料制品业”中“46轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新”的“有炼化及硫化工艺的”类别，应编制环境影响报告书。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，宁国市雪雷橡塑制品有限公司于2019年3月委托北京中咨华瑞工程科技有限公司承担年产600吨橡胶混炼胶项目环境影响评价工作。

我单位在接受委托后，通过征求环保主管部门的意见，在收集与本项目相关技术资料、类比调研及现状监测和影响预测的基础上，按照国家环保政策及技术规范，编制了《宁国市雪雷橡塑制品有限公司年产600吨橡胶混炼胶项目环境影响报告书》，呈报主管部门审查。

## 1.2环境影响评价的工作过程

◆2019年2月27日，受宁国市雪雷橡塑制品有限公司委托，承担《年产600吨橡胶混炼胶项目环境影响评价报告书》的编制工作。

◆2019年3月1日，该项目环评第一次公示在宁国浚洁环保治理工程有限公司网站上发布。

◆2019年3月18-19日，委托江苏国泰环境监测有限公司对项目区进行现状监测。

◆2019年3月—2019年4月，根据项目单位提供的技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级，项目课题组根据分工进行各专题编写、汇总，提出污染防治对策并论证其可行性，得出项目建设的环境可行性结论。

◆2019年4月3日，该项目环评第二次公示在宁国市环境保护局网站上发布。

## 1.3关注的主要环境问题

本次环境影响评价过程中关注的主要问题如下：

◆项目运营过程中产生的废气能否达标排放；

◆项目各类污染物采取的污染防治措施是否可行。

## 1.4“三线一单”分析

中华人民共和国环境保护部环环评[2016]150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，见下表。

表1-1   “三线一单”符合性分析

| 环环评[2016]50号文要求 | 本项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域 | 项目位于宁国经济技术开发区南山园区宜黄线，厂区所在地不属于自然生态红线区，不涉，及生态环境保护红线范围内用地，符合生态保护红线要求 | 符合 |
| 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线 | 项目营运期排放的污染物能够满足相应标准要求，不会改变区域环境功能 | 符合 |
| 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板” | 项目运营过程中消耗一定量的电能、自来水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求 | 符合 |
| 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求 | 项目不属于《宣城市工业经济发展指南 (2016-2020)》负面清单和《宁国市企业投资项目负面清单（2015年本）》内项目，满足环境准入负面清单要求 | 符合 |

## 1.5环境影响报告书主要结论

本项目符合国家产业政策，选址符合规划要求，生产工艺、技术成熟可靠，原辅材料来源稳定可靠，公用工程条件具备，运输条件较好。项目实施后在采用各项污染防治措施前提条件下，各项污染物可以做到达标排放；排放的各种污染物对周围空气环境、地表水环境及噪声环境影响能控制在国家相关的标准要求范围内。该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。从环境保护角度出发，该项目的建设是可行的。

在报告书的编制过程中得到宁国市环境保护局以及建设单位宁国市雪雷橡塑制品有限公司等单位支持和协助，在此一并表示衷心的感谢！

# 第二章 总  则

## 2.1评价目的及指导思想

### 2.1.1 评价目的

本次评价从环境保护的角度出发，根据工程所在区域环境特点以及环境质量现状，结合工程污染物排放特征，依据客观、科学为原则，论证本工程各阶段实施可能带来的环境影响，并通过评价达到如下目的：

（1）通过对项目区域自然环境、社会环境和环境质量现状的调查和分析，掌握该区域的环境质量现状。

（2）通过对同类建设项目的类比调查，在工程分析的基础上，识别与确定本项目的环境影响评价因子，并核算污染物源强，提出防治措施，并对该项目可能造成的环境影响进行评价，提出污染物排放总量控制目标。

（3）对项目拟采取的环保措施的可行性和合理性进行论证，并提出切实可行的防止或减缓影响的措施。

（4）从环境保护角度出发，对项目选址合理性、相关规划符合性进行分析，对项目建设的可行性做出明确结论，为设计单位优化设计、管理部门审批决策和建设单位的环境管理提供科学依据。

（5）为项目决策、建设及环保管理提供依据。

### 2.1.2 指导思想

本次评价的指导思想是在对项目进行详细工程分析的基础上，依据《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016，HJ2.2-2018，HJ2.3-2018，HJ2.4-2009，HJ19-2011、HJ610-2016）和国家、安徽省颁布的有关环境保护法规、法令、标准和规范，充分利用现有基础资料和借鉴有关项目评价成果，合理确定评价范围、监测项目，并根据工程特点，选择有代表性的监测点位、监测因子、预测模型。结论力求做到科学、客观、公正、明确与可信。

## 2.2编制依据

### 2.2.1国家法律、法规、政策文件

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订，2016年9月1日起施行；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日起施行；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

(7)《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年10月1日发布施行；

(8) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部44号令)，2017年9月1日起施行；

(9)《安徽省环境保护条例》，2010年11月1日起施行；

(10)《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号，2015年9月1日起施行；

(11)《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正）；

(12)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

(13)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

(14)关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知（环办[2013]103号）；

(15))《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号，2016.11.24）；

(16)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013年9月10日；

(17)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015年4月2日；

(18)《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）。

### 2.2.2安徽省地方法规、政策文件

（1）《安徽省人民政府关于同意实施安徽省水环境功能区划的批复》(安徽省人民政府，皖政秘[2004]7号，2004年3月)；

（2）《安徽省人民代表大会常务委员会关于修改〈安徽省实施中华人民共和国固体废物污染环境防治法办法〉的决定》(安徽省第十届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2006年6月29日)；

（3）《安徽省环境保护条例》，安徽省第十二届人大常委会第四十一次会议，2018年1月施行；

（4）安徽省环境保护厅，环法[2010]193号，《关于印发安徽省建设项目社会稳定环境风险评估暂行办法的通知》，2010.12.31；

（5）《关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》（皖环发〔2013〕91号），安徽省环保厅，2013年10月18日；

（6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》（安徽省环境保护局，环评[2007]52号，2007.3.27）；

（7）安徽省人民政府，皖政〔2013〕89号，《关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，2013年12月30日；

（8）《安徽省大气污染防治条例》(2015 年 1 月 31 日安徽省第十二届人民代表大会第四次会议通过)；

（9）安徽省人民政府，皖政〔2015〕131号，《关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》，2015年12月29日；

（10）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号，2017年9月13日）；

（11）《宣城市大气污染防治行动计划实施细则》，宣城市人民政府宣政秘〔2014〕26号， 2014年1月23日；

（12）《宣城市水污染防治工作方案》，宣城市人民政府，2015年12月31日；

（13）《宁国市企业投资项目负面清单（2015年本）》，宁国市人民政府，2015年5月13日；

（14）《宁国市大气污染防治行动计划实施细则》，宁国市人民政府；

（15）《宁国市水污染防治工作方案》，宁国市人民政府。

### 2.2.3 技术依据

（1）《环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则·地面水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017年10月1日起施行；

（9）《国家危险废物名录》，环境保护部部务会议修订通过，2016年8月1日起施行；

（10）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（11）《橡胶工厂环境保护设计规范》（GB50469-2016）；

（12）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（13）《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）；

（14）《橡胶加工炼胶车间防尘规程》（GB21657-2008）。

### 2.2.4 项目依据

（1）《年产600吨橡胶混炼胶项目建议书》，宁国市雪雷橡塑制品有限公司，2019.2；

（2）《宁国市雪雷橡塑制品有限公司年产600吨橡胶混炼胶项目备案表》，宁国经济技术开发区管理委员会，项目代码2018-341862-29-03-034224；

（3）环境影响评价的委托书，2019.2.27；

（4）《宁国市雪雷橡塑制品有限公司年产600吨橡胶混炼胶项目环境质量现状检测报告》，江苏国泰环境监测有限公司，2019.3。

## 2.3评价工作等级

### 2.3.1评价等级

（1）地表水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）进行评价等级的确定。本项目运营期项目废水经预处理后经园区污水管网排入宁国经济技术开发区南山污水处理厂处理达标后经中津河排入东津河，属于间接排放。纳污水体中津河和东津河属小型河流，为Ⅲ类水体。根据该导则表1“水污染影响型建设项目评价等级判定”本项目地表水评价等级为三级B。因此本次评价可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时应调查依托污水处理设施执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征水污染物。

（2）大气评价等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用估算模型计算污染物的最大影响程度和最远影响距离，按各污染源分别确定其评价等级，取评价级别最高者作为项目的评价等级。

表2-1  评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

预测分析可知，本项目Pmax最大值出现的是无组织源排放的H2S，Pmax值为1.83%，Cmax为0.1831 (ug/m3)，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（3）噪声评价等级

本项目噪声主要为生产设备产生的噪声，项目选址位于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区域，项目建设前后区域噪声级增高量不大，且受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中相关规定，确定本次声环境评价工作等级为三级。

（4）环境风险评价等级

根据《项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及其附录，建设项目环境风险评价工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势确定。项目生产过程中使用的原材料橡胶、炭黑等为可燃物质，计算拟建项目危险物质数量与临界量比值（Q）=0.217，项目所在区域环境低度敏感区（E3）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。本次环境风险评价工作等级定为简单分析。

表2-2  风险评价工作等级判定表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

（5）地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中划分依据，地下水环境影响评价工作等级根据不同类型建设项目对地下水环境影响类型、建设项目所处区域的地下水环境敏感程度划定评价工作等级。本项目为Ⅱ类建设项目，宁国经济技术开发区南山园区地下水环境不敏感，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）可知本次地下水评价等级为三级。

### 2.3.2评价范围

（1）大气环境评价范围

本项目厂区地形简单，大气评价范围确定为以场区为中心，边长为2.5km的矩形区域。

（2）地表水环境影响评价范围

排污口入中津河上游500m至中津河和东津河交口下游2500m。

（3）噪声环境评价范围

噪声环境评价范围为场区边界外200m范围内。

（4）地下水环境影响评价范围

地下水环境影响评价范围为项目所在区域6km2范围内区域。

（5）风险评价范围

本次风险评价评价范围定为场区为中心，半径长为3.0km的圆形区域。

### 2.3.3评价因子

根据项目工程特征及排污特点，确定评价因子详见下表。

表2-3  项目评价因子一览表

| 环境要素 | 项目 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价因子 | NO2、SO2、PM10、TSP；非甲烷总烃、硫化氢 |
|  | 预测评价因子 | TSP、PM10、非甲烷总烃、H2S |
| 地表水 | 现状评价因子 | pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类 |
| 声环境 | 现状评价因子 | 等效连续A声级 |
|  | 预测评价因子 | 等效连续A声级 |

## 2.4评价执行标准

本次评价执行以下标准。

### 2.4.1环境质量标准

1、环境空气质量标准

根据环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1的规定标准，非甲烷总烃质量标准引用国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》中的规定值，标准限值详见下表。

表2-4  环境空气质量标准

| 污染物 | 各项污染物的浓度限值（mg/m3） |  |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| CO | 10 | 4 | / |  |
| O3 | 200 | 160（日最大8小时平均） | / |  |
| PM2.5 | - | 75 | 35 |  |
| PM10 | - | 150 | 70 |  |
| TSP |  | 300 | 150 |  |
| H2S | 10 |  |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 非甲烷总烃 | 2000 |  |  | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

2、地表水环境质量标准

项目所在区域水体为中津河和东津河，根据地面水功能区划的要求，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，标准限值详见下表。

表2-5  地表水环境质量标准  单位：mg/L（除pH外）

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002 Ⅲ类标准 | 6~9 | ≤20 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 |

3、声环境质量标准

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体值详见下表。

表2-6  声环境质量标准  单位：dB(A)

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB3096-2008中3类标准 | 65 | 55 |

4、地下水质量标准

本项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值详见下表。

表2-7  地下水质量标准(mg/L)

| 项目 | pH | 氨氮 | 氯化物 | 氟化物 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 硝酸盐（以N计） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤250 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤250 | ≤20 |  |
| 项目 | 亚硝酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 总大肠菌群 个/L | 菌落总数 CFU/ml | 挥发酚 | 氰化物 | 铅 |
| 标准值 | ≤1.00 | ≤1000 | ≤450 | ≤3.0 | ≤100 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.01 |
| 项目 | 镉 | 锌 | 镍 | 六价铬 | 铁 | 锰 | 砷 | 汞 |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤0.01 | ≤0.001 |

5、土壤环境质量标准

项目区域土壤环境质量能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，具体标准值详见下表。

表2-8  土壤环境质量标准(mg/kg)

| 项目 | 镉 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 铬 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二类用地筛选值 | 65 | 38 | 60 | 18000 | 800 | 5.7 | 900 |

### 2.4.2污染物排放标准

1、废气排放标准

橡胶加工颗粒物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）新建企业大气污染物排放限值及厂界无组织排放限值，非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）新建企业大气污染物排放限值及厂界无组织排放限值以及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中“橡胶制品行业轮胎制品企业及其他制品企业炼胶、硫化工艺”最高允许排放浓度和最高允许排放速率的要求和厂界监控点浓度限值要求，硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准及厂界标准值，具体见下表。

表2-9  废气污染物排放标准

| 污染物名称 | 排放浓度 (mg/Nm3） | 排放高度(m) | 排放速率(kg/h) | 基准排气量(m3/t( | 厂界无组织排放限值(mg/m3) | 生产工艺或设施 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 12 | -- | -- | 2000 | 1 | 轮胎企业及其他制品企业混炼装置 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) |
|  | 12 | -- | -- | -- | 1 | 其他设施 |  |
| 非甲烷总烃 | 10 | -- | -- | 2000 | 4.0 | 轮胎企业及其他制品企业混炼、硫化装置 |  |
| VOCs（非甲烷总烃） | 10 | 15 | 1.0 | -- | 2.0 | 轮胎企业及其他制品企业混炼、硫化企业 | 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
| 硫化氢 | -- | 15 | 0.33 | -- | 0.06 | -- | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |

2、废水排放标准

废水排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）新建企业水污染物间接排放限值后排入宁国市经济技术开发区南山园区污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，具体见下表。

表2-10  厂区废水排放标准

| 《橡胶制品工业污染物排放标准》表2标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染物项目 | 间接排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| 1 | pH | 6~9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | COD | 300 |  |
| 3 | SS | 150 |  |
| 4 | NH3-N | 30 |  |
| 5 | 石油类 | 10 |  |
| 基准废水量（m3/t胶） |  | -- | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |

表2-11  城镇污水处理厂污染物排放标准

| 序号 | 污染物项目 | 单位 | 污染物允许排放浓度 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | mg/L | ≤50 | （GB18918-2002）中一级A标准 |
| 2 | SS | mg/L | ≤10 |  |
| 3 | NH3-N | mg/L | ≤5（8） |  |
| 4 | 石油类 | mg/L | ≤1 |  |

3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准限值如下。

表2-12  建筑施工场界环境噪声排放标准

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼 间（dB（A）） | 夜 间（dB（A）） |
| 70 | 55 |

表2-13 工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类 别 | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声限值[Leq：dB（A）] | 65 | 55 | GB12348-2008 3类 |

4、固体废物控制标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号公告修改单中相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定。

## 2.5评价内容及评价重点

### 2.5.1评价内容

本次评价主要包括以下专题设置：概述、总论、建设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论和附录附件等内容。

### 2.5.2评价重点

本次评价重点专题为：

1、结合“污染物达标排放”、“污染物排放总量控制”等原则进行工程分析，查清项目各类污染因子、排污源强、排放方式以及排放规律，合理确定评价等级，重点为污染物产生量及产生特点的分析，预测项目建成后污染物排放对周围环境的影响。

2、在进行工程分析以及环境影响评价的基础上，进行污染防治对策研究，提出切实可行的环保措施。

3、根据资料，结合项目与当地规划、环境功能区划的相符性、总量控制、污染物达标等方面，对项目建设可行性进行分析。

## 2.6评价时段

本项目主要针对施工期和运营期进行环境影响评价。

## 2.7相关规划及环境功能区划

### 2.7.1产业政策相符性分析

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》(国家发展和改革委员会第9号文)，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许项目。项目符合国家产业政策。

根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市工业经济发展指南(2016-2020)的通知》， 本项目是橡胶制品加工，不属于负面清单限制类和淘汰类生产工艺、设备、产品项目。项目符合地方产业政策。

### 2.7.2行业规划符合性分析

《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》指出：淘汰落后产能，限制低水平重复投入，提高产业集中度和企业竞争力；坚持自主创新，提高产品技术含量；节约能源、保护环境，大力推进绿色生产；加强行业自律，培育品牌产品，促进行业健康发展。

本工程为新建项目，采用自动化水平较高的生产设备，提高生产水平和生产能力；按照环保要求，做到达标排放，减小生产对区域环境的影响。

因此，项目的建设符合《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》精神。

### 2.7.3与宁国市企业投资项目负面清单相符性

对照《宁国市企业投资项目负面清单（2015年本）》，本项目未列入负面清单管理的企业投资项目，按照“非禁即入”的原则，可视为允许投资类。

### 2.7.4《宁国市城市总体规划（2007～2020）》

《宁国市城市总体规划（2007～2020）》规划的范围为以宁国市行政辖区为规划范围，总面积2487km2。规划期限为2007年～2020年。近期为2007～2010年；远期为2011～2020年。宁国工业的发展次序是：“主攻配套、特色工业，积极培育高新技术产业，相机发展其它工业”。重点是促进汽车橡胶零部件、耐磨材料、塑料包装、化肥、电容器五大行业形成产业优势，成为区域性的加工配套协作中心；发挥资源特色优势，促进水泥、林特产品做强做大，成为区域性的特色产品生产基地，构筑起取向明显、特色鲜明、主体多元、富有活力的市域工业经济发展新格局。

本项目为橡胶制品加工，位于宁国经济技术开发区南山园区宜黄线，符合宁国市城市总体规划要求。

### 2.7.5与宁国市经济技术开发区规划符合性分析

（1）宁国市经济技术开发区概况

宁国经济技术开发区成立于2000年12月，经过多年建设，已形成“一区三园一拓展” 发展格局，规划面积达55.2平方公里，其中南山园区15.6平方公里，建成区10平方公里，河沥园区19.7平方公里，汪溪园区15.2平方公里，梅林拓展区4.7平方公里。2013年3月，经国务院国办函（2013) 54号批准，同意宁国经济开发区升级为国家级经济技术开发区，实行现行国家级经济技术开发区的政策。宁国经济技术开发区起 步区位于宁国市区西南部、南山办事处境内，国务院及省政府批准起步区面积为1.37平方公里。近年来，随着招商引资力度的加大，以苏浙沪地区为主导的投资商和企业纷沓而至，目前起步区范围内已全部建成。

宁国经济技术开发区管委会于2007年2月委托安徽省环境科技咨询中心编制完成了 《宁国经济技术开发区区域环境影响报告书》；2007年3月，原安徽省环境保护局以环评 函〔2007〕226号文对区域环境影响报告书进行了批复。根据安徽省人民政府办公厅《关于印发皖江城市带承接产业转移示范区省级开发区扩 区暂行办法的通知》（皖政办〔2010〕39号）要求，宁国经济技术开发区管委会结合宁国 城市总体规划以及工业发展实际，于2012年7月在原省批核定面积1.37平方公里的基础上，向西南片区延伸6.40平方公里，规划为宁国经济技术开发区扩区范围，扩区后开发区规划总面积为7.77平方公里，经安徽省国土资源厅原则同意。扩区后开发区具体四至范围 为东至中溪南路、南至白云路、南极西路及外环南路以南、西至外环西路西侧、北至独山路及杨山路以及宜黄公路南侧（不含河沥园区）。安徽省商务厅皖商开函〔2011〕59号 《关于对宁国经济技术开发区扩大规划范围的复函》对开发区扩区予以了函复。宁国经济技术开发区管委会于2012年委托中冶华天工程技术有限公司编制了《安徽省宁国经济技术开发区扩区总体规划环境影响报告书》，安徽省环境保护厅于2012年11月以环评函 〔2012〕1291号文对规划环境影响报告书进行了批复。

2013年3月，国办函（2013) 54号，经国务院批准，同意宁国经济开发区升级为国家 级经济技术开发区，实行现行国家级经济技术开发区的政策。目前，宁国经济开发区已经初步形成汽车零部件、电子元器件、耐磨铸件三大主导产业，同时，园区积极培育节能建 材与新能源应用、生物医药、电子信息等新兴战略性产业，发展总部经济。

近年来，随着宁国城市经济总量和发展速度的高速增长，工业园区面临用地紧张，基础设施压力较大等诸多方面问题，同时这些问题也逐渐成为制约宁国市工业发展的瓶颈。随着皖赣铁路和高速公路的修建，其对宁国开发区的总体格局产生一定影响，使得宁国市发展的内外部条件都发生变化，因此，原有开发区的规模、范围以及基础设施已不能适应城市未来建设发展的需求，无法承载宁国市经济持续发展的需要。为此，2016年5月宁国市经济开发区管委会组织编制了《安徽宁国经济技术开发区总体规划（2016~2030)》，规划区域分南山园区和河沥园区，规划范围涵盖原有开发区（原规划面积1.37平方公里）、新扩区域（规划面积10.05平方公里），共11.42平方公里，对宁国经济技术开发区的扩区进行了规划。

（2）符合性分析

本项目位于宁国经济技术开发区南山园区，项目地位于宁国市经济技术开发区扩区后的范围内。

开发区成立以来，不断加快产业结构调整，着力优化产业布局和资源配置，在提升壮大汽车零部件、电子元器件、耐磨铸件等传统优势产业的基础上，大力发展节能建材与新能源应用、生物医药、电子信息等高新技术产业，积极发展总部经济和现代物流业，大力推进合作办园力度。宁国经济技术开发区主导产业及产业定位为：汽车橡胶零部件、水暖器材、电子元器件、耐磨材料、复合化肥、塑胶包装及农林产品加工。

本项目为橡胶制品加工行业，符合宁国经济技术开发区产业规划要求。

### 2.7.6与《橡胶工厂环境保护设计规范》符合性分析

《橡胶工厂环境保护设计规范》（GB50469-2016）关于厂址选择的要求：“橡胶工厂建设项目的选址必须符合地区环境影响评价和区域规划的要求，并应符合规划环境影响评价和项目环境影响评价的要求。厂址选择应根据区域规划，结合拟建项目性质、规模和排污特征，以及地区环境容量，经技术经济比较后确定。厂址不应选择在下列区域内：城市规划确定的生活居住区、文教卫生区；饮用水源保护区；风景名胜区；文化遗产保护区；自然保护区。厂址应布置在生活居住区等环境保护目标全年最小频率风向的上风侧，防护距离应根据经批准的环境影响报告书（表）的数据确定。”

本项目选址位于宁国市经济技术开发区南山园区，选址符合地区环境影响评价和区域规划的要求，符合规划环境影响评价的要求。本项目位于宁国市经济技术开发区南山园区宜黄线，用地性质为工业用地，不在城市规划确定的生活居住区、文教卫生区、饮用水源保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、自然保护区等环境敏感区域内。本项目选址位于宁国市，夏季盛行偏南风，冬季盛行偏北风，常年主导风向为西北偏北风（NNW），全年最小频率风向为北风，在厂址全年最小频率风向的下风侧无生活居住区等环境保护目标，符合规范要求。

### 2.7.7与挥发性有机物污染防治工作方案符合性分析

《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》提出：在城市建成区、水源保护地、风机 名胜区、森林公园、重要湿地和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建、改建、扩建VOCs高污染企业。在水源涵养区、水土保持区等生态功能区实施限制开发。本项目位于宁国经济技术开发区南山园区，且VOCs排放量较低，符合要求。

新建、改建、扩建涉及VOCs排放的建设项目在开展环境影响评价时，必须将VOCs 排放控制纳入环境影响评价的重要内容，并落实最严格的废气污染防治措施。本项目开展环境影响评价，并将VOCs纳入环境影响评价内，本项目对密炼、开炼、硫化废气产生的含非甲烷总烃的废气采取“袋式除尘+UV光解+活性炭”处理工艺，符合要求。

涉及VOCs排放的新、改、扩建项目，应配备废气回收、净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCs排放总量控制制度。本项目有机废气的净化效率可达到90%，VOCs排放量较小，并严格执行总量控制指标。

加强企业内部管理，明确VOCs处理装置的管理和监控方案，提升现场管理水平，确 保VOCs处理装置长期有效运行。要加强基础工作，建立完善的“一厂一档”，与VOCs排放相关的原辅料、溶剂的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放、在线监控等信息应进行跟踪记录，以满足企业VOCs实际以及潜在的排放量查证需要，确保企业VOCs处理装置运行效果。建设单位专门设立环保机构，安排专人进行有机废气装置日常维护，满足要求。

本项目选址位于工业区规划用地、净化效率能够达到90%，厂区配备完善的环保管理制度，VOCs控制基本符合《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》皖大气办[2014]23号文件的要求。

### 2.7.8环境功能区划

项目区域环境空气功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区；声环境功能区划为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区；地表水体属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体；项目区地下水环境属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质。

## 2.8环境保护目标

项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下：

（1）保护地表水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（2）保护评价区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

（3）保护区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（4）保护区域地下水水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表2-14 主要环境保护目标

| 类别 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  |  |  |  |  |
| 大气 环境 | 波沥溪 | 118.940145 | 30.580228 | 居民 | 15户/48人 | GB3095-2012二级标准 | N | 212 |
|  | 大山头 | 118.945198 | 30.576182 | 居民 | 79户/190人 |  | N | 709 |
|  | 恒源景城 | 118.945938 | 30.588485 | 居民 | 1000户/3000人 |  | N | 1312 |
|  | 宁阳新苑 | 118.956506 | 30.594147 | 居民 | 200户/600人 |  | N | 1497 |
|  | 香山美墅 | 118.959167 | 30.597453 | 居民 | 300户/900人 |  | N | 1780 |
|  | 林间雅居 | 118.947279 | 30.604425 | 居民 | 90户/270人 |  | N | 1885 |
|  | 宏佳春苑 | 118.947226 | 30.607546 | 居民 | 200户/600人 |  | N | 2568 |
|  | 宁阳公馆 | 118.936250 | 30.607352 | 居民 | 587户/1761人 |  | N | 2566 |
|  | 津河中学 | 118.931143 | 30.593722 | 师生 | 师生共计3237人 |  | N | 2750 |
|  | 坞村2 | 118.940145 | 30.580228 | 居民 | 43户/124人 |  | N | 2641 |
|  | 杨家湾 | 118.945198 | 30.576182 | 居民 | 47户/142人 |  | N | 2672 |
|  | 普天小区 | 118.945938 | 30.588485 | 居民 | 200户/600人 |  | N | 2659 |
|  | 金宁幼儿园 | 118.956506 | 30.594147 |  | 师生共计33人 |  | N | 2877 |
|  | 金宁花苑 | 118.959167 | 30.597453 | 居民 | 120户/360人 |  | N | 2900 |
|  | 华龙小区 | 118.947279 | 30.604425 | 居民 | 200户/500人 |  | N | 2954 |
|  | 城管小区 | 118.947226 | 30.607546 | 居民 | 200户/600人 |  | N | 2920 |
|  | 坞村 | 118.936250 | 30.607352 | 居民 | 25户/59人 |  | NE | 1846 |
|  | 上塔 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 40户/121人 |  | NE | 1822 |
|  | 下塔 | 118.940145 | 30.580228 | 居民 | 52户/169人 |  | NE | 2513 |
|  | 中塔 | 118.945198 | 30.576182 | 居民 | 83户/230人 |  | NE | 2276 |
|  | 周家塔 | 118.945938 | 30.588485 | 居民 | 17户/54人 |  | NE | 1989 |
|  | 庙山村 | 118.956506 | 30.594147 | 居民 | 147户/451人 |  | NE | 2497 |
|  | 上塔2 | 118.959167 | 30.597453 | 居民 | 24户/60人 |  | NE | 2098 |
|  | 石桥头 | 118.947279 | 30.604425 | 居民 | 8户/26人 |  | NE | 941 |
|  | 东津花园 | 118.947226 | 30.607546 | 居民 | 200户/600人 |  | NE | 2982 |
|  | 周村 | 118.936250 | 30.607352 | 居民 | 24户/53人 |  | NE | 2815 |
|  | 南山敬老院 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 60张床位、职工4人 |  | E | 135 |
|  | 鸡山村 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 110户/313人 |  | E | 458 |
|  | 鸡山边 | 118.940145 | 30.580228 | 居民 | 16户/50人 |  | E | 1495 |
|  | 鲍家湾 | 118.945198 | 30.576182 | 居民 | 4户/10人 |  | E | 1622 |
|  | 李家大屋 | 118.945938 | 30.588485 | 居民 | 82户/250人 |  | E | 1810 |
|  | 滨渡口 | 118.956506 | 30.594147 | 居民 | 51户/141人 |  | E | 2564 |
|  | 天主堂 | 118.959167 | 30.597453 | 居民 | 31户/88人 |  | SE | 2013 |
|  | 王家山凹 | 118.947279 | 30.604425 | 居民 | 21户/47人 |  | SE | 1785 |
|  | 凌村 | 118.947226 | 30.607546 | 居民 | 10户/22人 |  | SE | 2455 |
|  | 杨村 | 118.936250 | 30.607352 | 居民 | 23户/50人 |  | SE | 2477 |
|  | 彭家湾 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 53户/145人 |  | SE | 2531 |
|  | 刘村 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 3户/8人 |  | SE | 2939 |
|  | 高村 | 118.940145 | 30.580228 | 居民 | 86户/253人 |  | SE | 2756 |
|  | 李村 | 118.945198 | 30.576182 | 居民 | 6户/15人 |  | SE | 2978 |
|  | 千亩村 | 118.945938 | 30.588485 | 居民 | 27户/55人 |  | SW | 398 |
|  | 乌龟岗 | 118.956506 | 30.594147 | 居民 | 57户/149人 |  | SW | 607 |
|  | 仓屋 | 118.959167 | 30.597453 | 居民 | 23户/40人 |  | SW | 1091 |
|  | 段家村 | 118.947279 | 30.604425 | 居民 | 33户/92人 |  | SW | 1470 |
|  | 水林桥 | 118.947226 | 30.607546 | 居民 | 65户/152人 |  | SW | 2131 |
|  | 大堰凹 | 118.936250 | 30.607352 | 居民 | 10户/24人 |  | SW | 2455 |
|  | 杨村口 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 15户/48人 |  | SW | 2989 |
|  | 窑山脚 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 38户/109人 |  | SW | 2931 |
|  | 万福村 | 118.940145 | 30.580228 | 居民 | 170户/491人 |  | SW | 2682 |
|  | 万福小学 | 118.945198 | 30.576182 | 居民 | 师生共计2638人 |  | SW | 2894 |
|  | 河边 | 118.945938 | 30.588485 | 居民 | 35户/92人 |  | SW | 2676 |
|  | 草塘 | 118.956506 | 30.594147 | 居民 | 57户/149人 |  | W | 395 |
|  | 麻石桥 | 118.959167 | 30.597453 | 居民 | 22户/68人 |  | W | 1143 |
|  | 青龙 | 118.947279 | 30.604425 | 居民 | 67户/180人 |  | W | 1994 |
|  | 明星花园 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 140户/490人 |  | W | 2495 |
|  | 润城小区 | 118.940145 | 30.580228 | 居民 | 75户/263人 |  | W | 2917 |
|  | 法姬娜欧洲城 | 118.945198 | 30.576182 | 居民 | 60户/210人 |  | W | 2794 |
|  | 豪宸俪景 | 118.945938 | 30.588485 | 居民 | 80户/280人 |  | W | 2603 |
|  | 杨家桥 | 118.956506 | 30.594147 | 居民 | 10户/31人 |  | NW | 613 |
|  | 格林春天 | 118.959167 | 30.597453 | 居民 | 135户/470人 |  | NW | 2145 |
|  | 宁国儿童福利院 | 118.947279 | 30.604425 | 居民 | 178人 |  | NW | 2490 |
|  | 南山雅苑 | 118.947226 | 30.607546 | 居民 | 80户/280人 |  | NW | 2300 |
|  | 宁国职业高级中学 | 118.936250 | 30.607352 | 师生 | 师生共计5229人 |  | NW | 2493 |
|  | 上海花苑 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 60户/210人 |  | NW | 2382 |
|  | 上海花苑B区 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 80户/280人 |  | NW | 2254 |
|  | 上海花苑B2区 | 118.940145 | 30.580228 | 居民 | 60户/210人 |  | NW | 2395 |
|  | 蓝山春晓 | 118.945198 | 30.576182 | 居民 | 1056户/3168人 |  | NW | 1174 |
|  | 红缨幼儿园 | 118.945938 | 30.588485 | 居民 | 师生共计33人 |  | NW | 1552 |
|  | 中鼎公寓 | 118.956506 | 30.594147 | 居民 | 250户/750人 |  | NW | 1179 |
|  | 联益花园 | 118.959167 | 30.597453 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 1596 |
|  | 新城花苑 | 118.947279 | 30.604425 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 1825 |
|  | 时代尊城 | 118.947226 | 30.607546 | 居民 | 210户/735人 |  | NW | 2077 |
|  | 宁馨花园 | 118.936250 | 30.607352 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 1615 |
|  | 华贝佳苑 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 280户/1400人 |  | NW | 1928 |
|  | 丰盛小区 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 2174 |
|  | 翌苑小区 | 118.940145 | 30.580228 | 居民 | 210户/735人 |  | NW | 2167 |
|  | 文馨家园 | 118.945198 | 30.576182 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 2427 |
|  | 康佳医院 | 118.945938 | 30.588485 | 居民 | 100张床位、职工120人 |  | NW | 2129 |
|  | 龙苑 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 280户/1400人 |  | NW | 2394 |
|  | 凤苑 | 118.940145 | 30.580228 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 2361 |
|  | 锦苑小区 | 118.945198 | 30.576182 | 居民 | 210户/735人 |  | NW | 2399 |
|  | 南星小区 | 118.945938 | 30.588485 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 2340 |
|  | 书香名邸 | 118.956506 | 30.594147 | 居民 | 210户/700人 |  | NW | 1231 |
|  | 星晴公寓 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 280户/1400人 |  | NW | 1725 |
|  | 城南社区幼儿园 | 118.940145 | 30.580228 | 师生 | 师生共计56人 |  | NW | 1832 |
|  | 阳光名苑小区 | 118.945198 | 30.576182 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 1739 |
|  | 津南小学 | 118.945938 | 30.588485 | 师生 | 师生共计1708人 |  | NW | 1887 |
|  | 骨科医院 | 118.956506 | 30.594147 | 职工、病人 | 200张床位、职工300人 |  | NW | 1956 |
|  | 警苑小区 | 118.959167 | 30.597453 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 2064 |
|  | 中山医院 | 118.947279 | 30.604425 | 职工、病人 | 400张床位、职工300人 |  | NW | 2363 |
|  | 宁国幼儿园 | 118.947226 | 30.607546 | 师生 | 师生共计102人 |  | NW | 2409 |
|  | 中溪花苑 | 118.936250 | 30.607352 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 2358 |
|  | 西津小学 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 师生共计3224人 |  | NW | 2438 |
|  | 宁国中学初中部 | 118.931143 | 30.593722 | 师生 | 师生共计3150人 |  | NW | 2470 |
|  | 城西小区 | 118.940145 | 30.580228 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 2447 |
|  | 宁冲 | 118.945198 | 30.576182 | 居民 | 160户/492人 |  | NW | 1063 |
|  | 育英山庄 | 118.945938 | 30.588485 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 1372 |
|  | 宁国中学 | 118.956506 | 30.594147 | 居民 | 师生共计3220人 |  | NW | 1526 |
|  | 南门山岗 | 118.959167 | 30.597453 | 居民 | 134户/409人 |  | NW | 1873 |
|  | 御府小区 | 118.947279 | 30.604425 | 居民 | 540户/1620人 |  | NW | 1899 |
|  | 津金苑 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 2139 |
|  | 名人公馆 | 118.940145 | 30.580228 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 2131 |
|  | 健民医院 | 118.945198 | 30.576182 | 居民 | 300张床位、职工188人 |  | NW | 2378 |
|  | 锦宁花苑 | 118.945938 | 30.588485 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 2258 |
|  | 宁国市人民医院 | 118.956506 | 30.594147 | 职工、病人 | 930张床位、职工1220人 |  | NW | 2457 |
|  | 博爱医院 | 118.959167 | 30.597453 | 居民 | 200张床位、职工156人 |  | NW | 2372 |
|  | 实验小学 | 118.947279 | 30.604425 | 居民 | 师生共计3074人 |  | NW | 2412 |
|  | 奕美花园 | 118.947226 | 30.607546 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 2614 |
|  | 嘉和苑 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 210户/735人 |  | NW | 2951 |
|  | 清华苑小区 | 118.940145 | 30.580228 | 居民 | 280户/1400人 |  | NW | 2756 |
|  | 荷香嘉苑 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 110户/385人 |  | NW | 2620 |
|  | 恒祥雅阁 | 118.940145 | 30.580228 | 居民 | 60户/210人 |  | NW | 2647 |
|  | 九洲家景园小区 | 118.945198 | 30.576182 | 居民 | 280户/1400人 |  | NW | 2591 |
|  | 馨苑 | 118.945938 | 30.588485 | 居民 | 400户/1200人 |  | NW | 2665 |
|  | 黄冈实验学校 | 118.956506 | 30.594147 | 师生 | 师生共计300人 |  | NW | 2686 |
|  | 豪苑 | 118.959167 | 30.597453 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 2709 |
|  | 汇丰花园小区 | 118.947279 | 30.604425 | 居民 | 210户/735人 |  | NW | 2799 |
|  | 天成小区 | 118.947226 | 30.607546 | 居民 | 280户/1400人 |  | NW | 2853 |
|  | 绿苑花园 | 118.936250 | 30.607352 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 2920 |
|  | 华泰小区 | 118.931143 | 30.593722 | 居民 | 210户/735人 |  | NW | 2958 |
|  | 广播电视大学 | 118.931143 | 30.593722 | 师生 | 师生共计2900人 |  | NW | 2762 |
|  | 中鼎花园 | 118.940145 | 30.580228 | 居民 | 250户/750人 |  | NW | 2886 |
|  | 津园村 | 118.945198 | 30.576182 | 居民 | 400户/1200人 |  | NW | 2878 |
|  | 津河小区 | 118.945938 | 30.588485 | 居民 | 280户/1400人 |  | NW | 2887 |
|  | 中天阳光城 | 118.956506 | 30.594147 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 2981 |
|  | 金瓯花园 | 118.959167 | 30.597453 | 居民 | 210户/735人 |  | NW | 2911 |
|  | 朝阳公寓 | 118.947279 | 30.604425 | 居民 | 280户/1400人 |  | NW | 2999 |
|  | 阳光雅苑 | 118.947226 | 30.607546 | 居民 | 200户/600人 |  | NW | 2990 |
|  | 华龙小区 | 118.936250 | 30.607352 | 居民 | 210户/735人 |  | NW | 2985 |
| 声环境 | 厂界外1m | / | / | / | / | GB3096-2008中3类标准 | / | / |
| 地表水环境 | 中津河 | / | / | 河流 | 小型 | GB3838-2002中Ⅲ类水体 | W | 210 |
|  | 东津河 | / | / | 河流 | 小型 |  | NE | 1060 |
| 地下水环境 | 项目区潜水层 | / | / | 地下水 | / | GB/T14848-2017中III类标准 | / | / |

## 2.9评价工作程序

图2-1  评价工作程序

# 第三章 建设项目工程分析

## 3.1建设项目概况

### 3.1.1工程概况

项目名称：年产600吨橡胶混炼胶项目；

建设单位：宁国市雪雷橡塑制品有限公司；

建设规模：租赁安徽省宁国津龙铸业有限公司已建闲置厂房1225.44平方米，购置密炼机、开炼机成型机等设备，年产混炼胶600吨。

行业类别：C2919其他橡胶制品制造；

建设性质：新建；

建设地点：宁国经济技术开发区南山园区宜黄线；

投资总额：200万元，其中环保投资45万元。

### 3.1.2项目建设内容

本项目位于厂区建设3栋厂房，主要建设内容见下表。

表3-1 项目建设内容一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 | 工程内容及规模 |  | 依托关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1栋1层，建筑面积1225.44m2，布置1条橡胶混炼胶生产线，主要工艺有密炼、开炼、冷却输送、定长裁断、硫化，主要设备为1台密炼机、1台开炼机、1台切胶机、1台硫化压机等；年产混炼胶600吨 |  | 租赁津龙铸业已建厂房、其余新建 |
| 辅助工程 | 办公室 | 位于厂房内设置办公区，用于生产办公使用 |  | 依托津龙铸业厂房 |
|  | 休息室 | 员工休息场所 |  |  |
| 储运工程 | 原料仓库 | 位于厂房内设置原料仓库，用于外购原料的储存 |  | 在厂房内新建 |
|  | 成品仓库 | 位于厂房内设置成品仓库，用于产品的储存 |  |  |
|  | 运输 | 原辅材料和产品运输采用汽车运输 |  |  |
| 公用工程 | 供电 | 用电由宁国经济技术开发区南山园区供电网供给，用电量20万kwh/a |  | 依托津龙铸业已建 |
|  | 给水 | 用水由园区供水管网供给，主要用于职工办公生活用水、冷却循环补充用水、地面保洁用水，用水量648t/a |  |  |
|  | 排水 | 厂区雨、污分流，厂区雨水经雨水管收集后排入园区雨水管网。废水经预处理后经园区污水管网排入宁国经济技术开发区南山污水处理厂处理达标后经中津河排入东津河，排放量169.2t/a |  |  |
| 环保工程 | 废水治理 | 雨污管网；化粪池；循环冷却水池（容积100 m3） |  | 化粪池依托津龙铸业已建 |
|  | 废气治理 | 小料配料粉尘 | 集气装置+管道+袋式除尘器+1根15m高排气筒（1#，风3000m3/h） | 新建、袋式除尘器的处理效率按照99%进行计算，UV光解+活性炭吸附对有机废气的处理效率为90% |
|  |  | 炭黑配料、成型混炼废气 | 集气装置+管道+“袋式除尘器+UV光解+活性炭”装置+1根15m高排气筒（2#，风量10000m3/h） |  |
|  |  | 无组织废气 | 车间排风设施 | 新建 |
|  | 噪声治理 | 安装减震垫和消声器等降噪措施 |  | 新建 |
|  | 固废治理 | 生活垃圾和一般固废收集设施，一般固废堆场（建筑面积100m2）；危废暂存库（建筑面积10m2） |  | 新建 |
|  | 地下水防治 | 地下水分区防渗（重点防渗区等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s；一般防渗区等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s）及环境监测 |  | 新建 |
|  | 环境风险 | 制定详细的应急预案；消防系统、应急事故池（容积150m3） |  | 新建 |

### 3.1.3总平面布置

（1）项目区外部关系

本项目选址位于宁国经济技术开发区南山园区宜黄线，厂区东侧为安徽得力汽车部件有限公司、南侧为宜黄公路、西侧为宁国市华达耐磨材料有限公司、北侧为安徽省宁国津龙铸业有限公司厂房。

（2）场区布局

生产厂房平面布置以最佳的生产流程（物流、人流、信息流、能源流）和生产工艺工程进行设计，整体布置上强调物流的合理，减少物流的返回、交叉、往返等无效搬运；减少库存和在制品，缩短物料的停滞和等待；选用适当装卸搬运方式和机具。总体布置按照用地集约、紧凑，功能分区合理，工艺流线顺畅，运输线路短捷原则。具体布置见附图3.1-2建设项目平面布局图。

布局合理性：本项目租赁一栋生产车间，其中前段工艺流程中密炼、开炼工段均位于车间西北部，配料间位于车间西南部；物料存放和包装工段位于车间中部。配料间位于生产线附近，方便原辅材料的输送；原材料从配料间经生产线加工为半成品，并就地暂存，在此过程中减少了物流的返回、交叉和往返等无效搬运且半成品暂存点靠近硫化区域，方便半成品直接进行后续加工，最大限度地减少了物料的停留和搬运，缩短了生产周期。包装区域靠近车间大门，成品可直接装车，缩短了搬运距离、减少了人力消耗。

对照《橡胶工厂环境保护设计规范》（GB50469-2016）中相关要求：“橡胶工厂的行政管理和生活设施应布置在靠近厂外生活居住区的一侧，并应布置在全年最小频率风向的下风侧。总平面布置在满足生产需要的前提下，宜将污染源布置在远离非污染区域或厂区中心区域的地带。橡胶工厂的建设应有绿化规划设计，新建工厂的厂区绿地率不宜低于15%，改、扩建工程的厂区绿地率不宜低于10%，且厂界四周宜设绿化带。厂区内较大的噪声源不宜布置在靠近厂界的地带。”本项目是租赁安徽省宁国津龙铸业有限公司已建的一栋厂房，绿化依托安徽省宁国津龙铸业有限公司已有的绿化措施；本项目工作区位于厂房西南侧、办公区位于厂房东北侧，宁国地区常年主导风向为西北偏北风，夏季盛行偏南风、冬季盛行偏北风，行政管理设施不会受到生产影响。

建筑物布置结合用地形状，充分考虑日照、通风、消防要求，同时和周边环境相协调。总平面布置时，严格遵循《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中有关规定要求。

### 3.1.4产品方案

根据市场需求，并结合设备的生产能力确定产品方案及生产规模，项目主要产品及年生产规模详见下表：

表3-2  主要产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混炼胶 | t/a | 600 | 含胶率48%-55% |

### 3.1.5地面运输

本项目各原辅料及产品均采用陆运。

### 3.1.6劳动定员、年运行时间及工作制度

项目劳动定员10人；年工作日300天，采用两班制，每班工作12小时。

### 3.1.7公用工程

（1）供水

本项目用水由园区供水管网供给，主要用于职工办公生活用水、冷却循环补充用水、地面保洁用水，年用水量648t。

（2）排水

厂区雨、污分流，厂区雨水经雨水管收集后排入园区雨水管网。

废水经预处理后经园区污水管网排入宁国经济技术开发区南山污水处理厂处理达标后经中津河排入东津河。

（3）供电

项目用电由宁国经济技术开发区南山园区供电网供给，厂区设置配电柜。

### 3.1.8进度安排

本项目预计2019年6月投入使用。

## 3.2工程分析

### 3.2.1生产工艺流程

橡胶

炭黑

环烷油、石蜡油

小料

N、G1

切胶、计量

开包、配料

计量

N、S1

开包、配料

N、G1

15m高

排气筒（1#）

车间

车间

密 炼

N、G2

布袋除尘器

15m高

排气筒（2#）

开 炼

N、G3

冷 却

N、G3

布袋除尘器+UV光解+活性炭吸附装置

少部分胶料

实验室硫化

N、G3

冷却

N、G3

图例：

G1—粉尘，

G2—颗粒物、非甲烷总烃、H2S，

G3—非甲烷总烃、H2S，

G4—非甲烷总烃、H2S。

S1—橡胶边角料，

S2—橡胶制品边角料。

N—噪声。

修边

N、S2

包装

图3-1  生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

1）配料

橡胶原料：橡胶原料因本身胶体较大，需在计量前切成10~20kg的小胶块，然后用吸盘夹起，放到皮带秤上用切胶机切下小胶块称量配重。橡胶以块状形式存储。

环烷油、石蜡油：通过原料油桶经管道输送到密炼机上方的油料秤，经称量后直接注入密炼机中。

炭黑：炭黑由于颗粒直径很小，比重较轻，起尘风速低，容易溢散造成污染，炭黑太空包人工解包倒入炭黑罐中，由电脑控制称量，称量后通过管道输送至密炼机。

该工序主要产生切胶产生的一般固废橡胶边角料；配料产生的粉尘。

2）一次混炼（密炼、开炼）

①密炼

首先将切好的橡胶人工投加到密炼机中，炭黑通过管道输送至密炼机，环烷油、石蜡油等通过管道输送到密炼机上方的油料秤称量后直接注入密炼机。

密炼机把所加入的各种配合剂均匀分散到橡胶中，该过程持续时间约6-10min，胶料温度控制在120℃以下。混炼结束后，密炼机出料口开启将物料掉入到提升机或开炼机中，完成混炼作业。

密炼过程中由于挤压会使温度升高，需用循环水冷却系统控制温度，本项目采用间接冷却方式，冷却水循环利用，不外排。

该工序主要产生炼胶颗粒物，有机废气（以非甲烷总烃计）和恶臭气体（以H2S 计），噪声。

②开炼

密炼后胶料通过提升机投入到开炼机中，通过辊筒挤压、辊隙碾压撕裂反复作业，完成炼胶作业，开炼工序中胶料温度控制在70℃以下。

开炼过程中由于挤压、摩擦会使温度升高，需用循环水冷却系统控制温度，本项目采用间接冷却方式，冷却水循环利用，不外排。

该工序主要产生有机废气（以非甲烷总烃计）和恶臭气体（以H2S 计），噪声。

3）冷却

开炼机出料通过冷却输送带送至下一个工序，输送带为敞开式，通过空气自然冷却。由于冷却输送机前端胶料温度相对较高可能会有少量有机废气挥发，评价要求将输送带封闭（封闭空间长×宽×高约为：3m×0.65m×1.2m），将废气收集。

该工序由于前端胶料温度相对较高，有少量有机废气挥发，主要为有机废气（以非甲烷总烃计）和恶臭气体（以H2S 计）。

4）检验（车间）

本项目检验主要是通过小型硫化压机进行。此工序使用的设备为硫化机，本项目硫化所需的热量由电能提供。

该工序主要产生有机废气（以非甲烷总烃计）和恶臭气体（以H2S 计），噪声。

5）二次混炼（开炼）、成型、冷却（混炼胶）

混炼胶生产时冷却后的胶料投入到开炼机中，通过辊筒挤压、辊隙碾压撕裂反复作业，完成二段开炼作业。

开炼后的胶料使用成型机成型。

开炼机出料通过冷却输送带送至下一个工序，输送带为敞开式，通过空气自然冷却。

该工序主要产生有机废气（以非甲烷总烃计）和恶臭气体（以H2S 计），噪声。

6）修边

冷却后经人工切胶修边。

该工序主要产生一般固废橡胶制品边角料。

7）包装

冷却修边后的产品经外观、性能等检验合格后入库待售，检验不合格品收集后外售物资回收公司。

### 3.2.2物料能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。

表3-3  项目原辅材料消耗一览表

| 序号 | 材料名称 | 消耗量 | 性状 | 贮存规格 | 储存 周期 | 一次最大储量 | 暂存 位置 | 运输 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶（EPDM、NBR、CR、NR、SBR） | 305t/a | 块状，固体 | 35kg/袋 | 15天 | 20.0t | 原料仓库 | 汽车 |
| 2 | 炭黑 | 200t/a | 粉状，粒径18-200nm | 25kg/袋 | 15天 | 10.0t | 原料仓库 | 汽车 |
| 3 | 环烷油 | 40t/a | 液体 | 170kg/桶 | 25天 | 3t | 原料仓库 | 汽车 |
| 4 | 石蜡油 | 30t/a | 液体 | 200kg/桶 | 30天 | 3t | 原料仓 | 汽车 |
| 5 | 硫化剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 促进剂TMTD | 10t/a | 粉状；粒径30-250nm | 25kg/袋 | 30天 | 1t | 原料仓库 | 汽车 |
| 7 | 防老剂4010 | 10t/a | 粉状；粒径20-180nm | 25kg/袋 | 30天 | 1t | 原料仓库 | 汽车 |
| 8 | 氧化锌 | 5t/a | 粉状；粒径20-50nm | 25kg/袋 | 60天 | 1t | 原料仓库 | 汽车 |
| 9 | 硬脂酸 | 5t/a | 粉状；粒径30-200nm | 25kg/袋 | 60天 | 1t | 原料仓库 | 汽车 |
| 能源 | 水 | 4500m3/a | 供水管网 |  |  |  |  |  |
|  | 电 | 200万kwh/a | 供电网 |  |  |  |  |  |

### 3.2.3原辅料理化性质

表3-4  主要原辅材料理化性质一览表

| 名称 | 理化性质 |
| --- | --- |
| 三元乙丙橡胶 | 乙丙橡胶是以乙烯、丙烯为主要单体的合成橡胶，本项目使用三元乙丙橡胶，为乙烯和丙烯的共聚物。CAS号：9010-79-1，分子式：C5H10，熔点：128-208℃，沸点：14.9°C |
| 炭黑 | 分子量：12.01，是以含碳原料（主要为石油）经不完全燃烧而产生的微细粉末。外观为白黑色的细粒或粉状物。颜色的深浅，粒子的细度，比重的大小，均随所用原料和制造方法的不同而有差异。白炭黑不溶于水、酸、碱；能在空气中燃烧变成二氧化。炭黑的主要组成物是碳元素，还含有少量的氢、氧、硫、灰分、焦油和水分 能在空气中燃烧变成二氧化碳。炭黑的主要组成物是碳元素，还含有少量的氢、氧、硫、灰分、焦油和水分，爆炸极限为4.3%（vol），属于易燃物质。 |
| 环烷油 | 饱和烃含量87.55%~9 3.86%，环烷油含量6.14%~11.96%，沥青质含量0~0.49%。用作橡胶型密封胶和压敏胶的软化剂。贮存于阴凉、通风的库房内，远离火种、热源。 |
| 石蜡油 | 石蜡油是一种矿物油，是从原油分馏中所得到的无色无味的混合物。它可以分成轻质矿物油及一般矿物油两种，而轻质矿物油的比重及黏稠度较低。由于矿物油具有低致敏性及不错的封闭性，有阻隔皮肤的水分蒸发的作用，所以常在婴儿油、乳液或乳霜中等护肤品种常被当作顺滑保湿剂来使用。此外，因为它具有良好的油溶性质，所以也会在出现在卸妆油或卸妆乳中当做卸妆之用。据悉，提纯不好，杂质较高的矿物油具有一定的致癌性。石蜡油（橡胶填充油）挥发份少、闪点高，芳烃含量低。 |
| 硬脂酸锌 | 硬脂酸锌，分子式Zn(C17H35COO)2，是一种白色有好闻气味的微细吸湿性粉末。不溶于水、乙醇、乙醚，溶于酸、苯、甲苯和二甲苯。与强酸反应生成硬脂酸与相应的锌盐。加热溶解在有机溶剂中然后冷却，得到胶状物。低毒。白色粉末，不溶于水，溶于热的乙醇、苯、甲苯、松节油等有机溶剂；遇到酸分解成硬脂酸和相应的盐；在干燥的条件下有火险性，自燃点900℃；有吸湿性。 |
| 硬脂酸 | 工业品呈白色或微黄色颗粒或块，为45%硬脂酸与55%软脂酸的混合物，并含有少量油酸，略带脂肪气味。是以硬脂酸为主并含有软脂酸等的混合酸。一级和二级硬脂酸是带有光泽或含是晶粒的白色蜡状固体。三级硬脂酸是淡黄色蜡状固体。作为橡胶的促进剂、润滑剂，增加橡胶的可塑性。十八烷酸，分子式CH3(CH2)16COOH，由油脂水解生产，密度： 0.847，水溶性： 0.1-1 g/100 mL at 23℃，闪点(℃)： 196，引燃温度(℃)： 395，纯品为白色略带光泽的蜡状小片结晶体。稍溶于冷乙醇。溶于丙酮、苯、乙醚、氯仿、四氯化碳、二氧化硫、三氯甲烷、热乙醇、甲苯、醋酸戊酯等。易燃、无毒。 |
| 防老剂4010 | 防老剂4010，也称防老剂CPPD，属于对苯二胺类橡胶防老剂。性状：纯品系白色粉末，暴露在空气及日光下颜色逐渐变深。相对密度:1.29g/cm3 ，外观：深褐色颗粒状。暴露在空气中或日光下颜色逐渐变深，但不影响性能。熔点103~115℃。溶于丙酮、甲苯、醋酸乙酯、二氯甲烷、乙醇，微溶于溶剂汽油和庚烷，不溶于水和酸。低毒对皮肤和眼睛有一定的刺激性，小鼠灌胃LD50：3900mg/kg。 |
| 促进剂TMTD | 分子式：C6H12N2S4；分子量：240.44 ；性质：白色结晶性粉末。熔点155-156℃，相对密度1.29。溶于醇、苯、氯仿和二硫化碳，不溶于水、稀碱和汽油。有特臭、无味。制备方法：由二甲胺、二硫化碳、氨水进行缩合反应得二甲基二硫代氨基甲酸铵，再经双氧水氧化为成品。用途：该品作为农药通常称为福美双，主要用于处理种子和土壤，防治禾谷类白粉病、黑穗病及蔬菜病害。该品作为天然胶、合成胶及胶乳的超促进剂，通常称促进剂TMTD，是秋兰姆硫化促进剂的代表，占同类产品总量的85%。作为天然胶、二烯类合成胶、Ⅱ、R、EPDM的超级促进剂，是利用率最高的一种。硫化促进力非常强，但无氧化锌存在时，则完全不硫化。 |

### 3.2.4主要生产设备

表3-5  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密炼机 | 35L | 台 | 1 |
| 2 | 开炼机 | 16吋 | 台 | 2 |
| 3 | 成型机 | JYZ200 | 台 | 3 |
| 4 | 硫化压机 | 100吨 | 台 | 1 |
| 5 | 手动切试片机 | / | 台 | 1 |
| 6 | 切胶机 | / | 台 | 1 |
| 7 | 螺杆式空压机 | XL-15A | 台 | 1 |
| 8 | 储气罐 | 1立方 | 台 | 1 |
| 9 | 电子台秤 | 100kg | 台 | 2 |
| 10 | 电子台秤 | 3kg | 台 | 2 |
| 11 | 磅秤 | 500kg | 台 | 2 |
| 12 | 天平 | 300g | 台 | 2 |
| 13 | 电子比重天平 | / | 台 | 1 |
| 14 | 电脑控制伺服拉力试验机 | / | 台 | 1 |
| 15 | 测厚仪 | / | 台 | 1 |
| 16 | 硬度计 | 邵A | 台 | 1 |

### 3.2.5水平衡

本项目用水由园区供水管网供给，主要用于职工办公生活用水、冷却循环补充用水、地面保洁用水。日用水量2.16t，年用水量648t（年工作日300天）。

①生活用水

本项目职工人数为10人，生活用水量每人每天平均60L/d，本项目职工生活用水量0.6m3/d，职工生活用水85%以废水形式排放，废水量0.51m3/d。

②冷却循环补充用水

本项目设置循环冷却水池，容积为100m3，冷却水循环使用，定期补充损耗，补充水量每日1.5m3。

③地面保洁用水

本项目车间地面需定期进行清洗，5天保洁一次，根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社），地面冲洗水用量0.25L/m2·次，则本项目车间地面冲洗用水量0.06t/d。

表3-6  项目新鲜水用量及排水量分析表

| 序号 | 名称 | 用水量（t/d） | 排水量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工办公生活用水 | 0.6 | 0.51 |
| 2 | 冷却循环补充用水 | 1.5 | 0 |
| 3 | 地面保洁用水 | 0.06 | 0.054 |
| 合计 |  | 2.16 | 0.564 |

供、排水平衡图如下：

0.09

15

办公生活用水

化粪池

0.6

0.51

宁国经济技术开发区南山污水处理厂

0.006

0.564

0.06

地面保洁用水

0.054

1.5

1.5

100

中津河

冷却用水

循环水池

图3-2  供、排水平衡图 （单位：m3/d）

### 3.2.6污染源强及污染防治措施

本项目营运期会产生废气、废水、噪声和固废，具体见下表。

表3-7  营运期污染工序及主要污染因子汇总

| 类别 | 污染源 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 配料 | G1：颗粒物 |
|  | 混炼、冷却、成型、检验 | G2、G3：颗粒物、非甲烷总烃、H2S |
|  | 硫化 | G4：非甲烷总烃、H2S |
| 废水 | 职工生活 | W1：生活污水 |
|  | 地面保洁 | W2：地面保洁废水 |
| 噪声 | 设备噪声 | 等效声级，dB（A） |
| 固废 | 切胶 | S1：橡胶边角料 |
|  | 修边 | S2：橡胶制品边角料 |
|  | 检验 | S3：不合格品 |
|  | 废气处理装置 | S4：废灯管 |
|  |  | S5：废活性炭 |
|  | 除尘器 | S6：收集的粉尘 |
|  | 原辅材料包装 | S7：废包装袋 |
|  | 职工生活 | S8：生活垃圾 |

3.2.6.1废气

1）配料粉尘

本项目生产线使用的炭黑、小料等为粉料，配料过程中开包、投料、称量出料等工段会有粉尘产生，轻质炭黑最易起尘，车间粉料量共计94t/a。经类比，粉尘的产生量约为原料用量0.1%，车间配料产生的粉尘量约0.094t/a。

2）密炼颗粒物

根据《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业2006年第53卷）中美国橡胶制造者协会对橡胶制品在生产过程中有机废气排放系数的测试过程和测试结果显示：橡胶制品密炼过程中颗粒物产生系数222mg/kg-原料，车间密炼工序颗粒物产生量0.011t/a。

3）有机废气

根据《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业2006年第53卷）中美国橡胶制造者协会对橡胶制品在生产过程中有机废气排放系数的测试过程和测试结果显示，橡胶制品有机废气（主要为非甲烷总烃）产生系数：密炼工序14.7mg/kg-胶料、开炼工序72.8mg/kg-胶料、硫化工序66.5mg/kg-胶料，硫化氢产生系数：密炼工序28.1mg/kg-胶料、开炼工序11.6mg/kg-胶料、硫化工序1.09mg/kg-胶料，计算可知车间生产工序废气产生量非甲烷总烃：0.011t/a、H2S：0.0026t/a。

废气收集方式、收集效率、风机风量、处理措施：

配料粉尘：建设单位将配料间开包、称量、配料过程中产生的粉尘集中收集，在配料室设置负压抽气装置，每小时换气6次，捕集效率95%，将收集的含尘气体通过管道送至布袋除尘器去除粉尘；

密炼颗粒物：建设单位拟在密炼机上方安装集气罩收集产生的废气（废气收集效率90%），该部分废气首先经布袋除尘器处理去除颗粒物；

有机废气处理：建设单位拟在开炼机上方安装集气罩，以及将输送带封闭，收集产生的废气（废气收集效率90%）。

收集的废气与经处理后的配料粉尘、密炼废气等一起进入“袋式除尘+UV光解+活性炭吸附装置”装置处理，经处理后通过一根15米高排气筒（3#）高空排放。

该废气处理装置粉尘（颗粒物）去除效率99%，有机废气和硫化氢去除效率90%。

表3-8  车间废气源强计算参数一览表

| 废气产生量 |  |  | 废气捕集效率 | 废气处理效率 | 风量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 非甲烷总烃 | H2S |  |  |  |
| t/a | t/a | t/a |  |  | m³/h |
| 0.105 | 0.011 | 0.0026 | 90%（配料粉尘捕集效率95%） | 颗粒物（粉尘）处理效率99%；有机废气去除效率90% | 10000 |

表3-9  车间废气产生及排放情况一览表

| 污染物名称 | 产生 总量 | 经捕集、处理有组织排放废气 |  |  |  |  |  | 无组织 排放废气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理前情况 |  |  | 处理后排放情况 |  |  |  |
|  | t/a | t/a | kg/h | mg/m³ | t/a | kg/h | mg/m³ | t/a |
| 颗粒物 | 0.105 | 0.095 | 0.079 | 7.9 | 0.001 | 0.0008 | 0.08 | 0.01 |
| 非甲烷总烃 | 0.011 | 0.01 | 0.0083 | 0.83 | 0.001 | 0.0008 | 0.083 | 0.001 |
| H2S | 0.0026 | 0.0023 | 0.0027 | / | 0.0003 | 0.0003 | / | 0.0003 |

达标分析：

基准排气量换算：

胶料基准排气量2000m3/t胶料，折合风量166.7m3/h，本项目设计风机风量10000m3/h，因此需以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。

C基准排放浓度（颗粒物）=（10000/166.7）*0.08mg/m3=4.8mg/m3<12mg/m3

C基准排放浓度（非甲烷总烃）=（10000/166.7）*0.083mg/m3=5.0mg/m3<10mg/m3

因此，颗粒物放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物颗粒物的排放限值；

炼胶工序非甲烷总烃排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 新建企业非甲烷总烃排放排放限值和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中橡胶制品行业轮胎制品企业及其他制品企业炼胶、硫化工艺最高允许排放浓度和最高允许排放速率要求。

表3-10  厂区有组织废气排放情况一览表

| 排气筒编号 | 污染源 | 污染物名称 | 排气量 | 处理前情况 |  |  | 处置、排放措施 | 处理效率% | 处理后排放情况 |  |  | 排放源参数 |  |  | 排放方式 | 排放标准 |  | 达标与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/h | t/a | kg/h | mg/m³ |  |  | t/a | kg/h | mg/m³ | 高度m | 直径m | 温度 ℃ |  | mg/m³ | kg/h |  |
| 1# | 小料车间 | 颗粒物 | 3000 | 1.78 | 0.68 | 22.8 | 1套布袋除尘器+15m排气筒 | 99% | 0.018 | 0.007 | 0.23 | 15 | 1.0 | 25 | 连续 | 12 | / | 达标 |
| 2# | 生产车间 | 颗粒物 | 10000 | 0.095 | 0.079 | 7.9 | 1套布袋除尘器+“UV光解+活性炭”装置+15m排气筒 | 99% | 0.001 | 0.0008 | 0.08 | 15 | 0.5 | 25 | 连续 | 12 | / | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.01 | 0.0083 | 0.83 |  | 90% | 0.001 | 0.0008 | 0.083 |  |  |  |  | 10 | 1.0 |  |
|  |  | H2S |  | 0.0032 | 0.0027 | / |  | 90% | 0.0003 | 0.0003 | / |  |  |  |  | / | 0.33 |  |

表3-11  厂区无组织废气排放情况一览表

| 产生区域 | 污染物名称 | 产生量 | 治理削减量 | 排放量 | 面源尺寸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 面源面积 | 高 |
|  |  | t/a | t/a | t/a | m2 | m |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.019 | 0 | 0.019 | 1225.44 | 5 |
|  | 颗粒物 | 0.14 | 0 | 0.14 |  |  |
|  | H2S | 0.0054 | 0 | 0.0054 |  |  |

3.2.6.2废水

根据水平衡可知，本项目废水主要为生活污水、地面保洁废水等。

根据水平衡分析结果及类比同类企业，本项目废水产生及排放情况详见下表。

表3-12  废水产生情况一览表

| 废水类别 |  | 排放 方式 | 产生量 （t/d） | 产生水质（mg/L，PH除外） |  |  |  | 排水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD | SS | NH3-N | 石油类 |  |
| 职工 | 生活污水 | 间歇 | 0.51 | 250 | 120 | 30 | / | 化粪池 |
| 地面保洁 | 地面保洁废水 | 间歇 | 0.054 | / | 300 | / | 20 | / |
| 合计 |  |  | 0.564 | 226.06 | 137.2 | 27.1 | 1.9 | 园区市政污水管网 |
| 污染物产生量（t/a） |  |  | 169.2（0.282t m3/t胶） | 0.038 | 0.023 | 0.005 | 0.0036 |  |

对于生活污水，采用隔油池、化粪池预处理。

厂区废水经预处理后能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）新建企业水污染物间接排放限值（基准排水量能够满足基准废水量要求），经园区污水管网排入宁国经济技术开发区南山污水处理厂处理，处理达标后经中津河排入东津河。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，厂区废水排放情况如下：

表3-13  废水污染物排放情况表

| 项目 | 废水量 |  | COD | SS | NH3-N | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB18918-2002一级A标准 |  |  | 50 | 10 | 5（8） | 1 |
| 排放量(t/a) |  | 169.2 | 0.008 | 0.002 | 0.001（0.001） | 0.0002 |

3.2.6.3噪声

本项目噪声主要来源于生产过程设备等运转过程产生的噪声等，根据同类型企业类比调查，项目设备噪声源强见下表：

表3-14  噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 声压级（dB（A）） | 数量（台） | 噪声防治措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密炼机 | 车间 | 75～85 | 18 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 5-10dB(A) |
| 2 | 开炼机 | 车间 | 75～85 | 5 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 5-10dB(A) |
| 3 | 成型机 | 车间 | 75～85 | 2 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 5-10dB(A) |
| 4 | 硫化压机 | 车间 | 75～85 | 2 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 5-10dB(A) |
| 5 | 手动切试片机 | 车间 | 75～85 | 2 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 5-10dB(A) |
| 6 | 切胶机 | 车间 | 85～95 | 1 | 选用低噪声设备、设置减震垫、安装消声器，设置设备用房 | 15-20dB(A) |
| 7 | 螺杆式空压机 | 车间 | 90～100 | 2 | 选用低噪声设备、设置减震垫 | 0-5dB(A) |

3.2.6.4固体废物

①橡胶边角料、橡胶制品边角料、不合格橡胶制品

切胶、修边及检验等工序橡胶边角料、橡胶制品边角料、不合格橡胶制品等产生量45t/a，集中收集后外售物资回收公司。

②收集的粉尘

布袋除尘器收集的粉尘量1.856t/a，集中收集后回用生产。

③废包装袋

存装原辅材料的废包装袋产生量0.6t/a，集中收集后外售物资回收公司。

④废灯管

UV光解装置的灯管一般使用寿命1-2 年，本次评价按1 年更换一次进行核算，每次更换50 支，每支重约1.0kg，则废灯管产生量0.05t/a，其为危险废物，代码HW29 900-023-29，位于厂区危废临时暂存场所暂存，定期送有危险废物处置资质的单位集中处置。

⑤废活性炭

活性炭处理装置定期更换活性炭，废活性炭产生量0.1t/a，其为危险废物，位于厂区危废临时暂存场所暂存，定期送有危险废物处置资质的单位集中处置。

⑥生活垃圾

项目定员10人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，项目垃圾产生量1.5t/a，交由环卫部门统一清运处理。

表3-15 各类固废处置方法汇总一览表

| 名称 | 产生量 （t/a） | 废物性质 | 拟采取处置方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 橡胶边角料、橡胶制品边角料、不合格橡胶制品 | 45 | 一般固废 | 集中收集后外售物资回收公司 |
| 废包装袋 | 0.6 | 一般固废 |  |
| 收集的粉尘 | 1.856 | 一般固废 | 集中收集后回用生产 |
| 生活垃圾 | 1.5 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一清运 |
| 废灯管 | 0.05 | 危险废物、 HW29 900-023-29 | 位于厂区危废临时暂存场所暂存，定期送有危险废物处置资质的单位集中处置 |
| 废活性炭 | 0.1 | 危险废物 |  |

### 3.2.7污染物排放量汇总

表3-16  项目污染物排放汇总一览表   单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 169.2 | 0 | 169.2 |
|  | COD | 0.038 | 0.5 | 0.008 |
|  | SS | 0.023 | 0.36 | 0.002 |
|  | 氨氮 | 0.005 | 0.07（0.061） | 0.001（0.004） |
|  | 石油类 | 0.0036 | 0.0006 | 0.0002 |
| 废气 | 颗粒物 | 2.015 | 1.856 | 0.159 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.209 | 0.161 | 0.048 |
|  | H2S | 0.055 | 0.0403 | 0.0147 |
| 固 体 废 物 | 橡胶边角料、橡胶制品边角料、不合格橡胶制品 | 45 | 45 | 0 |
|  | 废包装袋 | 0.6 | 0.6 | 0 |
|  | 收集的粉尘 | 1.856 | 1.856 | 0 |
|  | 废灯管 | 0.05 | 0.05 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 1.5 | 1.5 | 0 |

# 第四章 环境现状调查与评价

4.1自然环境现状

### 4.1.1地理位置

宁国市位于安徽省东南部，东依天目山，西靠黄山山脉，水阳江上游。地理坐标为东经118°36'~119°24' ，北纬 30°16'~30°47' 。辖区东西长 75.5 公里，南北宽 55.3km2，市域总面积2487 km2。

本项目位于宁国市宁国经济技术开发区南山园区内。

### 4.1.2地形、地貌、地质

宁国市属皖南山地丘陵区，市域地形地貌以丘陵山地为主，间有岗岚、河谷平原和盆地等，地貌组合分异明显。

全市地形总体特征是南高北低，东南部有天目山连绵，西部有黄山余脉延伸入境，中部的羊毫山曲折起伏。最高海拔 1587m，最低海拔 30m。城区地处水阳江水系 3 条支流东津河、中津河和西津河相汇合的河谷盆地，四面群山环抱，自北向南逐渐升高；中有巫山的隆起， 海拔 85m，南部为丘陵岗地。

项目拟建场址区微地貌为河漫滩及山前斜地，地势总特征是西南高、东北低，分布标高65.8~73.4m，地层岩性为第四系全新统芜湖组（Q4w）粉质粘土、砂砾卵石及第四系中更新统戚家矶组（Q2q）的网纹红土、含粉质粘土砾石等。

区域地形与地貌类型简单，岩性单一，岩土体工程地质性质较好。

### 4.1.3气候、气象

宁国市属于北亚热带季风亚湿润气候区。气候温和、雨量充沛、日照尚足，四季分明。春季气温回暖早，不稳定，春末夏初，降水集中，有洪涝，夏季有伏旱，秋季降温快，常有秋绵雨。

一、温度、湿度

年平均气温 15.4℃，年际变动一般在 14.8℃至 16.4℃，最热的 7、8 月平均气温 27.5℃, 最冷的 1 月平均气温 3.5℃，极端最高气温是 41.4℃，极端最低气温是－14.5℃；在垂直分布上， 气温随高度增高而降低， 一般每上升 100m，气温就降低 0.84℃。全年无霜期226天。

二、降水量、蒸发量

年平均降雨量 1471.4mm，年际变化较大，多年平均雨天数为 157 天，雨量较为集中（在5~7 月），年平均气温为 16.3℃，年平均蒸发量为 1499.1mm，相对湿度 80%。宁国市多年平均蒸发量为 1464.4mm，最大年蒸发量为 1715.7mm，最小蒸发量 1170.3mm，一年中 7、8两月蒸发量最大，约占全年的 30％左右。年平均蒸发量与年降水量相差不多。

三、风向、风速

宁国市全年日照时数 2038.2 小时，年无霜期 224 天。本地属季风气候区，风向有明显季节变化，冬季以偏北风为主，夏季以偏南风为主，春秋季是风向转换的季节，历年平均风速以春季 3-4 月最大，秋季 9-10 月最小。常年主导风向是西北偏北风（NNW），最大风速20.8m/s，历年平均风速1.8m/s。

### 4.1.4水文地质

宁国地处皖南地区，地表水系发达，大小河流纵横交错，流经宁国市的主要河流分属四个水系，主干流东津河、中津河、西津河由南向北在河沥溪镇附近汇成水阳江水系向北流入宣城境内。

西津河发源于绩溪县，在绩溪县境内称为弋溪河及金沙河，流经宁国市胡乐、甲路，总流域面积 1198km2。河面最宽处 108m，最窄处 44.8m。主河道河口高程 70m，落差 110m。洪水期水深 7m，枯水期水深 0.6m。多年平均流量 31.84m3/s，最大洪峰流量港口湾 3920m3/s， 年平均径流量 10.4 亿 m3。沿河除东岸附近地势较为开阔外，其他大部分均系山区，河道坡陡流急，洪水猛涨猛落，为水阳江上游洪水的主要来源之一。

东津河在宁国市境内，主河道长 69km，流域面积 1014km2。河面最宽处 80m，最窄处35m。洪水期水深 7.5m，枯水期水深 0.4m。主河道河口高程 40m，落差 410m。多年平均流量 27.41m3/s，最大流量 2850m3/s，年平均径流量 8.55 亿 m3。

### 4.1.6土壤

宁国市土壤共分 7 个土类、10 个亚类、38 个土属、73 个土种。红壤为地带性土壤，具过渡性特征，是市内面积最大的土类，面积占全市总面积的 72.5%，广泛分布于海拔 650 m 以下的低山、丘陵、岗台地带；石灰（岩）土为发育在石灰岩上的岩成土壤，占全市总面积的 13.6%；水稻土主要集中在海拔 200m 以下，沿河两岸的畈、坡、岗、冲地上，水稻土面积占全市总面积的 3.8%，黄壤、紫色土、潮土合占全市总面积的 2.9%。就土壤肥力而言， 土壤有机质含量多属于中等水平。

### 4.1.7植物资源与生物多样性

宁国市植被属亚热带常绿阔叶林区，为安徽省林产区之一，近年来通过退耕还林、绿色长廊、世行项目等重点工程建设，使森林覆盖率达到 77.23%，3 年来完成人工造林 4.2 万亩，竹林面积已有 71 万亩、山核桃面积 36 万亩，保存率均在 90%以上，绿色植物覆盖率达 85%。天然植被以地带性植被常绿阔叶林为主， 人工植被主要树种有杉、松、板栗、山核桃、元竹等。全市生物资源丰富，尤以山核桃、香榧、笋干等具较高的经济价值。

区域内主要植被类型包括北亚热带常绿、落叶阔叶混交林和针阔混交林。全市森林资源呈现较明显的区域分布特征：西部及西南部地区西津河流域及港口湾水库库区以常绿阔叶林、针阔混交林和毛竹为主，兼有部分人工针叶林；东部地区东津河流域以经济林、竹林为主，兼有针阔混交林；中部地区中津河流域以经济林、竹林、杉木林为主，边远山区有常绿落叶阔叶林分布；北部地区水阳江上游地区主要以元竹、马尾松和外松人工林为主，间有部分次生阔叶林分布。

全市矿产资源共有 8 大类，30 多个矿种，主要有陶土矿、紫砂陶、水泥石灰石等等，其中陶土矿储量全省第一。紫砂陶属于省内独特产品，透闪石石棉为全国唯一产区，水泥石灰石和配料贮藏量大、品位稳佳；能源资源较丰富，全市煤炭工业储量 2284 万吨，石煤工业储量 7.5 亿吨。水能理论蕴藏量约为 44 万千瓦（不包括港口湾水库装机容量）。

## 4.2环境质量现状评价

### 4.2.1地表水环境质量现状

- 4.2.1.1监测布点

地表水环境质量现状监测在东津河布点，具体如下。

表4-1  地表水环境质量监测点位一览表

| 编号 | 河流 | 监测点位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 东津河 | 上游500m |
| 2# |  | 下游500m |
| 3# |  | 下游2500m |

- 4.2.1.2监测项目

pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类。

- 4.2.1.3监测时间和频次

监测时间：2017.10.15-10.17；

监测频次：2天、每天监测1次。

- 4.2.1.4分析方法

表4-2 地表水环境质量监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 《水质pH值的测定 玻璃电极法》GB/T6920-1986 |
| 2 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ828-2017 |
| 3 | 生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 |
| 4 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009 |
| 5 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T11893-1989 |
| 6 | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2012 |

- 4.2.1.5监测结果

根据江苏国泰环境监测有限公司提供的监测数据，项目区域地表水水质现状监测结果见下表。

表4-3 地表水水质现状监测结果   单位：mg/l，PH除外

| 监测断面 | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODcr | 氨氮 | BOD5 | TP | 石油类 |
| 1# | 2017.10.15 | 7.12 | 14 | 0.316 | 0.76 | 0.13 | ND |
|  | 2017.10.16 | 7.10 | 13 | 0.289 | 0.62 | 0.11 | ND |
|  | 2017.10.17 | 7.19 | 13 | 0.248 | 0.69 | 0.14 | ND |
| 2# | 2017.10.15 | 7.22 | 11 | 0.282 | 0.65 | 0.15 | ND |
|  | 2017.10.16 | 7.26 | 11 | 0.318 | 0.92 | 0.13 | ND |
|  | 2017.10.17 | 7.22 | 10 | 0.316 | 0.75 | 0.14 | ND |
| 3# | 2017.10.15 | 7.21 | 12 | 0.292 | 0.79 | 0.13 | ND |
|  | 2017.10.16 | 7.22 | 10 | 0.258 | 0.70 | 0.15 | ND |
|  | 2017.10.17 | 7.20 | 14 | 0.251 | 0.69 | 0.12 | ND |

- 4.2.1.6地表水环境质量现状评价

（1）评价方法

将确定的功能水质标准与评价水域评价因子实际监测浓度相比较，采用单项污染指数法进行计算，分析该水域的环境质量和受污染程度，说明其是否满足确定的水质功能要求。

采用单项污染指数法进行评价，其计算公式如下：

Si=CiCSi

式中：Si——i种污染物分指数；

Ci——i种污染物实测值(mg/l)

CSi——i种污染物评价标准值(mg/l)

PH污染指数为：

SPH=7.0−PH7.0−PHsd(当PH≤7.0时)；

SPH=PH−7.0PHsu−7.0(当PH≥7.0时)。

式中：SPH——PH值的分指数

PHj——PH实测值；

PHSd——PH值评价标准的下限值；

PHSu——PH值评价标准的上限值。

水质参数的标准值指数大于1，说明该水质参数超过了规定的水质标准，已不能满足使用要求。

（2）评价标准

区域地表水体东津河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其各监测项目执行的标准详见下表。

表4-4 地表水环境质量标准  单位：mg/L（除pH、粪大肠菌群外）

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002 Ⅲ类标准 | 6~9 | ≤20 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 |

（3）评价结果

地表水水质现状单因子指数计算结果见下表。

表4-5  地表水水质现状评价结果

| 监测断面 | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODcr | 氨氮 | BOD5 | TP | 石油类 |
| 1# | 2017.10.15 | 0.06 | 0.7 | 0.316 | 0.152 | 0.65 | ND |
|  | 2017.10.16 | 0.05 | 0.65 | 0.289 | 0.124 | 0.55 | ND |
|  | 2017.10.17 | 0.095 | 0.65 | 0.248 | 0.138 | 0.7 | ND |
| 2# | 2017.10.15 | 0.11 | 0.55 | 0.282 | 0.13 | 0.75 | ND |
|  | 2017.10.16 | 0.13 | 0.55 | 0.318 | 0.184 | 0.65 | ND |
|  | 2017.10.17 | 0.11 | 0.5 | 0.316 | 0.15 | 0.7 | ND |
| 3# | 2017.10.15 | 0.105 | 0.6 | 0.292 | 0.158 | 0.65 | ND |
|  | 2017.10.16 | 0.11 | 0.5 | 0.258 | 0.14 | 0.75 | ND |
|  | 2017.10.17 | 0.1 | 0.7 | 0.251 | 0.138 | 0.6 | ND |

由上表中评价结果可知，东津河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

### 4.2.2大气环境质量现状

- 4.2.2.1项目所在区域达标判断

根据《2017年宁国市环境质量公报》，2017年度，宁国市区空气环境质量监测共363天，其中空气质量达到“优”或“良”的天数为312天，占监测天数的86.0%，“轻度污染”和“中度污染”天数比例分别为12.9%和1.1%。可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为62微克/立方米和37微克/立方米。

《2017年宣城市环境质量状况公报》，各县市环境空气中可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值范围为47~87微克/立方米，平均为68微克/立方米。

图4-1 2017年宣城市可吸入颗粒物年均浓度统计图

各县市环境空气中可吸入颗粒物（PM2.5）年均浓度值范围为28~51微克/立方米，平均为41微克/立方米。

图4-2 2017年宣城市细颗粒物年均浓度统计图

各县市环境空气中二氧化硫（SO2）年均浓度值范围为8~35微克/立方米，平均为17微克/立方米。

图4-3 2017年宣城市二氧化硫年均浓度统计图

各县市环境空气中二氧化氮（NO2）年均浓度值范围为12~34微克/立方米，平均为24微克/立方米。

图4-4 2017年宣城市二氧化氮年均浓度统计图

各县市环境空气中臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度范围为111~177微克/立方米，平均为147微克/立方米。

图4-5 2017年宣城市臭氧日最大8小时平均值第90百分位数浓度统计图

各县市区环境空气中一氧化碳（CO）日均值第95百分位数浓度范围为0.8~2.2毫克/立方米，平均为1.3毫克/立方米。

图4-6  2017年宣城市一氧化碳第95百分位数浓度统计图

根据《2017年宁国市环境质量公报》和《2017年宣城市环境质量公报》可知，宁国市2017年PM10、CO、O3、SO2、NO2年均值能满足《空气环境质量标准》中二级标准要求，PM2.5年均值不能满足《空气环境质量标准》中二级标准要求。因此，宁国市属于不达标区。

- 4.2.2.2其他污染物环境质量现状评价

（1）监测布点

表4-6  环境空气监测点位一览表

| 监测代码 | 点位名称 | 方位 | 距离（m） | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 波沥溪 | N | 212米处 | SO2、NO2、TSP、非甲烷总烃、硫化氢 |
| G2 | 项目区 | / | / |  |
| G3 | 鸡山 | SE | 450米处 |  |

（2）监测项目

非甲烷总烃、硫化氢。

（3）监测时间和频次

本次监测从2017年10月15日开始至10月21日结束，连续采样7天。

（4）分析方法

表4-7  大气环境质量监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ/T 38-1999 |
| 2 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（国家环境保护总局）（2007）第三篇第一章十一（二）亚甲基蓝分光光度 |

（5）监测结果

本次评价委托江苏国泰环境监测有限公司进行现状监测，根据其提供的监测数据，本项目各监测断面环境空气质量现状监测结果见下表。

表4-8  环境空气质量现状监测结果  单位：mg/m3

| 监测断面 | 监测日期 项目及时段 |  | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 硫化氢 | 小时 均值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃 | 日均值 | 0.465 | 0.501 | 0.668 | 0.676 | 0.534 | 0.565 | 0.753 |
| 2# | 硫化氢 | 小时 均值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃 | 日均值 | 0.568 | 0.740 | 0.486 | 0.568 | 0.601 | 0.658 | 0.481 |

（6）环境空气质量现状评价

1）评价方法

采用单项因子标准指数法进行评价，具体表达式如下：

i=1nL3

式中： i=1nL4——i=1nL5污染物单因子指数；

i=1nNi——i=1nMi污染物实测浓度，mg/m3；

i=1nSi——污染物评价标准，mg/m3。

2）评价标准

H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1的规定标准，非甲烷总烃质量标准引用国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》中的规定值，评价标准值如下表所示：

表4-9  大气环境质量现状评价标准    单位：ug/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2000 |
| 硫化氢 | 一次值 | 10 |

3）评价结果

表4-10 环境空气质量评价结果一览表

| 监测断面 | 监测日期 项目及时段 |  | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 硫化氢 | 小时 均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 非甲烷总烃 | 日均值 | 0.2325 | 0.2505 | 0.334 | 0.338 | 0.267 | 0.2825 | 0.3765 |
| 2# | 硫化氢 | 小时 均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 非甲烷总烃 | 日均值 | 0.284 | 0.37 | 0.243 | 0.284 | 0.3005 | 0.329 | 0.2405 |

从上表可以看出，各测点非甲烷总烃浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的规定值；硫化氢未检出。

### 4.2.3声环境质量现状

- 4.2.3.1监测布点

本次声环境质量现状监测共设置4个监测点位，本项目噪声现状监测布点如下表所示：

表4-11  噪声现状监测布点

| 监测点 | 名称 | 监测点位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 东侧边界 | 边界外1m |
| 2# | 南侧边界 | 边界外1m |
| 3# | 西侧边界 | 边界外1m |
| 4# | 北侧边界 | 边界外1m |
| 5# | 南山敬老院 | 东侧190m |

- 4.2.3.2监测项目

等效连续A声级。

- 4.2.3.3监测时间和频次

监测时间：2019.3.18-2019.3.19；

监测频次：昼间、夜间各监测一次。

- 4.2.3.4监测方法

监测按《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求进行，噪声监测使用HS6288E型噪声统计分析仪。

- 4.2.3.5监测结果

表4-12 噪声监测结果   单位：dB(A)

| 项目名称 监测布点 | 监测时间 | LAeq dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东边界 | 2019.3.18 | 52.9 | 42.3 |
|  | 2019.3.19 | 53.7 | 42.4 |
| 南边界 | 2019.3.18 | 53.4 | 41.5 |
|  | 2019.3.19 | 52.7 | 41.7 |
| 西边界 | 2019.3.18 | 51.1 | 40.2 |
|  | 2019.3.19 | 51.7 | 41.1 |
| 北边界 | 2019.3.18 | 51.3 | 40.9 |
|  | 2019.3.19 | 51.2 | 40.3 |
| 南山敬老院 | 2019.3.18 | 50.8 | 41.4 |
|  | 2019.3.19 | 49.6 | 41.1 |

- 4.2.3.6评价标准

表4-13   评价标准具体值     单位:dB（A）

| 评价对象 | 评价标准值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 监测点 | 65 | 55 | GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准 |

- 4.2.3.7评价结果

项目场址四周声及敏感点环境噪声等效连续A声级值昼间、夜间均低于所执行的标准限值，项目区域声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

### 4.2.4地下水环境质量现状

- 4.2.4.1监测布点

表4-14   地下水水质现状监测布点位置一览表

| 测点编号 | 测 点 位 置 |
| --- | --- |
| 1 | 千亩村 |
| 2 | 波沥溪 |
| 3 | 鸡山村 |

- 4.2.4.2监测时间和频次

监测时间：2019.3.18；

监测频次：监测1天。

- 4.2.4.3分析方法

表4-15 地下水质量监测分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-86 | 无量纲 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
| 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法GB 11896-1989 | 10mg/L |
| 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ84-2016 | 0.006mg/ |
| 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 酸性法 GB 11892-89 | 0.5mg/L |
| 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.018 mg/L |
| 硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 HJ/T 346-2007 | 0.08 mg/L |
| 亚硝酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.018 mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（称量法）GB/T5750.4-2006 | / |
| 总硬度 | 钙镁换算法《水和废水监测分析方法》（第四版） | / |
| 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行） HJ/T 347-2007 | 个/L |
| 细菌总数 | 平皿计数法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002） | 个/ml |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 0.0003 mg/L |
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 0.001 mg/L |
| 铅 | 水质 铅、镉、铜、锌的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 0.2 mg/L |
| 镉 | 水质 铅、镉、铜、锌的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 0.001 mg/L |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 原子吸收分光光度法 GB 11911-89 | 0.03 mg/L |
| 锰 | 水质 铁、锰的测定 原子吸收分光光度法 GB 11911-89 | 0.01 mg/L |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694—2014 | 0.3ug/L |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694—2014 | 0.04ug/L |
| 锌 | 水质 铅、镉、铜、锌的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 0.05 mg/L |
| 镍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 0.005 mg/L |
| 铬（六价） | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 | 0.004 mg/L |

- 4.2.4.4监测结果

表4-16 地下水水质现状监测结果   单位：mg/l

| 采样点位 |  | 项目区 |
| --- | --- | --- |
| 检测因子 | 单位 | 10.15 |
| 氟化物 | mg/ | 0.28 |
| 硫酸盐 | mg/L | 144 |
| 硝酸盐 | mg/L | 11.7 |
| 总硬度 | mg/L | 276 |
| 挥发酚 | mg/L | ND |
| 氰化物 | mg/L | ND |
| 铅 | mg/L | ND |
| 铬（六价） | mg/L | ND |
| 钠 | mg/L | 41.5 |
| 镉 | mg/L | ND |
| 铁 | mg/L | 0.07 |
| 锰 | mg/L | 0.0203 |
| 溶解性固体 | mg/L | 559 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.685 |
| pH | mg/L | 7.28 |
| 氨氮 | mg/L | 0.449 |

- 4.2.4.5地下水质量现状评价

（1）评价方法

将确定的水质标准与评价因子实际监测浓度相比较，采用单项污染指数法进行计算，分析该水域的环境质量和受污染程度，说明其是否满足确定的水质功能要求。

采用单项污染指数法进行评价，其计算公式如下：

Si=CiCSi

式中：Si——i种污染物分指数；

Ci——i种污染物实测值(mg/l)

CSi——i种污染物评价标准值(mg/l)

水质参数的标准值指数大于1，说明该水质参数超过了规定的水质标准，已不能满足使用要求。

（2）评价标准

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表4-17  地下水质量标准

| 项目 | pH | 氨氮 | 氯化物 | 氟化物 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 硝酸盐（以N计） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤250 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤250 | ≤20 |  |
| 项目 | 亚硝酸盐 | 溶解性总固 体 | 总硬度 | 总大肠菌群 个/L | 菌落总数 CFU/ml | 挥发酚 | 氰化物 | 铅 |
| 标准值 | ≤1.00 | ≤1000 | ≤450 | ≤3.0 | ≤100 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.01 |
| 项目 | 镉 | 锌 | 镍 | 六价铬 | 铁 | 锰 | 砷 | 汞 |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤0.01 | ≤0.001 |
| 项目 | 钠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 | ≤200 |  |  |  |  |  |  |  |

（3）评价结果

项目区域地下水水质能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

# 第五章 环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

项目施工期主要为车间分隔及设备安装，对周边的影响较小。

### 5.1.1废水影响及控制措施分析

施工现场用水主要由以下四个方面构成：施工现场浇注、养护用水，占总用水量的90%；环保喷洒水；施工机械设备冲洗水；施工人员生活用水。

施工期中废水主要来自施工生产废水和生活污水。

（1）施工生产废水：包括砂石冲洗水、混凝土养护水、设备车辆冲洗水等。这些废水中主要含泥沙石油类和SS，浓度约1600mg/L左右，另含有少量油污，基本无其它有机污染物。

（2）生活废水：施工人员生活活动造成，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水等，废水中含有一定量的有机质、细菌和病源体，施工期人数按10人计，人均排水量按50L/人·d计，则废水量产生量为0.5t/d左右，废水中主要污染物COD浓度约300mg/L、SS浓度约300mg/L；污染物产生量COD：0.15kg/d、SS：0.15kg/d。

以上废水若不妥善处理会对工地周围水环境及施工人员的身体健康产生一定的影响。

### 5.1.2环境空气污染及控制措施分析

施工期对大气环境的影响主要表现为各类扬尘、施工机械以及车辆排放的尾气。

（1）施工扬尘影响分析

施工期间的扬尘主要来自汽车扬尘，其次为物料堆场产生的风力扬尘。

1）汽车行驶扬尘

汽车行驶扬尘主要为路面扬尘以及由车辆车轮附带的泥土产生的扬尘，本项目四周均为已建成的城市道路，均为水泥路面，相比砂石、泥土等路面，含尘量少，为此，由城市道路路面引起的路面扬尘基本可忽略。

本项目汽车行驶扬尘主要由施工场地便道路面以及施工车辆车轮上附带的泥土掉落至路面产生的扬尘，根据有关资料分析，汽车行驶扬尘其产生量与路面含尘量、汽车车型、车速等有关，根据有关文献资料介绍，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km•辆；

V——汽车行驶速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

下表为一辆5吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度条件下，产生的扬尘量。单位：kg/辆·km。

表5-1  不同车速和路面清洁程度条件下的汽车扬尘

| 粉尘量 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1.0kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 km/h | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 km/h | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 km/h | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.0000 | 0.2841 | 0.4778 |
| 25 km/h | 0.1416 | 0.2382 | 0.3228 | 0.4006 | 0.4736 | 0.7964 |

由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面尘土量越大，扬尘越大。因此，限制施工车辆速度和保持路面清洁是减小扬尘的有效手段。

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。

表5-2  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距路边距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

结果表明：每天洒水4～5次，可有效地控制施工扬尘，TSP污染物扩散距离可缩小到20m～50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段之一。

2）风力扬尘

主要为露天堆场和裸露场地产生的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在天气干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

式中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50米处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒含水率，%。

由公式可见，这类扬尘的主要特点与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保持物料一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。扬尘在空气中的扩散稀释也与风速等气象条件、沉降速度有关。不同粒径的沉降速度见下表。

表5-3   不同粒径尘粒的沉降速度

| 粉尘粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |

由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离150m范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，若不注意采取适当控制措施，这些敏感点就会受到施工扬尘的影响。

因本工程在施工阶段，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘对区域大气环境有一定影响。因此建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，应从车辆途经路段、车辆行驶速度以及车辆轮胎清洁度，施工工地堆场、裸露地表等方面采取合理可行的污染控制措施，最大程度减轻其污染程度。

3）施工扬尘防治措施

综上并结合《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）和《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89号），本环评提出以下防治对策和措施：

（1）防治扬尘污染的费用应当列入工程建设成本。建设单位在招标文件中应当要求投标人在投标文件中，制定施工现场扬尘污染防治措施，并列入技术标评标内容。中标人与建设单位签订的合同中应当包括招标文件中的施工现场扬尘污染防治措施，并明确扬尘污染防治责任。

（2）建设工程施工应当符合下列扬尘污染防治要求：

（a）施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，围挡高度不得低于2.5m。

（b）施工期间，建筑结构脚手架外侧设置密目式安全立网。

（c）施工工地内生活区、办公区、作业区加工场、材料堆场地面、车行道路应当进行硬化等防尘处理。

（d）气象预报风力达到5级以上的天气，不得进行土方挖填和转运、爆破、房屋或者其他建（构）筑物拆除等作业。

（e）建筑垃圾等无法在48小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场；临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。

（f）运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘污染的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；有条件的，可以设置冲洗槽、排水沟、沉淀池等设施。

（g）在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当设置相应的泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不外溢，废浆应当密闭运输。

（h）按照规定使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆；确需在施工现场搅拌混凝土和砂浆的，应当按照相关规定执行并履行备案手续。

（i）闲置3个月以上的土地，建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。

（j）堆放水泥或者其他易飞扬的细颗粒建筑材料，应当密闭存放或者采取覆盖等措施。

（k）建（构）筑物内施工材料及垃圾清运，应当采用容器或者管道运输，禁止凌空抛撒。

（3）堆放易产生扬尘污染物料的堆场、露天仓库，应当符合下列扬尘污染防治要求：

（a）地面应当进行硬化。

（b）采用混凝土围墙或者天棚的储库，应当配备喷淋或者其他防尘设施。

（c）露天装卸作业时，应当采取洒水等降尘措施；采用密闭输送设备作业的，应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施正常使用。

（d）临时性的废物堆场，应当设置围挡、防尘网等防尘设施；长期存在的废物堆场，应当构筑围墙或者在废物堆场表面种植植物。

（e）划分物料区和道路界限，及时清除散落的物料，保持道路整洁并及时清洗。

（f）施工现场主出入口必须设置车辆冲洗设施，运输车辆应在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所；

（g）楼层内建筑垃圾必须采用密闭容器清运，严禁凌空抛掷。

（4）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。

在严格执行上述规定后，本项目施工期扬尘产生的影响在可接受范围内。

### 5.1.3噪声污染影响及控制措施分析

工程建设施工阶段的主要噪声来自于施工机械和运输车辆辐射的噪声，这部分噪声虽然是暂时的，但项目的施工期较长，而且现在的施工过程采用的施工机械越来越多，施工机械一般都具有高噪声、无规则等特点，如不加以控制，往往会对附近的敏感点产生较大的噪声污染。因此对该项目在施工期的施工机械及运输所带来的噪声的环境影响应高度重视。

### 5.1.3.1施工噪声的来源及源强

（1）土石方施工阶段

施工过程中噪声较大主要在现有基础工程、基础部分的挖土作业、主要噪声来源是推土机和挖掘机等，施工阶段的施工噪声没有明显的指向性。其声级值范围为78～86dB（A）。

（2）结构施工阶段

本项目施工期的主要噪声源有：运输设备（包括塔式吊车、施工电梯等），结构工程设备（包括振捣器等），其他辅助设备（包括电焊等）。结构施工阶段主要设备的声级值范围为65～84dB（A）。

（3）装修阶段

装修施工阶段的声源数量较少，是整个施工过程中噪声影响较小的环节。装修阶段的噪声设备主要有电锯、电焊、电钻、切割机等，其声级值范围为65～95dB（A），设备基本在室内运行。

因施工现场施工机械摆放位置不确定，且大部分是移动的，很难准确预测施工期设备噪音对环境的影响。机械在运转时的噪声值见下表。

表5-4  施工期机械各设备的噪声源强

| 工程阶段 | 名称 | 噪声级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单台设备/dB（A） | 距离/m |
| 结构工程 | 电焊机 | 65-70 | 10 |
|  | 振捣器 | 75-84 | 10 |
| 装修工程 | 电锯 | 90-95 | 10 |
|  | 电钻 | 95-99 | 10 |
|  | 电焊机 | 65-70 | 10 |
|  | 金属切割机 | 80-85 | 10 |

由上表可以看出，本项目现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。

### 5.1.3.2噪声影响预测与评价

（1）预测模式

①单台设备噪声影响预测模式

工程施工机械噪声主要属中低频噪声，噪声源均在地面产生，可只考虑扩散衰减。本次评价将声源看成半自由空间，若在距离声源r0处的声压级为L0时，则在r处的噪声为（忽略空气吸收的作用）：

（式6-1）

式中：r0、r ——离声源的距离（m）；

L0 ——离声源距离r0处的声压级dB(A)；

Lpi ——离声源距离r处的声压级dB(A)。

②多个噪声源迭加的影响预测模式

现场施工时有多台设备同时运转，其噪声情况应是这些设备总迭加。多个噪声源迭加后的总声压级，按下式计算：

（式6-2）

式中：n ——声源总数；

LPi ——第i个声源对某点产生的声压级dB(A)；

Lt ——某点总的声压级dB（A）。

（2）预测结果与评价

本次评价分土石方工程、基础工程、结构工程和装修工程四阶段进行预测，根据不同施工阶段各种机械设备组合作业情况，预测不同距离的噪声贡献值，结果见下表，由预测结果可知，施工期不采取任何措施的情况下，施工场界不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

表5-5  施工机械噪声在不同距离处的等效声级     单位：dB（A）

| 施工阶段 | 场界 | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 施工场界限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土方工程 | 90.92 | 84.38 | 76.94 | 70.92 | 67.40 | 64.90 | 70 | 55 |
| 结构工程 | 85.79 | 79.25 | 71.81 | 65.79 | 62.27 | 59.77 |  |  |
| 装修工程 | 75.29 | 68.75 | 61.31 | 55.29 | 51.77 | 49.27 |  |  |

为了减轻施工噪声对区域声环境的影响，环评要求施工单位采取以下防治措施：

（1）严格控制设备噪声源强：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，防止应设备故障工作时产生高噪声。

（2）合理安排施工时间：合理安排施工作业时间，将施工机械的作业时间严格限制在6:00~12:00，14:00~22:00时。原则上禁止夜间施工，严禁高噪声设备在作息时间（中午或夜间）作业。

（3）采取隔声措施：在施工场地周围布设围墙，有敏感点的地方设立临时声屏障，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

（4）对运输车辆进行管理：运输车辆车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（5）加强施工管理，合理进行施工场地平面布置。对施工人员进行环保教育，提高施工人员环保意识，遵守各项环保规章制度。

综上，在采取上述措施后，本项目施工噪声对区域声环境的影响可降至最低程度。

### 5.1.4施工期固体废物影响分析

施工期固废主要来自施工时产生的废弃土石方、建筑施工产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。针对上述固废，要求采取的处置措施如下：

（1）残留或废弃的建筑材料及建筑垃圾应尽量回用于其他建设工程，不可利用的应与市容局渣土办联系外运，在渣土运输过程中严格执行以下防治措施：

①施工单位在开工前，应当与市容环境卫生行政主管部门签订市容环境卫生责任书，对施工过程中产生和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；

②按照市容环境卫生行政主管部门核定的时间、路线、地点运输和倾倒建筑垃圾，禁止偷倒、乱倒；

③建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏；

④建筑垃圾运输作业时，应由符合营运要求的渣土车进行运送，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。

（2）生活垃圾应及时委托当地环卫部门清运处理，防止长期堆放，导致垃圾腐烂发臭，滋生蚊虫苍蝇，给周围环境和施工人员健康带来不利影响。

综上，施工期产生的固废经上述措施处置后，对环境的影响较小。

## 5.2运营期环境影响分析

### 5.2.1环境空气影响分析

### 5.2.1.1气象资料的分析

宁国市属北亚热带季风湿润气候区，其特点是气候温和、四季分明、雨量适中、湿度大， 无霜期长、季风气候明显。根据当地气象站提供的近 20 年的长期气象统计资料，宁国市基本气象资料概述如下。

| 年平均风速：1.8m/s | 年平均气温：16.3℃ | 极端高温：40.4℃ |
| --- | --- | --- |
| 极端低温：-8.7℃ | 年平均相对湿度：80% | 年均降水量：1471.4mm |
| 年均气压：1007.3hPa | 年均无霜期：224 天 | 长期主导风向：NNW |

（1）温度

根据宁国市气象站提供的气象观测资料，统计出区域内年平均温度的月变化情况见下表和下图所示。

表5-6 年平均温度的月变化    单位：℃

| 月份 时刻 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月平均 | 1.82 | 2.35 | 11.54 | 16.57 | 22.49 | 23.82 | 28.55 | 26.90 | 24.47 | 18.58 | 10.76 | 5.53 |

图5-1  年平均温度月变化情况一览表    单位：℃

（2）风速

根据宁国市气象站提供的气象观测资料，平均风速的月变化情况见下表和下图所示。

表5-7  年平均风速的月变化    单位：m/s

| 月份 时刻 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月平均 | 1.74 | 1.74 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.66 | 2.12 | 1.53 | 1.45 | 1.17 | 1.36 | 1.90 |

图5-2  年平均风速月变化情况一览表    单位：m/s

（3）风向、风频

根据宁国市气象站提供的气象观测资料，统计出区域内每月、各季及长期平均各风向频率变化情况变化见下表所示。

表5-8  全年及各季风向频率变化一览表    单位：%

| 月份风向 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 23.39 | 7.76 | 9.68 | 2.50 | 4.84 | 8.33 | 1.61 | 5.65 | 8.33 | 5.65 | 7.50 | 8.87 |
| NNE | 10.48 | 1.72 | 7.26 | 8.33 | 5.65 | 5.83 | 0.00 | 4.84 | 7.50 | 8.06 | 4.17 | 4.03 |
| NE | 4.03 | 2.59 | 6.45 | 6.67 | 5.65 | 4.17 | 3.23 | 3.23 | 12.50 | 4.84 | 2.50 | 3.23 |
| ENE | 4.84 | 3.45 | 2.42 | 2.50 | 4.03 | 4.17 | 7.26 | 3.23 | 8.33 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
| E | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 7.50 | 4.03 | 5.83 | 0.81 | 4.03 | 3.33 | 2.42 | 1.67 | 1.61 |
| ESE | 1.61 | 12.93 | 8.06 | 8.33 | 1.61 | 6.67 | 9.68 | 9.68 | 2.50 | 4.84 | 6.67 | 7.26 |
| SE | 4.03 | 8.62 | 15.32 | 8.33 | 9.68 | 7.50 | 13.71 | 11.29 | 4.17 | 6.45 | 13.33 | 15.32 |
| SSE | 3.23 | 12.07 | 12.90 | 8.33 | 13.71 | 5.83 | 10.48 | 8.06 | 5.83 | 10.48 | 10.00 | 7.26 |
| S | 7.26 | 12.07 | 8.06 | 8.33 | 13.71 | 10.83 | 16.94 | 12.10 | 10.00 | 10.48 | 9.17 | 11.29 |
| SSW | 0.81 | 1.72 | 4.03 | 6.67 | 7.26 | 8.33 | 12.10 | 8.87 | 5.00 | 4.03 | 2.50 | 4.84 |
| SW | 1.61 | 1.72 | 2.42 | 2.50 | 4.03 | 1.67 | 4.84 | 2.42 | 0.83 | 2.42 | 0.00 | 1.61 |
| WSW | 1.61 | 0.86 | 0.81 | 0.83 | 2.42 | 1.67 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 1.67 | 0.81 |
| W | 1.61 | 3.45 | 3.23 | 1.67 | 3.23 | 3.33 | 2.42 | 1.61 | 0.83 | 2.42 | 0.83 | 0.81 |
| WNW | 2.42 | 2.59 | 3.23 | 3.33 | 4.03 | 0.83 | 2.42 | 1.61 | 1.67 | 0.81 | 5.00 | 0.81 |
| NW | 4.84 | 9.48 | 1.61 | 9.17 | 5.65 | 2.50 | 2.42 | 5.65 | 3.33 | 3.23 | 3.33 | 7.26 |
| NNW | 22.58 | 11.21 | 9.68 | 8.33 | 8.87 | 12.50 | 7.26 | 4.03 | 11.67 | 8.87 | 11.67 | 15.32 |
| C | 3.23 | 7.76 | 2.42 | 6.67 | 1.61 | 10.00 | 4.84 | 12.90 | 14.17 | 23.39 | 20.00 | 8.87 |

### 5.2.1.2环境空气影响预测

1、预测范围、因子、内容

（1）预测范围

以项目废气排放源为中心，以正东方向为坐标系X轴，正北方向为坐标系Y轴，建立坐标系，边长5km方形范围。

（2）预测因子

本项目主要大气污染物为非甲烷总烃、颗粒物。

（3）预测模式的选取

采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐的估算模型进行预测。

（4）评价标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃质量标准引用国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》中规定值，H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1的规定标准。

2、污染源强参数

根据本项目的工程分析，废气排放情况下见表。

表5-9  有组织废气污染源源强参数一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒 底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒参数 |  |  |  | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  | 高度 /m | 出口内径 /m | 烟气温度 /℃ | 烟气流速 /m/s |  | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | H2S |
| 1 | 1#排气筒 | 118.936502 | 30.589095 | 102.35 | 15 | 1.0 | 25 | 11.58 | 正常工况 | 0.0042 | 0.007 | 0.0019 |
| 2 | 2#排气筒 | 118.936647 | 30.588896 | 101.89 | 15 | 0.5 | 100 | 15.44 | 正常工况 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 |

表5-10  无组织排放大气污染物情况一览表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标坐标/m |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 排放工况 | 污染物污染物排放量/（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  | 面源面积 /m2 | 有效高度/m | 与正北方向夹角/° |  | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | H2S |
| 1 | 厂区 | 118.936438 | 30.588448 | 100.76 | 1225.44 | 5 | 90 | 正常工况 | 0.019 | 0.14 | 0.0054 |

表5-11  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 38万 |
| 最高环境温度 |  | 41.1 °C |
| 最低环境温度 |  | - 15.9C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 否 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

3、预测结果及影响评价

采用《环境影响评价技术导则---大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模型分别计算本项目各个污染源排放污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。预测结果详见下表。

表5-12  1#排气筒估算模型计算结果

| 下风向距离(m) | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% |
| 25 | 3.282E-7 | 0.00 |
| 50 | 0.007121 | 0.00 |
| 75 | 0.05258 | 0.01 |
| 100 | 0.09632 | 0.02 |
| 125 | 0.1162 | 0.03 |
| 150 | 0.1225 | 0.03 |
| 175 | 0.1222 | 0.03 |
| 200 | 0.1233 | 0.03 |
| 225 | 0.1245 | 0.03 |
| 250 | 0.1273 | 0.03 |
| 275 | 0.1302 | 0.03 |
| 300 | 0.1303 | 0.03 |
| 325 | 0.131 | 0.03 |
| 350 | 0.1298 | 0.03 |
| 375 | 0.1269 | 0.03 |
| 400 | 0.1265 | 0.03 |
| 425 | 0.1248 | 0.03 |
| 450 | 0.1222 | 0.03 |
| 475 | 0.1189 | 0.03 |
| 500 | 0.1152 | 0.03 |
| 525 | 0.1133 | 0.03 |
| 550 | 0.1122 | 0.02 |
| 575 | 0.1107 | 0.02 |
| 600 | 0.1101 | 0.02 |
| 625 | 0.1096 | 0.02 |
| 650 | 0.1087 | 0.02 |
| 675 | 0.1075 | 0.02 |
| 700 | 0.1061 | 0.02 |
| 725 | 0.1051 | 0.02 |
| 750 | 0.1047 | 0.02 |
| 775 | 0.104 | 0.02 |
| 800 | 0.1044 | 0.02 |
| 825 | 0.1073 | 0.02 |
| 850 | 0.1098 | 0.02 |
| 875 | 0.1121 | 0.02 |
| 900 | 0.114 | 0.03 |
| 925 | 0.1157 | 0.03 |
| 950 | 0.1172 | 0.03 |
| 975 | 0.1184 | 0.03 |
| 1000 | 0.1194 | 0.03 |
| 1025 | 0.1196 | 0.03 |
| 1050 | 0.1197 | 0.03 |
| 1075 | 0.1197 | 0.03 |
| 1100 | 0.1196 | 0.03 |
| 1125 | 0.1194 | 0.03 |
| 1150 | 0.1191 | 0.03 |
| 1175 | 0.1187 | 0.03 |
| 1200 | 0.1182 | 0.03 |
| 1225 | 0.1177 | 0.03 |
| 1250 | 0.1172 | 0.03 |
| 1275 | 0.1165 | 0.03 |
| 1300 | 0.1159 | 0.03 |
| 1325 | 0.1151 | 0.03 |
| 1350 | 0.1144 | 0.03 |
| 1375 | 0.1136 | 0.03 |
| 1400 | 0.1128 | 0.03 |
| 1425 | 0.1127 | 0.03 |
| 1450 | 0.1136 | 0.03 |
| 1475 | 0.1143 | 0.03 |
| 1500 | 0.115 | 0.03 |
| 1525 | 0.1156 | 0.03 |
| 1550 | 0.1161 | 0.03 |
| 1575 | 0.1165 | 0.03 |
| 1600 | 0.1169 | 0.03 |
| 1625 | 0.1172 | 0.03 |
| 1650 | 0.1175 | 0.03 |
| 1675 | 0.1177 | 0.03 |
| 1700 | 0.1178 | 0.03 |
| 1725 | 0.118 | 0.03 |
| 1750 | 0.118 | 0.03 |
| 1775 | 0.1181 | 0.03 |
| 1800 | 0.118 | 0.03 |
| 1825 | 0.118 | 0.03 |
| 1850 | 0.1179 | 0.03 |
| 1875 | 0.1178 | 0.03 |
| 1900 | 0.1176 | 0.03 |
| 1925 | 0.1174 | 0.03 |
| 1950 | 0.1172 | 0.03 |
| 1975 | 0.117 | 0.03 |
| 2000 | 0.1167 | 0.03 |
| 2025 | 0.1163 | 0.03 |
| 2050 | 0.1159 | 0.03 |
| 2075 | 0.1154 | 0.03 |
| 2100 | 0.115 | 0.03 |
| 2125 | 0.1145 | 0.03 |
| 2150 | 0.114 | 0.03 |
| 2175 | 0.1135 | 0.03 |
| 2200 | 0.113 | 0.03 |
| 2225 | 0.1125 | 0.03 |
| 2250 | 0.112 | 0.02 |
| 2275 | 0.1115 | 0.02 |
| 2300 | 0.111 | 0.02 |
| 2325 | 0.1104 | 0.02 |
| 2350 | 0.1099 | 0.02 |
| 2375 | 0.1094 | 0.02 |
| 2400 | 0.1088 | 0.02 |
| 2425 | 0.1083 | 0.02 |
| 2450 | 0.1077 | 0.02 |
| 2475 | 0.1072 | 0.02 |
| 2500 | 0.1066 | 0.02 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.131 | 0.03 |
| D10%最远距离 | — |  |

表5-13  2#排气筒估算模型计算结果

| 下风向距离(m) | 颗粒物 |  | 非甲烷总烃 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% |
| 25 | 8.414E-7 | 0.00 | 8.414E-7 | 0.00 | 3.155E-7 | 0.00 |
| 50 | 0.002473 | 0.00 | 0.002473 | 0.00 | 0.0009272 | 0.01 |
| 75 | 0.01176 | 0.00 | 0.01176 | 0.00 | 0.004412 | 0.04 |
| 100 | 0.01716 | 0.00 | 0.01716 | 0.00 | 0.006436 | 0.06 |
| 125 | 0.01993 | 0.00 | 0.01993 | 0.00 | 0.007472 | 0.07 |
| 150 | 0.02099 | 0.00 | 0.02099 | 0.00 | 0.007873 | 0.08 |
| 175 | 0.02095 | 0.00 | 0.02095 | 0.00 | 0.007857 | 0.08 |
| 200 | 0.02124 | 0.00 | 0.02124 | 0.00 | 0.007965 | 0.08 |
| 225 | 0.0211 | 0.00 | 0.0211 | 0.00 | 0.007913 | 0.08 |
| 250 | 0.02183 | 0.00 | 0.02183 | 0.00 | 0.008186 | 0.08 |
| 275 | 0.02217 | 0.00 | 0.02217 | 0.00 | 0.008312 | 0.08 |
| 300 | 0.0225 | 0.00 | 0.0225 | 0.00 | 0.008436 | 0.08 |
| 325 | 0.02233 | 0.00 | 0.02233 | 0.00 | 0.008374 | 0.08 |
| 350 | 0.02183 | 0.00 | 0.02183 | 0.00 | 0.008186 | 0.08 |
| 375 | 0.02176 | 0.00 | 0.02176 | 0.00 | 0.00816 | 0.08 |
| 400 | 0.02169 | 0.00 | 0.02169 | 0.00 | 0.008134 | 0.08 |
| 425 | 0.0214 | 0.00 | 0.0214 | 0.00 | 0.008024 | 0.08 |
| 450 | 0.02095 | 0.00 | 0.02095 | 0.00 | 0.007856 | 0.08 |
| 475 | 0.02039 | 0.00 | 0.02039 | 0.00 | 0.007646 | 0.08 |
| 500 | 0.01976 | 0.00 | 0.01976 | 0.00 | 0.007409 | 0.07 |
| 525 | 0.01908 | 0.00 | 0.01908 | 0.00 | 0.007156 | 0.07 |
| 550 | 0.01902 | 0.00 | 0.01902 | 0.00 | 0.007134 | 0.07 |
| 575 | 0.01896 | 0.00 | 0.01896 | 0.00 | 0.007109 | 0.07 |
| 600 | 0.01881 | 0.00 | 0.01881 | 0.00 | 0.007055 | 0.07 |
| 625 | 0.0186 | 0.00 | 0.0186 | 0.00 | 0.006976 | 0.07 |
| 650 | 0.01896 | 0.00 | 0.01896 | 0.00 | 0.00711 | 0.07 |
| 675 | 0.01954 | 0.00 | 0.01954 | 0.00 | 0.007326 | 0.07 |
| 700 | 0.02002 | 0.00 | 0.02002 | 0.00 | 0.007509 | 0.08 |
| 725 | 0.02043 | 0.00 | 0.02043 | 0.00 | 0.00766 | 0.08 |
| 750 | 0.02076 | 0.00 | 0.02076 | 0.00 | 0.007783 | 0.08 |
| 775 | 0.02101 | 0.00 | 0.02101 | 0.00 | 0.00788 | 0.08 |
| 800 | 0.02121 | 0.00 | 0.02121 | 0.00 | 0.007952 | 0.08 |
| 825 | 0.02134 | 0.00 | 0.02134 | 0.00 | 0.008004 | 0.08 |
| 850 | 0.02143 | 0.00 | 0.02143 | 0.00 | 0.008035 | 0.08 |
| 875 | 0.02147 | 0.00 | 0.02147 | 0.00 | 0.00805 | 0.08 |
| 900 | 0.02146 | 0.00 | 0.02146 | 0.00 | 0.008049 | 0.08 |
| 925 | 0.02142 | 0.00 | 0.02142 | 0.00 | 0.008034 | 0.08 |
| 950 | 0.02135 | 0.00 | 0.02135 | 0.00 | 0.008007 | 0.08 |
| 975 | 0.02125 | 0.00 | 0.02125 | 0.00 | 0.00797 | 0.08 |
| 1000 | 0.02113 | 0.00 | 0.02113 | 0.00 | 0.007923 | 0.08 |
| 1025 | 0.02093 | 0.00 | 0.02093 | 0.00 | 0.007848 | 0.08 |
| 1050 | 0.02072 | 0.00 | 0.02072 | 0.00 | 0.00777 | 0.08 |
| 1075 | 0.0205 | 0.00 | 0.0205 | 0.00 | 0.007689 | 0.08 |
| 1100 | 0.02028 | 0.00 | 0.02028 | 0.00 | 0.007606 | 0.08 |
| 1125 | 0.02005 | 0.00 | 0.02005 | 0.00 | 0.00752 | 0.08 |
| 1150 | 0.0202 | 0.00 | 0.0202 | 0.00 | 0.007576 | 0.08 |
| 1175 | 0.02034 | 0.00 | 0.02034 | 0.00 | 0.007627 | 0.08 |
| 1200 | 0.02045 | 0.00 | 0.02045 | 0.00 | 0.00767 | 0.08 |
| 1225 | 0.02055 | 0.00 | 0.02055 | 0.00 | 0.007706 | 0.08 |
| 1250 | 0.02063 | 0.00 | 0.02063 | 0.00 | 0.007735 | 0.08 |
| 1275 | 0.02069 | 0.00 | 0.02069 | 0.00 | 0.007757 | 0.08 |
| 1300 | 0.02073 | 0.00 | 0.02073 | 0.00 | 0.007773 | 0.08 |
| 1325 | 0.02076 | 0.00 | 0.02076 | 0.00 | 0.007784 | 0.08 |
| 1350 | 0.02077 | 0.00 | 0.02077 | 0.00 | 0.007789 | 0.08 |
| 1375 | 0.02077 | 0.00 | 0.02077 | 0.00 | 0.00779 | 0.08 |
| 1400 | 0.02076 | 0.00 | 0.02076 | 0.00 | 0.007786 | 0.08 |
| 1425 | 0.02074 | 0.00 | 0.02074 | 0.00 | 0.007779 | 0.08 |
| 1450 | 0.02071 | 0.00 | 0.02071 | 0.00 | 0.007765 | 0.08 |
| 1475 | 0.02067 | 0.00 | 0.02067 | 0.00 | 0.007749 | 0.08 |
| 1500 | 0.02061 | 0.00 | 0.02061 | 0.00 | 0.00773 | 0.08 |
| 1525 | 0.02056 | 0.00 | 0.02056 | 0.00 | 0.007708 | 0.08 |
| 1550 | 0.02049 | 0.00 | 0.02049 | 0.00 | 0.007683 | 0.08 |
| 1575 | 0.02042 | 0.00 | 0.02042 | 0.00 | 0.007656 | 0.08 |
| 1600 | 0.02034 | 0.00 | 0.02034 | 0.00 | 0.007626 | 0.08 |
| 1625 | 0.02025 | 0.00 | 0.02025 | 0.00 | 0.007594 | 0.08 |
| 1650 | 0.02016 | 0.00 | 0.02016 | 0.00 | 0.007559 | 0.08 |
| 1675 | 0.02006 | 0.00 | 0.02006 | 0.00 | 0.007524 | 0.08 |
| 1700 | 0.01996 | 0.00 | 0.01996 | 0.00 | 0.007486 | 0.07 |
| 1725 | 0.01986 | 0.00 | 0.01986 | 0.00 | 0.007447 | 0.07 |
| 1750 | 0.01975 | 0.00 | 0.01975 | 0.00 | 0.007406 | 0.07 |
| 1775 | 0.01964 | 0.00 | 0.01964 | 0.00 | 0.007364 | 0.07 |
| 1800 | 0.01952 | 0.00 | 0.01952 | 0.00 | 0.007322 | 0.07 |
| 1825 | 0.01941 | 0.00 | 0.01941 | 0.00 | 0.007278 | 0.07 |
| 1850 | 0.01929 | 0.00 | 0.01929 | 0.00 | 0.007233 | 0.07 |
| 1875 | 0.01917 | 0.00 | 0.01917 | 0.00 | 0.007187 | 0.07 |
| 1900 | 0.01904 | 0.00 | 0.01904 | 0.00 | 0.007141 | 0.07 |
| 1925 | 0.01892 | 0.00 | 0.01892 | 0.00 | 0.007094 | 0.07 |
| 1950 | 0.01879 | 0.00 | 0.01879 | 0.00 | 0.007047 | 0.07 |
| 1975 | 0.01866 | 0.00 | 0.01866 | 0.00 | 0.006999 | 0.07 |
| 2000 | 0.01853 | 0.00 | 0.01853 | 0.00 | 0.006951 | 0.07 |
| 2025 | 0.01839 | 0.00 | 0.01839 | 0.00 | 0.006898 | 0.07 |
| 2050 | 0.01826 | 0.00 | 0.01826 | 0.00 | 0.006846 | 0.07 |
| 2075 | 0.01812 | 0.00 | 0.01812 | 0.00 | 0.006793 | 0.07 |
| 2100 | 0.01798 | 0.00 | 0.01798 | 0.00 | 0.006741 | 0.07 |
| 2125 | 0.01784 | 0.00 | 0.01784 | 0.00 | 0.00669 | 0.07 |
| 2150 | 0.0177 | 0.00 | 0.0177 | 0.00 | 0.006638 | 0.07 |
| 2175 | 0.01756 | 0.00 | 0.01756 | 0.00 | 0.006587 | 0.07 |
| 2200 | 0.01743 | 0.00 | 0.01743 | 0.00 | 0.006536 | 0.07 |
| 2225 | 0.01729 | 0.00 | 0.01729 | 0.00 | 0.006485 | 0.06 |
| 2250 | 0.01716 | 0.00 | 0.01716 | 0.00 | 0.006435 | 0.06 |
| 2275 | 0.01703 | 0.00 | 0.01703 | 0.00 | 0.006385 | 0.06 |
| 2300 | 0.01689 | 0.00 | 0.01689 | 0.00 | 0.006335 | 0.06 |
| 2325 | 0.01676 | 0.00 | 0.01676 | 0.00 | 0.006286 | 0.06 |
| 2350 | 0.01663 | 0.00 | 0.01663 | 0.00 | 0.006237 | 0.06 |
| 2375 | 0.0165 | 0.00 | 0.0165 | 0.00 | 0.006188 | 0.06 |
| 2400 | 0.01637 | 0.00 | 0.01637 | 0.00 | 0.00614 | 0.06 |
| 2425 | 0.01625 | 0.00 | 0.01625 | 0.00 | 0.006092 | 0.06 |
| 2450 | 0.01612 | 0.00 | 0.01612 | 0.00 | 0.006045 | 0.06 |
| 2475 | 0.01599 | 0.00 | 0.01599 | 0.00 | 0.005998 | 0.06 |
| 2500 | 0.01587 | 0.00 | 0.01587 | 0.00 | 0.005951 | 0.06 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.0225 | 0.00 | 0.0225 | 0.00 | 0.008436 | 0.08 |
| D10%最远距离 | — |  | — |  | — |  |

表5-14  无组织估算模型计算结果

| 下风向距离(m) | 非甲烷总烃 |  | 颗粒物 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% |
| 25 | 3.282E-7 | 0.00 | 2.055 | 0.46 | 0.07928 | 0.79 |
| 50 | 0.007121 | 0.00 | 2.488 | 0.55 | 0.09595 | 0.96 |
| 75 | 0.05258 | 0.01 | 2.865 | 0.64 | 0.1105 | 1.11 |
| 100 | 0.09632 | 0.02 | 3.333 | 0.74 | 0.1286 | 1.29 |
| 125 | 0.1162 | 0.03 | 3.729 | 0.83 | 0.1438 | 1.44 |
| 150 | 0.1225 | 0.03 | 4.103 | 0.91 | 0.1583 | 1.58 |
| 175 | 0.1222 | 0.03 | 4.423 | 0.98 | 0.1706 | 1.71 |
| 200 | 0.1233 | 0.03 | 4.481 | 1.00 | 0.1728 | 1.73 |
| 225 | 0.1245 | 0.03 | 4.523 | 1.01 | 0.1745 | 1.75 |
| 250 | 0.1273 | 0.03 | 4.691 | 1.04 | 0.1809 | 1.81 |
| 275 | 0.1302 | 0.03 | 4.747 | 1.05 | 0.1831 | 1.83 |
| 300 | 0.1303 | 0.03 | 4.731 | 1.05 | 0.1825 | 1.83 |
| 325 | 0.131 | 0.03 | 4.668 | 1.04 | 0.18 | 1.80 |
| 350 | 0.1298 | 0.03 | 4.576 | 1.02 | 0.1765 | 1.77 |
| 375 | 0.1269 | 0.03 | 4.469 | 0.99 | 0.1724 | 1.72 |
| 400 | 0.1265 | 0.03 | 4.353 | 0.97 | 0.1679 | 1.68 |
| 425 | 0.1248 | 0.03 | 4.234 | 0.94 | 0.1633 | 1.63 |
| 450 | 0.1222 | 0.03 | 4.114 | 0.91 | 0.1587 | 1.59 |
| 475 | 0.1189 | 0.03 | 3.995 | 0.89 | 0.1541 | 1.54 |
| 500 | 0.1152 | 0.03 | 3.88 | 0.86 | 0.1497 | 1.50 |
| 525 | 0.1133 | 0.03 | 3.768 | 0.84 | 0.1453 | 1.45 |
| 550 | 0.1122 | 0.02 | 3.657 | 0.81 | 0.1411 | 1.41 |
| 575 | 0.1107 | 0.02 | 3.548 | 0.79 | 0.1369 | 1.37 |
| 600 | 0.1101 | 0.02 | 3.441 | 0.76 | 0.1327 | 1.33 |
| 625 | 0.1096 | 0.02 | 3.337 | 0.74 | 0.1287 | 1.29 |
| 650 | 0.1087 | 0.02 | 3.236 | 0.72 | 0.1248 | 1.25 |
| 675 | 0.1075 | 0.02 | 3.138 | 0.70 | 0.121 | 1.21 |
| 700 | 0.1061 | 0.02 | 3.045 | 0.68 | 0.1174 | 1.17 |
| 725 | 0.1051 | 0.02 | 2.954 | 0.66 | 0.114 | 1.14 |
| 750 | 0.1047 | 0.02 | 2.868 | 0.64 | 0.1106 | 1.11 |
| 775 | 0.104 | 0.02 | 2.785 | 0.62 | 0.1074 | 1.07 |
| 800 | 0.1044 | 0.02 | 2.706 | 0.60 | 0.1044 | 1.04 |
| 825 | 0.1073 | 0.02 | 2.63 | 0.58 | 0.1014 | 1.01 |
| 850 | 0.1098 | 0.02 | 2.556 | 0.57 | 0.0986 | 0.99 |
| 875 | 0.1121 | 0.02 | 2.485 | 0.55 | 0.09584 | 0.96 |
| 900 | 0.114 | 0.03 | 2.416 | 0.54 | 0.09318 | 0.93 |
| 925 | 0.1157 | 0.03 | 2.349 | 0.52 | 0.09061 | 0.91 |
| 950 | 0.1172 | 0.03 | 2.286 | 0.51 | 0.08816 | 0.88 |
| 975 | 0.1184 | 0.03 | 2.224 | 0.49 | 0.08578 | 0.86 |
| 1000 | 0.1194 | 0.03 | 2.165 | 0.48 | 0.0835 | 0.84 |
| 1025 | 0.1196 | 0.03 | 2.108 | 0.47 | 0.08132 | 0.81 |
| 1050 | 0.1197 | 0.03 | 2.054 | 0.46 | 0.07923 | 0.79 |
| 1075 | 0.1197 | 0.03 | 2.002 | 0.44 | 0.07721 | 0.77 |
| 1100 | 0.1196 | 0.03 | 1.952 | 0.43 | 0.07528 | 0.75 |
| 1125 | 0.1194 | 0.03 | 1.903 | 0.42 | 0.07342 | 0.73 |
| 1150 | 0.1191 | 0.03 | 1.857 | 0.41 | 0.07163 | 0.72 |
| 1175 | 0.1187 | 0.03 | 1.812 | 0.40 | 0.06989 | 0.70 |
| 1200 | 0.1182 | 0.03 | 1.769 | 0.39 | 0.06822 | 0.68 |
| 1225 | 0.1177 | 0.03 | 1.727 | 0.38 | 0.0666 | 0.67 |
| 1250 | 0.1172 | 0.03 | 1.686 | 0.37 | 0.06503 | 0.65 |
| 1275 | 0.1165 | 0.03 | 1.647 | 0.37 | 0.06353 | 0.64 |
| 1300 | 0.1159 | 0.03 | 1.609 | 0.36 | 0.06207 | 0.62 |
| 1325 | 0.1151 | 0.03 | 1.573 | 0.35 | 0.06066 | 0.61 |
| 1350 | 0.1144 | 0.03 | 1.537 | 0.34 | 0.05929 | 0.59 |
| 1375 | 0.1136 | 0.03 | 1.503 | 0.33 | 0.05798 | 0.58 |
| 1400 | 0.1128 | 0.03 | 1.47 | 0.33 | 0.0567 | 0.57 |
| 1425 | 0.1127 | 0.03 | 1.444 | 0.32 | 0.05572 | 0.56 |
| 1450 | 0.1136 | 0.03 | 1.407 | 0.31 | 0.05428 | 0.54 |
| 1475 | 0.1143 | 0.03 | 1.377 | 0.31 | 0.05313 | 0.53 |
| 1500 | 0.115 | 0.03 | 1.348 | 0.30 | 0.05201 | 0.52 |
| 1525 | 0.1156 | 0.03 | 1.32 | 0.29 | 0.05093 | 0.51 |
| 1550 | 0.1161 | 0.03 | 1.293 | 0.29 | 0.04988 | 0.50 |
| 1575 | 0.1165 | 0.03 | 1.267 | 0.28 | 0.04886 | 0.49 |
| 1600 | 0.1169 | 0.03 | 1.241 | 0.28 | 0.04788 | 0.48 |
| 1625 | 0.1172 | 0.03 | 1.217 | 0.27 | 0.04693 | 0.47 |
| 1650 | 0.1175 | 0.03 | 1.193 | 0.27 | 0.046 | 0.46 |
| 1675 | 0.1177 | 0.03 | 1.169 | 0.26 | 0.04511 | 0.45 |
| 1700 | 0.1178 | 0.03 | 1.147 | 0.25 | 0.04424 | 0.44 |
| 1725 | 0.118 | 0.03 | 1.125 | 0.25 | 0.0434 | 0.43 |
| 1750 | 0.118 | 0.03 | 1.104 | 0.25 | 0.04258 | 0.43 |
| 1775 | 0.1181 | 0.03 | 1.083 | 0.24 | 0.04179 | 0.42 |
| 1800 | 0.118 | 0.03 | 1.063 | 0.24 | 0.04101 | 0.41 |
| 1825 | 0.118 | 0.03 | 1.044 | 0.23 | 0.04026 | 0.40 |
| 1850 | 0.1179 | 0.03 | 1.025 | 0.23 | 0.03953 | 0.40 |
| 1875 | 0.1178 | 0.03 | 1.006 | 0.22 | 0.03882 | 0.39 |
| 1900 | 0.1176 | 0.03 | 0.9886 | 0.22 | 0.03813 | 0.38 |
| 1925 | 0.1174 | 0.03 | 0.9714 | 0.22 | 0.03747 | 0.37 |
| 1950 | 0.1172 | 0.03 | 0.9548 | 0.21 | 0.03683 | 0.37 |
| 1975 | 0.117 | 0.03 | 0.9387 | 0.21 | 0.03621 | 0.36 |
| 2000 | 0.1167 | 0.03 | 0.9232 | 0.21 | 0.03561 | 0.36 |
| 2025 | 0.1163 | 0.03 | 0.9081 | 0.20 | 0.03503 | 0.35 |
| 2050 | 0.1159 | 0.03 | 0.8936 | 0.20 | 0.03447 | 0.34 |
| 2075 | 0.1154 | 0.03 | 0.8795 | 0.20 | 0.03392 | 0.34 |
| 2100 | 0.115 | 0.03 | 0.8659 | 0.19 | 0.0334 | 0.33 |
| 2125 | 0.1145 | 0.03 | 0.8526 | 0.19 | 0.03289 | 0.33 |
| 2150 | 0.114 | 0.03 | 0.8397 | 0.19 | 0.03239 | 0.32 |
| 2175 | 0.1135 | 0.03 | 0.8271 | 0.18 | 0.0319 | 0.32 |
| 2200 | 0.113 | 0.03 | 0.8148 | 0.18 | 0.03143 | 0.31 |
| 2225 | 0.1125 | 0.03 | 0.8029 | 0.18 | 0.03097 | 0.31 |
| 2250 | 0.112 | 0.02 | 0.7913 | 0.18 | 0.03052 | 0.31 |
| 2275 | 0.1115 | 0.02 | 0.78 | 0.17 | 0.03009 | 0.30 |
| 2300 | 0.111 | 0.02 | 0.769 | 0.17 | 0.02966 | 0.30 |
| 2325 | 0.1104 | 0.02 | 0.7582 | 0.17 | 0.02925 | 0.29 |
| 2350 | 0.1099 | 0.02 | 0.7477 | 0.17 | 0.02884 | 0.29 |
| 2375 | 0.1094 | 0.02 | 0.7373 | 0.16 | 0.02844 | 0.28 |
| 2400 | 0.1088 | 0.02 | 0.7272 | 0.16 | 0.02805 | 0.28 |
| 2425 | 0.1083 | 0.02 | 0.7173 | 0.16 | 0.02767 | 0.28 |
| 2450 | 0.1077 | 0.02 | 0.7075 | 0.16 | 0.02729 | 0.27 |
| 2475 | 0.1072 | 0.02 | 0.698 | 0.16 | 0.02692 | 0.27 |
| 2500 | 0.1066 | 0.02 | 0.6886 | 0.15 | 0.02656 | 0.27 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.131 | 0.03 | 4.747 | 1.05 | 0.1831 | 1.83 |
| D10%最远距离 | — |  | — |  | — |  |

预测分析可知，本项目Pmax最大值出现的是无组织源排放的H2S，Pmax值为1.83%，Cmax为0.1831 (ug/m3)，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

4、污染物排放量核算

表5-15  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（μg /m³） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# | 颗粒物 | 0.23 | 0.007 | 0.018 |
| 4 | 2# | 颗粒物 | 0.08 | 0.0008 | 0.001 |
| 5 |  | 非甲烷总烃 | 0.083 | 0.0008 | 0.001 |
| 6 |  | H2S | / | 0.0003 | 0.0003 |
| 主要排放口合计 | 颗粒物 |  |  |  | 0.019 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.029 |
|  | H2S |  |  |  | 0.0093 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / | / |
| 一般排放口合计 | / |  |  |  | / |
|  | / |  |  |  | / |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 |  |  |  | 0.019 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.029 |
|  | H2S |  |  |  | 0.0093 |

表5-16  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（μg /m³） |  |
| 1 | 生产车间 | 生产工序 | 颗粒物 | / | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1000 | 0.14 |
| 2 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 2000 | 0.019 |
| 3 |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0054 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 |  |  |  |  |  | 0.14 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 0.019 |
|  | H2S |  |  |  |  |  | 0.0054 |

表5-18  项目大气污染物年排放量核算

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.159 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.048 |
| 3 | H2S | 0.0147 |

表5-19  非正常排放量核算

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（mg/m³） | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#排气筒 | 废气处理设施处理效率为50% | 颗粒物 | 11.4 | 0.34 | 0.5 | 1 | 停止该生产线的运行，检查废气处理设施 |
| 4 | 2#排气筒 |  | 颗粒物 | 4.5 | 0.04 | 0.5 | 1 |  |
| 5 |  |  | 非甲烷总烃 | 0.42 | 0.0042 |  |  |  |
| 6 |  |  | H2S | / | 0.00135 |  |  |  |

### 5.2.1.3 项目大气环境影响评价自查表

表5-19  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级 |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长5-50km□ |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  | 500-2000t/a□ |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃、H2S） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准□ |  |  | 附录D |  |  |  |  |  | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区 |  |  | 三类区□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网络模型 |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5-50km□ |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（非甲烷总烃、颗粒物、H2S） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时间（0.5）h |  |  |  | C非正常占标率≤100% |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、颗粒物、H2S） |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物年排放量 | SO2：（）t/a |  | NOX:（）t/a |  |  | 颗粒物：（0.159）t/a |  |  |  |  | VOCs： （0.048）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

防护距离：

（1）大气环境防护距离

本次评价采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式，计算本项目无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。经计算，本项目排放的大气污染物在厂界外均没有出现超标点，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。

计算公式、计算参数及结果如下：

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。

表5-20 卫生防护距离计算系数表

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | L≤1000 |  |  | 1000<L<2000 |  |  | L>2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.7 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

注：工业企业大气污染源构成分为三类：

I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。

II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

计算结果见下表。

表5-21 无组织排放卫生防护距离计算参数及结果

| 污染源 | 污染称名称 | Qc（t/a） | Cm (mg/m3) | 计算结果 | 计算距离 | 卫生防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 颗粒物 | 0.28 | 0.9 | 0.266m | 50m | 100m |
|  | 非甲烷总烃 | 0.09 | 2.0 | 0.025m | 50m |  |
|  | H2S | 0.004 | 0.01 | 0.358m | 50m |  |

根据GB/T3840-91中规定：当L值在两级之间时，取偏宽的一级；无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此，本项目厂区卫生防护距离计算结果100m。

综合分析，本项目厂区需设置100m的环境防护距离，根据现场勘探，厂区环境防护距离范围内没有居住区、学校、医院等环境敏感点，符合环境防护距离要求。

### 5.2.2地表水环境影响分析

本项目废水主要为生活污水、地面保洁废水等。

本项目生活污水经化粪池预处理；冷却水循环使用不外排。

厂区废水经预处理后能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）新建企业水污染物间接排放限值后经园区污水管网排入宁国经济技术开发区南山污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准标后经中津河排入东津河，厂区废水排放情况如下。

表5-22  废水污染物排放情况表

| 项目 | 废水量 |  | COD | SS | NH3-N | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB18918-2002一级A标准 |  |  | 50 | 10 | 5（8） | 1 |
| 排放量(t/a) |  | 169.2 | 0.008 | 0.002 | 0.001（0.001） | 0.0002 |

本项目废水经污水处理厂处理达标后排放，本项目废水排放量较小，对地表水环境影响很小。

### 5.2.3地下水环境影响分析

5.2.3.1区域地质构造

宁国市地层属皖南地层区，缺失第三纪及中寒武纪以前的地层，其余均有出露。区域地层划分及主要岩性见下表。

表5-23  区域地层岩性分布表

| 界 | 系 | 统 | 地层名称 |  |  | 符号 | 厚度 (m) | 主 要 岩 性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 |  |  |  |  | Q4 |  | 砂、土类，松散堆积物 |
| 中生界 | 白垩系 | 上统 | 宣南组 | 中段 |  | K2xn2 | 1966 | 紫红色厚层砾岩夹含砾砂岩，细砂粉砂岩。 |
|  |  |  |  | 下段 |  | K2xn1 | 508 | 棕红色厚层至块状砾岩夹中厚层含砾粗砂岩、细砂岩、粉砂岩及其透镜体。 |
|  |  | 下统 | 七房 | 上段 |  | K1q2 | 284 | 上部暗紫、紫红色砂砾岩、含砾中粗粒砂岩、含砾钙质细 |
|  |  |  | 村组 |  |  |  |  | 砂岩、夹薄层砾岩、层凝灰岩、玻基安山玄武岩。下部暗紫、紫红、肉红薄至中厚层砾岩与含砾凝灰质砂岩互层， 夹巨厚层含砾岩屑石英砂岩、层火山角砾岩。 |
|  |  |  |  | 下段 |  | K1q1 | 379 | 上部紫红色薄至厚层岩屑石英砂岩、石英砂岩、长石石英砂岩与粉砂岩、钙质泥岩韵律互层、夹薄层砾岩、含砾岩屑砂岩。中部紫红色块层状砾岩、砂砾岩互层。下部紫红 色块层状砾岩。 |
|  | 侏罗系 | 上统 | 广德组 |  |  | J3g | 49-370 | 上部棕黄色岩屑砂岩、细砂岩、粉砂岩互层夹泥岩，下部紫红色英安质含砾岩屑晶屑凝灰岩，向西相变为安山玄武岩、凝灰质砾岩、凝灰质砂岩、凝灰质细砂岩、泥岩。 |
|  |  |  | 黄尖组 | 上段 |  | J3h3 | 775 | 上部流纹岩、球泡流纹岩、流纹质凝灰熔岩及熔凝灰岩夹安山岩、英安岩。下部凝灰岩、安山质角砾凝灰岩、角砾集块岩。 |
|  |  |  |  | 中段 |  | J3h2 | 502-567 | 上部安山质凝灰岩。中部安山岩、英安质凝灰熔岩、英安岩、安山岩、角闪安山岩。下部安山、英安质凝灰岩、粉砂质泥岩。 |
|  |  |  |  | 下段 |  | J3h1 | 1221 | 上部流纹质凝灰熔岩夹熔接凝灰岩、中部流纹质流纹英安质熔接凝灰岩、凝灰熔岩互层夹安山岩，下部含砾层凝灰岩、角砾凝灰岩岩屑晶屑凝灰岩。底部含砾粉砂质泥岩。 |
|  |  |  | 劳村组 |  |  | J3lc | 580-1233 | 上部流纹质熔接凝灰岩。中部流纹质凝灰熔岩夹流纹斑 岩。下部泫纹质凝灰冉。角砾凝灰岩及英安质熔凝灰岩夹流纹岩。底部角砾岩。 |
|  |  | 中下统 | 象山群 |  |  | J1-2xn | 792 | 上部灰黑色页岩、砂质页岩、粉砂岩、细砂岩夹中粒石英砂岩、长石石英砂岩，泥灰岩及煤层，中部灰白、棕黄色中至粗粒长石石英砂岩夹细砂岩、粉砂岩及煤层，下部灰 白、灰黄色砾岩。 |
|  | 三叠系 | 中统 | 扁担山组 |  | 上段 | T2b2 | 602 | 上部灰色薄至厚层灰岩。下部灰色薄至厚层刀砍状灰质白云岩，含灰质白云岩、白云岩，夹中厚层至厚层灰岩。 |
|  |  |  |  |  | 下段 | T2b1 | 301-366 | 上、中部灰白、肉灰色厚层至块状灰岩，纯灰岩夹白云质灰岩，鲕虫灰岩。下部灰、黄绿、紫色薄至中厚层灰岩。 泥质灰岩、瘤状泥质灰岩。 |
|  |  | 下统 | 和龙山组 |  |  | T1h | 122—165 | 纯灰岩、灰岩、条带状灰岩夹白云质灰岩，泥岩，同生角 砾状灰岩。 |
|  |  |  | 殷坑组 |  |  | T1y | 219—234 | 上、中部薄到中层灰岩，条带灰岩夹同生角砾状灰岩，钙 质泥岩，下部薄板状条带灰岩、页岩，钙质泥岩、灰岩到层。底部钙质泥岩夹泥灰岩透镜体。 |
| 古生 | 二叠系 | 上统 | 长兴组 |  |  | P2c | 2-167 | 结晶灰岩、沥青质灰岩、硅质岩、白云岩、粉砂岩、页岩、燧石层。 |
| 界 |  |  | 龙潭组 |  |  | P2l | 203-463 | 灰至灰黑色砂岩、页岩、长石石英砂岩、夹灰岩，石英砾岩及煤。 |
|  |  | 下统 | 孤峰组 |  |  | P1g | 54-69 | 硅质岩、燧石层，页岩夹灰岩，砂岩、含磷结核。 |
|  |  |  | 栖霞组 |  |  | P1q | 116-238 | 上部灰岩、硅质岩夹燧石结核灰岩。下部页岩夹沥青质灰岩及煤层。 |
|  | 石炭系 | 上统 | 船山组 |  |  | C3c | 31-43 | 具球状构造的厚层灰岩。 |
|  |  | 中统 | 黄龙组 |  |  | C2h | 88-119 | 上、中部浅灰纯灰岩，下部灰岩白云岩、石英砾岩。 |
|  |  | 下统 | 高骊山组 |  |  | C1g | 70-97 | 粉砂岩、石英砂岩、炭质页岩及煤层。 |
|  |  |  | 金陵组 |  |  | C1j | 5-10 | 页岩、石英砂岩、粉砂岩。 |
|  | 泥盆系 | 上统 | 五通组 |  |  | D3w | 199 | 上部石英砂岩、泥质粉砂岩、页岩。下部石项岩、石英砂 岩、含砾石英岩，夹页岩。 |
|  | 志留系 | 上统 | 唐家坞组 |  | 上段 | S3tm2 | 488-900 | 上部紫红、灰紫色岩屑石英砂岩夹粉砂岩；顶部为赤铁矿层，下部灰白色石英砂岩。 |
|  |  |  |  |  | 下段 | S3tm1 | 583-1235 | 上部暗紫色岩屑砂岩、岩屑石英砂岩，夹灰白、肉红色石项砂岩、长石砂岩，下部紫红、黄绿色岩屑砂岩，与同色细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩互层。 |
|  |  | 中统 | 太平群 |  |  | S2tp | 805 | 上部灰绿、黄绿色泥质粉砂岩，含粉砂泥岩、页岩夹含砾 岩屑砂岩，下部白色厚至巨厚层细粒岩屑石英砂岩夹灰绿、黄绿色粉砂岩。 |
|  |  | 下统 | 太白地组 |  |  | S1d | 656 | 上部灰白色薄至中厚层细粒岩屑石英砂岩与黄绿色泥质 粉砂岩互层。中部黄绿色薄层泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、页岩互层夹细砂岩及细粒岩屑石英砂岩。下部黄绿色薄层 含长石细砂岩夹粉砂岩。 |
|  |  |  | 安吉组 |  |  | S1a | 1574 | 上部薄层泥质粉砂岩夹细砂岩、粉砂质泥岩。中部中厚至厚层细砂岩与泥质粉砂岩、页岩互层，下部厚层岩屑石英砂岩、细砂岩夹粉砂质泥岩，页岩底部为黄色厚层中细粒 长石石英砂岩。 |
|  | 奥陶系 | 上统 | 新岭组 |  | 上段 | O3x2 | 137 | 青灰、黄绿色中厚层细砂岩、粉砂岩，上部夹同色页岩。 |
|  |  |  |  |  | 下 段 | O3x1 | 531 | 上部绿色中薄层细砂岩、粉砂岩及粉砂质页岩韵律互层， 下部灰色钙质粉砂岩，黄绿色粉砂质泥岩夹同色粉砂岩。 |
|  |  |  | 黄泥岗组 |  |  | O3h | 134 | 上部深灰色粉砂岩、黄绿色粉砂质泥岩，下部绿色粉砂岩， 泥岩夹同色粉砂质页岩。 |
|  |  | 中统 | 砚瓦山组 |  |  | O2y | 10 | 灰色薄至中层瘤状泥质灰岩。 |
|  |  |  | 胡乐组 |  |  | O2h | 44-45 | 灰黑色硅质页岩、含硅质页岩。 |
|  |  | 下统 | 宁国组 |  | 上段 | O1n2 | 132-136 | 灰绿色页岩灰黑色含炭质页岩与深灰、灰黑色硅质页岩互层。 |
|  |  |  |  |  | 下段 | O1n1 | 140 | 绿色泥岩、页岩。 |
|  |  |  | 潭家桥组 |  |  | O1t | 292 | 灰绿、黄绿色页岩、粉砂质页岩、泥岩、钙质泥岩夹钙质 结核层。 |
|  | 寒武系 | 上统 | 西阳山组 |  |  | ∈3x | 340 | 上部深灰色中厚层泥质灰岩与钙质泥岩互层，下部深灰色厚层条带状灰岩，泥质灰岩夹钙质泥岩。 |

区域构造主要为北东向构造体系，岩浆岩不发育。

主干断裂主要为庙西—九宫庙断裂，北起溧阳东亭，经庙西，至九宫庙，全长 80 多公里，是由数条断裂组成的断裂带，总体走向 30°，断面多向北西倾斜，倾角 30-45°，割切了侏罗系上统广德组，沿断裂岩面挤压破碎，蚀变著。平行此断裂的次级断裂自东向西主要有大范村断裂、山北断裂、老村断裂、平塘村断裂， 唐家村断裂。

伴生北西向断裂主要属张性或张扭性断裂，自北向南有江排头断裂，云风寺断裂，五龙山—障吴村断裂，柏垫断裂，洪村断裂等，大都超级大切割北东向断裂，作左行平移，有时又受北东向断裂限制，总体走向 295~320°，与主干断裂近于直交。

5.2.3.2区域地下水类型及含水岩组

一、地下水赋存条件及分布规律

宁国市区域地表水分水岭也是地下水分水岭。由于构造、地层岩性、地貌的综合作用， 形成了东部和西部基岩裸露和中部松散堆积的岩性结构，造就了东部低山丘陵及垄岗、西部丘陵和中部平原的地貌背景。其地下水主要分布于全新统较薄的砂砾层中。

地下水在接受大气降水的渗入补给后，沿基岩裂隙向分水岭两侧径流，成为河谷中松散堆积层孔隙水的主要补给源。其在水平方向上的分布具有很强的规律性：东部和西部基岩山区分布着构造裂隙水和风化裂隙水，主要见之于泥盆系五通组，唐家坞群石英砂岩中，分布极不均匀，在构造裂隙发育与微地貌控制有利部位有泉水出露。东北部山区及其山前地带碳酸盐岩区，地表岩溶景观发育，在石碳系中统至二叠系下统和二叠系上统至三叠系中统灰岩， 白云质灰岩中分布着岩溶水，在构造有利部位常出现较大泉水。分布不均匀，分布面积小，动态变化大。中部河谷地区，分布着松散岩类孔隙水，孔隙潜水主要分布于全新统冲积砂、砾层中，孔隙承压水多见于上更新统砾石层中，且分布广泛。从总体上看，其分布位置都相对较低，一般在海拔 10~15m 以下。

本区广大地区主要是浅部循环水，区内无温泉和典型上升泉出露，基本上多为下降泉， 其水量、水质、水温等动态变化，受气候、水文因素影响显著，证明地下水除局部覆盖型岩溶区及深大断裂带有深循环水外，多呈浅部循环水。

2、地下水类型与含水岩组划分

区域内地下水的赋存与分布，受岩性、构造及地貌条件所控制，根据含水介质特征，区域地下水可分为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类裂隙溶洞水、基岩裂隙水。

二、松散岩类孔隙潜水

（1）水量中等的

主要分布于水阳江中河谷平原区，全新统冲积物厚度 10-20m。底板由红层组成。堆积物下部砂砾石层厚 5~10m。砾石成份以石英砂岩为主，含少量燧石。砾径 2~5cm，大者 13cm， 磨圆度及分选性良好。充填物为粗中砂。砂砾层上覆亚粘土或淤泥质亚粘土层，厚 5~15m。沿河两侧出露有狭窄的滨河床砂滩，由灰黄和灰白色粉细砂组成。冲积物总体上二元结构清楚，粗细两层堆积物分布稳定，在河谷横向及纵向上的厚度变化均较小。地下水主要赋存在下部粗粒相的砂砾石层中，内有微承压的性质。水位埋藏深度较浅，一般 2~5m，水位标高8~10m。年变幅 2m 左右。砂砾石含水层埋藏深度 5~15m，厚度 7m 左右，单井涌水量一般在 300~800m3/d，平均渗透系数 19.75m/d，属中等富水的孔隙潜水。

（2）水量贫乏的

分布于水阳江的支流。含水层主要由全新世的冲积物组成，常见厚度为 5~10m，一般也具有二元结构：下部为 1-5m 的粘土砾石、碎石层，上覆 3-10m 灰黄色亚粘土层。但由于下部的粗粒相堆积物厚度小，分布不稳定，砾石磨圆度差且含泥量明显增高，因而水量贫乏。单井涌水量一般 10~30m3/d，水位埋深 0~3m。水位年变幅大，地下水的水质类型多为 HCO3-Ca型、HCO3-Ca·Na 型，矿化度 0.2~1g/L，pH 值 6~7，硬度 5~15 德度。

（3）水量极贫乏的

在垄岗或低丘陵地形上广泛发育着小型的冲沟、坳沟，这些沟谷切割浅，松散堆积物厚度薄，二元结构不明显，或不具备二元结构，潜水主要赋存于全新世暂时性流水或小溪流堆积的亚粘土孔隙中，潜水位埋深常为 2~3m，最大埋深 6m，含水层厚 5~10m，单井涌水量一般小于 10 m3/d，属水量极贫乏的孔隙潜水含水岩组。地下水的水质类型为 HCO3·Cl -Ca·Na 型，矿化度 0.5g/l，pH 值 7~7.5。

三、碳酸盐岩裂隙溶洞水

主要为裸露型。由石炭系中统黄龙组—二叠系下统栖霞组和上统长兴组—三叠系中统扁担山组及寒武系上统西阳山组，中统砚瓦山组等组成。

主要分布在张渚向斜、煤山向斜、牛头山向斜，水东向斜，由石炭系中统黄龙组—二叠系下统栖霞组，三叠系下统殷坑组、中统扁担山组中厚层灰岩，白云质灰岩、泥质灰岩等组成。岩溶主要发育于厚层、中厚层灰岩之中。地下水的赋存仍受构造裂隙，岩溶发育程度的控制，因而富水性极不均一，水量相差悬殊，地表岩溶形态常见石芽、溶沟、溶槽、溶斗、落水洞、竖井等，其中溶洞尤为发育。因本区地形形态较多，并有碳酸盐岩夹层，不利于地下水的汇集和赋存，因而富水程度相对次之，仅在构造有利部位和岩溶发育较好的地方，有较丰富的岩溶地下水。

泉和暗河受季节性影响，具有动态变化大，集中排泄的特点，泉流量一般在 1~2L/s，最大达 4~6L/s，暗河最大枯季流量为 120.46L/s，矿化度 0.2~0.6g/L，水质类型为HCO3-Ca 和HCO3-Ca·Mg 型水。

四、基岩裂隙水

根据地层岩性和地下水赋存特征，将本区前白垩系碎屑岩类地下水划分为层状岩类裂隙水。由泥盆系五通组、志留系唐家坞群中厚—厚层状石英砂岩、石英岩屑砂岩组成。广泛分布于南、北山区。岩石硬脆，成层性好。因受印支期、燕山期多次构造运动影响，构造裂隙发育，裂面张开度好，充填物少，地表植被发育，有利于大气降水入渗补给和地下水运移富集，因而泉水出露较多。泉流量一般在0.1~3.0l/s，季节性变化较大。在断裂构造和地貌配置有利部位，常形成地下水富集地段，并以北西西向张性或张扭性断裂控水为主，泉水大部分出露在断裂的交汇部位。

频繁的断裂活动，在岩性硬脆地段也能形成岩洞。钻孔涌水量为 100~600 m3/d。静止水位埋深一般在 2~3m，部分地段具承压性。水质类型为 HCO3-Ca 型和HCO3-Ca·Mg 型水为主，矿化度 0.19~0.34g/L，总硬度 3.4-8.9 德度。

5.2.3.3环境影响分析

厂内将按照“分区防渗”的要求，规范落实不同区域的地面防渗要求，采取相应的防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施。

因此，正常情况下，通过对厂内不同区域采取防渗处理后，厂内废水流动、衔接、输送等亦达到标准要求，废水污染物不会规模性渗入地下水。加上土壤的过滤、降解，项目进入地下水的污染物量较小，项目运行对区域地下水水质污染影响很小。

事故状况下，一旦污水管道等防渗材料破裂，可能会导致废水下渗。根据工程勘探成果，各土层在垂直、水平方向上的厚度变化不大，各土层均匀性较好。区域潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，评价通过解析法预测地下水的环境影响。计算时不考虑水流的源汇项目，且对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不做考虑，将被当作保守性污染物考虑，从而可简化地下水水流及水质模型。

本项目厂区内地下水污染防治措施坚持“、源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合度措施。为防止废水对地下水造成污染，厂区采取防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨淋或者其它防止污染环境的措施，危废暂存库、事故池、化粪池等做好防渗漏措施；厂区内的生活用水、消防用水及生产用水均来源于开发区自来水管网，由市政给水管网直接供给，不取用地下水。项目产生的污水经预处理后排入开发区污水管网，均按照要求处理达标后外排。根据以上分析可知，本建设项目对地下水的环境影响是可以接受的。

### 5.2.4声环境影响分析

### 5.2.4.1噪声源强及治理措施

本项目噪声主要来源于生产过程设备等运转过程中产生的噪声等，噪声控制的途径有降低声源噪声、控制传播途径、保护接受者。建设单位拟采取以下噪声防治措施：

表5-24  噪声源强防治措施

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 声压级（dB（A）） | 数量（台） | 噪声防治措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密炼机 | 车间 | 75～85 | 18 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 5-10dB(A) |
| 2 | 开炼机 | 车间 | 75～85 | 5 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 5-10dB(A) |
| 3 | 成型机 | 车间 | 75～85 | 2 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 5-10dB(A) |
| 4 | 硫化压机 | 车间 | 75～85 | 2 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 5-10dB(A) |
| 5 | 手动切试片机 | 车间 | 75～85 | 2 | 选用低噪声设备、设置减震垫、室内设置 | 5-10dB(A) |
| 6 | 切胶机 | 车间 | 85～95 | 1 | 选用低噪声设备、设置减震垫、安装消声器，设置设备用房 | 15-20dB(A) |
| 7 | 螺杆式空压机 | 车间 | 90～100 | 2 | 选用低噪声设备、设置减震垫 | 0-5dB(A) |

### 5.2.4.2预测模式

评价预测中考虑了声源所在场所屋质结构的隔音、吸音效果。空间位置及设备安装情况以及声波在空气中扩散传播所遇各种衰减因素的影响。采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009）中工业噪声预测模式：

①将设备作为点源，测得A声级，在只取得A声级时，采用下式计算：

LA(r) = LA(r0)A

式中：r0 — 参考点距声源的距离，m

r  — 预测点距声源的距离，m

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

A = Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

几何发散衰减（Adiv）      Adiv = 20lg（r/r0）

（r-r0）

a

1000

空气吸收引起的衰减（Aatm）    Aatm =

表5-26 倍频带噪声的大气吸收衰减系数

| 温度 ℃ | 相对湿度 % | 大气吸收衰减系数，dB/km |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

取倍频带500Hz的值。

地面效应衰减（Agr）

Agr

式中：

—声源到预测点的距离，m；

—传播路径的平均离地高度，m；

：面积，m2；，m；

若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

其他情况可参照GB/T17247.2进行计算。

屏障引起的衰减（Abar）

1         1        1

Abar=-10lg（          +           +         ）

3+20N1        3+20N2       3+20N3

式中：N1 、N2、 N3为菲涅尔系数

其他多方面原因引起的衰减（Amisc）

本项目取值为0

②计算预测值

设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为：

预测值计算公式

式中：

—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Hz=E0Er×100%—预测点的背景值，dB(A)；

### 5.2.4.3预测结果

利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测工程噪声源对各向厂界的影响。

表5-26  噪声影响预测结果     单位：dB(A)

| 测点编号 | 测点位置 | 预测值（Leq） | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界东1m处 | 51.36 | GB12348-2008 3类： 昼 65 夜 55 |
| 2 | 厂界南1m处 | 50.73 |  |
| 3 | 厂界西1m处 | 51.49 |  |
| 4 | 厂界北1m处 | 52.11 |  |
| 5 | 南山敬老院 | 44.6 | GB12348-2008 2类 |

由上表预测结果表明，项目运营后经采取本评价提出的噪声防治措施并经厂房隔声、距离衰减后厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。东侧南山敬老院噪声环境敏感点叠加值小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，对外界环境影响较小。

### 5.2.5固体废物环境影响分析

随着工业化进程的加快，固体废物无论产生量或类别都不断增多，在无控制的情况下，固体废物对环境的影响危害程度也益加显示，事实上，环境要素中，河流、空气、地下水、土壤的污染相当一部分是由于固体废物而造成的，特别是一些危险性废物，其潜在威胁更大。

因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。

项目固废处置方案：

（1）废灯管和废活性炭位于厂区危废临时暂存场所暂存，定期送有危险废物处置资质的单位集中处置；

（2）橡胶边角料、橡胶制品边角料、不合格橡胶制品和废包装袋等集中收集后外售物资回收公司；

（3）收集的粉尘集中收集后回用生产；

（4）生活垃圾由环卫部门统一清运。

由于本项目存在危险废物，为减小废物的储存风险，防止危险废物污染环境，建设单位应设计危险废物暂存场所，用于临时存放危险废物。

危险废物暂存场所的设置按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，做到防漏、防渗。危险废物的暂存方案：建设单位收集危险废物后，放置在厂内的危险废物暂存场所。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。同时应做好外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

综上，建设单位应强化固废产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固废在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。只要企业强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取安全处置方法，经处置后固体废物不会对周围环境产生明显的不利影响。

## 5.3环境风险分析

### 5.3.1环境风险评价的目的和重点

根据《建设项目环境风险评价技术导则》，对建设项目涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、改建、扩建和技术改造项目（不包括该建设项目）需要进行环境风险评价。本项目无导则中规定的风险物质，本次评价主要针对本项目可能存在的风险事故排放进行分析，并提出防范和应急措施。

环境风险评价的主要任务是识别建设项目存在的潜在危险、有害因素以及项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所带来的社会稳定风险与环境影响和损害程度，确定人群和社会承受风险的能力，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

评价重点：

1、分析项目原辅材料的理化性质、毒理指标和危险性等，对危险物料储存、生产、运输等过程中存在的各种事故风险因素进行识别。

2、针对项目环境风险影响范围和程度，提出风险应急预案和事故防范、减缓措施。

### 5.3.2风险识别

（1）运输、装卸过程

在运输、装卸过程中可能存在的风险事故为：

①最为严重但几率很小的是运输过程中因意外交通事故，发生火灾或爆炸，周围人员烧伤等情况；

②运输过程中因储罐老化、封盖密闭不严等原因而造成泄漏，遇火源引起爆炸现象；

③当有点火源存在时，将可能导致火灾、爆炸事故的发生。

（2）贮存与使用过程

油类物质在贮存过程中可能存在的风险事故为：

管理人员失误或不可抗拒因素等造成物料泄漏引发污染事故，致使物料泄漏逸散，导致遇火源发生燃烧甚至爆炸。

（3）物质风险识别

根据《关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》中规定：生产、贮存、运输、“三废”处理过程中产生的危险性物质要按《物质危险性标准》（《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1表1）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GB50844-85）、《重大危险源辨别》（GB18218-2000）来判定。

对照物质危险性标准和本项目所用化学品的理化性质，确定本项目在生产、贮存、运输、“三废”处理过程中所涉及的主要为易燃物质。

### 5.3.3评价工作等级及评价范围

本项目运营期各单元不构成重大危险源，且项目所在区域不属于环境敏感区，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）中判别参数的规定，按表下表划分评价工作级别，本项目涉及功能单元不构成重大危险源，厂址区域为非环境敏感区。具体判定标准及依据见下表。

表5-27  评价级别

|  | 剧毒危险 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目不存在重大危险源，同时项目不位于环境敏感地区，对照上表及导则可以确定，风险评价工作级别为二级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关规定，本次风险评价评价范围定为厂区周边3km的圆形区域范围内。

根据导则要求，评价可参照风险评价技术导则进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

### 5.3.4源项分析及后果分析

因为导致环境风险事故发生的因素很多，事故发生后排放强度有多种可能，导致环境风险事故具有一定程度的不确定性，同时也就导致对风险事故的预测存在着极大的不确定性。

风险可以表述为：

风险的单位多采用“死亡/年”，由此可以看出安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。通常事故危害所导致的风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平。下表列出了一些机构和研究者推荐的最大可接受风险水平和可忽略水平。

表5-29  最大可接受水平和可忽略水平的推荐值

| 机构/研究者 | 最大可接受水平（a-1） | 可忽略水平（a-1） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞典环境保护局 | 1×10-6 | / | 化学污染物 |
| 荷兰建设和环境部 | 1×10-6 | 1×10-8 | 化学污染物 |
| 英国皇家协会 | 1×10-6 | 1×10-7 | / |
| IAEA | / | 5×10-7 | 辐射 |
| ICRP | 5×10-5 | / | 辐射 |
| Miljostyrelsen（丹麦） | 1×10-6 | / | 化学污染物 |
| Gunnar Bengtsson | 1×10-6 | 1×10-8 | / |
| Travis（美国） | 1×10-6 | / | / |

对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业及其它活动中，各种风险水平及其可接受程度参见下表。一般而言，环境风险值的可接受程度，对有毒有害工业以自然灾害风险值，即10-6/a为背景值；人类遭受火灾、淹死、中毒的风险值为10-5/a，社会对此没有安全投资，仅告诫人们小心，是一种可接受风险值；当风险值达10-4/a，则必须投资采取防范措施；10-3/a风险值属不可接受值，必须立即采取改进措施，否则就放弃该项活动。

表5-30  各种风险水平及其可接受程度

| 风险值（死亡/年） | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- |
| 10-3数量级 | 操作危险性特别高， 相当于人的自然死亡率 | 不可接受， 必须立即采取措施改进 |
| 10-4数量级 | 操作危险性中等 | 应采取改进措施 |
| 10-5数量级 | 与游泳事故和煤气 中毒事故属同一量级 | 人们对此关心，愿采取措施预防 |
| 10-6数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 人们并不当心这类事故发生 |
| 10-7～10-8数量级 | 相当于陨石坠落伤人 | 没人愿为这种事故投资加以预防 |

根据对项目生产过程及其生产系统的主要危险作业点分布情况的分析，主要潜在危险性事故有：物料在贮存、运输、使用过程中发生泄漏及后继引发的火灾和爆炸。

项目所用的物料由供货厂家负责运送到厂，到厂后有专用储存区并有专人负责管理，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，事故一旦发生立即启动应急预案，可以使事故造成的后果影响控制在很小范围内，类比同类企业，风险值远低于10-6，建设项目的风险水平是可以接受的。

### 5.3.5环境风险防范措施

5.3.5.1防范措施

1、选址、总图布置和建筑安全防范措施

项目所在区域内无水源保护区等环境敏感点，从选址上可在一定程度上避免对周围的环境影响。项目在总图设计时须设置一定的安全防护距离和防火间距，应有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所，符合防范事故要求。厂区主干道、支干道路面宽度能保证消防、急救车辆通畅到达各个区域。为防止火灾发生事故的影响，在平面布置时，散发烟尘、水雾和噪音的生产装置应布置在全年最小风频率的上风向。

项目在设计时，应根据建筑物的耐火等级、厂房（库房）类别等因素，按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求，合理确定建筑物间距。对生产车间和仓库还应按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJ166-88)》设置消防系统，配备必要的消防器材。

2、危险品贮运安全防范措施

项目所用原料运输过程中应避免受到碰撞、震动、摩擦和挤压，以保持相对稳定状态，减少运输过程中的风险事故。运输过程应执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12465-90）和《危险货物运输规则》的相应要求。企业对原料的储存应单独、分区存放，并有明显的界限，严禁将物料混合储存。

3、物料泄漏事故的防范措施

泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此，本次评价要求项目单位在生产设备的选用上应选择较好的设备、精心设计，同时认真的管理，提高操作人员的责任心。 车辆运输途中发生泄漏时少量泄漏可采用木楔、胶块堵漏；大量泄漏时，要立即向“119”报警，划定警戒区，控制火种和无关人员进入，用泥土或塑料等物将流出的液体物料围住，防止流散。

4、火灾和爆炸事故的防范措施

（1）严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工，并配备相应保护工程；

（2）加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养；

（3）严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教肓，提高安全意识，实施规范核查；

（4）加强对全厂员工教育，使员工了解安全用气及防火、防爆知识；

（5）多种途径宣传消防安全；培训一批有较好素质和经验的巡查人员，及时发现火灾隐患；管理到位，正确使用消防设施、设备。

（6）仓库做好标志，严禁不相关人员进入；配备足够的救灾防毒器具、消防器及防护用品。

5、电气、电讯安全防范措施

①项目生产车间及附属设施用电装置均须设置漏电保护装置。

②电力电缆不与热力管道敷设在同一管沟内，配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时，采用穿金属管等防火保护措施。

③存有原料的仓库内使用低温照明灯具，对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施，配电箱及开关设置在仓库外。

6、消防及火灾报警

项目建设时，应在生产车间及库区外部配备室外消防装置，在内部设置火灾自动报警系统、消防栓和自动消防喷头等装置。同时，厂区内部应设置事故废水池、地沟，便于火灾发生时取水及暂存消防事故水。

7、安全管理

项目在管理上应设置专业安全监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件。生产区、库房区均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。

8、事故应急措施

（1）固体原料材料储存事故应急措施

一旦发生原辅材料存储事故，应立即将泄漏的原料收集，再委托相关单位处理。

①皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

④食入：饮足量温水，催吐。用2%～5%硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。

（2）泄露引起火灾事故应急措施

物料泄漏的具体防范措施。迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。呼吸系统防护：一般不需特殊防护。眼睛防护：一般不需特殊防护。身体防护：穿一般作业工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他：避免高浓度吸入。急救：吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

5.3.5.2消防防范措施

本项目一旦发生泄漏遇明火，可能会导致火灾，在灭火过程中将产生消防废水。为此，本次评价提出建设单位应建设一定容量的事故池，以接纳事故情况下排放的污水，保证事故情况下不向外环境排放污水。在事故结束之后，将事故池中的污水在保证不会导致污水站负荷过载的情况下将污水逐步排入污水处理设施进行处理。

根据《水体污染防控紧急措施设计导则》对应急事故池大小的规定：

V 总＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5

注：计算应急事故废水量时，装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。

V1——最大一个容量的设备或贮罐。

V2——发生事故的装置的同时使用的消防设施给水流量，一次事故收集的消防废水量为 144m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量。V3为0；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量。V4=0。

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，本项目位于厂房内V5=0；

通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为：V总=144m3。

根据上述计算结果，本项目需要的事故池容积为144m3，建议设置 150m3 的事故废水池，能够满足项目事故废水要求。

5.3.5.3事故废水切断措施

为消除事故废水进入外环境，评价中建议：

（1）对雨水和污水接管口分别与外界设置截流阀。

当发生火灾事故时，项目厂区内的雨、污管道去向需切换到事故水池。利用事故水池收集消防废水。同时应立即关闭雨水和污水接管与厂外的截流阀，以防消防废水流出厂外。

（2）事故后，事故废水经过污水处理设施处理达标后外排，若厂内污水处理装置不能处理的，必须委托有资质的单位安全处置，杜绝以任何形式直接进入区域的地表水体。

### 5.3.6应急预案

应急预案制定目的：

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大效能，有序实施救援，尽快控制事态发展，降低事故所造成的危害，减少事故所造成的损失。

根据《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》和《关于加强环境影响评价管理防范风险的通知》的要求，企业应按要求编制项目环境风险事故应急救援预案，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好。一旦风险事故发生，立即启动应急预案，应急指挥系统就位，保证通讯畅通，深入现场，迅速准确报警和通知相关部门，防止事故扩大，迅速遏制泄漏物进入环境。

应急预案纲要：

重大事故应急救援预案是企业根据实际情况预计可能发生的重大事故，为加强对重大事故的处理能力所预先制定的事故应急对策。本项目必须在平时拟定事故应急预案，以应对可能发生的有毒有害化学品事故，一旦发生事故，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理。事故应急预案应按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则》和《化学事故应急救援预案编写提纲》要求进行编制，事故应急救援预案应当包括以下主要内容：

（1）基本情况

主要包括单位的地址、经济性质、从业人数、隶属关系、主要产品、产量等内容，周边区域的单位、社区、重要基础设施、道路等情况。危险化学品运输单位运输车辆 情况及主要的运输产品、运量、运地、行车路线等内容。

（2）危险目标及其危险特性、对周围的影响

危险目标可依据生产、储存、使用危险化学品装置、设施现状的安全评价报告、健康、安全、环境管理体系以及项目环评文件、职业安全健康管理体系文件及重大危险源辨识结果等材料辨识的事故类别、综合分析的危害程度确定。根据确定的危险目标，明确其危险特性及对周边的影响。

（3）消防系统

建筑物内配置一定数量的手提式干粉灭火器，以扑灭初起零星火灾。厂内的办公室、中心控制室、配电间等辅助房间均配置有小型灭火器材，扑救小型火灾，较大的火灾可用厂区内的消防栓、箱式消火栓、消防车等移动消防设备进行灭火。

（4）启动应急计划适用范围

1）在生产贮存过程中，发生火灾、爆炸、泄漏、自然灾害已经造成危害。

2）在生产贮存过程中，生产出现异常，且事态进一步恶化，潜在危害较大，对员工的人身、财产安全产生威胁。

3）发生洪水、地震等自然灾害及其他原因造成突发事件，且可能导致人员的人生。、财产有较大损失的潜在或显示的危害。

4）其它经当班人员采取应急措施未取得明显效果，且受损或危害有扩大的可能，需报公司立即启动应急预案。

（5）应急机构、组成人员和职责划分

为了提高突发事件的预警和应急处置能力，保障厂区危险化学品事故发生后，参与救援的人员都有具体分工，并能够迅速、准确、高效地展开抢险救援工作，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响，应组建应急救援工作领导小组，全面负责整个厂区危险化学品事故的应急救援组织工作。应急救援领导小组最高指挥机构是应急救援指挥部，指挥部下设各个救援小组。建议各个机构的组成与职责如下：

1）应急救援指挥部构成

应急救援指挥部设在办公楼会议室。主要包括下列人员：总指挥：总经理；总指挥：由建设单位根据实际情况指定；指挥部成员，由建设单位根据实际情况指定（可包括后勤主管、生产主管、维修主管、环保主管、设备主管、动力电力主管以及安全主任等）

2）应急救援指挥部职责

①执行国家有关应急救援工作的法律法规和政策；

②发生重大事故时，由指挥部发布实施和解除应急救援命令；

③联络政府机关；

④分析灾情、确定事故救援方案、制定各阶段的应急对策，组织指挥救援队伍，实施救援行动；

⑤负责对各应急救援专业队伍下达指挥命令、向上级部门汇报、以及向周边单位通报事故情况，并发出救援请求；

⑥负责对外界公众的信息发布会；

⑦组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训；

⑧负责本预案的制定、修订；

⑨检查督促做好危险化学品事故预防和应急救援准备工作，包括应急教育、培训和定期演练等活动。

应急救援指挥部下设应急救援小组，根据抢险救援工作的实际需要，应组织或建立下列救援专业小组，包括灭火抢险组、交通警戒组、医疗救护组、物资供应组、通信联络组、抢险抢修组、专家组、环境监测组、新闻报道组、恢复生产组、善后处置组、事故调查组等专业化应急救援队伍，担负着重大事故中各类处置任务。各个抢险小组的人员构成与职责如下：

①灭火抢险组：负责现场灭火，设备容器冷却，喷水、隔爆、抢救伤员及事故后对被污染区域进行洗消工作。

②交通警戒组：负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域。负责厂区内交通管制；负责对现场及周围人员进行防护指挥，疏散人员，现场周围物资转移；负责指引社会援助消防车辆。

③医疗救护组：负责对现场伤情判别，依据不同伤情施行紧急抢救，现场处置和安排转运伤员。

④物资供应组：负责组织抢险物资和工具的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

⑤通讯联络组：负责组织和协调通讯队伍，保障救援的通讯畅通。

⑥抢险抢修组：负责组织施工抢修队伍，对损坏的设备、管线、电器仪表等全面抢修，并提供现场临时用电。由维修班负责。

⑦事故调查组：负责事故的调查，查清事故的原因和责任。

⑧专家组：负责对事故应急救援提出方案和安全措施，现场指导救援工作，参与事故的调查分析，并制定防范措施。由应急救援指挥中心办公室负责。

⑨新闻报道组：负责处理与媒体报道、采访、新闻发布等相关事务适时、准确报道事故发生、抢险救援进展情况及人员疏散情况。由经理办公室负责。

⑩环境监测组：负责对大气、水体、土壤等进行环境及时监测，确定危险区域范围和危险物质的成分及浓度，对事故造成的环境影响做出正确评估，为指挥人员决策和消除事故污染提供依据。

上述应急救援小组根据实际事故规模和严重度而定，若事故规模较小，可以考虑合并上述职责分工或直接由指挥部负责相关职责的完成。

（6）应急救援器材及分布

应急救援器材应按相关规范分布。针对本厂区生产特点及产品特性，化学品储存区需按规定配备有消防水炮和消防泡沫炮，消防器材、防毒面罩、砂土麻袋等配备齐全，能保证现场应急处理人员在第一时间内启用。

（7）事故、灾害与事件上报程序

发生突发事故、事件、灾害，按下列程序上报：

必须迅速启动公司应急计划，动用应急救援器材，启动备用电源，组织人员全力施救，在专业抢险救援部门及人员到达后，积极主动的配合，最大限度努力争取将事故、事件控制在最小损失范围。

配合安全生产监督管理及其他有关单位或部门，将事故、事件发生时间、地点、类型、伤亡、预计损失等情况报政府有关部门。

（8）人员紧急疏散、撤离

依据对可能发生危险化学品事故场所、设施及周围情况的分析结果，确定事故现场人员清点，撤离的方式、方法；非事故现场人员紧急疏散的方式、方法；抢救人员在撤离前、撤离后的报告；周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法。

（9）危险区的隔离

依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别，设定危险区，确定事故现场隔离区的划定方式、方法、现场隔离方法及周边区域的道路隔离或交通疏导办法。

（10）检测、抢险、救援及控制措施

依据有关国家标准和现有资源的评估结果，确定检测的方式、方法及检测人员防护、监护措施；抢险、救援方式、方法及人员的防护、监护措施；现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法；应急救援队伍的调度；控制事故扩大的措施；事故可能扩大后的应急措施。

（11）现场救急

依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案。

（12）现场保护与现场洗消

明确事故现场的保护措施及事故现场洗消工作的负责人和专业队伍。

（13）应急救援保障

①内部保障

依据现有资源的评估结果，确定应急队伍，各种图件、资料、信息等存放地点、保管人；应急通信系统；应急电源、照明；应急救援装备、物资、药品等；危险化学品运输车辆的安全、消防设备、器材及人员防护装备；齐全的保障制度。

②外部救援

依据对外部应急救援能力的分析结果，确定以下内容：单位互助的方式、请求政府协调应急救援力量、应急救援信息咨询和专家信息。

（14）事故应急救援终止程序

确定事故应急救援工作结束并通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除。

（15）应急培训和演练计划

依据对从业人员能力的评估和社区或周边人员素质的分析，确定应急救援人员的培训；员工应急响应的培训及社区或周边人员应急响应知识的宣传；包括演练准备，演练范围与频次和演练组织等内容。

（16）附件

包括组织机构名单、值班联系电话、组织应急救援有关人员联系电话、危险化学品生产单位应急咨询服务电话、外部救援单位联系电话、政府有关部门联系电话、本单位平面布置图、消防设施配置图、周边区域道路交通示意图和疏散路线、交通管制示意图、周边区域的单位、社区、重要基础设施分布图及有关联系方式，供水、供电单位的联系方式和保障制度等。

（17）其它

①应急预案的培训与演练

定期组织员工、周边企业、居民进行应急预案的学习和演练，熟悉掌握预案内容，在实践中检验应急预案的有效性很时效性，对预案中不符合实际、不便于操作等问题进行修改完善。

②加强对周边居民的告知、宣传和教育。

表5-31 应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：生产车间、成品仓库、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工场邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施 ；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

### 5.3.7结论

随着工程的建设，环境风险将增加。因此，必须高度重视安全生产、事故防范以减少环境风险。为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身安全，有必要建立风险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统，在事故发生时及时采取应急救援措施，形成风险安全系统工程。

从环境控制的角度来评价，经采取相应应急措施，能大大减少事故发生概率，并且如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染，其潜在的事故风险和社会稳定风险是可以防范的。建设单位应按照相关要求编制应急预案送至当地环保部门备案。

# 第六章 环境保护措施及可行性论证

## 6.1施工期污染防治对策

### 6.1.1施工期水环境污染防治措施

（1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。

（2）施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液集中处理，干燥后与固废一起处置。

（3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料分类集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

（4）在工地内重复利用积存的雨水和施工废水。

（5）在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。

### 6.1.2环境空气污染防治措施

车辆行驶扬尘防治：

（1）加强施工车辆管理，优化行车路线，同时对进出场地的施工车辆勤冲洗，对车辆途经路段勤洒水、清扫；

（2）运输土石方及粉料等施工车辆采取加蓬覆盖，严禁物料沿途抛洒、掉落；

（3）硬化施工便道路面。

（4）定期对施工车辆进行检修，保证施工车辆处于良好的运转状态，杜绝使用废气排放超标的车辆。

（5）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。

（6）对运输建筑材料与建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。

风力扬尘防治对策：

结合《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89号），本环评提出以下防治对策和措施：

（1）防治扬尘污染的费用应当列入工程建设成本。建设单位在招标文件中应当要求投标人在投标文件中，制定施工现场扬尘污染防治措施，并列入技术标评标内容。中标人与建设单位签订的合同中应当包括招标文件中的施工现场扬尘污染防治措施，并明确扬尘污染防治责任。

（2）建设工程施工应当符合下列扬尘污染防治要求：

（a）施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，围挡高度不得低于2.5米。

（b）施工期间，建筑结构脚手架外侧设置密目式安全立网。

（c）施工工地内生活区、办公区、作业区加工场、材料堆场地面、车行道路应当进行硬化等防尘处理。

（d）气象预报风力达到5级以上的天气，不得进行土方挖填和转运、爆破、房屋或者其他建（构）筑物拆除等作业。

（e）建筑垃圾等无法在48小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场；临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。

（f）运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘污染的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；有条件的，可以设置冲洗槽、排水沟、沉淀池等设施。

（g）在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当设置相应的泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不外溢，废浆应当密闭运输。

（h）按照规定使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆；确需在施工现场搅拌混凝土和砂浆的，应当按照相关规定执行并履行备案手续。

（i）闲置3个月以上的土地，建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。

（j）堆放水泥或者其他易飞扬的细颗粒建筑材料，应当密闭存放或者采取覆盖等措施。

（k）建（构）筑物内施工材料及垃圾清运，应当采用容器或者管道运输，禁止凌空抛撒。

（3）堆放易产生扬尘污染物料的堆场、露天仓库，应当符合下列扬尘污染防治要求：

（a）地面应当进行硬化。

（b）采用混凝土围墙或者天棚的储库，应当配备喷淋或者其他防尘设施。

（c）露天装卸作业时，应当采取洒水等降尘措施；采用密闭输送设备作业的，应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施正常使用。

（d）临时性的废物堆场，应当设置围挡、防尘网等防尘设施；长期存在的废物堆场，应当构筑围墙或者在废物堆场表面种植植物。

（e）划分物料区和道路界限，及时清除散落的物料，保持道路整洁并及时清洗。

任何单位和个人不得擅自在城市道路范围内和公共场地堆放物料。

（4）建设工程扬尘污染防治必须符合以下要求：

A、施工现场围挡高度不得低于2.5米。

B、施工现场出入口、主干道、作业区加工场、生活区、办公区必须硬化，裸露的场地必须绿化；

C、施工现场主出入口必须设置车辆冲洗设施，运输车辆应在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所；

D、主城区内的建设工程应使用商品混凝土和预拌砂浆；

E、施工现场内堆放的渣土、建筑垃圾，必须采取围挡、遮盖等防尘措施；

在严格执行上述规定后，本项目施工期扬尘产生的影响在可接受范围内

### 6.1.3噪声防治措施

根据目前的机械制造水平和施工条件，施工期间的噪声是不可避免的，但只要采取一定的措施、合理安排施工作业时间，加强施工管理，即可减轻施工噪声对环境的影响。施工期噪声控制主要措施有：

（1）严格控制设备噪声源强：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，防止应设备故障工作时产生高噪声。

（2）合理安排施工时间：合理安排施工作业时间，将施工机械的作业时间严格限制在6:00~12:00，14:00~22:00时。原则上禁止夜间施工，严禁高噪声设备在作息时间（中午或夜间）作业。

（3）采取隔声措施：在施工场地周围布设围墙，有敏感点的地方设立临时声屏障，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

（4）对运输车辆进行管理：运输车辆车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（5）加强施工管理，合理进行施工场地平面布置。对施工人员进行环保教育，提高施工人员环保意识，遵守各项环保规章制度。

（6）对渣土等运输车辆加强管理，途径敏感点时限速禁鸣，减小运输车辆对敏感点的影响。

经采取上述措施后，施工噪声对区域声环境的影响可降至最低。

### 6.1.4固废污染防治措施

（1）施工人员的生活垃圾要实行袋装化，每天由专人清理，集中送至指定堆放点。

（2）尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场。

（3）施工过程表土清理、基础开挖等产生的土石方，灌注桩施工过程产生的钻孔泥浆以及沉淀污泥等应尽量回填利用，废弃土石方应根据市容渣土办管理办公室的要求运送至指定地点存放，回用于市政绿化、回填和围涂等，不得自行处置。

（4）在对渣土等运输方面，采用密闭化运输车辆运输，杜绝施工废渣沿途抛洒。

在施工过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。根据建筑垃圾处理相关办法，对工程建设中所产生的渣土、弃土、弃料、余泥及其它固体废物等的规定，施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。渣土运输过程中严格执行有关条例和规定，运土车辆应在规定的时间和规定的路线进出施工场地，沿途应注意保持道路的清洁，应尽量减少装土过满、车辆颠簸等造成的渣土倾撒。

### 6.1.5水土保持防治措施

项目在施工期会导致表层土的剥离，使原本植被覆盖度就较低的地表植被破坏，在一定时期会加剧水土流失程度。降雨会对项目建设的挖开面产生侵蚀，地面失去植被的“保护”而裸露，地表径流蓄积功能下降，在水的作用下，高峰地表径流流量增加，水土侵蚀加剧，最终导致水土流失加剧。场地开挖使原有土地上的植被破坏、土壤输送，地面裸露，临时弃土场堆放的弃土体较疏松，很容易水土侵蚀，尤其是在雨季，水带入河中泥沙量将增加。

项目在施工期，在施工场界外围修筑临时排水沟，防止雨水对开采面的冲刷而直接进入周围水体，同时也收集含有大量土粒的雨水。从源头上减少水土流失的形成；建设场界内的水土保持与建设计划有机结合，使裸露的挖开面尽量少，施工结束后尽快覆土绿化，减少挖开面裸露时间和裸露面积，同时也尽快的利用临时弃土场的弃土，两方面均能减少和防止水土流失的发生。

根据项目的建设计划，各场地时空变化，遵循水土保持措施实施进度与主体工程生产建设计划相适应，水土保持与生产建设结合，分清轻重缓急，首先考虑重点防护地段，优先考虑社会生态效益，合理控制资金平衡的原则，对建设区、临时弃土场的水土保持措施实施进度安排如下：

1、建设项目区水土保持措施

对于项目建设区的水土保持措施，与建设计划统一起来，排水沟在施工场开始前建设完成，同时在排水端设置沉淀池，进一步减少水土流失；施工完成后，迅速启动覆土绿化工程。

2、临时弃土场水土保持措施

对于临时堆放的堆土，建设单位应对其进行必要的临时拦挡防护。施工后期，临时堆置的土方以及草袋内的土方均用于项目建设，利用结束后及时清理堆场，并进行场地整地，恢复其原貌。

临时弃土场外围修筑排水沟，与施工场界排水沟相连，有效的减少水土流失；弃土回填完毕口，即启动临时弃土场的复绿工程。

经过以上措施的建设和方案的实施，可有效控制水土流失。

## 6.2废气污染防治措施

### 6.2.1配料粉尘防治措施

（1）炭黑等粉料由于颗粒直径很小，开包后通过人工倒入上料系统，在上料过程中有少量粉尘产生，项目采取用负压集气装置进行收集。收集下来的炭黑粉尘回收利用。

（2）易产尘的节点采用负压收集装置收集后经布袋除尘器有效处理后，经15m排气筒排放。

（3）布袋除尘器是基于过滤原理的过滤式除尘设备，利用玻纤过滤除尘设施将气体中的粉尘过滤出来。布袋除尘器目前已广泛应用于各个行业中，用以捕集非粘结非纤维性的产业粉尘和挥发物，捕捉粉尘微粒可达0.3微米，收集后粉尘回收利用。

（4）项目未收集的粉尘通过加强通风系统，并对投料间采取负压环境，加速粉尘的沉降，减小无组织排放对周围环境造成的影响。

根据《橡胶加工炼胶车间防尘规程》（GB21657-2008）要求：

①应选择先进的生产工艺，使加工过程密闭化和自动化；

②在车间内存储袋装、箱装、桶装的粉料时应存放在规定的地方，存放位置要有明显标志；

③项目密炼机采用人工投料时，炭黑等粉料应用聚乙烯包装，连袋投入机内；

④人工配料、投料和检修除尘系统及排尘系统时，操作者应穿戴好防微粒口罩、手套、防尘工作服等个人防护用品。

⑤企业应建立、健全防尘管理机构，配备专职防尘管理人员，负责防尘工作的管理与防尘措施项目的实施。

⑥定期检测车间空气中的粉尘浓度，并将结果整理归档；并应定期组织职工学习本岗位防尘知识及有关规定，并检查执行情况。

### 6.2.2炼胶废气防治措施

建设单位在小料配料间、生产车间分别上1套废气处理装置。

建设单位拟在密炼机上方安装集气罩收集产生的废气（废气收集效率90%），该部分废气首先经布袋除尘器处理去除颗粒物；建设单位拟在开炼机上方安装集气罩，以及将输送带封闭，收集产生的废气（废气收集效率90%）。

收集的废气与经处理后的配料粉尘、密炼废气等一起进入“袋式除尘+UV光解+活性炭吸附装置”装置处理，经处理后通过15米高排气筒高空排放。

引高排放

配料间

负压抽风

袋式除尘+UV光解+活性炭吸附装置

集气罩收集

开炼、挤出、硫化机

密炼设备

图6.1-1 本项目废气治理工艺流程

第一步：

对各类废气分类收集，配料粉尘收集后首先进入布袋除尘器处理，密炼机废气收集后首先进入布袋除尘器处理；配料粉尘、密炼机废气中的颗粒物经预处理后与车间其他工段废气收集后进入主管道。

第二步：

进入主管道的废气首先经袋式除尘器进一步去除颗粒物等，以及去除废气中的部分油类，同时对废气进行降温。

第三步：

废气进入UV光催化氧化装置处理，采用高能 UV紫外线，在光解净化设备内，裂解氧化恶臭物质分子链，改变物质结构，将高分子污染物质，裂解、氧化成为低分子无害物质，如水和二氧化碳等。

第四步：

高空排放。经过处理的气体通过风机送至15m高排气筒，引至高空排放。

集气罩设置要求：

位置尽量低、接近废气源、罩口设一定高度的直边等，必要时设置软帘，以保证90%的集气效率。

### 6.2.3硫化废气防治措施

硫化废气中含有焦油类物质，若直接进入UV光解装置会对在灯管表面产生一层附着物，影响光的透过率，使处理效果大大折扣。故要使用UV光解+活性炭吸附装置进行处理。本方案拟采用“UV光解+活性炭吸附”装置处理。

建设单位在每台硫化机和注射机上方设置伞形低旋集气装置，风机风量共计10000m3/h，收集的废气经1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理，经处理后通过一根15米高排气筒（2#）高空排放。

UV光解净化器：

UV 光解净化器工作原理：恶臭气体如氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC 类，苯、甲苯、二甲苯等利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备利用高能UV 光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，达到脱臭及杀灭细菌的目的，再通过排风管道排出室外。

设备优点：

（1）高效除恶臭：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，净化、脱臭效率最高可达95%以上；

（2）无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使工业废气通过本设备进行分解净化，无需添加任何物质参与化学反应；

（3）适应性强：可适应高浓度，大气量，不同工业废气物质的净化处理，可每天24 小时连续工作，运行稳定可靠。运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000 立方米/小时，仅耗电约0.25 度电能），设备风阻极低＜50pa,可节约大量排风动力能耗；

（4）无需预处理：工业废气无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃－95℃之间，湿度在30%－98%、PH 值在3-11 之间均可正常工作；

（5）设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积＜1 平方米/处理10000m3/h 风量。

（6）节能：一台UV 光解净化器可设计为2-8 个分区控制开关，根据实际生产情况，运行其中几个区域，无需任何时间都满负荷运行。

活性炭吸附装置工作原理：由于活性炭表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。废气经空气过滤器除去微小悬浮颗粒后，进入吸附罐顶部，经过罐内活性碳吸附后，除去有害成分，符合排放标准的净化气体，经风机排出室外。活性炭的处理效率按照90%进行计算。

根据规范要求，处理效率不得低于90%，本项目活性炭吸附装置采用多层活性炭，能够提高处理效率，活性炭废对非甲烷总烃废气的处理效率按照90%进行计算。

根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求，进入吸附装置的废气温度宜低于40℃，本项目在进入处理装置前，设置降温设备，确保进入处理装置的温度低于40℃。

活性炭吸附装置技术参数：

1、气体管道

本项目总废气量为26600m3/h，考虑漏风系数，设计风量取总废气量的120%，计算得设计风量应为31920m3/h，约32000m3/h。

设计风量：Q=32000m3/h=8.9m3/s

取管道尺寸为：600×600mm，锌板摺制，0.8mm。

2、活性炭吸附装置

奔项目活性炭吸附装置拟采用蜂窝状活性炭，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求，采用蜂窝状活性炭吸附风速宜低于1.2m/s，经计算，本项目活性炭吸附速率为0.99m/s，能够满足要求。

处理量：Q=32000m3/h=8.9m3/s

活性炭吸附速率：0.99m/s。

吸附面积为：6m2。

活性炭每层厚度为0.3m，分上下2层布置，每层活性炭面积为6m2。

内装活性炭体积V=6×0.3×2=3.6m3，活性炭重1.8吨（一次装填量）。

材质：钢防腐。用3mm厚的钢板制作。

外形尺寸：L3000×W2000×H2000mm。

取椰壳型常用气体吸附活性炭为参照标准，其性状如下：

形态：Φ4-6mm圆柱体；比表面积：1000~1500m2/g；操作吸附量：0.3g/g活性炭。

核算可吸附量为：1800kg×0.3g/g=540kg

本套装置需吸附炼胶废气量为126kg/a，则核算活性炭装填次数为126kg/540kg=1次，据厂方提供资料，按照每年工作300天计算，则平均约300天最下面一层活性炭需要更换一次，设计使用大于12个月。

经处理后废气排放情况如下：

表6-1  生产废气排放情况一览表

| 污染源 | 废气量m3/h | 污染物名称 | 治理措施 | 处理效率% | 排放状况 |  |  | 排放源参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量t/a | 高度m | 直径m | 温度℃ |
| 小料配料间 | 3000 | 颗粒物 | 1套布袋除尘器 | 99% | 0.23 | 0.007 | 0.018 | 15 | 1.0 | 25 |
| 生产车间 | 10000 | 颗粒物 | 1套布袋除尘器+“袋式除尘+UV光解+活性炭吸附装置”装置 | 99% | 0.08 | 0.0008 | 0.001 | 15 | 0.5 | 25 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 90% | 0.083 | 0.0008 | 0.001 |  |  |  |
|  |  | H2S |  | 90% | / | 0.0003 | 0.0003 |  |  |  |

根据分析可知，经处理后颗粒物排放速率和排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5中新建企业大气污染物排放限值；非甲烷总烃排放速率和排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5中新建企业大气污染物排放限值和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中橡胶制品行业轮胎制品企业及其他制品企业炼胶、硫化工艺最高允许排放浓度和最高允许排放速率的要求；硫化氢排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

### 6.2.5无组织废气防治措施

建设项目无组织排放的废气主要是未捕集的粉尘、非甲烷总烃等。建设单位拟采取如下措施，以减少无组织挥发量与排放浓度：

（1）合理布置车间，将产生无组织废气的产生源布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响；

（2）加强对操作工的培训和管理，确保废气的捕捉率，以减少人为造成的废气无组织排放；

（3）在厂区外侧设置绿化带，种植对有机废气具有良好吸附效果的植被以降低无组织排放的影响。

（4）加强车间通风，设置排风扇，减小废气的排放影响。

通过以上措施，可以减少无组织废气的排放，无组织排放的废气能够满足相应的排放标准要求，对周围大气环境的影响。

## 6.3废水污染防治措施

本项目废水主要为生活污水、地面保洁废水等。项目生活污水经化粪池预处理。

纳管可行性分析：

（1）宁国经济技术开发区南山污水处理厂概况

宁国经济技术开发区南山污水处理厂规划厂址位于万福路与南极西路交口东南侧，皖赣铁路西侧，污水处理规模1万m3/d。宁国经济技术开发区南山污水处理厂采用“水解酸化+A2/O”工艺，处理后排水执行国家规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

宁国经济技术开发区南山污水处理厂收水范围涵盖南山一区及南山二区，南山一区服务范围为外环西路以东、独山路以南、千秋路以西、宁阳西路以北区域，区域地势西南高东北低，服务面积约3.92km2；南山二区服务范围为外环西路以东、宁阳西路以南、万福路以西、南山西路以北区域，区域地势西南高东北低，服务面积约2.31km2。

污水处理厂污水处理厂处理工艺流程见下图。

图5-5 污水处理厂工艺流程图

（2）可行性分析

本项目选址位于宁国经济技术开发区南山污水处理厂的服务范围。本项目废水量较小，预处理后可以达到行业排放标准，同时宁国经济技术开发区南山污水处理厂配套建设的截污管网已铺设到本项目所在地，宁国经济技术开发区南山污水处理厂可以接纳本项目排放废水。

因此，从时间、水量、水质等方面分析本项目废水排入宁国经济技术开发区南山污水处理厂是可行的。

厂区废水经预处理后排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）新建企业水污染物间接排放限值后经市政污水管网排入宁国经济技术开发区南山污水处理厂处理，处理达标后经中津河排入东津河。

初期径流收集设施：

根据《橡胶工厂环境保护设计规范》要求：橡胶厂的原材料存放区域及炼胶车间应设初期雨水收集装置，初期雨水收集量不应小于汇水面积，降雨厚度不应小于5mm的初期径流。根据计算可知，每次降雨收集的初期雨水量约98.12m3。

建设单位应设置初期径流调节池（容积不小于100 m3），同时设置水质监测设施，收集的初期雨水水质满足园区雨水排放要求后排入厂区雨水管网，如不满足标准则需排入厂区污水管网。

## 6.4噪声污染防治措施

本项目主要噪声源为各类机械加工设备、动力设备等，噪声值为75-100dB(A)，采取隔声减振、消声、距离衰减等措施后降噪量可达10-15dB(A)。主要噪声防治措施如下：

针对本项目产生的噪声主要为设备噪声，拟采取的降噪措施主要有：

（1）优先选用低噪声设备；对设备噪声源采取消声、隔声、减振措施。

（2）对工人加强培训管理，装卸货物尽量做到小心操作，并对设备进行定期维修和保养，保持润滑，降低设备运行噪声。

（3）加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声，可降低噪声5dB(A)以上。

（4）加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并按照隔声门窗。

（5）合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备（尽量安置在厂区中间以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。

通过类比调查，采取以上措施后，设备噪声衰减量在10dB（A），各厂界处昼夜噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。建设单位应加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

项目采取的治理措施可行。

## 6.5固体废物污染防治措施

（1）基本原则

a、我国固体废物管理的技术政策是对各类废物实施无害化、减量化和资源化，对可利用的固体废物要尽可能利用。

b、对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范。

c、固体废物临时堆放合理选址，尽量减少占用土地、避免影响厂区内环境，临时堆放场地要有防渗漏设施，尤其是危险废物等临时贮存场所应严格落实防渗防雨措施，并配置合理材质的密闭容器存放危险废物。

d、对各类固废应严格进行分类收集，在自身加强利用的基础上，及时组织清运，最终经综合利用或妥善安全处置。

（2）防治措施

1）废灯管和废活性炭位于厂区危废临时暂存场所暂存，定期送有危险废物处置资质的单位集中处置；

2）橡胶边角料、橡胶制品边角料、不合格橡胶制品和废包装袋等集中收集后外售物资回收公司；

3）收集的粉尘集中收集后回用生产；

4）生活垃圾由环卫部门统一清运。

危险废物暂存场所位置：

为减小危险废物物的储运风险，防止危险废物流失污染环境，建设单位应设计危险废物库，用于临时存放外委处置前的危险废物，根据厂内危险废物产生量及产生情况统计，危险废物暂存场所占地面积不小于10m2。根据建设单位提供资料，厂区危险废物暂存场所设置于车间东南角。

规范化设置要求：

1）危险废物暂存场所设置要求

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

②应在易燃、易爆等危险品仓库防护区域以外。

③设施内要有安全照明设施和观察窗口。

④用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑤基础必须防渗，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7厘米/秒。

⑥危险废物堆要防风、防雨、防晒。

2）危险废物处置要求

建设单位应委派专人负责，认真执行五联单制度。做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

3）运输环节防治措施

在采取处理废物的同时，加强对废物的管理，特别是对危险废物的管理。为防止废物逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效地防止废物的二次污染。根据中华人民共和国国务院令第344 号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

1）做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

2）废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。

3）处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

4）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

综上，只要企业强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固体废物就不会对周围环境产生明显的不利影响。

## 6.6地下水污染防治措施

### 6.6.1分区防渗措施

本项目应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的防渗技术要求进行划分及确定：

（1）天然包气带防污性能分级

按照本次工作调查结果，项目场区包气带防污性能分级为弱。

表6-2  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≧1.0m，渗透系数K≦1*10-6cm/s,且分布连续稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≦Mb＜1.0m，渗透系数K≦1*10-6cm/s,且分布连续稳定 岩（土）层单层厚度Mb≧1.0m，渗透系数1*10-6cm/s＜K≦1*10-4cm/s,且分布连续稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

（2）污染物控制难易程度

按照HJ610-2016要求，其项目场区各设施及建构筑物污染物难易控制程度需要进行分级，根据项目实际情况，其分级情况下表所示。

表6-3  污染物控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染物的物料或污染物渗漏后，不能及时发现和处理的 |
| 易 | 对地下水环境有污染物的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理的 |

（3）场地防渗分区确定

按照HJ610-2016要求，防渗分区应根据建设项目场地天然气包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表提出防渗技术要求。其中污染物控制难易程度分级和天然气包气带防污性能分级分别参照下表进行相关等级确定，见下表。

表6-4  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗区域 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 污染物防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据各场区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将场区划分为重点防渗区和一般防渗区。

重点防渗区：主要包括危险废物暂存场所；事故水池等。

一般防渗区：主要指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄露容易及时发现和处理的区域，或者污染虽然较难被发现但是污染物种类比较简单的区域，结合水文地质条件，对可能会产生一定程度的污染、但建筑物基础之下场地水文地质条件较好的工艺区域或部位，主要包括生产车间、仓库等。

根据以上分区情况，对项目场区防渗分区情况进行统计。

表6-5  地下水污染防渗分区参照表

| 场区内建构筑物 | 包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物 类型 | 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 中 | 难 | 其他类型 | 一般防渗区 | 通过在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的 |
| 事故池 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 | 混凝土池体采用防渗钢筋混凝土，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s） |
| 初期径流调节池 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 |  |
| 化学品储存区 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB18598执行 |
| 危险废物暂存场所 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 |  |

地下水分区防渗措施评述：在项目采取防渗措施后，其各种状况下的污染物对地下水的影响能达到地下水环境的要求。更好的保护地下水环境，本项目环评提出地下水防渗措施的标准和要求。其中对场地内一般防渗区域提出的防渗要求要达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）的防渗标准，防渗目标及防渗分区明确，防渗要求严格，同时建设单位应编制地下水应急预案，以防止事故状态下污水对环境造成影响。在充分落实以上地下水防渗措施的前提下，项目建设能达到保护地下水环境的目的。

### 6.6.2地下水环境监管计划

设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托有资质的单位完成。建立有关规章制度和岗位责任制。

（1）地下水监测计划

为及时准备掌握厂区及下游地区地下水环境质量状况，应建立覆盖全场地下水长期监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备。

目前针对建设项目地下水环境监测的法律法规和规范等尚不完善，为此本项目地下水环境监测主要参考《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），结合评价区地下水系统特征，考虑本项目污染特征等因素来布置地下水监测点位。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），三级评价的建设项目跟踪监测点一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个，因此本项目应在场地下游布置1个地下水跟踪监测点位。

建设单位在运营过程中应做好监测井的运行维护，以防因井口外漏、管壁破裂或者其他原因造成废水倒灌或渗入井内而造成地下水污染。

（2）监测因子和监测频率

水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和污染源特征污染因子确定，监测井可依据监测项目的不同适当增加和减少监测项目。

依据场地的水文地质条件，结合场区内地下水污染源的位置，确定地下水监测井使用功能，力求以最低的采样频次，取得最有时间的代表性的样品，达到全面反应场区内地下水水质状况、污染原因和规律的目的。

监测频次：每年1次。

监测因子：pH、氨氮、氟化物、高锰酸盐指数、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、总大肠菌群、石油类。

表6-6  地下水跟踪监测井内容一览表

| 监测井编号 | 点位 | 监测层位 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#监测井 | 场地下游 | 含水层 | pH、氨氮、氟化物、高锰酸盐指数、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、总大肠菌群、石油类 | 每年1次 |

地下水跟踪监测应聘请专业的采样人员采样，地下水水质监测采集瞬时水样。从井水中采集水样，必须在充分抽汲后进行，抽取的水量不得少于井内水体积的2倍，采样深度应在地下水水面1m以下，保证水样能代表地下水水质。

### 6.6.3地下水跟踪监测与信息公开计划

厂方安全环保部门应设立地下水动态监测小组，专人负责监测，并编写地下水跟踪监测报告，监测报告的内容一般包括：

1）建设项目所在场地的地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类数量和浓度等；

2）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录和维护记录。

### 6.6.4地下水应急治理措施

（1）风险应急程序

针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序。

图6-2 地下水污染应急治理程序

（2）应急措施

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案；

②查明并切断污染源，估算泄漏量；

③探明地下水污染深度、范围和污染程度；

④探明地下水污染情况，在紧邻位置布置截渗井；

⑤抽取被污染的地下水体，并依据出水情况进行调整，使地下水形成局部降落漏斗，以免对周围地下水产生影响。

⑥抽取废水应送污水处理站处理达标。

项目土壤污染防治措施基本同地下水防治，上述地下水污染防治措施完善后，项目区域土壤污染较小。

## 6.7环保投资及主要环保设施

1、环保投资估算

环保设施为废水处理、废气治理、降噪、固废收集处置和风险防范等，主要防治措施及一次性投资估算费用见下表。

表6-7  污染防治措施及投资估算一览表    单位：万元

| 序号 | 分类 | 工程设施名称 | 说明 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 废水处理 | 隔油池、化粪池 | / |
|  |  |  | 循环沉淀池 | 5 |
|  |  |  | 初期径流调节池（容积110 m3） | / |
| 2 | 废气 | 厂房 | 集气装置+管道+“UV光解+活性炭”装置+1根15m高排气筒（1#，风量10000m3/h） | 20 |
|  |  | 无组织废气 | 车间排风设施 | 2 |
| 3 | 噪声 | 降噪设施 | 安装减震垫和消声器等降噪措施 | 3 |
| 4 | 固废 | 固废收集与处置 | 生活垃圾和一般固废收集设施，一般固废堆场，建筑面积100m2； 危废暂存库，建筑面积10m2 | 3 |
| 5 | 地下水 | 分区防渗 | 地下水分区防渗及环境监测 | 5 |
| 6 | 风险防范 |  | 消防系统；应急事故池（容积150 m3） | 8 |
| 合计 |  |  | / | 45 |

2、经济可行性分析

本项目为了确保各项污染物能够达标排放，投入45万作为污染防治措施建设资金，占工程总投资额的22.5%，在本项目可接受范围之内，同时又能做到各项污染物长期稳定达标排放，因此，本项目环保投资是合理的，从经济上具有可行性。

# 第七章 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是工程开发可行性研究的重要组成部分，是从环境经济的角度对项目的可行性进行评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在营运后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。

## 7.1经济效益分析

项目投产后年新增销售收入200万元，利润920万元，上缴税金约246万元，全部投资所得税后动态投资回收期为24个月，项目投产后可获得较好的经济效益。本项目的经济指标均较好，在生产经营上具有较高的抗风险能力，对各因素变化具有较强的承受能力，从经济角度看，本项目是可行的。项目建成后能促进当地经济的发展，增加财政税源，壮大地方经济。

## 7.2社会效益分析

本项目利用先进的管理、市场优势，结合当地优良的投资环境、交通优势及劳动力、土地等资源优势，本项目投产后，将为当地提供较多的就业机会，有利于提高当地居民的生活水平，有利于促进社会稳定，有利于加快开发区的建设和经济发展。因此本项目的建设具有良好的社会经济效益。

## 7.3环境经济损益分析

7.3.1分析方法

（1）目的和内容

将项目产生的直接和间接、定量和非定量的各种影响列于分析范围内，通过分析计算用于控制污染所需投资费用、环境经济指标，估算可能收到的环境与经济实效，全面衡量项目建设投资在环保经济上的合理水平，反映项目投资的环保经济效益和社会环境效益。

（2）分析方法

采用指标计算方法进行建设项目的环境经济损益分析。将项目对环境产生的损益分解成各项经济指标，包括环保费用指标、污染损失指标和环境效益，逐项计算。然后通过环境经济的静态分析，得出项目环保投资的年净效益、环保费用的经济效益，以及效益与费用比例等各项参数。

年净效益是指环保投资的直接经济效益，扣除污染控制费用。

环保污染治理费用的经济效益等于环保效益指标与污染控制费用之比，当比值大于等于1时，可以认为项目的环保治理方案在经济技术上是可行的，否则是不可行的。

环保效益与费用的比是在对项目污染控制投资进行分析，当比值大于等于1时，可以认为环保费用在环保经济效益上是可行的，否则就认为在经济方案上是不合理的。

7.3.2环保运行费用

环保运行费用包括“三废”处理的成本费和固定费用，成本费用包括原辅材料费、燃料动力消耗及人员工资等，固定费用包括环保设备维修费、折旧费、技术措施费、环保管理费及其它费用。其费用估算见下表。

表7-1  环保设施年运行费用估算  单位：万元

| 序 号 | 环保项目 | 年运行费用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理 | 15 |
| 2 | 废水处理及利用 | 3 |
| 3 | 噪声控制 | 2 |
| 4 | 固体废物综合利用 | 3 |
| 总 计 |  | 23 |

7.3.3环境经济损益指标分析

（1）环保投资比例系数Hz

该系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保的重视程度。

Hz=E0Er×100%

式中： E0—环保建设投资，万元

Er— 企业建设总投资，万元

项目建设总投资为200万元，其中环保投资估算为45万元，占总投资的22.5%。

（2）产值环境系数Fg

产值环境系数是指年环保费用与年工业总产值的比值，环保年费用是指环保治理设施及综合利用装置的运行费、折旧费、日常管理费及排污费等，每年用于环保运行费用之和23万元/年，折旧费按环保投资20年分摊约9.5万元/年，则每年的环保费用为32. 5万元/年。

Fg=E2Es产值环境系数Fg的表达式为：

式中：E2 —年环保费用；万元

Es —年工业总产值；万元

拟建工程投产后，预计产值可达200万元/年，则产值环境系数为0.46%，这意味着每生产万元产值，所花费的环保费用为46元。

（3）污染损失指标

污染损失指标是指建设项目产生的污染与破坏对环境造成的损失最终以经济形式的表达。主要包括资源和能源流失的损失，各类污染物对生产、生活造成的损失，以及各种环境补偿性损失。

污染损失指标由下式计算：

L=i=1nL1+i=1nL2+i=1nL3+i=1nL4+i=1nL5

式中：L—污染损失指标；

L 1—资源和能源流失对生产造成的损失；

L2—各类污染物对生产造成的损失；

L3—各类污染物对生活造成的损失；

L4—污染物对人体健康和劳动力的损失；

L5—各种补偿性损失。

i —分别为各项损失的种类。

直接经济损失：按市场价格计算，约25万元/年。

（4）环保效益指标

环保效益指标包括直接经济效益和间接经济效益。环保效益指标由下式计算：

R1=i=1nNi+i=1nMi+i=1nSi

式中： R1—环保效益指标；

N i—能源利用的经济效益，包括原材料利用率提高后产生的环保经济效益；

M i—减少排污的经济效益；

S i—固体废物利用的经济效益；

i—各项效益的种类。

为使资、能源充分利用，治理“三废”污染，采取了环保措施，使资、能源流失尽可能减少。本项目的环境保护效益就是对正常运行时的污染物排放采取治理措施后而挽回的污染损失总和。在环境经济分析中，环境污染损失和环境保护是一个问题的两个方面，采取污染治理措施后的环境保护效益与未采取污染治理措施的环境污染损失是相等的，本项目实施污染治理措施后的环保效益约20万元/年。

本项目采用的废气、废水、噪声等污染治理措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

1）项目排放废气对大气环境有一定影响，在落实报告书提出废气处理措施后，对周边的大气环境不会产生严重影响，满足评价标准；

2）废水经污水处理厂处理达标后对纳污水体水环境影响较小；

3）生产期间厂区噪声对厂界的影响较小；

4）生产过程产生的各项固废均能得到有效处置和利用，不会对环境造成影响；

5）厂区采取分区防渗措施后，对地下水影响较小。

由此可见，污染治理的投入可以使本项目投产后基本维持区域环境质量现状，不会改变环境功能级别。同时对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。

## 7.4小结

结合本工程的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

# 第八章 环境管理与监测计划

## 8.1环境管理目的

联合国环境规划署（UNEP）对环境管理的概念是全人类的一切基本需要应得到满足，要发展以满足需要但不能超过生物圈的耐度的外部极限，协调上述两方面的方法即环境管理。环境管理的目的就是为了通过环境保护措施的实施，把建设项目运行期给环境带来的不利影响减至最小，使项目建设的经济效益和环境效益协调持续发展，使项目的建设符合国家经济建设和环境建设同步规划、同步发展和同步实施的方针，使环保措施得以切实实施。

项目在营运期间对周围环境产生一定影响，因此，必须采取一定措施将不利影响减轻或消除，建设单位为此需加强环境保护机构的建设和管理，根据本项目的污染特点和生产布局，合理制订环境监测计划，及时掌握该项目的运行所造成的环境影响程度，了解环境保护措施所获取的效益，以便进行必要的调整与补充。根据监测结果，可以验证环境影响评价的科学性以及为环境影响回顾性评价提供系统性资料，准确地把握项目建设产生的环境效益。同时，通过监测可以掌握某些突发性事故对环境的影响程度及范围，以便采取应急措施，减轻其危害。

## 8.2环境管理机构设置及主要职责

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建工程应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。环保设计要由有资质的环保设计单位设计。项目运营后，建设单位设立专门的环保和安全机构，具有专门的监测仪器和专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理，其主要职责为：

（1）执行国家、省、市环保主管部门制定的有关环保政策和法律法规，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定全厂环境管理条例和章程。

（2）负责全厂的环保计划和规划，负责开展日常环境监测工作，完成上级主管部门规定的监测任务，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；“三废”排放状况的监督检查及不定期总结上报等工作。下设污水处理站和化验室，专门负责废水、废气等的监测。

（3）配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本厂各排放口污染物的排放状态。

（4）检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和培训。

（5）加强环境监测仪器、设备的维护保养，确保监测工作正常运行。

（6）参加本厂环境事件的调查、处理、协调工作。

（7）参与本厂的环境科研工作。

（8）参加本厂的环境质量评价工作。

建议项目在该机构设管理人员2-3人，从事污染设施的运行、管理和环境监测。按有关环境保护监测工作规定，利用监测仪器、分析仪器，进行日常环境监测，监测人员应接受培训合格后方可上岗。

根据本项目具体情况，本次评价对建设项目的环境保护管理计划和主要环境管理方案提出以下建议。

表8-1 主要环境管理方案表

| 主要环境问题 | 防治措施 | 经费 |
| --- | --- | --- |
| 废气排放 | 严格按照国家和行业标准控制污染物的排放，选用高效处理设备。 | 列入环保经费中 |
|  | 对操作人员定期培训，岗位到人，持证上岗，提高操作人员素质及环保意识。 |  |
| 废水排放 | 严格清污分流管理，保证未处理生产废水不外排。 | 基建资金 |
|  | 保证废污水排放管道铺设质量，避免污水泄露对周围水环境造成的影响。 |  |
| 噪声控制 | 对机械设备、 泵类等主要噪声源要严格按环境评价要求安装隔声、 减振设施，对主要噪声源需设置隔音操作室。 | 基建资金 |
| 固体废物排放 | 对生活垃圾设垃圾桶，定期运往指定垃圾场，其他固体废物定期落实处理处置。 | 基建资金 |

表8-2 环境管理工作计划一览表

| 企业环境管理总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续。 |
| --- | --- |
|  | （1）可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； （2）开工前，履行“三同时”手续； （3）严把施工质量关，严格按照设计要求和施工验收规范质量要求执行； （4） 生产运行中，定期进行例行监测工作，同时请当地环保部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整顿； （5）配合环境监测站做好例行监测工作，及时交纳排污费。 |
| 试生产阶段环境管理 | 完善准备、最大限度减少事故发生 |
|  | （1）多方技术论证，完善工艺方案； （2）严格施工设计监理，保证工程质量； （3） 建立试生产工序管理和生产情况记录卡； （4）请环保部门协助试生产阶段环境管理工作，确保试车时环保设施同步运行； （5）监测环保装置及周围污染物排放情况。 |
| 生产阶段环境管理 | 加强环保设备运行检查，确保达产达标、力求降低排污水平。 |
|  | （1）明确专人负责厂内环保设施的管理； （2）对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案； （3）合理利用能源、资源、节水、节能； （4）监督物料运输和堆存过程中的环境保护工作； （5）定期组织污染源和厂区环境监测。 |
| 信息反馈和群众监督 | 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 |
|  | （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运转； （2）归纳整理监督数据，技术部门配合进行工艺改进； （3）聘请附近居民和职工为监督员，收集附近居民和职工的意见； （4）配合环保部门的检查验收。 |

## 8.3环境监测计划

8.3.1环境监测机构及职责

环境监测机构应是国家明文规定的有资质监测机构，按就近、方便的原则，应委托有资质的环境检测机构。对于该项目，环境监测的职责主要有：

(1)测试、收集环境状况基本资料；

(2)对环保设施运行状况进行监测；

(3)整理、统计分析监测结果，上报当地环保部门，归口管理。

8.3.2监测计划

（1）水质监测计划

①监测点

规范企业废水总排放口，厂内只设1个废水总排口，在排放口必须设置永久性排污口标志。

②监测内容

排水量、污染物排放浓度（pH、COD、SS、氨氮、石油类）。

③监测频次

总排口营运期的监测频次，参照国家环境监测的技术规范中有关规定和上级主管部门下达的年度工作计划进行。

总废水排放口：每年监测1个生产周期（2次/每周期）。

④分析方法

水质监测分析方法执行国家环保局编制的《水和废水监测分析方法》。

（2）废气环境监控计划

①监测项目

颗粒物、非甲烷总烃、H2S。

②监测点位

污染源监测按其监测规范设置监测点位，主要有组织废气排放口、无组织排放厂界四周监控点，环境质量监测按其监测要求设置。

③监测频次

营运期的监测频次，参照国家环境监测的技术规范中有关规定和上级主管部门下达的年度工作计划进行。

废气排口及无组织排放：每年监测1个生产周期（2次/每周期）。

（3）噪声环境监控计划

定期对高噪声设备运转噪声及厂界噪声进行监测，营运期的监测频次，参照国家环境监测的技术规范中有关规定和上级主管部门下达的年度工作计划进行。

监测因子为等效连续A声级。

厂界噪声：每年监测1天（昼夜各1次）。

固废堆放场所应明确防渗漏、防淋雨等措施。

废水、废气、噪声监测均委当地有资质的环境监测站进行监测。

厂内污染源监测点位、监测项目、采样频次等详见下表。

表8-3 厂区应执行的环境监测计划

| 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水污染源 | 污水总排口 | pH、COD、SS、氨氮、石油类 | 每半年一次 | GB27632-2001《橡胶制品工业污染物排放标准》表2新建企业污染物排放限值中的直接排放标准 |
| 废气污染源 | 排气筒 | 非甲烷总烃、颗粒物、H2S | 每年两次 | 颗粒物、非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
| 噪声源 | 主要设备噪声 | Leq(A) | 每半年一次 | - |
| 厂界噪声 | 厂界 | Leq(A) | 每年一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）3 类标准 |
| 地下水 | 场地，地下水上游，地下水下游 | pH、NH3-N、总Cr、Pb、Hg、Cd、As、Ni | 每年两次，枯水期，丰水期各一次 | — |

8.3.4排污口规范化设置

（1）废水排放口

废水排放口必须设置便于采样的采样井，并在附近树立废水排口图形标志牌。

（2）废气排气筒

厂区的废气排口应安装废气排放标志牌。

废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm 的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

（3）固体废物贮存（处置）场所

①固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌，固废环境保护图形标志牌按照GB15562.1-1995《环境保护图形标志》规定制定。

②一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定。

（3）设置标志牌要求

排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。

标志牌设置位置在排污口(采样口)附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2 米。排污口附近1 米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物设立式标志牌。规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。

## 8.4总量指标

总量控制，旨在发展经济的同时，把污染物的排放量控制在自然环境承载能力之内，保证环境质量。实施污染物排放总量控制是考核各级人民政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是保护和改善环境质量的具体措施之一。

目前国家实施污染物排放总量控制的基本原则是：由各级政府层层分解下达区域控制指标，各级政府再根据辖区内企业发展和污染防治规划情况，将具体指标分解下达至企业。对确定需要增加排污总量的新建项目，可经企业申请，由当地主管部门根据环境容量条件，从区域控制指标内调剂解决。

总量控制指标主要包括COD、氨氮；SO2、NOX、烟粉尘、VOCs等， 根据建设项目的设计参数计算出污染物的排放总量，本项目实施后全厂涉及总量的污染物排放情况如下：

表8-4 厂区涉及总量的污染物排放申请量一览表   单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0.038 | 0.5 | 0.21 |
|  | 氨氮 | 0.005 | 0.07（0.061） | 0.015（0.024） |
| 废气 | VOCs（非甲烷总烃） | 0.209 | 0.161 | 0.048 |
|  | 烟粉尘 | 2.015 | 1.856 | 0.159 |

## 8.5污染物排放管理

（1）工程组成：

租赁安徽省宁国津龙铸业有限公司已建闲置厂房1225.44平方米，购置密炼机、开炼机成型机等设备。

（2）规模：

年产混炼胶600吨。

（3）需向社会公开信息：

a、环境保护方针、年度环境保护目标及成效；

b、环保投资和环境技术开发情况；

c、排放污染物种类、数量、浓度和去向；

d、环保设施的建设和运行情况；

e、养殖场产生的废物的处理、处置情况，资源的回收、综合利用情况；

f、与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；

g、企业履行社会责任的情况；

h、企业自愿公开的其他环境信息。

（4）运营期主要环境保护措施及其运行参数、污染物种类、排放浓度、执行标准等内容见下表。

表8-5  污染物排放清单

| 污染源 | 污染物种类 | 环保措施 | 排放口信息 | 主要运行参数 | 排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小料车间 | 颗粒物 | 1套布袋除尘器 | 1#排气筒； 高15m， 内径0.3m； 去向：大气 | 风量3000m3/h， 颗粒物处理效率99% | 0.018t/a | 满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）标准及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准 |
| 生产车间 | 颗粒物 | 1套布袋除尘器+“袋式除尘+UV光解+活性炭吸附装置”装置 | 2#排气筒； 高15m， 内径0.5m； 去向：大气 | 风量10000m3/h， 颗粒物处理效率99%、非甲烷总烃和H2S处理效率90% | 0.001t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.001t/a |  |
|  | H2S |  |  |  | 0.0003t/a |  |
| 废水 | COD、SS、氨氮、石油类 | 雨污水管网；循环水池； 隔油池、化粪池； 初期径流调节池（容积110 m3） | 废水总排口；去向：经处理达标后外排中津河 | / | COD ： 0.15t/a； 氨氮： 0.015（0.024）t/a | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）标准 |

## 8.6“三同时”验收

表8-6  项目“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物种类 | 环保保护措施 | 排放标准 | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 | 生产车间 | 颗粒物、非甲烷总烃、H2S | 车间：集气装置+管道+“UV光解+活性炭”装置+1根15m高排气筒（1#，风量10000m3/h） 车间：集气装置+管道+1套布袋除尘器+管道+“袋式除尘+UV光解+活性炭吸附装置”装置+1根15m高排气筒（2#，风量30000m3/h） 车间：集气装置+管道+1套布袋除尘器+管道+“袋式除尘+UV光解+活性炭吸附装置”装置+1根15m高排气筒（3#，风量10000m3/h） 无组织废气：车间排风设施 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）标准及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 有组织： 非甲烷总烃：10mg/m3， 颗粒物：12mg/m3， H2S： 0.33 kg/h。 无组织： 非甲烷总烃：2.0mg/m3。 颗粒物：1.0mg/m3， H2S： 0.06mg/m3 | 三 同 时 |
| 水污染 | 生活污水、地面保洁废水 | COD、SS、NH3-N、石油类 | 雨污水管网；循环水池； 隔油池、化粪池； 循环冷却水池； 初期径流调节池（容积110 m3） | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） | COD：300mg/l、SS： 150mg/l、 氨氮：30mg/l、石油类：10mg/l |  |
| 噪声 治理 | 生产设备 | 连续等效A声级 | 隔声、减震、消声，加强厂区绿化 | 《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 昼间： 65dB（A）、 夜间： 55dB（A） |  |
| 固体 废物 | 橡胶边角料、橡胶制品边角料、不合格橡胶制品 |  | 集中收集后外售物资回收公司 | 合理处置，不产生二次污染 |  |  |
|  | 废包装袋 |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 集中收集后交由环卫部门处理 |  |  |  |
|  | 收集的粉尘 |  | 集中收集后回用生产 |  |  |  |
|  | 废灯管、废活性炭 |  | 位于厂区危废临时暂存场所暂存，定期送有危险废物处置资质的单位集中处置（危险暂存库，建筑面积10m2） |  |  |  |
| 地下水 | 地下水分区防渗及环境监测 |  |  | 减小对地下水的环境影响 |  |  |
| 环境风险 | 制定详细的应急预案；消防系统； 应急事故池（容积150m3） |  |  | 事故发生后得到有效控制，减小环境风险 |  |  |
| 防护距离 | 厂区设置100m环境防护距离 |  |  | / |  |  |

# 第九章 结 论

## 9.1工程概况

（1）项目名称：年产600吨橡胶混炼胶项目

（2）建设单位：宁国市雪雷橡塑制品有限公司

（3）建设规模：年产混炼胶600吨

（4）行业类别：C2919其他橡胶制品制造

（5）建设性质：新建

（5）建设地点：宁国经济技术开发区南山园区宜黄线

（6）投资总额：200万元，其中环保投资45万元

## 9.2环境质量现状评价

（1）地表水水环境质量现状评价

东津河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

（2）环境空气质量现状评价

根据《2017年宁国市环境质量公报》和《2017年宣城市环境质量公报》可知，宁国市2017年PM10、CO、O3、SO2、NO2年均值能满足《空气环境质量标准》中二级标准要求，PM2.5年均值不能满足《空气环境质量标准》中二级标准要求。因此，宁国市属于不达标区。

各测点非甲烷总烃浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的规定值；硫化氢未检出。

（3）声环境质量现状评价

项目场址四周声环境噪声等效连续A声级值昼间、夜间均低于所执行的标准限值，项目区域声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（4）地下水质量现状评价

项目区域地下水水质能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

## 9.3产业政策相符性分析

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》(国家发展和改革委员会第9号文)，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许项目。项目符合国家产业政策。

根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市工业经济发展指南(2016-2020)的通知》， 本项目是橡胶制品加工，不属于负面清单限制类和淘汰类生产工艺、设备、产品项目。项目符合地方产业政策。

本工程为新建项目，采用自动化水平较高的生产设备，提高生产水平和生产能力；按照环保要求，做到达标排放，减小生产对区域环境的影响。因此，项目的建设符合《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》精神。

## 9.4环境影响分析结论

### 9.4.1大气环境影响分析结论

预测分析可知，本项目Pmax最大值出现的是无组织源排放的H2S，Pmax值为1.83%，Cmax为0.1831 (ug/m3)，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

厂区污染物排放量：非甲烷总烃：0.048t/a；颗粒物：0.159t/a

综合分析，本项目厂区需设置100m的环境防护距离，根据现场勘探，厂区环境防护距离范围内没有居住区、学校、医院等环境敏感点，符合环境防护距离要求。

### 9.4.2水环境影响分析

本项目废水主要为生活污水、地面保洁废水等。生活污水经化粪池预处理；冷却水循环使用不外排。

厂区废水经预处理后能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）新建企业水污染物间接排放限值后经园区污水管网排入宁国经济技术开发区南山污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准标后经中津河排入东津河，本项目废水排放量较小，对地表水环境影响很小。

### 9.4.3地下水环境影响分析

正常情况下，通过对厂内不同区域采取防渗处理后，厂内废水流动、衔接、输送等亦达到标准要求，废水污染物不会规模性渗入地下水。加上土壤的过滤、降解，项目进入地下水体的污染物量较小，项目运行对区域地下水水质污染影响很小。

事故状况下，一旦污水管道等防渗材料破裂，可能会导致废水下渗。根据工程勘探成果，各土层在垂直、水平方向上的厚度变化不大，各土层均匀性较好。区域潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，评价通过解析法预测地下水的环境影响。计算时不考虑水流的源汇项目，且对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不做考虑，将被当作保守性污染物考虑，从而可简化地下水水流及水质模型。

本项目厂区内地下水污染防治措施坚持“、源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合度措施。为防止废水对地下水造成污染，厂区采取防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨淋或者其它防止污染环境的措施，危废暂存库、事故池、化粪池等做好防渗漏措施；厂区内的生活用水、消防用水及生产用水均来源于开发区自来水管网，由市政给水管网直接供给，不取用地下水。项目产生的污水经预处理后排入开发区污水管网，均按照要求处理达标后外排。建设项目对地下水的环境影响是可以接受的。

### 9.4.4声环境影响评价

项目运营后经采取本评价提出的噪声防治措施并经厂房隔声、距离衰减后厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

### 9.4.5固体废物影响分析

项目固废处置方案：

（1）废灯管和废活性炭位于厂区危废临时暂存场所暂存，定期送有危险废物处置资质的单位集中处置；

（2）橡胶边角料、橡胶制品边角料、不合格橡胶制品和废包装袋等集中收集后外售物资回收公司；

（3）收集的粉尘集中收集后回用生产；

（4）生活垃圾由环卫部门统一清运。

由于本项目存在危险废物，为减小废物的储存风险，防止危险废物污染环境，建设单位应设计危险废物暂存场所，用于临时存放危险废物。

危险废物暂存场所的设置按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，做到防漏、防渗。

综上，建设单位应强化固废产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固废在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。只要企业强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取安全处置方法，经处置后固体废物不会对周围环境产生明显的不利影响。

### 9.4.6环境风险影响分析

但随着工程的建设，环境风险将增加。因此，必须高度重视安全生产、事故防范以减少环境风险。为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身安全，有必要建立风险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统，在事故发生时及时采取应急救援措施，形成风险安全系统工程。

从环境控制的角度来评价，经采取相应应急措施，能大大减少事故发生概率，并且如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染，其潜在的事故风险和社会稳定风险是可以防范的。建设单位应按照相关要求编制应急预案送至当地环保部门备案。

## 9.5环境经济损益分析

结合本工程的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

## 9.6环境管理与监测计划

建设单位应严格执行各污染物排放要求，对各污染物定期进行监测，将本项目对周围环境产生的影响降低到最小。根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。

## 9.7公众参与结论

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发[2006]28号)、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）等文件规定，建设单位完成了本项目环评第一次公示和第二次公示。拟建项目环境影响评价征求意见稿公示期间未收到公众意见。

## 9.8结论

本项目符合国家产业政策，选址符合规划要求，生产工艺、技术成熟可靠，原辅材料来源稳定可靠，公用工程条件具备，运输条件较好。项目实施后在采用各项污染防治措施前提条件下，各项污染物可以做到达标排放；排放的各种污染物对周围空气环境、地表水环境及噪声环境影响能控制在国家相关的标准要求范围内。该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。从环境保护角度出发，该项目的建设是可行的。

## 9.9建议

（1）做好各类污染物的污染防治工作，确保达标排放；

（2）加强项目污染物排放的日常监测，预防事故排放；

（3）建设单位在生产过程中应严格控制风险，加强管理，确保严格按照报告书、报告书批复及各级环保部门要求的各项污染治理措施落到实处，加强环保管理，保证生产中各污染物稳定达标排放；

（4）建立和健全环保管理网络及环保运行台帐（尤其针对废气、固废），加强对各项环保设施的日常维修管理；

（5）切实落实好厂区绿化方案，加强场区高大乔木绿化，提高厂区绿化面积。