年产10万吨水稳材料项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	 安徽华仁路桥工程有限公司

编制单位：宁国浚洁环保治理工程有限公司

编制日期：二〇一九年八月

建设单位法人代表:仇寅生

编制单位法人代表:丁晓华

项  目  负  责  人: 张  正

填   表  人：张  正

建设单位      （盖章）        编制单位           （盖章）

表一

| 建设项目名称 | 年产10万吨水稳材料项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽华仁路桥工程有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 扩建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省宁国市经济开发区宜黄路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 水稳材料 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产10万吨水稳材料项目 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产10万吨水稳材料项目 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019.03 | 开工建设时间 | 2019.04 |  |  |
| 调试时间 | 2019.05 | 验收现场监测时间 | 2019.4.27-4.28 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 宁国市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 甘肃宜洁环境工程科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 500 | 环保投资总概算 | 238 | 比例 | 2.5% |
| 实际总概算 | 500 | 环保投资 | 238 | 比例 | 2.5% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1 施行； 2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修订； 3、《中华人民共和国水污染防治法》，2017.7.26修订； 4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修正版； 5、 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7 施行； 6、《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1试行； 7、 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日发布并实施； 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，中华人民共和国生态环境部，公告2018第9号，2018年5月16日印发； 9、安徽华仁路桥工程有限公司年产10万吨水稳材料项目委托进行竣工环境保护验收的委托书； 10、甘肃宜洁环境工程科技有限公司《安徽华仁路桥工程有限公司年产10万吨水稳材料项目环境影响报告表》（2019.03）； 11、宁国市环保局《安徽华仁路桥工程有限公司年产10万吨水稳材料项目环境影响报告表的复函》（宁环审批[2019]28号） |  |  |  |  |
| 验收监 测评价标准、标号、级别、限值 | 水稳材料搅拌废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）特别限值，标准值见下表。 表4-4 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013） 污染物; 最高允许排放浓（mg/m3）; 无组织排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 10; 0.5. 食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2 中“小型”规模相应限值，具体标准值见表 4-6。 表 4-6 饮食业油烟排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 标准来源. 油烟; 2.0; 饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表 2 中“小型”规模相应限制，净化设施最低去除率不低于 60%. 2、项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 位置; 采用标准; 标准值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 厂界四周; 2类; 60; 50. ## 3、废水排放标准 ## 本项目废水主要为生活污水，生活污水经生活污水经地埋式污水处理装置处理达标后外排，则项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准，具体标准限值见下表： 表4-8 污水排放标准 单位： mg/L，pH除外 控制项目; pH; CODCr; BOD; SS; 氨氮. 一级排放标准; 6~9; 100; 20; 70; 15. 4、总量控制建议值 表1-4 总量控制标准 单位: t/ a 序号; 污染因子; 总量建议值. 1; 颗粒物; 0.9346. 2; CODcr; 0.0288. 3; 氨氮; 0.00432. |

工程建设内容： 安徽华仁路桥工程有限公司组建于2008年五月，是一家集公路工程、市政工程、园林绿化工程及建筑材料销售为一体的现代化路桥园林企业。公司于2008年5月呈报《安徽华仁路桥工程有限公司年产4万t沥青混凝土拌和站项目建设环境影响报告表》，并于2010年11月9日完成验收。本项目为扩建项目，利用厂区现有土地，购置水稳生产线，新增年产水稳材料10万吨。不新增劳动定员，不新增其他设备，本次验收只对扩建水稳线进行验收。 。项目建设内容见下表： 表2-1 项目建设内容 工程名称; 单项工程名称; 环评工程内容及规模; 实际工程内容与规模. 主体工程; 生产车间; 利用厂区现有土地，购置水稳生产线一条，新增年产水稳材料5万吨。; 利用厂区现有土地，购置水稳生产线一条，新增年产水稳材料5万吨。. 储运工程; 原料堆场; 依托厂区现有公司原料堆场，建设单位已对做堆场做封闭; 依托厂区现有公司原料堆场，建设单位已对做堆场做封闭. 辅助工程; 办公; 依托原有公司办公楼。; 依托原有公司办公楼。. 食堂; 依托原有公司食堂。; 依托原有公司食堂。. 公用工程; 供电; 用电接自开发区电网，依托原有200KVA变压器，新增年用电量2万kwh。; 用电接自开发区电网，依托原有200KVA变压器，新增年用电量2万kwh。. 供水; 用水依托原有取自开发区市政供水管网，主要为生产用水，每年增加用水量4万t。; 用水依托原有取自开发区市政供水管网，主要为生产用水，每年增加用水量2万t。. 排水; 雨污管网分流，雨水收集后排入市政雨水管网，生活污水经地埋式污水处理装置处理达标后排入开发区污水管网。; 雨污管网分流，雨水收集后排入市政雨水管网，生活污水经地埋式污水处理装置处理达标后外排. 环保工程; 废气处理; 生产废气安装集气罩，废气收集后经布袋除尘器处理达标后排放；油烟经油烟净化器处理后达标外排。; 两个水泥罐均安装了脉冲袋收尘，砂石密封堆场，投料在大棚内并安装了喷淋湿式作业. 废水处理; 生活污水经地埋式污水处理装置处理达标后排入开发区污水管网。; 生活污水经地埋式污水处理装置处理达标后外排。. 噪声处理; 隔声、减震、消声、绿化等。; 隔声、减震、消声、绿化等。.

项目变动情况：项目实际建设内容与原环评建设内容一致，无重大变动。

原辅材料消耗 1、原辅材料消耗情况 表2-2 项目原辅材料及燃料 序号; 名称; 单位; 环评消耗量; 实际消耗量. 1; 水泥; t/a; 4000; 2000. 2; 石粉; t/a; 28000; 14000. 3; 瓜子片; t/a; 20000; 10000. 4; 石子1-3; t/a; 32000; 16000. 5; 石子2-4; t/a; 12000; 6000. 6; 水; m3/a; 40000; 20000. 7; 电; 万kwh/a; 2; 2.

2、主要生产设备 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评数量; 实际数量. 1; 水泥罐; 100T; 2; 2. 2; 稳定土厂拌设备; MWB400I; 2; 1.

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 进料：根据产品需求，将砂石、水泥及清水按比例加入搅拌机中，在加料过程中会产生粉尘G1与噪声N1。 搅拌：搅拌机进行搅拌，设备运行时会产生粉尘G2与噪声N1。 成品：加工好的水稳材料直接倒入运输车，外售。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废气 本项目产生的废气主要为生产废气及卸车过程中产生的扬尘。 （1）生产废气 本项目砂石进料口安装有喷淋，传送时为湿式作业，水泥进料为管道密封，工作时无粉尘逸出。。 2、废水： 本项目不新增劳动定员。无废水增加。 3、噪声： 该项目噪声主要来自于搅拌机及风机运行产生的噪声，噪声级在70~85dB(A)之间，因此必须在厂界布局、隔声降噪、设备维护等方面考虑噪声防治措施。

厂区平面布置及监测点位布置见下图 4# 4# 3# 1# 生产设备 3# 1# 2# 2#

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评报告表主要结论 安徽华仁路桥工程有限公司年产10万吨水稳材料项目位于宁国市经济开发区，项目符合国家产业政策，选址符合宁国市总体规划要求。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设单位在工程设计及生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。 2、审批决定 一、安徽华仁路桥工程有限公司年产10万吨水稳材料项目选址于宁国经济技术开发区南山园区宜黄线，总建筑面积500平方米，购置水稳生产线2条，项目建成达产后，年产水稳材料10万吨。项目经宁国经济技术开发区管理委员会宁开发项【2018】88号同意备案。经我局研究，原则同意建设。 二、该项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。 三、该项目颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）特别限值。 四、该项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 五、该项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 六、总量控制指标烟粉尘为0.94t/a。 七、项目竣工后，你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告报我局并应当依法向社会公开验收报告。我局负责对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查。

环评批复落实情况见下表 表4-1 环评批复要求与落实情况对照表 宁环审批[2019]28号及环评报告; 实际落实情况. 项目主要建设内容为利用现有2081m2厂房，购置水稳生产线两条项目建成后，年产水稳材料10万吨，年产值可达500万元，创利税50万元。项目经宁国经济开发区管理委员会以宁开发项[2018]88号予以备案。; 落实 建设项目位于宁国市经济开发区宜黄线，年产10万吨水稳材料，项目建设位置、工艺等未发生变化。. 该项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准; 落实 生活污水依托现有地埋式生活污水处理装置处理后排放。. 该项目水稳材料搅拌废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）特别限值; 落实. 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准; 落实 项目采取消声、隔离、减震措施降低噪声对环境的影响。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类功能区标准要求。. 项目竣工后，你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告报我局并应当依法向社会公开验收报告。我局负责对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查; 本次申请验收.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次验收检测委托安徽祥和环境安全技术服务有限公司采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》、《环境空气监测质量保证手册》、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》及相关环境监测技术规范的要求进行，实施全程序质量控制。项目检测前，相关部门根据检测方案制定了详细的质量控制计划，并按照计划实施。 具体质控要求如下： （1）生产处于正常。检测期间生产在大于 75％额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。 （2）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法。 （3）合理布设检测点位,保证各检测点位布设的科学性和可比性。 （4）检测人员经考核并 有合格证书，所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内。 （5）现场采样、保存及实验分析阶段均采取相关质控措施 ①废气检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，检测前按检测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确 。采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）和《空气和废气监测分析方法》（ 第四版 ）进行。采样时企业正常生产且工况达满负荷75%以 上，各生产工段和各项环保设施均处于正常运行状态。检测断面处于平直或竖直管段，工艺尾气的采集、保存、运输均严格按照检测技术规范进行，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。 ②无组织排放检测部分严格按照 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行样品采集、运输、分析，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。采样人员采样时同时记录气象参数和周围的环境情况；采样结束后及时送交实验室，检查样品并做好交接记录。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。 ③ 噪声检测方法按《环境监测技术规范（噪声部分）》（国家环保局，1986）和《工业企业厂界 环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，采用等效声级Leq（A）值为 进行了评价 ，各项质控措施和结果满足相关规范的要求。评价量，统计声级 L10 、L50 、L90 作为依据，测量仪器为 HS6288E型精密噪声频谱分析仪，校准仪器为HS6020校准仪，测量仪器使用前后均进行校准，前、后校准示值偏差不大于0.5dB （A）检测时气象条件满足检测技术要求，从而确保了检测数据的代表性、可靠性。

表六

验收监测内容： 1、 废气 废气监测点位、频次见下表。 监测点位号; 监测位置; 点位数; 监测项目; 监测频次. ○1; WQ1上风向; 1; 颗粒物; 3次/天×2天. ○2; WQ2下风向; 1; 颗粒物; 3次/天×2 天. ○3; WQ3下风向; 1; 颗粒物; 3次/天×2 天. ○4; WQ4下风向; 1; 颗粒物; 3次/天×2 天. 表6-2 废气监测内容一览表 监测期间气象参数 监测日期; 时间; 气温（℃）; 天气状况; 气压（KPa）; 风向; 风速（m/s）. 2019.4.27; 9：05-10：05; 17.1; 晴; 102.21; 北; 2.5. 11：12-12：12; 20.1; 晴; 101.91; 东北; 2.6. 13：07-14：07; 22.1; 晴; 102.11; 北; 2.4. 2019.4.28; 8：07-9：07; 17.1; 晴; 102.21; 东北; 2.4. 10：17-11：17; 19.1; 晴; 102.41; 北; 2.6. 11：30-12：30; 15.1; 晴; 102.21; 东北; 2.4. 2、 厂界噪声 在厂界外共布设4个测点。监测频次为连续2天，每天昼夜各监测一次。 监测时间; 测点号; Leq值 （昼间）; Leq值 （夜间）. 2019.4.27; ▲1#; 58.2; 45.2. ▲2#; 57.4; 45.6. ▲3#; 56.8; 47.6. ▲4#; 55.2; 47.2. 监测时段天气; 天气; 晴; 晴. 风速（m/s）; 1.5; 1.7. 2019.4.28; ▲1#; 59.5; 48.1. ▲2#; 57.9; 47.8. ▲3#; 56.8; 48.7. ▲4#; 55.9; 45.9. 监测时段天气; 天气; 晴; 晴. 风速（m/s）; 1.8; 2.0. 表6-3 噪声监测内容一览表 生产废水检测结果 监测点位; 检测项目; 单位; 检出限; 检测结果(2019.4.27). 第一次; 第二次; 第三次. 总排口; PH; 无量纲; 0.01; 7.23; 7.15; 7.08. COD; mg/L; 4; 95; 97; 93. 悬浮物; mg/L; 1; 54; 49; 52. 氨氮; mg/L; 0.05; 6.23; 6.54; 6.16. 检测仪器; PHS-3C酸度计（J011）、FA2004B电子分析天平（J008）、25ml酸式滴定管、HCA-100标准COD消解器（F04）. 样品性状; 微浑. 备注; /. 监测点位; 检测项目; 单位; 检出限; 检测结果(2019.4.28). 第一次; 第二次; 第三次. 总排口; PH; 无量纲; 0.01; 7.12; 1.24; 1.17. COD; mg/L; 4; 90; 98; 94. 悬浮物; mg/L; 1; 51; 57; 54. 氨氮; mg/L; 0.05; 6.08; 6.15; 6.34. 检测仪器; PHS-3C酸度计（J011）、FA2004B电子分析天平（J008）、25ml酸式滴定管、HCA-100标准COD消解器（F04）. 样品性状; 微浑. 备注; /.

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目竣工验收监测于2019年4月27-28日进行，监测期间公司生产正常，生产负荷为97.4%满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到 75%以上生产负荷的要求，监测结果具有代表性。监测两日产量表见附件，生产负荷统计见下表。 表7-1 生产工况统计表 生产日期; 产品名称; 实际产量（万）; 设计产能（万）; 产能比（%）. 2019.4.27; 水稳材料; 28; 30; 93.3. 2019.4.28; 水稳材料; 27; 30; 90.

2、废气 表7-2 无组织废气监测结果 （2）无组织废气 检测点位; 检测因子; 2019.4.27. 9：05-10：05; 11：12-12：12; 13：07-14：07. WQ1上风向○1; 颗粒物; 0.33; 0.36; 0.29. WQ2下风向○2; 0.45; 0.41; 0.37. WQ3下风向○3; 0.42; 0.49; 0.41. WQ4下风向○4; 0.50; 0.53; 0.47. 检出限; 0.001. 无组织废气监测结果 检测点位; 检测因子; 2019.4.28. 8：07-9：07; 10：17-11：17; 11：30-12：30. WQ1上风向○1; 颗粒物; 0.28; 0.36; 0.33. WQ2下风向○2; 0.34; 0.41; 0.44. WQ3下风向○3; 0.41; 0.52; 0.41. WQ4下风向○4; 0.47; 0.48; 0.52. 检出限; 0.001. 厂界颗粒物浓度范围0.06mg/m3～0.19mg/m3，最高浓度为0.193mg/m3，《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）中的标准限值要求，为达标排放对外环境影响较小。

3、厂界噪声 厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，为达标排放。具体检测结果见下表。 表7-5 噪声监测结果 测量日期; 校准声级（dB）A; 备 注. 测量前; 测量后; 示值偏差; 是否符合要求. 2019.4.27昼间; 94.0; 93.9; 0.1; 是; 测量前、后校准声级差值的绝对值小于0.5 dB（A），测量数据有效。. 2019.4.27夜间; 94.0; 93.7; 0.3; 是. 2019.4.28昼间; 94.0; 93.7; 0.3; 是. 2019.4.28夜间; 94.0; 93.8; 0.2; 是. 厂界噪声测量结果汇总表 单位：dB(A) 监测时间; 测点号; Leq值 （昼间）; Leq值 （夜间）. 2019.4.27; ▲1#; 58.2; 45.2. ▲2#; 57.4; 45.6. ▲3#; 56.8; 47.6. ▲4#; 55.2; 47.2. 监测时段天气; 天气; 晴; 晴. 风速（m/s）; 1.5; 1.7. 2019.4.28; ▲1#; 59.5; 48.1. ▲2#; 57.9; 47.8. ▲3#; 56.8; 48.7. ▲4#; 55.9; 45.9. 监测时段天气; 天气; 晴; 晴. 风速（m/s）; 1.8; 2.0.

表八

验收监测结论： 1、废气：水稳材料搅拌废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）特别限值， 2、噪声：厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，为达标排放。 3、废水：生活污水经地埋式污水处理装置达《污水综合排放标准》（GB-8978-1996）中的一级外排标准后排入开发区污水管网。 4、根据现场核实，项目50米环境防护距离内无居民等环境敏感点。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  |  | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 张正 |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 年产10万吨水稳材料项目 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 宁国市经济技术开发区宜黄线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | C3021 水泥制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产10万吨水稳材料项目 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 年产10万吨水稳材料项目 |  |  |  |  | 环评单位 |  | 甘肃宜洁环境工程科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 宁国市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 宁环审批[2019]28号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2019.4 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2019.5 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 安徽祥和环境安全技术服务有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 500 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 60 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 2 | 废气治理（万元） |  | 6 | 噪声治理（万元） |  |  | 1 | 固废治理（万元） |  |  |  |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 |  | 其它（万元） |  |  | / |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时（h/a） |  |  |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  | 2019.8 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） | 污染物 |  | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许 排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本期工程 “以新带老” 削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增 减量 （12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |