活性炭生产项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:宁国市昌盛活性炭厂（普通合伙）

编制单位：宁国浚洁环保治理工程有限公司

编制日期：二〇一九年五月

建设单位法人代表:谭明贵

编制单位法人代表:丁晓华

项  目  负  责  人: 张  正

填   表  人：张  正

建设单位      （盖章）        编制单位           （盖章）

表一

| 建设项目名称 | 活性炭生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 宁国市昌盛活性炭厂（普通合伙） |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 技术改造 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 宁国市胡乐镇龙池村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 食品磷酸炭 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 食品磷酸炭200t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 食品磷酸炭200t/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018.08 | 开工建设时间 | 2018.08 |  |  |
| 调试时间 | 2019.01 | 验收现场监测时间 | 2019.4.23-4.24 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 宁国市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽华森环境科学研究有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 300 | 环保投资总概算 | 99 | 比例 | 33% |
| 实际总概算 | 300 | 环保投资 | 99 | 比例 | 33% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1 施行； 2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修订； 3、《中华人民共和国水污染防治法》，2017.7.26修订； 4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修正版； 5、 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7 施行； 6、《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1试行； 7、 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日发布并实施； 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，中华人民共和国生态环境部，公告2018第9号，2018年5月16日印发； 9、宁国市昌盛活性炭厂活性炭生产项目委托进行竣工环境保护验收的委托书； 10、 安徽华森环境科学研究有限公司《宁国市昌盛活性炭厂活性炭生产项目环境影响报告表》（2018.08）； 11、宁国市环保局《关于宁国市昌盛活性炭厂活性炭生产项目环境影响报告表的复函》（宁环审批[2018]96号） |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | ## 1、烘干废气、炭化活化废气排放参照《长三角地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中限值要求，具体见下表。 - 表1-1 工业炉窑大气污染物排放标准 污染物类别; 排放限值（mg/m3）; 污染源排放监控位置. 烟粉尘; 30; 15米高排气筒出口处. SO2; 200. NOx; 300. ## 2、碾磨工艺产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准及无组织排放监控浓度限值浓度，见下表。 - 表1-2 大气污染物综合排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. - 3、项目废水执行排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，见下表。 - 表1-3 废水污染物排放标准 单位： mg/L，pH除外 控制项目; pH; COD; BOD; SS; 氨氮. 一级标准限值; 6~9; 100; 20; 70; 15. - 4、项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求，详见下表： - 表1-4 噪声排放标准 位置; 采用标准; 标准值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 厂界四周; 2类; 60; 50. ## 4、固体废弃物排放执行标准 一般固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单中的有关规定。 - 5、总量控制建议值 - 表1-5 总量控制标准 单位: t/ a 序号; 污染因子; 总量建议值. 1; 烟粉尘; 1.58. 2; SO2; 1.31. 3; NOx; 0.91. |

表二

建设单位基本情况和项目的由来 宁国市昌盛活性炭厂成立于2003年1月，位于宁国市胡乐镇龙池村，占地面积约10000m2。2001年6月鸿兴活性炭厂填报了木质活性炭项目《厂、矿、事业单位建设项目环境影响报告表》，2001年6月25日经原宁国市城乡建设环境保护委员会审批，2004年因股东变更，将原鸿兴活性炭厂资产变更至宁国市昌盛活性炭厂名下，相关环保手续于2004年10月28日进行了变更说明，并2005年2月重新填报了《宁国市昌盛活性炭厂木质活性炭项目环境影响登记表》，2005年3月10经宁国市环保局审批，生产规模为年产活性炭200吨。 2010年宁国市在进行项目清理时，为完善企业前期审批手续，2010年10月25日宁国市发展和改革委员会对宁国市昌盛活性炭厂年产200吨活性炭项目进行了备案（发改审批[2010]234号）。在生产期间因产品质量、环境影响等因素，建设单位陆续对现有生产设备及污染防治措施进行了改造，拆除原有平板炭化窑、煤气发生炉及炭化尾气净化装置，改造为新型节能回转炭化炉、生物质燃烧机及酸雾回收装置，但建设单位未办理相关环评审批手续，属“未批先建”。2018年5月9日，宁国市环保局现场检查时发现该公司活性炭生产工艺、污染防治设施发生重大变动，并下达了《环境违法行为改正决定书》（宁环违改[2018]064号），要求该公司重新报批建设项目环境影响评价文件。根据原环保部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函[2018]31号），以及在征求环保主管部门意见后，同意建设单位按程序重新报批建设项目环境影响评价文件，但项目不得新增产能。项目改造完成后，原环评审批产能不变，本次项目实施后年产活性炭200吨。通过改造后，生产机械化程度提高，改善了生产现场环境，并进一步降低对环境的影响。 工程建设内容： 项目总投资300万元，利用现有厂房5栋，现有木粉烘干炉、除杂机等主要设备10台套，拆除原有平板炭化窑、煤气发生炉及炭化尾气净化装置，改造为新型节能回转炭化炉、生物质燃烧机及酸雾回收装置。生产规模为年产食品磷酸炭200吨。主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程等。项目建设内容见下表： 表2-1 项目建设内容 工程名称; 单项工程名称; 环评工程内容与规模; 实际工程内容与规模; 备注. 主体工程; 原料及烘干车间; 烘干车间为1栋钢结构厂房，建筑面积约250㎡，配置有烘干转炉1台、生物质燃烧机1台、磷酸拌合槽1台，包括原料仓库区及原料烘干区。; 烘干车间为1栋钢结构厂房，建筑面积约250㎡，配置有烘干转炉1台、生物质燃烧机1台、磷酸拌合槽1台，包括原料仓库区及原料烘干区。; 一致. 炭化及成品烘干车间; 炭化及成品烘干车间为1栋混合结构，建筑面积约750㎡，配置有炭化回转炉1台、生物质燃烧机2台、磷酸回收槽5台，主要为炭化活化区、磷酸回收区、凉炭区及成品烘干区。; 炭化及成品烘干车间为1栋混合结构，建筑面积约750㎡，配置有炭化回转炉1台、生物质燃烧机2台、磷酸回收槽5台，主要为炭化活化区、磷酸回收区、凉炭区及成品烘干区。; 一致. 碾磨车间; 改造为碾磨车间，建筑面积约1640㎡，配套有碾磨机1套，包括碾磨区及成品仓库区。; 改造为碾磨车间，建筑面积约1640㎡，配套有碾磨机1套，包括碾磨区及成品仓库区。; 一致. 储运工程; 办公楼; 现有办公楼1栋，为4层砖混结构，总建筑面积约974㎡，用于办公及业务接待等。; 现有办公楼1栋，为4层砖混结构，总建筑面积约974㎡，用于办公及业务接待等。; 一致. 宿舍; 现有宿舍楼1栋，为砖混结构，总建筑面积约200㎡，用于外地员工住宿。; 现有宿舍楼1栋，为砖混结构，总建筑面积约200㎡，用于外地员工住宿。; 一致. 辅房; 现有辅助用房2栋，总建筑面积约300㎡。; 现有辅助用房2栋，总建筑面积约300㎡。; 一致. 辅助车间; 原材料仓库; 原材料仓库为1栋钢结构厂房，建筑面积约900㎡，主要存放木屑原材料等。; 原材料仓库为1栋钢结构厂房，建筑面积约900㎡，主要存放木屑原材料等。; 一致. 半成品仓库; 半成品仓库为1栋混合结构厂房，建筑面积约600㎡，用于半成品贮存。; 半成品仓库为1栋混合结构厂房，建筑面积约600㎡，用于半成品贮存。; 一致. 成品仓库; 成品仓库位于碾磨车间内北侧，主要用于成品贮存。; 成品仓库位于碾磨车间内北侧，主要用于成品贮存。; 一致. 公用工程; 供电; 现有供电由胡乐镇供电线路接入，项目配备变压器1台，装机容量260KVA，年用电量约20万kwh。; 现有供电由胡乐镇供电线路接入，项目配备变压器1台，装机容量260KVA，年用电量约20万kwh。; 一致.

(续）表2-1 项目建设内容 工程名称; 单项工程名称; 环评工程内容与规模; 实际工程内容与规模; 备注. 公用工程; 供水; 项目用水由胡乐镇自来水管网供给，主要为磷酸配液用水、磷酸回收用水、冲炭用水、喷淋塔用水及职工生活用水等，用水量约6552m3/a。; 项目用水由胡乐镇自来水管网供给，主要为磷酸配液用水、磷酸回收用水、冲炭用水、喷淋塔用水及职工生活用水等，用水量约6552m3/a。; 一致. 排水; 现有厂区雨水由地表排入厂区南侧排水沟；生活污水排入化粪池后由当地村民用作农田有机肥；冲炭废水经污水处理站处理后回用生产，不排放。; 现有厂区雨水由地表排入厂区南侧排水沟；生活污水排入化粪池后由当地村民用作农田有机肥；冲炭废水经污水处理站处理后回用生产，不排放。; 一致. 环保工程; 废水处理; 生活污水排入化粪池后由当地村民用作农田有机肥；冲炭废水经污水处理站处理后回用生产，不排放。; 生活污水排入化粪池后由当地村民用作农田有机肥；冲炭废水经污水处理站处理后回用生产，不排放。; 一致. 废气处理; 原材料烘干经沉降室+水喷淋塔处理后，接入回转炭化炉电除雾+碱喷淋塔再处理，最终通过1根24.5米高排气筒外排；回转炭化炉及磷酸回收槽废气经水喷淋塔+电除雾+碱喷淋塔处理后，通过1根24.5米高排气筒外排；成品烘干废气经布袋除尘器处理后，15米高排气筒外排；碾磨废气经布袋除尘器处理后，15米高排气筒外排；车间安装机械通风设施。; 原材料烘干经沉降室+水喷淋塔处理后，接入回转炭化炉电除雾+碱喷淋塔再处理，最终通过1根24.5米高排气筒外排；回转炭化炉及磷酸回收槽废气经水喷淋塔+电除雾+碱喷淋塔处理后，通过1根24.5米高排气筒外排；成品烘干废气经布袋除尘器处理后，15米高排气筒外排；碾磨废气经布袋除尘器处理后，15米高排气筒外排；车间安装机械通风设施。; 一致. 噪声处理; 设施减震基础，采取厂房隔声、消声等措施。; 设施减震基础，采取厂房隔声、消声等措施。; 一致. 固废处理; 一般固废临时储存间1座；危险废物临时储存间1座，并做好防渗措施；设置垃圾箱。; 一般固废临时储存间1座；危险废物临时储存间1座，并做好防渗措施；设置垃圾箱。; 一致. 项目变动情况：项目实际建设内容与该环评建设内容一致，无重大变动。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗情况 表2-2 项目原辅材料及燃料 名称; 环评消耗量; 实际消耗量. 木屑; 960t/a; 960t/a. 磷酸; 60t/a; 60t/a. 边皮及木柴; 50t/a; 45t/a. 生物质; 60t/a; 55t/a. 水; 6552m3/a; 6552m3/a. 电; 21万千瓦时/年; 21万千瓦时/年. 2、主要生产设备 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 环评数量（台）; 实际数量（台）. 1; 木屑干燥转炉; /; 1; 1. 2; 木屑搅拌机; /; 1; 1. 3; 转筒式炭活化炉; 28*1.8m; 1; 1. 4; 成品烘干机; /; 1; 1. 5; 热风炉; /; 2; 2. 6; 生物质燃烧机; /; 2; 2. 7; 磷酸储存桶; 2m3; 2; 2. 8; 回收池; 7m3; 10; 10. 9; 碾磨机; /; 1; 1. 10; 除杂机; /; 1; 1. 11; 变压器; 260KVA; 1; 1. 12; 酸雾回收装置; /; 1; 1. - 本项目产品方案见下表。 - 表 1-4 产品方案一览表 - 产品名称; - 规格; - 产量（t/a）. - 食品磷酸炭; - 100目; - 100. - 200目; - 70. - 300目; - 30. 产品200t 炭758.4t 木屑960t 活化损耗464.5t 水分192t 活化粉尘33.3t 碾磨粉尘24.6t 沉淀炭末36t 筛选杂质9.6t 物料平衡图

- 3、水平衡 - 项目用水取自胡乐镇供水管网，总用水量6552m3/a。项目排水体制实行雨污分流制，厂区雨水由地表排入厂区南侧排水沟；生活污水排入化粪池后由当地村民用作农田有机肥；活性炭冲炭废水经污水处理站处理后回用生产，不排放。 图2-1 水平衡图

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、生产工艺流程及产污环节 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺主要包括原料准备、干燥筛选、拌料、炭化活化、磷酸回收、烘干、碾磨、包装等工序，技改后新增碾磨工序。 （1）原料准备 ①木屑：木屑来自园区的木材加工厂，树种各异，应避免采购硬杂木加工产生的木屑，选取由松、杉木或软阔树种产生的木屑。木屑的树种及清洁度对本工程最终产品的质量影响极大，其投入生产线的工艺木屑的规格务必从严控制。 ②磷酸：该项目磷酸来源于商品采购。将浓磷酸（85%）与水或来自其它工序的低浓度磷酸进行调配，进入生产线的磷酸浓度应调节成40%，由于磷酸与水溶合是放热过程能使磷酸溶液温度升至生产工艺所需温度，该工段无需加热。 ③燃料：原料烘干采用木柴及刨花板皮，年消耗量为50t，用于原料干燥工段。项目所需木柴及刨花板皮购自周边地区木制品加工厂。

（2）木屑干燥筛选 进厂的木屑先以6-20目的大孔径筛网进行粗筛，筛去板皮、木块、石头等较大尺寸的杂物，然后通过20-40目多层筛筛选，接取合格粒度木屑，同时要对木屑进行干燥后进入拌料工述。该工序干燥热源来自于厂内热风炉，热风炉采用木柴作为原料，加热空气后与木屑相接触，加热蒸发木屑中水份，在此过程中有燃烧木柴时产生的烟尘和SO2，以及烘干木屑时产生的粉尘。 （3）拌料 拌料的目的是使木屑与磷酸液充分接触、揉压，木屑与含量40%的磷酸按1：2.5的比例，均匀拌合，每次拌合时间是30min。 （4）炭化、活化 炭化活化工序在内热式回转炉中进行。木屑、磷酸经双螺旋送料机和单螺旋送料机送入炉尾。物料借助炉体的转动和倾斜度缓慢向炉头移动。燃料设置的燃烧室（所用燃料为生物质）燃烧后产生的载热气进入炉中，直接与物料逆流接触。物料从炉尾到炉头，经历干燥、纤维结构脱水、材质炭化、多孔结构定型等各个阶段，当原料全部炭化并延续一段时间后出炉，温度一般控制在450-550℃。不同的原料炭活化所需要的时间不同，一般在3～5 h。在此过程中，产生烟尘、粉尘、SO2、NOx、P2O5。 炭化活化过程主要包括干燥、预炭化、炭化以及活化，详细如下：①干燥过程：主要是把木屑中所含水分依靠外部供给的热量进行蒸发，温度控制在150度左右，温度不高所以木屑的化学成分没变化。②预炭化过程：由于温度升高到275度左右，木屑热分解反应明显，木屑化学组成开始发生变化，其中不稳定的组分，如半纤维素分解生成二氧化碳、一氧化碳和少量木质酸等物质。③炭化过程：是活性炭炭化最重要的环节，温度达到400度左右，因此又称为放热反应阶段。木屑急剧地进行热分解，生成大量分解产物。生成的液体产物中含有大量木质酸、甲醇和木焦油，生成的气体产物中二氧化碳含量逐渐减少，而炭氢化合物、甲烷、乙烯、木质酸等可燃性气体逐渐增多。④活化过程：这个过程在窑内温度达到500度时，排出残留在木炭中的挥发性物质，提高木炭的固定碳含量。⑤炭化过程中未煅烧完全的醋酸、甲醇和木焦油及热解气经回收工序后，大部分溶解进入到磷酸溶液中，重新回到炭化活化炉中进行高温煅烧，最终转化成二氧化碳、一氧化碳。⑥冷却：碳化后的活性炭进入冲碳池，通过水进行冷却。

整个生产过程中磷酸不参与反应，浸泡时加入的磷酸在高温下逐渐失去水分发生缩合反应变成焦磷酸，而变稠，最后粘在表层和底层炭的表面，使炭结块，焦磷酸进一步失水变为磷酸酐，即固态的P2O5，成为内嵌于炭粒内的骨架。在回收工段中的热稀磷酸又将P2O5转变为正磷酸从炭粒内脱出，即为活化过程。 磷酸在高温下发生反应如下： 2H3PO4150-200°CH4PO7+H2O H4P2O7300°C2H3PO4+H2O H4P2O7350°CP2O5+2H2O （5）磷酸回收 磷酸回收主要包括两部分，其中一部分为回转炉出来的尾气中，含有磷酸蒸汽，另一部分为炉内物料中未蒸发的磷酸。 从回转炉出来的尾气，含有大量水蒸汽、二氧化碳、烟（粉）尘、磷酸雾。尾气经重力沉降室沉降冷却后，产生的尾气通过一级水喷淋塔+电除雾+碱喷淋塔处理后达标排放，磷酸雾通过水喷淋+电除雾进行回收。 从回转炉出来的活性炭采用低浓度磷酸清洗，使所有偏磷酸，焦磷酸充分水解，转化为正磷酸，以便重新用于拌料工序。回收是在回收池中进行。第一次回收的磷酸，可送往拌料工序备用，所回收到的从高浓度到低浓度的磷酸分别储放在酸池中，供下次回收用，最终磷酸的回收率可达到90%。 （6）水运输送 磷酸回收后的活性炭在回收桶内需要排出，项目通过清水冲出，运用水力进行输送到凉炭池，水运输送产生的废水，出水pH4-5，完成该工段后，产品中基本不含有酸性溶液。冲炭废水回收至回用水池循环使用，主要供再次冲炭和水喷淋塔使用，定期补充新鲜水，不外排。 （7）烘干 一般商品活性炭的水分控制在8%左右，因此需要对含水60%的湿炭进行烘干。采用烘干机进行湿炭的干燥，由生物质燃烧烘干，烘干废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。 （8）碾磨 烘干后的活性炭根据客户及产品规格要求，部分产品需经碾磨机进行碾磨，以达到产品要求的粒度，碾磨机配套布袋除尘器，收集碾磨粉尘。 （9）检验和包装入库 产品经检验合格后，袋装入库外销。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废水 项目生活污水排入化粪池后由当地村民用作农田有机肥；活性炭冲炭废水经污水处理站处理后回用生产，不排放。 2、废气 本项目废气主要为原料烘干废气、炭化活化尾气、回收工序挥发酸雾、成品烘干废气、碾磨废气和生产车间无组织废气。 原料烘干废气：项目原料烘干炉加热空气后与木屑相接触，加热蒸发木屑中水份，在此过程中有燃烧木柴时产生的烟尘和SO2，以及烘干木屑时产生的粉尘。项目对原料烘干废气采取沉降室+水喷淋塔处理后接入炭化活化炉废气处理电除雾+碱喷淋再次处理后，与炭化活化炉共用1根24.5米高排气筒排放。 炭化活化尾气：项目炭化活化炉采用生物质燃烧机燃烧生物质提供热源，炭化活化工序尾气包括煤气燃烧废气及木屑炭化过程中的废气，成分较复杂，主要为水蒸气、P2O5、CO2、CO、SO2、烟尘等。该废气经“水喷淋塔+电除雾+碱喷淋塔”处理后通过1根24.5米高排气筒排放。 回收工序挥发酸雾：回收工序废气中的主要污染物为磷酸雾及少量水蒸汽，项目将磷酸回收工序产生的酸雾废气接入炭化活化炉尾气“水喷淋塔+电除雾+碱喷淋塔”处理设施，最终与炭化活化炉废气处理设施共用1根24.5m高排气筒排放。 原料烘干废气 沉降室 24.5米高排气筒排放 炭化活化废气 水喷淋 电除雾 碱喷淋 回收酸雾 成品烘干废气：项目成品烘干采用燃烧机燃烧生物质提供热源，燃烧产生的的烟道气烘干成品，成品烘干废气主要污染物为烟尘、SO2、NOx。烘干生物质颗粒燃烧废气经布袋除尘器处理，通过风机将处理后的废气引至1根15m高排气筒排放。 碾磨废气：项目大部分活性炭烘干后直接包装外售，小部分根据客户要求需要磨粉，产生废气，主要为颗粒物。碾磨废气通过一套袋式除尘器处理后经15m高排气筒外排。 生产车间无组织粉尘：项目无组织废气包括磷酸配液及磷酸液回收池挥发的磷酸雾，以及木屑仓库堆场木屑扬尘。

- 3、噪声 - 项目噪声主要来自于碾磨机、搅拌机等设备运行产生的噪声，项目采取消声、隔离、减震措施降低噪声对环境的影响。 表3-1 项目设备噪声值 序号; 产噪设备; 数量 （台/套）; 噪声声压级（dB(A)）. 1; 木屑干燥转炉; 1; 75-85. 2; 木屑搅拌机; 1; 80-90. 3; 转筒式炭活化炉; 1. 4; 成品烘干机; 1; 80-90. 5; 热风炉; 2; 80-90. 6; 碾磨机; 1; 80-95. 7; 风机; 10; 80-90. - 4、固废 - 本项目固废包括一般工业固废、危险废物及生活垃圾，一般工业固废有木屑筛选杂质、灰渣、污水处理站污泥、除尘器废渣；危险废物有磷酸回收池废渣、机械设备废油。灰渣、污泥收集后外售做制砖材料；木屑筛选杂质、除尘器废渣收集后再利用；废磷酸渣、废油收集后交有资质单位处置；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。固体废物分析情况汇总见下表。 表3-2 本项目固体废物产排情况 类别; 名称; 废物代码; 产生量 (t/a); 含水率 (%); 处理处置方式及其数量 （t/a）. 一般 固废; 木屑筛选杂质; /; 9.6; —; 收集作为烘干燃料9.6. 灰渣; /; 3; —; 交当地村民用作农田灰肥3. 污水处理站污泥; /; 36; —; 收集外售制砖材料36. 除尘器废渣; /; 45; —; 收集后回用生产45. 危险 废物; 废油; 900-214-08; 0.1; —; 交有资质单位处置0.1. 磷酸废渣; 900-349-34; 1.5; 50%; 交有资质单位处置1.5. 生活垃圾; 生活垃圾; /; 2.7; 40%; 交环卫部门统一清运2.7. 项目在仓库内设置一般固废暂存间，其建筑面积约10m2；危险废物暂存间设置在仓库内，建筑面积约10m2 ，用于分类贮存本项目产生的危险废物。危险废物暂存间“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施完善，危险废物堆放方式、警示标识等方面内容较为规范。 本项目分区防渗已完成，具体分区防渗见附图。 厂区平面布置及监测点位布置见下图

4# 2# 3# 1# 2# 4# 3# 2# 1# 3# 1#

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评报告表主要结论 - 宁国市昌盛活性炭厂活性炭生产项目位于宁国市胡乐镇龙池村，该项目符合国家产业政策，选址符合宁国市总体规划要求。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设单位在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目建设基本可行。 - 2、审批决定 - 根据宁国市环保局《关于宁国市昌盛活性炭厂活性炭生产项目环境影响报告表的复函》（宁环审批[2018]96号），审批决定如下： - 一、宁国市昌盛活性炭厂活性炭生产项目选址于宁国市胡乐镇龙池村，2005年3月10日经宁国市环保局以登记表审批，生产规模为年产活性炭200吨，在生产期问因产品质量、环境影响等因素，建设单位陆续对现有生产设备及污染防治措施进行了改造，2018年5月9日，宁国市环保局下达了《环境违法行为改正决定书》(宁环违改[2018]064 号)要求该公司重新报批建设项目环境影响评价文件，但项目不得新增产能。该项目主要建设内容为:利用现有厂房5栋，现有木粉烘干炉、除杂机等主要设备10台，拆除原有平板炭化密、煤气发生炉及炭化尾气净化装置，改造为新型节能回转炭化炉，生物质燃烧机及酸雾回收装置，项目总投资约300万元。 二、你公司在项目建设和运行并重点做好以下工作:过程中要严格落实《报告表》中提出的污染防治要求，并重点做好以下工作： 1、碾磨废气排放气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值；烘干、炭化活化炉及磷酸回收槽废气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中限值要求;食堂油烟排放满足《饮食业烟排放标准》（GB18483-2001)中限值要求。 2、生产废水中和、絮凝沉淀处理后回用，不外排;生活污水经化类地预处理后，由当地村民运至农田用作有机肥料。 3.噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准)(CB12348- 2008)中2类标准。 4、筛选杂质、灰渣、污泥、除尘器废渣收集后外售再利用或回用生产;废油、磷酸回收池废渣收集后交由资质单位处置;生活垃圾由环卫部门处理。 5、本项目总量经宁国市环境保护局宁环总[2018]082号文核定为烟(粉)尘年排放量控制在1.58t/a、二氧化硫1.31t/a.氮氧化物0.91t/a. 6、项目竣工后，你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收投告报我局并应当依法向社会公开验收报告。我局负责对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况进行督查检查。 环评批复落实情况见下表

表4-1 环评批复要求与落实情况对照表 宁环审批[2018]96号及环评报告; 实际落实情况. 宁国市昌盛活性炭厂活性炭生产项目选址于宁国市胡乐镇龙池村，2005年3月10日经宁国市环保局以登记表审批，生产规模为年产活性炭200吨，在生产期问因产品质量、环境影响等因素，建设单位陆续对现有生产设备及污染防治措施进行了改造，2018年5月9日，宁国市环保局下达了《环境违法行为改正决定书》(宁环违改[2018]064 号)要求该公司重新报批建设项目环境影响评价文件，但项目不得新增产能。该项目主要建设内容为:利用现有厂房5栋，现有木粉烘干炉、除杂机等主要设备10台，拆除原有平板炭化密、煤气发生炉及炭化尾气净化装置，改造为新型节能回转炭化炉，生物质燃烧机及酸雾回收装置，项目总投资约300万元。; 落实 建设项目位于宁国市胡乐镇龙池村，建设位置未发生部变化。生产规模为年产活性炭200吨，未发生变化。. 碾磨废气排放气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值要求；烘干、炭化活化炉及磷酸回收槽废气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(6B9078-1996中限值要求;食堂油烟排放满足《饮食业烟排放标准》（GB18483-2001)中限值要求。; 落实。项目原材料烘干经沉降室+水喷淋塔处理后，接入回转炭化炉电除雾+碱喷淋塔再处理，最终通过1根24.5米高排气筒外排；回转炭化炉及磷酸回收槽废气经水喷淋塔+电除雾+碱喷淋塔处理后，通过1根24.5米高排气筒外排；成品烘干废气经布袋除尘器处理后，15米高排气筒外排；碾磨废气经布袋除尘器处理后，15米高排气筒外排. 生产废水中和、絮凝沉淀处理后回用，不外排;生活污水经化类地预处理后，由当地村民运至农田用作有机肥料。; 落实。生产废水中和、絮凝沉淀处理后回用，不外排;生活污水经化类地预处理后，由当地村民运至农田用作有机肥料。. 噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准)(CB12348- 2008)中2类标准。; 落实。项目采取消声、隔离、减震措施降低噪声对环境的影响。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类功能区标准要求。. 筛选杂质、灰渣、污泥、除尘器废渣收集后外售再利用或回用生产;废油、磷酸回收池废渣收集后交由资质单位处置;生活垃圾由环卫部门处理。; 落实。灰渣、污泥收集后外售做制砖材料；木屑筛选杂质、除尘器废渣收集后再利用；废磷酸渣、废油收集后交有资质单位处置；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。. 本项目总量经宁国市环境保护局宁环总[2018]082号文核定为烟(粉)尘年排放量控制在1.58t/a、二氧化硫1.31t/a.氮氧化物0. 91t/a。; 根据此次验收检测，二氧化硫和氮氧化物污染物排放总量不满足总量控制指标，需重新向当地环保部门申请。. 项目竣工后，你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收投告报我局并应当依法向社会公开验收报告。我局负责对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况进行督查检查。; 本次申请验收.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次验收检测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》、《环境空气监测质量保证手册》、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》及相关环境监测技术规范的要求进行，实施全程序质量控制。项目检测前，相关部门根据检测方案制定了详细的质量控制计划，并按照计划实施。 具体质控要求如下： （1）生产处于正常。检测期间生产在大于 75％额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。 （2）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法。 （3）合理布设检测点位,保证各检测点位布设的科学性和可比性。 （4）检测人员经考核并 有合格证书，所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内。 （5）现场采样、保存及实验分析阶段均采取相关质控措施 ①废气检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，检测前按检测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确 。采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）和《空气和废气监测分析方法》（ 第四版 ）进行。采样时企业正常生产且工况达满负荷75%以 上，各生产工段和各项环保设施均处于正常运行状态。检测断面处于平直或竖直管段，工艺尾气的采集、保存、运输均严格按照检测技术规范进行，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。 ②无组织排放检测部分严格按照 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行样品采集、运输、分析，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。采样人员采样时同时记录气象参数和周围的环境情况；采样结束后及时送交实验室，检查样品并做好交接记录。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。 ③ 噪声检测方法按《环境监测技术规范（噪声部分）》（国家环保局，1986）和《工业企业厂界 环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，采用等效声级Leq（A）值为 进行了评价 ，各项质控措施和结果满足相关规范的要求。评价量，统计声级 L10 、L50 、L90 作为依据，测量仪器为 HS6288E型精密噪声频谱分析仪，校准仪器为HS6020校准仪，测量仪器使用前后均进行校准，前、后校准示值偏差不大于0.5dB （A）检测时气象条件满足检测技术要求，从而确保了检测数据的代表性、可靠性。

表六

验收监测内容： ## 1、废水 项目无废水排放 ## 2、 废气 废气监测点位、频次见下表。 表6-1 废气监测内容一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 测试要求. 有组织 废气; 1◎炭化活化炉废气处理设施出口; 颗粒物、SO2、NOx、P2O5; 连续2天，每天3批次; 生产工况稳定，运行负荷达75%以上. 2◎烘干废气处理设施出口; 颗粒物. 3◎碾磨废气处理设施出口; 颗粒物. 无组织废气; 1○WQ1上风向; 颗粒物、磷酸雾; 连续2天，每天3批次; 测点高度大于 1.2m，在全厂正常生产情况下进行，记录气象 参数（气温、气压、风向）. 2○WQ2下风向. 3○WQ3下风向. 4○WQ4下风向. ## 3、 厂界噪声 在厂界外共布设4个测点。监测频次为连续2天，每天昼夜各监测一次。 表6-2 噪声监测内容一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 在厂界四周各布置1个监测点，共4个; 噪声等效声级; 连续2天，每天4批次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目竣工验收监测于2019年4月23-24日进行，监测期间公司生产正常，生产负荷为91.0-92.5，%满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到 75%以上生产负荷的要求，监测结果具有代表性。监测两日产量表见附件，生产负荷统计见下表。 表7-1 生产工况统计表 生产日期; 产品名称; 产量（t）; 产能比（%）. 2019.4.23; 食品磷酸炭; 0.61; 91.0. 2019.4.24; 食品磷酸炭; 0.62; 92.5.

验收监测结果： 1、废气 （1）有组织废气 炭化活化炉废气：炭化活化炉外排废气中颗粒物浓度范围为12.6mg/m3～15.3mg/m3，二氧化硫浓度范围为30mg/m3～45mg/m3，氮氧化物浓度范围为61mg/m3～76mg/m3，污染物排放满足《长三角地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中限值要求，为达标排放。五氧化二磷浓度范围为3.6mg/m3～4.7mg/m3，因目前国家无磷酸雾排放相关标准，本项目最大限度的做到磷酸雾的回收利用，排放量相对减少，对环境影响较小。具体检测结果见下表。

- 表7-2 炭化活化炉废气监测结果 采样地点; 炭化活化炉废气处理设施出口; 采样时间; 2019.4.23. 项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次. 含氧量; %; 14.8; 15.2; 14.9. 标况流量; m3/h; 12645; 11868; 13025. 烟尘; 实测浓度; mg/m3; <20（12.8）; <20（14.7）; <20（13.3）. 折算浓度; mg/m3; 24.8; 30.4; 26.2. 排放速率; kg/h; 0.162; 0.174; 0.173. SO2; 实测浓度; mg/m3; 20; 17; 23. 折算浓度; mg/m3; 39; 35; 45. 排放速率; kg/h; 0.253; 0.202; 0.300. NOx; 实测浓度; mg/m3; 38; 37; 36. 折算浓度; mg/m3; 74; 76; 71. 排放速率; kg/h; 0.480; 0.439; 0.469. P2O5; 实测浓度; mg/m3; 3.6; 4.2; 4.4. 排放速率; kg/h; 0.0455; 0.0498; 0.0573. 采样地点; 炭化活化炉废气处理设施出口; 采样时间; 2019.4.24. 项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次. 含氧量; %; 15; 14.9; 14.7. 标况流量; m3/h; 13602; 12470; 14736. 烟尘; 实测浓度; mg/m3; <20（15.3）; <20（12.6）; <20（14.1）. 折算浓度; mg/m3; 32.2; 18.0; 24.5. 排放速率; kg/h; 0.208; 0.157; 0.208. SO2; 实测浓度; mg/m3; 18; 21; 24. 折算浓度; mg/m3; 38; 30; 42. 排放速率; kg/h; 0.245; 0.262; 0.354. NOx; 实测浓度; mg/m3; 35; 37; 32. 折算浓度; mg/m3; 70; 73; 61. 排放速率; kg/h; 0.476; 0.461; 0.472. P2O5; 实测浓度; mg/m3; 4.1; 3.9; 4.7. 排放速率; kg/h; 0.0558; 0.0486; 0.0692. - 成品烘干废气：项目成品烘干外排废气中颗粒物浓度范围为8.9mg/m3～9.9mg/m3，污染物排放满足《长三角地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中限值要求，为达标排放。 - 碾磨废气：项目碾磨外排废气中颗粒物浓度范围为13.6mg/m3～17.2mg/m3，污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准限值要求，为达标排放。 - 具体检测结果见下表。

- 表7-3 成品烘干废气和碾磨废气监测结果 监测 日期; 监测 点位; 监测项目; 监 测 结 果. 1; 2; 3. 2019.4.23; 成品烘干废气处理设施出口; 标干流量(m3/h); 1962; 1744; 1635. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; <20（9.4）; <20（8.9）; <20（9.9）. 排放速率(kg/h); 0.018; 0.016; 0.016. 碾磨废气处理设施出口; 标干流量(m3/h); 1483; 1546; 1559. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; <20（16.5）; <20（15.3）3; <20（17.2）. 排放速率(kg/h); 0.024; 0.024; 0.027. 2019.4.24; 成品烘干废气处理设施出口; 标干流量(m3/h); 1960; 1906; 1852. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; <20（9.2）; <20（9.6）; <20（9.1）. 排放速率(kg/h); 0.018; 0.018; 0.017. 碾磨废气处理设施出口; 标干流量(m3/h); 1515; 1482; 1587. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; <20（13.7）; <20（14.8）; <20（13.6）. 排放速率(kg/h); 0.021; 0.022; 0.022.

（2）无组织废气 厂界颗粒物浓度范围0.31mg/m3～0.51mg/m3，最高浓度为0.51mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准限值要求，为达标排放。磷酸雾未检出，磷酸雾回收系统效果较好，对外环境影响较小。 表7-4 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 检测点位; 检测 时间; 检测因子. 颗粒物; 磷酸雾. 9：00-10：00; 10：15-11：15; 14：21-15：21; 9：15-9：30; 10：30-10：45; 13：21-13：36. ○1WQ1上风向; 2019.4.23; 0.31; 0.34; 0.33; <0.26; <0.26; <0.26. ○2WQ2下风向; 0.39; 0.37; 0.40; <0.26; <0.26; <0.26. ○3WQ3下风向; 0.38; 0.41; 0.42; <0.26; <0.26; <0.26. ○4WQ4下风向; 0.44; 0.45; 0.43; <0.26; <0.26; <0.26. 检测点位; 检测 时间; 检测因子. 颗粒物; 磷酸雾. 9：24-10：24; 13：11-14：11; 15：09-16：09; 9：40-9：55; 13：25-13：40; 15：15-15：30. ○1WQ1上风向; 2019.4.24; 0.37; 0.33; 0.35; <0.26; <0.26; <0.26. ○2WQ2下风向; 0.42; 0.38; 0.41; <0.26; <0.26; <0.26. ○3WQ3下风向; 0.46; 0.43; 0.38; <0.26; <0.26; <0.26. ○4WQ4下风向; 0.50; 0.47; 0.48; <0.26; <0.26; <0.26.

2、厂界噪声 厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，为达标排放。具体检测结果见下表。 表7-5 噪声监测结果 监测点位; 监测结果dB(A). 4月23日; 4月24日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1▲厂界东; 58.4; 47.3; 57.9; 47.0. 2▲厂界南; 57.2; 47.1; 57.4; 46.9. 3▲厂界西; 59.4; 48.2; 59.5; 47.7. 4▲厂界北; 57.3; 46.9; 57.7; 47.1. - 3、总量核算 - 根据总量计算，本项目烟粉尘 排放总量0.396t/a，满足总量控制要求.SO2排放总量0.484t/a，NOx排放总量0.839t/a，满足总量控制要求，需重新向当地环保部门申请总量。具体核算结果见下表。 - 表7-6 总量核算结果 序号; 污染因子; 排放浓度/速率; 运行时间; 排放总量(t/a); 控制指标(t/a); 是否达标. 1; 烟粉尘; 0.220kg/h; 1800h; 0.396; 1.58; 达标. 2; SO2; 0.269kg/h; 0.484; 1.31; 达标. 3; NOx; 0.466kg/h; 0.839; 0.91; 达标.

表八

验收监测结论： - 1、废水：项目生活污水排入化粪池后由当地村民用作农田有机肥；冲炭废水经污水处理站处理后回用生产，不排放。 - 2、废气：项目炭化活化炉外排废气中颗粒物浓度范围为12.6mg/m3～15.3mg/m3，二氧化硫浓度范围为30mg/m3～45mg/m3，氮氧化物浓度范围为61mg/m3～76mg/m3，污染物排放满足《长三角地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中限值要求，为达标排放。五氧化二磷浓度范围为3.6mg/m3～4.7mg/m3，因目前国家无磷酸雾排放相关标准，本项目最大限度的做到磷酸雾的回收利用，排放量相对减少，对环境影响较小。成品烘干外排废气中颗粒物浓度范围为8.9mg/m3～9.9mg/m3，污染物排放满足《长三角地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中限值要求，为达标排放。碾磨外排废气中颗粒物浓度范围为13.6mg/m3～17.2mg/m3，污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准限值要求，为达标排放。厂界颗粒物浓度范围0.31mg/m3～0.51mg/m3，最高浓度为0.51mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准限值要求，为达标排放。磷酸雾未检出，磷酸雾回收系统效果较好，对外环境影响较小。 3、噪声：厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，为达标排放。 4、固废：根据工程分析，灰渣、污泥收集后外售做制砖材料；木屑筛选杂质、除尘器废渣收集后再利用；废磷酸渣、废油收集后交有资质单位处置；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。 5、清洁生产： ①本项目选用磷酸法生产活性炭。降低炭化活化温度，减少了化学药品消耗及对环境所造成的污染，降低生产成本，具有积极的意义。磷酸法生产活性炭符合工业生产的资源再利用一级减少环境污染的发展趋势。 ②本项目炭化活化转炉为一种炭化、活化一步法生产活性炭的转炉，缩短了生产过程，能耗低、产品收率高、投资少、成本低。 ③本项目的主要原料主要以林区“三剩物”（采伐、造材和加工剩余物）和次小薪材为原料和燃料，因地制宜，废物综合利用，剑河县及其周边地区均属于林区，木制品加工厂较多，因此原料较多，且均为废料的综合利用。同时，本项目使用的原料为林区“三剩物”，本身对环境无害。 ④本项目生产过程中产生的污染物主要为生产过程的废气以及废水，本项目粉尘有组织排放主要来源于原料烘干工段、炭化活化工段、成品烘干工段燃烧排放的粉尘、二氧化硫、氮氧化物和炭化活化工段产生的磷酸雾。同时污染防治措施均采用国内较成熟的工艺，污染物均可实现稳定达标排放。 ⑤本项目符合相关产业政策，符合相关发展规划，污染物的排放完全能够达到国家或地方排放标准；对生产废水和生活污水进行了资源化利用和无害化处理；本项目完成后将建立环境管理制度，原始记录及统计数据全部归档，建立原材料质检和消耗定额管理制度，严格规定各生产车间的耗水、耗能、污染物产生指标和办法，人流、物流、易燃品存放区有明显标识，对跑冒滴漏有严格的控制措施；购买有资质原材料供应的产品，对原材料供应商的产品质量、包装和运输等环节施加影响。 - 6、根据总量计算，本项目烟粉尘 排放总量0.396t/a，.SO2排放总量0.484t/a，NOx排放总量0.839t/a，均满足总量控制要求。 7、根据现场核实，项目200米环境防护距离内无居民等环境敏感点。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  |  | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 张正 |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 活性炭生产项目 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 宁国市胡乐镇龙池村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | C 3099 其他非金属矿物制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 食品磷酸炭200吨 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 食品磷酸炭200吨 |  |  |  |  | 环评单位 |  | 安徽华森环境科学研究有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 宁国市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 宁环审批[2018]96号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2018.08 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2019.01 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 安徽祥和环境安全技术服务有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 300 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 33 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 300 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 33 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 10 | 废气治理（万元） |  | 65 | 噪声治理（万元） |  |  | 2 | 固废治理（万元） |  |  |  |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 |  | 其它（万元） |  |  | 20 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时（h/a） |  |  |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  | 2019.04 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） | 污染物 |  | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许 排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本期工程 “以新带老” 削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增 减量 （12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.484 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.396 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.839 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |