年产3000万件橡胶密封件项目竣工环境保护阶段性验收监测报告

建设单位：宁国市惠丰塑料制品有限公司

编制单位：宁国市浚成环境检测有限公司

编制日期：二〇一九年八月

建设单位: 宁国市惠丰塑料制品有限公司

法人代表: 熊俊

编制单位：宁国市浚成环境检测有限公司

法人代表:杨明辉

项目负责人:张正

目　录

一  前  言	1

二  报告编制依据	1

三  工程概况	3

3.1项目概况	3

3.2建设规模及内容	3

3.3主要原辅材料及生产设备	8

3.4项目水平衡	9

3.5生产工艺	9

3.6项目变动情况	10

四  主要污染源及其治理设施	13

4.1废水排放及治理措施	13

4.2废气污染及治理措施	13

4.3噪声污染及治理措施	15

4.4固体废物污染及治理措施	15

4.5环保设施投资	17

五  项目环评主要结论及批复要求	19

5.1 环评主要结论	19

5.2 环评批复要求	19

六 验收执行标准	21

6.1废气排放执行标准	21

6.2废水排放执行标准	21

6.3噪声排放执行标准	21

6.4固体废弃物排放执行标准	22

6.5 总量控制指标	22

七  验收监测内容	23

7.1 验收监测期间工况	23

7.2 废水监测内容	23

7.3 废气监测内容	23

7.4 厂界噪声监测	24

八  监测方法及质控措施	26

8.1 监测分析方法	26

8.2 质量控制与质量保证	26

九 验收监测结果与评价	29

9.1验收监测期间生产工况调查与分析	29

9.2 废水监测结果与评价	29

9.3 废气监测结果与评价	30

9.4 厂界噪声	32

十  环境管理检查	33

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况	33

10.2环保机构设置、环境管理规章制度及落实情况	33

10.3环评批复落实情况	33

十一 结论与建议	35

11.1结论	35

11.2 建议	36

附件：

- 委托书；

- 建设单位营业执照；

- 验收组织单位营业执照；

- 宁国市环保局《宁国市惠丰塑料制品有限公司年产3000万件橡胶密封件项目环境影响报告书的复函》（宁环审批[2019]81号）；

- 验收检测报告；

- 检测期间生产工况统计表；

- 环保管理制度；

- 验收意见及验收组签到表。

# 一  前  言

橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件，为抓住市场机遇，宁国市惠丰塑料制品有限公司决定在宣城市安徽宁国经济技术开发区投资建设年产3000万件橡胶密封件项目，该项目总投资3000万元，总建筑面积4500平方米，主要建设内容为:购置平板压机、密炼机、开炼机等设备。同时配套水、电、管网等其他基础设施建设。达产后可形成年产3000万件橡胶密封件的生产规模。该项目已经宁国经开区管委会备案，项目代码2018-341862-29-03-005387。2018年11月，建设单位委托安徽师达环保科技有限公司编制《宁国市惠丰塑料制品有限公司年产3000万件橡胶密封件项目环境影响报告书》。2019年6月28日，经宁国市环保局宁环审批[2019]81号文批复。2019年7月，项目硫化线建成并投入试生产，炼胶线暂未建设，不在此次验收范围内。

依据建设项目竣工环境保护验收暂行办法第四条，“建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责”的规定，2019年7月宁国市惠丰塑料制品有限公司成立了验收小组，并委托宁国市浚成环境检测有限公司组织宁国市惠丰塑料制品有限公司年产3000万件橡胶密封件项目竣工环保验收。2019年7月20-21日，宁国市浚成环境检测有限公司组织检测机构对该项目开展现场检测工作，同时调查并核实项目环境保护工作落实情况，并编制完成《宁国市惠丰塑料制品有限公司年产3000万件橡胶密封件项目竣工环境保护阶段性验收监测报告》。

# 二  报告编制依据

2.1 《中华人民共和国环境保护法》，2014.4.24 修订，2015.1.1 施行；

2.2 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修订；

2.3 《中华人民共和国水污染防治法》，2017.6.27 修订，2018.1.1 施行；

2.4 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26 修正生效；

2.5 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7 修订并施行；

2.6 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.7.16修订，2017.10.1试行；

2.7 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日发布并实施。

2.8 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，中华人民共和国生态环境部，公告2018第9号，2018年5月16日印发；

2.9 宁国市惠丰塑料制品有限公司年产3000万件橡胶密封件项目竣工环境保护验收的委托书；

2.10 安徽师达环保科技有限公司《宁国市惠丰塑料制品有限公司年产3000万件橡胶密封件项目环境影响报告书》(2019.06)；

2.11 宁国市环保局《关于宁国市惠丰塑料制品有限公司年产3000万件橡胶密封件项目环境影响报告书的复函》（宁环审批[2019]81号）。

# 三  工程概况

## 3.1项目概况

项目名称：年产3000万件橡胶密封件项目；

验收范围：年产3000万件橡胶密封件项目；具体见表3-1。

表3-1  验收产品范围一览表

| 序号 | 名称 | 环评数量（件） | 实际数量 | 验收范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶垫 | 580 | 580 | 580 | 此次验收 |
| 2 | 密封圈 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| 3 | 减震衬套 | 600 | 600 | 600 |  |
| 4 | 汽车发动机减震脚垫 | 320 | 320 | 320 |  |

建设单位：宁国市惠丰塑料制品有限公司

法人代表：熊俊

建设性质：新建

建设地点：宁国市汪溪园区，N 30.681277°，E 118.984471°

生产时间和人员：本项目劳动定员100人，年工作 300 天，三班制，年工作7200小时。

项目地理位置见图3-1，平面布置见图3-2.

## 3.2建设规模及内容

依托现有的1栋生产车间进行建设生产，配电房、门卫及其他附属设施，主要建设内容见下表。项目建设内容与环评要求对照表见表3-2：

图3-1  项目地理位置图

危废库

图3-2 项目厂区平面图

表3-2      项目建设内容与环评要求对照表

| 工程类别 | 工程名称 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产区 | 共1F，用于本项目橡胶制品的生产，共设1条橡胶生产线，包含密炼区、开炼区、成型冷却区、硫化区。建筑面积600m2，年产3000万件橡胶密封件 | 共1F，用于本项目橡胶制品的生产，共设1条橡胶生产线，主要为硫化区。年产3000万件橡胶密封件。 密炼区、开炼区、成型冷却区暂未建设。 | 基本一致 |
| 辅助 工程 | 办公室 | 位于车间的东北角，用于办公，建筑面积400m2 | 位于车间的东北角，用于办公，建筑面积400m2 | 一致 |
|  | 配料间 | 位于车间的西南角，主要用于各原料的配置，建筑面积40m2 | 未建设 | / |
|  | 修边区 | 位于车间北侧，用于硫化后产品的修边，建筑面积60m2 | 位于车间北侧，用于硫化后产品的修边，建筑面积60m2 | 一致 |
|  | 检验区 | 位于车间中间区域，用于产品外形的检查，建筑面积60m2 | 位于车间中间区域，用于产品外形的检查，建筑面积60m2 | 一致 |
|  | 卫生间 | 位于车间北侧，用于员工上厕所，建筑面积30m2 | 位于车间北侧，用于员工上厕所，建筑面积30m2 | 一致 |
| 储运 工程 | 原料仓库 | 位于各生产厂房东侧，用于各原料储存，建筑面积150m2 | 位于各生产厂房东侧，用于各原料储存，建筑面积150m2 | 一致 |
|  | 成品仓库 | 位于生产厂房东侧，共2间，用于成品储存，建筑面积900m2 | 位于生产厂房东侧，共2间，用于成品储存，建筑面积900m2 | 一致 |
|  | 模具区 | 位于生产厂房西南侧，共2间，用于模具的存储，建筑面积60m2 | 位于生产厂房西南侧，共2间，用于模具的存储，建筑面积60m2 | 一致 |
|  | 一般工业固体废物暂存间 | 位于车间外东南一侧，用于一般工业固体废物的暂存，建筑面积约30m2 | 位于车间外东南一侧，用于一般工业固体废物的暂存，建筑面积约30m2 | 一致 |
|  | 危险固体废物暂存间 | 位于车间东侧靠北一侧，用于危险固体废物的暂存，建筑面积约10m2 | 位于车间东侧靠北一侧，用于危险固体废物的暂存，建筑面积约10m2 | 一致 |
|  | 过道及公共区域 | 建筑面积约2150m2 | 建筑面积约2150m2 | 一致 |
|  | 运输 | 原辅材料和产品运输采用汽车运输 | 原辅材料和产品运输采用汽车运输 | 一致 |
| 公用工程 | 给水系统 | 本项目用水由园区供水管网供给，主要用于职工办公生活用水、冷却循环补充用水、地面保洁用水。用水量906.75t/a | 本项目用水由园区供水管网供给，主要用于职工办公生活用水、地面保洁用水。用水量906.15t/a | 基本一致 |
|  | 排水系统 | 厂区雨、污分流，厂区雨水经雨水管收集后排入园区雨水管网。废水经预处理后经园区污水管网排入宁国经济技术开发区污水处理厂处理达标后排入泗联河。排放量770.74t/a | 厂区雨、污分流，厂区雨水经雨水管收集后排入园区雨水管网。废水经预处理后经园区污水管网排入宁国经济技术开发区污水处理厂处理达标后排入泗联河。排放量770.74t/a | 一致 |
|  | 供电系统 | 项目用电由宣城市安徽宁国经济技术开发区供电网供给。用电量50万kwh/a | 项目用电由宣城市安徽宁国经济技术开发区供电网供给。用电量50万kwh/a | 一致 |
| 环保工程 | 废气处理工程 | 配料、密炼、开炼、成型：1套集气装置+“布袋除尘装置+工业油烟净化器+UV光解净化装置+活性炭净化装置”+1根15m高排气筒 硫化：1套集气装置+“工业油烟净化器+UV光解净化装置+活性炭净化装置”+1根15m高排气筒 | 硫化：1套集气装置+“UV光解净化装置+等离子净化装置”+1根15m高排气筒 | 基本一致 |
|  | 污水处理工程 | 生活污水经化粪池预处理与地面保洁废水等，一起排入园区污水管网。 | 生活污水经化粪池预处理与地面保洁废水等，一起排入园区污水管网。 | 一致 |
|  | 噪声治理工程 | 安装减震垫和消声器等降噪措施 | 安装减震垫和消声器等降噪措施 | 一致 |
|  | 固废处理工程 | 生活垃圾：设置多个垃圾收容装置； 一般固废暂存间：固废收集装置，设置1个一般固废堆场（建筑面积30m2）；危险固废暂存间：设置1个危废暂存库（建筑面积10m2） | 生活垃圾：设置多个垃圾收容装置； 一般固废暂存间：固废收集装置，设置1个一般固废堆场（建筑面积30m2）；危险固废暂存间：设置1个危废暂存库（建筑面积10m2） | 一致 |
|  | 地下水防治 | 地下水分区防渗（重点防渗区等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s；一般防渗区等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s）及环境监测 | 地下水分区防渗（重点防渗区等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s；一般防渗区等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s）及环境监测 | 一致 |
|  | 环境风险 | 制定详细的应急预案；消防系统。 | 消防系统。 | 基本一致 |

## 3.3主要原辅材料及生产设备

表3-3   项目原辅材料及燃料

| 名称 | 环评消耗量 | 实际消耗量 |
| --- | --- | --- |
| 天然橡胶 | 90t/a | 0 |
| 三元乙丙橡胶板 | 100t/a | 0 |
| 丁腈胶 | 30t/a | 0 |
| 炭黑 | 180t/a | 0 |
| 环烷油 | 180t/a | 0 |
| 氧化锌 | 50t/a | 0 |
| 氧化镁 | 1t/a | 0 |
| 硬脂酸锌 | 1t/a | 0 |
| 硬脂酸 | 2t/a | 0 |
| 防老剂4010 | 2t/a | 0 |
| 促进剂TMTD | 2t/a | 0 |
| 促进剂DM | 2t/a | 0 |
| 硫化剂 | 0.1t/a | 0 |
| 混炼胶 | 0 | 300t/a |
| 水 | 1125m3/a | 1125m3/a |
| 电 | 18万千瓦时 | 18万千瓦时 |

表3-4  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳黑配料系统 | / | 1套 | 0 |
| 2 | 小药配料系统 | / | 1套 | 0 |
| 3 | 密炼机 | X(S)-55/55 | 1台 | 0 |
| 4 | 开炼机 | XK-400 | 2台 | 0 |
| 5 | 精密成型机 | JY(Z)-250 | 1台 | 0 |
| 9 | 循环水池 | 100m3 | 1个 | 0 |
| 6 | 注射压机 | YL-V330L | 10台 | 5台 |
| 7 | 平板压机 | 200VS | 4组 | 6台 |
| 8 | 油封压机 | S-V-150-3R-PCD | 1组 | 2台 |
| 12 | 废气净化装置 | 布袋除尘装置、工业油烟净化器、UV光氧净化装置、活性炭净化装置 | 2套 | 1套 |

## 3.4项目水平衡

项目自来水用量为906.75t/a，用水主要为地面保洁用水、生活用水，由市政给水干管供给。厂区排水系统采用雨、污水分流制。设置独立的雨水排水系统，雨水经市政雨水管网排入东津河，项目无工艺废水，生活污水和保洁废水经厂区化粪池处理后排入污水处理厂。项目废水量为770.74t/a。

图3-1 项目供排水水量平衡图（m3/d）

## 3.5生产工艺

混炼胶生产工艺

混炼胶

UV光解+等离子+活性炭吸附处理后15米高排气筒排放

硫化

修边

包装

图3-1工艺流程图

工艺流程说明：

（1）硫化：硫化的目的是形成交联，交联就是通过外力剪切、高温促使胶料内的链式分子交联成网状分子，加强其拉力、硬度、老化、弹性等性能。通过交联，胶料中的单个分子产生交联，且随交联密度的增加，硬度也就相应增加。交联机理是通过硫受热分解产生自由基，自由基上有个未配对的р电子，活性很大，它进攻橡胶硅氧链上活性较大的侧基，引起连锁反应，生成硫化交联。即交联剂受热（170±5℃）分解产生自由基，再由自由基与混炼胶硅氧链上活性较大的侧基引起连锁反应。此工序使用的设备为硫化机，本项目硫化所需的热量由电能提供。

该工序主要产生有机废气（以非甲烷总烃计）和恶臭气体（以H2S 计），噪声。

（2）修边

硫化后经人工切胶修边。

该工序主要产生一般固废橡胶制品边角料。

（3）包装

硫化修边后的产品经外观、性能等检验合格后入库待售，检验不合格品收集后外售物资回收公司。

该工序主要产生不合格品。。

## 3.6项目变动情况

本项目炼胶线暂未建设，所用胶料为成品混炼胶。设备较环评总数减少，不同型号发生变化，目前硫化设备可满足3000万件橡胶密封件生产。根据检测报告，以上变动产能不增加，污染物排放不增加，不属于重大变动。

四  主要污染源及其治理设施

## 4.1废水排放及治理措施

项目外排废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中的间接排放标准及经济技术开发区污水处理厂接管标准后排入污水处理厂处理后排入泗联河。废水污染源及治理措施见表4-1.

表4-1废水污染源及治理措施

| 序号 | 类别 | 污染因子 | 治理措施 | 排水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 综合污水 | COD、SS、BOD、氨氮 | 化粪池预处理后进入污水处理厂 | 泗联河 |

4.2废气污染及治理措施

1、有组织废气

本项目废气主要来自橡胶硫化工序中硫化废气。

②硫化废气

硫化废气成份极为复杂，目前已鉴定出需控制的主要污染物成分为非甲烷总烃，并附带恶臭。炼胶废气经集气罩收集后连接“UV光解净化器+等离子净化+活性炭吸附”处理后通过15高排气筒排出。废气处理能力2500m3/h。

2、无组织废气

项目无组织废气为生产车间废气收集过程少量未能补集到的废气。主要污染物包括非甲烷总烃、硫化氢。

表4-2废气污染源及治理措施

| 排放源 | 污染物名称 | 治理措施 | 排气筒参数高度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 炼胶废气 | 非甲烷总烃、硫化氢 | UV光解净化器+等离子净化+活性炭吸附 | 15m |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃、硫化氢 | 工序封闭、车间密封 | / |

## 4.3噪声污染及治理措施

项目噪声主要来自于硫化机等设备运行产生的噪声，噪声级在60-70dB(A)之间。项目采取消声、隔离、减震措施降低噪声对环境的影响。具体设备噪声值见表4-3。

表4-3    主要生产设备噪声值

| 设备名称 | 数量 | 单台源强dB(A) | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注射压机 | 5台 | 60～70 | 厂房隔声、基础减震、安装隔声罩等 |
| 平板压机 | 6组 | 60～70 |  |
| 油封压机 | 2组 | 60～70 |  |
| 风机 | 1台 | 60～70 |  |

## 4.4固体废物污染及治理措施

本项目固体废物有三种：危险废物、一般废物和生活垃圾。

①危险废物：根据环境保护部颁布的《国家危险废物名录》

（2016年8月1日），项目危险废物主要为废气处置装置中产生的UV光解灯管及活性炭。危险废物收集暂存于危废库后委托具备相关资质的单位处理，项目在车间内部建设有10平方米危险废物暂存场所，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求采取了有效的防漏、防渗措施，满足相关要求。根据环评UV光解灯管及活性炭1年更换一次，本项目建成生产不满1年，暂无危废产生。

②一般废物：项目生产过程中产生的不合格产品和边角料收集后回用于生产废包装袋收集后外售。项目在厂房设置一般固废暂存间，占地面积20m2。

③生活垃圾：生活垃圾由环卫部门清运处置。

固体废物分析情况汇总见表4-4。

| 序号 | 名称 | 类别 | 来源 | 状态 | 存放地点 | 产生量 （t/a） | 处置方式 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废橡胶边角料 | 一般固废 | 修边 | 固态 | 一般固废暂存间 | 0.2 | 收集后外售综合利用 | 0 |
| 2 | 不合格橡胶品 | 一般固废 | 检验 | 固态 | 一般固废暂存间 | 0.2 |  | 0 |
| 3 | 废包装袋 | 一般固废 | 配料 | 固态 | 一般固废暂存间 | 0.1 | 收集后外售综合利用 | 0 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | 厂区 | 固态 | 垃圾桶 | 2.25 | 环卫部门卫生处置 | 0 |
| 6 | 废活性炭 | 危废 | 废气处理 | 固态 | 危废暂存库 | 1.6 | 暂存后交给有资质单位处理 | 0 |
| 6 | 废UV光解灯管 | 危废 | 废气处理 | 固态 | 危废暂存库 | 0.05 | 暂存后交给有资质单位处理 | 0 |

## 4.5环保设施投资

项目环保投资57万元，约占总投资的1.9%，工程环保设施与投资概算见表4-5。

表4-5   工程环保实际设施投资与环评报告对比一览表

| 序号 | 治理项目 | 环评要求 |  | 实际建设情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施内容 | 环评估算 | 措施内容 | 实际投资 | 设计单位 | 施工单位 |
| 1 | 废气治理 | 配料、密炼、开炼、成型：1套集气装置+“布袋除尘装置+工业油烟净化器+UV光解净化装置+活性炭净化装置”+1根15m高排气筒 硫化：1套集气装置+“工业油烟净化器+UV光解净化装置+活性炭净化装置”+1根15m高排气筒 | 25万元 | 硫化：1套集气装置+“UV光解净化装置+等离子净化装置+活性炭吸附”+1根15m高排气筒 | 10万元 | 宁国市惠丰塑料制品有限公司 | 宁国市惠丰塑料制品有限公司 |
| 2 | 废水治理 | 依托现有化粪池 | / | 依托现有化粪池 | / | / | / |
| 3 | 固废治理 | 一座30m2一般固废临时贮存场所、一座10m2的危废暂存场所 | 12万元 | 一座30m2一般固废临时贮存场所、一座10m2的危废暂存场所 | 12万元 | 宁国市惠丰塑料制品有限公司 | 宁国市惠丰塑料制品有限公司 |
| 4 | 噪声治理 | 基础减振、安装隔声窗 | 5万元 | 基础减振、安装隔声窗 | 5万元 | 宁国市惠丰塑料制品有限公司 | 宁国市惠丰塑料制品有限公司 |
| 5 | 地下水 | 地下水分区防渗及环境监测 | 10万元 | 地下水分区防渗及环境监测 | 10万元 | 宁国市惠丰塑料制品有限公司 | 宁国市惠丰塑料制品有限公司 |
| 6 | 风险防范 | 消防系统 | 50万元 | 消防系统 | 20万元 | 宁国市惠丰塑料制品有限公司 | 宁国市惠丰塑料制品有限公司 |
| / | 合计 | / | 104万元 |  | 57万元 |  |  |

# 五  项目环评主要结论及批复要求

## 5.1 环评主要结论

本项目符合国家产业政策，选址符合规划要求，生产工艺、技术成熟可靠，原辅材料来源稳定可靠，公用工程条件具备，运输条件较好。项目实施后在采用各项污染防治措施前提条件下，各项污染物可以做到达标排放；排放的各种污染物对周围空气环境、地表水环境及噪声环境影响能控制在国家相关的标准要求范围内。该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。从环境保护角度出发，该项目的建设是可行的。

- 一、宁国市惠丰塑料制品有限公司年产3000万件橡胶密封件项目选址于宁国市汪溪园区，总及拿住面积4500平方米厂房，购置平板压机、注射压机、密炼机、开炼机等设备20台套。项目建成达产后，年产3000万件橡胶密封件。项目经宁国经济技术开发区管委会宁开发项〔2018〕25号同意备案。经我局研究。原则同意建设。

- 二、该项目与经济技术开发区污水处理厂签订废水接管协议后，废水执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 中的间接排放标准及经济技术开发区污水处理厂接管标准。

- 三、该项目颗粒物、非甲烷总烃排放执行 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 新建企业标准；VOCs参照天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524- 2014)；硫化氢排放执行《恶臭污染物排放控制标准》( GB14544-93)中新改扩建企业二级标准。

- 四、该项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中的3类标准。

- 五、该项目固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置汤污染控制标准》(GB18599-2001 )及其修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001 )及其修改单。

- 六、总量控制指标烟粉尘为0.001t/a，VOCs为0.0044t/a.

- 七、项目竣工后，你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告报我局并应当依法向社会公开验收报告。我局负责对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影有评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行督查检查。

# 六 验收执行标准

## 6.1废气排放执行标准

大气污染物颗粒物、非甲烷总烃排放执行 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 新建企业标准；VOCs参照天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524- 2014)；硫化氢排放执行《恶臭污染物排放控制标准》( GB14544-93)中新改扩建企业二级标准，标准详见下表。

表2-10   项目主要大气污染物排放执行标准

| 污染物名称 | 排放浓度 （mg/Nm3） | 排放高度（m） | 排放速率（kg/h） | 基准排气量 （m3/t） | 厂界无组织排放限值(mg/m3) | 生产工艺或设施 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 12 | 15 | -- | 2000 | 1 | 轮胎企业及其他制品企业混炼装置 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) |
|  | 12 | 15 | -- | -- | 1 | 其他设施 |  |
| 非甲烷总烃 | 10 | 15 | -- | 2000 | 4.0 | 轮胎企业及其他制品企业混炼、硫化装置 |  |
| VOCs | 10 | 15 | 1.0 | -- | 2.0 | 轮胎企业及其他制品企业混炼、硫化企业 | 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
| 硫化氢 | -- | 15 | 0.33 | -- | 0.06 | -- | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |

## 6.2废水排放执行标准

项目废水排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）新建企业水污染物间接排放限值后排入宁国经济技术开发区污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，具体见下表。

表2-11  废水排放标准

| 项 目 标 准 来 源 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 6~9 | 50 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 《橡胶制品工业污染物排放标准》表2标准 | 6~9 | 300 | / | 150 | 30 | / | 10 |

## 6.3噪声排放执行标准

项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求，详见表6-3：

表6-3        工业企业厂界环境噪声排放标准

| 位置 | 采用标准 | 标准值[dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界四周 | 3类 | 65 | 55 |

## 6.4固体废弃物排放执行标准

一般固废：执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单中的有关规定；

危险废物：执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单中的有关规定。

## 6.5 总量控制指标

项目环评总量控制指标见下表。

表6-4       总量控制指标情况表            单位: t/ a

| 序号 | 污染因子 | 总量建议值 |
| --- | --- | --- |
| 3 | VOCs | 0.0044 |
| 4 | 烟粉尘 | 0.001 |

# 七  验收监测内容

## 7.1 验收监测期间工况

按照原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发〔2000〕38 号）的要求，该项目竣工验收检测在设备正常生产工况达到设计规模 75%以上时进行。在验收检测期间，记录生产负荷。在生产负荷达到 75%以上条件下进行现场采样和测试，以保证检测数据的有效性和准确性。监测期间生产工况记录见附件。

## 7.2 废水监测内容

本次验收通过对污水处理站出口污染物浓度进行监测，掌握该项目正常生产情况下排放的废水中主要污染物浓度。废水监测点位、项目、频次见下表。

表7-1      废水监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1★化粪池出口 | SS、CODcr、NH3-N | 连续2天，每天3批次 |

## 7.3 废气监测内容

废气监测点位、频次见下表。

表7-2            废气监测内容一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 1◎硫化废气处理设施进口 | 非甲烷总烃 | 连续2天，每天3批次 | 生产工况稳定，运行负荷达75%以上 |
|  | 2◎硫化废气处理设施出口 |  |  |  |
| 无组织 废气 | 1○WQ1上风向 | 非甲烷总烃 | 连续2天，每天3批次 | 测点高度大于 1.2m，在全厂正常生产情况下进行，记录气象 参数（气温、气压、风向） |
|  | 2○WQ2下风向 |  |  |  |
|  | 3○WQ3下风向 |  |  |  |
|  | 4○WQ4下风向 |  |  |  |

## 7.4 厂界噪声监测

通过对厂界噪声的监测，了解厂界以及环境敏感点受噪声影响的程度。在厂界外共布设4个测点。监测频次为连续2天，每天昼夜各监测一次。

表7-3      噪声监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 在厂界四周各布置1个监测点，共4个 | 噪声等效声级 | 连续2天，每天4批次 |

废水、废气、噪声详细监测点位见附图7-1.

4

3

4

1

4

1

2

3

2

1

3

1

图7-1 监测点位布置图

# 八  监测方法及质控措施

## 8.1 监测分析方法

表8－1 废水监测方法及仪器

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 监测仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODcr | HJ828-2017 | SC-2型COD测定仪（J005） |
|  | NH3-N | HJ535-2009 | UV754N紫外分光光度计（J004） |
|  | SS | GB 11901-89 | FA2004B分析天平（J008） |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | HJ38-2017 | 气相色谱仪GC1690 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | HJ604-2017 | 气相色谱仪GC1690 |
| 噪声 | 等效声级 | GB12348-2008 | HS6298B倍频程声级计（J067） |

## 8.2 质量控制与质量保证

质控措施：

本次验收检测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》、《环境空气监测质量保证手册》、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》及相关环境监测技术规范的要求进行，实施全程序质量控制。项目检测前，相关部门根据检测方案制定了详细的质量控制计划，并按照计划实施。

具体质控要求如下：

（1）生产处于正常。检测期间生产在大于 75％额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。

（2）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法。

（3）合理布设检测点位,保证各检测点位布设的科学性和可比性。

（4）检测人员经考核并持 有合格证书，所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内。

（5）现场采样、保存及实验分析阶段均采取相关质控措施

①废水检测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术 规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册》规定执行。按照质量控制计划的要求通过空白、平行样、质控标样等质控措施做好准确度和精密度控制。

②废气检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，检测前按检测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确 。采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）和《空气和废气监测分析方法》（ 第四版 ）进行。采样时企业正常生产且工况达满负荷75%以 上，各生产工段和各项环保设施均处于正常运行状态。检测断面处于平直或竖直管段，工艺尾气的采集、保存、运输均严格按照检测技术规范进行，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。

③ 无组织排放检测部分严格按照 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行样品采集、运输、分析，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。采样人员采样时同时记录气象参数和周围的环境情况；采样结束后及时送交实验室，检查样品并做好交接记录。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。

④ 噪声检测方法按《环境监测技术规范（噪声部分）》（国家环保局，1986）和《工业企业厂界 环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，采用等效声级Leq（A）值为 进行了评价 ，各项质控措施和结果满足相关规范的要求。评价量，统计声级 L10 、L50 、L90 作为依据，测量仪器为 HS6288E型精密噪声频谱分析仪，校准仪器为HS6020校准仪，测量仪器使用前后均进行校准，前、后校准示值偏差不大于0.5dB （A）检测时气象条件满足检测技术要求，从而确保了检测数据的代表性、可靠性。

# 九 验收监测结果与评价

## 9.1验收监测期间生产工况调查与分析

该项目竣工验收监测于2019年7月20-21日及2019年9月5-6日，监测期间公司生产正常，生产负荷为77%～86%，均满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到 75%以上生产负荷的要求，监测结果具有代表性。监测两日生产产量表见附件，生产负荷统计见表 9-1。

表9-1       生产工况统计表

| 生产日期 | 产品名称 | 产量(万只) | 设计产能(万只) | 产能比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.7.20 | 橡胶垫 | 1 | 2 | 82 |
|  | 密封圈 | 4.9 | 5 |  |
|  | 减震衬套 | 1.8 | 2 |  |
|  | 汽车发动机减震脚垫 | 0.5 | 1 |  |
| 2019.7.21 | 橡胶垫 | 0.5 | 2 | 77 |
|  | 密封圈 | 4.7 | 5 |  |
|  | 减震衬套 | 1.9 | 2 |  |
|  | 汽车发动机减震脚垫 | 0.6 | 1 |  |
| 2019.9.5 | 橡胶垫 | 1.9 | 2 | 84 |
|  | 密封圈 | 4.9 | 5 |  |
|  | 减震衬套 | 1.6 | 2 |  |
|  | 汽车发动机减震脚垫 | 0 | 1 |  |
| 2019.9.6 | 橡胶垫 | 1.8 | 2 | 86 |
|  | 密封圈 | 5.1 | 5 |  |
|  | 减震衬套 | 1.7 | 2 |  |
|  | 汽车发动机减震脚垫 | 0 | 1 |  |

## 9.2 废水监测结果与评价

废水监测结果与评价详见表9-2、9-3，监测结果表明：

1、外排生活污水所测项目CODcr、NH3-N、SS、BOD5、均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中的间接排放限值。

表9-2            废水监测结果

| 点位批次 点位批次 |  | 时间 | CODcr | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1★ 化粪池出口 | Ⅰ | 7月 20日 | 146 | 3.23 | 22 |
|  | Ⅱ |  | 137 | 3.18 | 18 |
|  | Ⅲ |  | 139 | 3.17 | 25 |
| 1★ 化粪池出口 | Ⅰ | 7月 21日 | 140 | 3.27 | 25 |
|  | Ⅱ |  | 146 | 3.19 | 27 |
|  | Ⅲ |  | 152 | 3.23 | 31 |

## 9.3 废气监测结果与评价

9.3.1有组织排放废气监测结果

项目有组织排放废气监测结果与评价详见表9-4、表9-5，监测结果表明：

1、项目配料、炼胶废气中的非甲烷总烃折算浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5和表6新建企业大气污染物排放限值。

2、根据废气污染治理设施进口污染排放浓度分析，配料、炼胶废气处理设施具备良好的处理效果，主要污染物非甲烷总烃和颗粒物除效率满足设计要求。

3、根据总量核算，废气中VOCs排放总量为0.0037t/a，满足总量控制要求。

4、按照环评要求，项目设置100米环境防护距离，根据现场核查，项目100米范围内无居民等环境敏感点，符合相关要求。

表9-4      有组织废气排放监测结果

| 监测 日期 | 监测 点位 | 监测项目 |  | 监 测 结 果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 9.5 | UV光氧出口 | 标干流量(m3/h) |  | 2733 | 2857 | 3160 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度（mg/m3） | 0.26 | 0.24 | 0.25 |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 6.27 | 5.78 | 6.02 |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 7.10*10-4 | 6.86*10-4 | 7.90*10-4 |
| 9.6 | UV光氧出口 | 标干流量(m3/h) |  | 3375 | 2964 | 2963 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度（mg/m3） | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 5.78 | 6.27 | 6.51 |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 8.10*10-4 | 7.70*10-4 | 8.00*10-4 |

表9-5     基准排气量核算表

| 排放点位 | 日运行时间 | 胶料消耗量 | 日废气 排放量 | 实际排气量 | 基准排 气量 | 折算 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炼胶废气处理设施出口 | 16h | 1t/d | 48138m3/d | 48138m3/t胶料 | 2000m3/t胶料 | 24.1 |

表9-6          废气污染物排放总量核算表

| 序号 | 污染因子 | 排放速率/ 排放浓度 | 年运行时间 /年排放里 | 排放总量 | 控制指标 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 0.000761kg/h | 4800h | 0.0037t | 0.0044t | 达标 |

9.3.2无组织排放废气监测结果与评价

无组织排放废气监测结果与评价详见表9-7，监测结果表明，验收监测期间：

厂界非甲烷总烃浓度范围0.41mg/m3～0.57mg/m3，最高浓度为0.57mg/m3，H2S未检出，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），对外环境影响较小。

表9-6      无组织废气排放监测结果

| 检测点位 | 检测因子/检测单位 | 2019.7.20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8：05-8：10 | 8：30-8：35 | 9：05-9：10 |
| WQ1上风向○1 | 非甲烷总烃 | 0.41 | 0.49 | 0.45 |
| WQ2下风向○2 |  | 0.50 | 0.47 | 0.49 |
| WQ3下风向○3 |  | 0.55 | 0.57 | 0.56 |
| WQ4下风向○4 |  | 0.50 | 0.46 | 0.50 |
| 检测点位 | 检测因子/检测单位 | 2019.7.21 |  |  |
|  |  | 8：09-8：15 | 8：40-8：45 | 9：00-9：05 |
| WQ1上风向○1 | 非甲烷总烃 | 0.41 | 0.44 | 0.44 |
| WQ2下风向○2 |  | 0.48 | 0.48 | 0.46 |
| WQ3下风向○3 |  | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
| WQ4下风向○4 |  | 0.50 | 0.49 | 0.49 |

## 9.4 厂界噪声

噪声监测结果与评价详见表9-7，监测结果表明，验收监测期间：

厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，为达标排放。

表9-7        厂界噪声监测结果

| 监测点位 | 监测结果dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7月20日 |  | 7月21日 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1▲厂界东 | 59.7 | 51.4 | 57.6 | 53.9 |
| 2▲厂界南 | 61.8 | 51.5 | 58.8 | 53.2 |
| 3▲厂界西 | 60.4 | 52.1 | 61.9 | 53.1 |
| 4▲厂界北 | 59.3 | 50.2 | 61.4 | 53.8 |

# 十  环境管理检查

## 10.1环保审批手续及“三同时”执行情况

宁国市惠丰塑料制品有限公司投资3000万元新建年产3000万件橡胶密封件项目。该项目于2018年7月11日经宁国经济技术开发区管理委员会备案同意，项目代码2018-341862-29-03-005387。2018年11月，建设单位委托安徽师达环保科技有限公司编制《宁国市惠丰塑料制品有限公司年产3000万件橡胶密封件项目环境影响报告书》。2019年6月28日，经宁国市环保局宁环审批[2019]81号文批复。2019年7月，项目硫化线建成并投入试生产，炼胶线暂未建设，不在此次验收范围内。本项目做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用“三同时”执行制度。

## 10.2环保机构设置、环境管理规章制度及落实情况

宁国市惠丰塑料制品有限公司内部规定了环境保护负责人，成立了环境保护管理小组，负责公司环保管理和环保技术监督工作。该制度规定了各污染物处理设施的检查 、维护 、记录工作，发生污染物处理设施运行不正常情况下的处置方式以及考核奖惩制度。验收检测期间未发生事故性排放和环保管理不善现象，效果良好。

## 10.3环评批复落实情况

本项目环评批复落实情况见表 10-1

表 10-1      环评批复要求与落实情况对照表

| 宁环审批[2019]81号及环评报告 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| - 一、宁国市惠丰塑料制品有限公司年产3000万件橡胶密封件项目选址于宁国市汪溪园区，总及拿住面积4500平方米厂房，购置平板压机、注射压机、密炼机、开炼机等设备20台套。项目建成达产后，年产3000万件橡胶密封件。项目经宁国经济技术开发区管委会宁开发项〔2018〕25号同意备案。经我局研究。原则同意建设。 | 落实 目前位于宁国市汪溪园区，目前实际建设内容年产3000万件橡胶密封件。 |
| - 二、该项目与经济技术开发区污水处理厂签订废水接管协议后，废水执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 中的间接排放标准及经济技术开发区污水处理厂接管标准。 | 落实 生活污水经化粪池处理后排入污水管网，进入经济技术开发区污水处理厂。 |
| - 三、该项目颗粒物、非甲烷总烃排放执行 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 新建企业标准；VOCs参照天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524- 2014)；硫化氢排放执行《恶臭污染物排放控制标准》( GB14544-93)中新改扩建企业二级标准。 | 落实 硫化废气：1套集气装置+“UV光解净化装置+等离子净化+活性炭吸附”+1根15m高排气筒。经检测，外排废气满足标准要求。 |
| - 四、该项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中的3类标准。 | 落实 选用低噪声机械设备，采取隔声、减振等措施，厂界噪声满足（GB 12348-2008）3类功能区标准要求。 |
| - 五、该项目固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置汤污染控制标准》(GB18599-2001 )及其修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001 )及其修改单。 | 落实 危险废物分类收集 、分质贮存 ，在厂房北侧建设10平方米危废暂存库。 |
| - 六、总量控制指标烟粉尘为0.001t/a，VOCs为0.0044t/a. | 未落实 通过此次验收监测数据计算， VOCs满足总量控制要求。 |
| - 七、项目竣工后，你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告报我局并应当依法向社会公开验收报告。我局负责对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影有评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行督查检查。 | 本次申请验收 |

# 十一 结论与建议

## 11.1结论

宁国市惠丰塑料制品有限公司年产3000万件橡胶密封件项目，形成生产能力年产3000万件橡胶密封件。验收监测期间，生产负荷达到设计产量75%以上，满足“三同时”竣工验收监测要求。

（1）废水，外排生活污水所测项目CODcr、NH3-N、SS、均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中的间接排放限值。

（2）有组织废气，硫化废气中的非甲烷总烃满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5和表6新建企业大气污染物排放限值。

（3）无组织废气，厂界非甲烷总烃浓度范围0.41mg/m3～0.57mg/m3，最高浓度为0.57mg/m3，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），对外环境影响较小。

（4）噪声，项目厂界噪声水平满足《工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB12348-2008）3类标准要求，为达标排放。

（5）固体废弃物，项目建有危险废物暂存库，防渗、防漏设施满足相关要求。

（6）总量控制指标，VOCs排放总量0.0037t/a，满足总量控制要求。

（7）环境管理，宁国市惠丰塑料制品有限公司年产3000万件橡胶密封件项目做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用“三同时”执行制度。公司内部规定了环境保护负责人，成立了环境保护管理小组，负责公司环保管理和环保技术监督工作。该制度规定了各污染物处理设施的检查 、维护 、记录工作，发生污染物处理设施运行不正常情况下的处置方式以及考核奖惩制度。验收检测期间未发生事故性排放和环保管理不善现象，效果良好。

## 11.2 建议

- （1）建议企业重新申请总量后，进行后续验收工作。

- （2）加强各类环保设施的管理和维护，确保各类污染物长期稳定达标排放。

（3）加强各类危险废物临时贮存的管理，完善危险废物台

账登记。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  |  | 宁国市浚成环境检测有限公司 |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 张正 |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 年产3000万件橡胶密封件项目 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 宁国市河沥园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | C2919 其他橡胶制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产3000万件橡胶密封件 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 年产500吨橡胶 |  |  |  |  | 环评单位 |  | 安徽师达环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 宁国市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 宁环审批[2019]81号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  | 报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2019.07 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2019.07 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 宁国市惠丰塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 宁国市惠丰塑料制品有限公司 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 宁国市浚成环境检测有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 安徽祥和环境安全技术服务有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 3000万元 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 3000万元 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 废气治理（万元） |  | 10 | 噪声治理（万元） |  |  | 5 | 固废治理（万元） |  |  |  |  | 12 | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  | 其它（万元） |  |  |  | 30 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 10000（Nm3/h） |  | 年平均工作时（h/a） |  |  |  |  | 7200 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  | 2019.08 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） | 污染物 |  | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许 排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本期工程 “以新带老” 削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增 减量 （12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |