年产20万m³商品混凝土项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	宁国市吉祥贸易有限公司

编制单位：宁国市浚成环境检测有限公司

编制日期：二0一九年八月

建设单位法人代表:何文懿

编制单位法人代表:杨明辉

项  目  负  责  人: 张  正

填   表  人：张  正

建设单位      （盖章）        编制单位           （盖章）

表一

| 建设项目名称 | 年产20万m3商品混凝土项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 宁国市吉祥贸易有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 宁国港口生态工业园区东区经一路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 商品混凝土 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 商品混凝土20万m3/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 商品混凝土20万m3/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2013.11 | 开工建设时间 | 2018.03 |  |  |
| 调试时间 | 2018.3 | 验收现场监测时间 | 2019.7.26-7.27 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 宁国市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽中环环境科学研究院有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 宁国市吉祥贸易有限公司 | 环保设施施工单位 | 宁国市吉祥贸易有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 4797 | 环保投资总概算 | 75 | 比例 | 1.6% |
| 实际总概算 | 4797 | 环保投资 | 50 | 比例 | 1.0% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1 施行； 2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修订； 3、《中华人民共和国水污染防治法》，2017.7.26修订； 4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修正版； 5、 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7 施行； 6、《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1试行； 7、 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日发布并实施； 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，中华人民共和国生态环境部，公告2018第9号，2018年5月16日印发； 9、 宁国市吉祥贸易有限公司年产20万m3商品混凝土项目委托进行竣工环境保护验收的委托书； 10、安徽中环环境科学研究院有限公司《宁国市吉祥贸易有限公司年产20万m3商品混凝土项目环境影响报告表》（2013.11）； 11、宁国市环保局《关于宁国市吉祥贸易有限公司年产20万m3商品混凝土项目环境影响报告表的审批意见》（宁环港表[2013]第005号） |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 项目粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2表3中排放标准浓度限值，标准值见下表： 表1-1 水泥工业大气污染物排放标准 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 10; 界外20m处; 0.5. - 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模排放标准，详见表1-2： 表1-2 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度mg/m3; 2.0. 净化设施最低去除率%; 60; 75; 85. 3、项目废水执行排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，见下表。 表1-3 废水污染物排放标准 单位： mg/L，pH除外 控制项目; pH; COD; BOD; SS; 氨氮. 一级标准限值; 6~9; 100; 20; 70; 15. 4、项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求，详见下表： 表1-4 噪声排放标准 位置; 采用标准; 标准值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 厂界四周; 3类; 65; 55. ## 5、固体废弃物排放执行标准 一般固废：执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单中的有关规定。 6、总量控制建议值 表1-5 总量控制标准 单位: t/ a 序号; 污染因子; 总量建议值. 1; COD; 0.204. 2; NH3-N; 0.031. |

表二

工程建设内容： 项目总投资4797万元，新建料场、材料房等共6000 m2，办公宿舍楼2600 m2，购置120m3/h混凝土生产线一条，项目建成后，年产商品混凝土20万立方米。主要包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程等。项目建设内容见下表： 表2-1 项目建设内容 工程名称; 单项工程名称; 环评工程内容与规模; 实际工程内容与规模; 备注. 主体工程; 搅拌机组基础; 新建搅拌机组基础800m2; 搅拌机组基础800m2 该机组安装于封闭0的厂房。; 露天改为封闭. 储运工程; 材料仓库; 钢结构厂房一座，建筑面积1440m2，高8m; 钢结构厂房一座，建筑面积1440m2，高8m; 一致. 砂石料场; 露天堆放区域8000m2; 露天堆放区域改为全封闭; 提升. 辅助车间; 办公楼; 三层框架结构建筑1座，建筑面积1008m2; 三层框架结构建筑1座，建筑面积1008m2; 一致. 食堂; 两层框架结构建筑1座，建筑面积240m2; 一层框架结构建筑1座，建筑面积120m2; 基本一致. 倒班房; 三层框架结构建筑1座，建筑面积780m2; 倒班房现设于办公楼内。; 不一致. 地磅房; 一层框架结构建筑1座，建筑面积100m2; 一层框架结构建筑1座，建筑面积100m2; 一致. 机修车间; 一层砖混结构建筑1座，建筑面积200m2; 钢构结构建筑1座，建筑面积200m2; 砖混改为钢构. 公用工程; 供电; 接自园区经一路电网，新建配电房160 m2，安装500KVA变压器一台，总装机容量250KW，年用电量38.6万千瓦时; 接自园区经一路电网，新建配电房160 m2，安装500KVA变压器一台，总装机容量250KW，年用电量38.6万千瓦时; 一致. 供水; 生活用水由市政供水管网供给，生产用水由场内自建水井供给; 生产用水、生活用水由市政供水管网供给; 基本一致. 排水; 雨污分流，雨水收集后排入市政管网，生活污水经地埋式污水处理设施处理后排入水阳江，清洗废水沉淀后回用，不外排。; 雨污分流，雨水收集后排入市政管网，生活污水做农家肥，不外排，清洗废水沉淀后回用，不外排。; 基本一致. 环保工程; 废气 处理; 料筒仓布袋除尘设备，加强厂区绿化建设; 进料口喷淋，搅拌机上方链接布袋除尘器处理后车间内外排，料筒仓布袋除尘设备回收粉尘至料仓，厂房封闭处理; 增加除尘设施. 废水 处理; 日处理能力为10吨的地埋式污水处理装置和100m3沉淀池; 生活污水做农家肥，不外排，清洗废水沉淀后回用，不外排; 变动. 噪声 处理; 采取消声、隔离措施，并加强厂区绿化; 采取消声、隔离措施，并加强厂区绿化; 一致. 固废 处理; 设置垃圾箱; 设置垃圾箱; 一致.

项目变动情况：原料堆场由环评中露天变更至全封闭；进料口增设喷淋；输送带和搅拌楼均做封闭；生活污水改为当地居民做农家肥，不外排；食堂尚未建设。 以上变动未造成产能扩大，污染物排放不增加，不属于重大变动。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗情况 表2-2 项目原辅材料及燃料 名称; 环评消耗量; 实际消耗量. 水泥; 5.08万t/a; 4.8万t/a. 砂子; 6.2万t/a; 6.3万t/a. 石子; 12.26万t/a; 11.5万t/a. 粉煤灰; 10t/a; 9t/a. 石粉; 10t/a; 9t/a. 添加剂（减水剂、缓凝泵送剂）; 0.12万t/a; 0.12万t/a. 水; 34500t/a; 34500t/a. 电; 38.6万千瓦时/年; 38.6万千瓦时/年. 2、主要生产设备 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 环评数量（台）套）; 实际数量（台）. 1; 混凝土搅拌站; HZS120C6; 1; 1. 2; 水泥罐车; 50t; 2; 2. 3; 沙石料运输车; 20t; 8; 8. 4; 料筒仓; /; 8; 2（煤灰）. 1（矿粉）. 4（水泥）. 5; 输送机; /; 2; 2. 6; 装载机; /; 2; 2. 7; 翻斗车; /; 2; 2. 8; 混凝土罐车; 10m3; 10; 10. 9; 检测设备; /; 1; 1. 10; 混凝土泵; /; 2; 2. 11; 合计; 38; 38. - 水平衡 生活用水由市政供水管网供给，生产用水由场内自建水井供给，总用水量34500m3/a，主要为生产添加用水30000m3/a，清洗用水1890 m3/a，绿化用水210 m3/a以及职工生活用水2400m3/a。项目排水体制实行雨污分流制，雨水收集后排入厂区附近沟渠，清洗用水全部蒸发，产生量1512 m3/a收集后排入厂区内污水沉淀池经沉淀处理后通过水泵继续用于搅拌机、混凝土罐车以及搅拌作业区的清洗，不外排；生活污水做为农家肥不外排。

612.7 1057 8 1.2 17.5 6.8 用做农家肥 生活用水 115 100 生产添加用水 进入产品 6.3 5.04 1.26 清洗用水 沉淀池 回用 0.7 绿化用水 0.7 图1：水平衡图 单位：t/d 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 生产工艺流程及产污环节 粉煤灰、石粉等添加剂 水泥 砂子 石子 水 计量 计量 计量 计量 计量 砼搅拌 G、S、N 试块检测 商品砼 混凝土罐车 用 户 图1生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，生产时首先将各种原料进行计量配送，然后进行重量配料，之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，之后进行计量泵送入混凝土罐车，最后送建筑工地。砂、石提升以皮带输送方式完成。水泥、粉煤灰等粉状原料则螺旋输送机给料，搅拌用水等液体原料采用压力供水。

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废水 项目废水主要为清洗废水和生活污水，清洗废水经300m³沉淀池处理后沉淀后回用，不外排；生活污水经三格化粪池处理后做为农家肥。

2、废气 本项目废气主要为生产过程中产生的粉尘、汽车尾气及少量食堂油烟。主要污染物颗粒物。 输送产生粉尘：石子、砂等通过输送装置输送到搅拌站，物料输送通过搅拌设备自带的密封输送传送带完成。由于输送速度较慢，且进料为湿法，在输送过程中只极少量粉尘产生，在整个生产过程产生粉尘量中，可忽略不计。 料仓呼吸粉尘：装有水泥、粉煤灰或石粉的料筒仓呼吸粉尘各经料仓自带布袋除尘器处理后，回入罐体使用。 搅拌产生粉尘：各种物料进入搅拌站时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘。搅拌粉尘经布袋除尘器处理后，车间内排放。 堆场扬尘：项目所用砂买入后直接卸料到堆场，在气候干燥又有风的情况下，砂堆表层的小粒径颗粒会形成扬尘，目前堆场为全封闭状态，基本做到了防风、防雨，同时地面进行了水泥硬化。 3、噪声 项目噪声主要来自于搅拌站、装载机等设备运行产生的噪声，主要采取消声、隔离措施，并加强厂区绿化。 4、固废 本项目固体废弃物为除尘器产生的粉尘灰190.08t/a、沉淀池产生的污泥22t/a和生活垃圾24t/a。粉尘灰、污泥收集后回收利用；生活垃圾收集后由环卫部门进行清运。固体废物分析情况汇总见下表。 表3-1 固体废物产生及排放表 类别; 名称; 产生量 (t/a); 性状; 综合利用方式及其数量(t/a); 处理处置方式及其数量（t/a）. 一般 固废; 粉尘灰; 190.08; 固态; 收集外售190.08; —. 污泥; 22; 固态; 回收利用; —. 生活 垃圾; 生活垃圾; 24; 固态; —; 环卫部门处理24. 厂区平面布置及监测点位布置见下图 4#

4# 1# 3# 1# 3# 2# 2#

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评报告表主要结论 宁国市吉祥贸易有限公司年产20万m3商品混凝土项目符合国家产业政策，项目选址符合城市总体规划。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。 2、审批意见 根据宁国市环保局《宁国市吉祥贸易有限公司年产20万m3商品混凝土项目环境影响报告表的审批意见》（宁环港表[2013]第005号）决定如下： 宁国市吉祥贸易有限公司年产20万m3商品混凝土项目选址于宁国市港口生态工业园区东区经一路。该项目经宁国市发改委审批[2013]78、171号文备案，属国家产业政策允许类，符合国家产业政策和港口园区总体规划，经我局项目审批委员会研究，同意该项目建设。 1、项目排水须采取雨污分流制，清洗废水回用不得外排，生活废水排放须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1966）表4中一级标准，港口污水处理厂建成并投入运营后排放须满足污水管网纳管要求。该项目总量控制指标为COD：0.204t/a、NH3-N:0.031t/a。 2、废气须落实《报告表》中提出的处理措施，排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）中相关限值要求。本项目卫生防护距离为100米。 3、项目建设须采取减震、降噪及消声措施，运营期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 4、项目产生的各类废弃物须按规定要求分类实施综合利用及无害化处理。 5、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，并建立环境管理和环境监测制度，加强企业的环境管理和职工的岗位培训，增强企业员工的环境保护意识。宁国市环境监察大队负责该项目“三同时”监督、检查工作。项目建成试生产三个月内，业主应及时按规定程序申请组织竣工环保验收，合格后方可投入正式生产。 环评批复落实情况见下表

表4-1 环评批复要求与落实情况对照表 宁环港表[2013]第005号及环评报告; 实际落实情况. 宁国市吉祥贸易有限公司年产20万m3商品混凝土项目选址于宁国市港口生态工业园区东区经一路。该项目经宁国市发改委审批[2013]78、171号文备案，属国家产业政策允许类，符合国家产业政策和港口园区总体规划，经我局项目审批委员会研究，同意该项目建设。; 落实 建设项目位于宁国市口生态工业园区东区经一路，建设位置未发生变化。年产20万m3商品混凝土。. 项目清洗废水回用不得外排，生活废水排放须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1966）表4中一级标准，港口污水处理厂建成并投入运营后排放须满足污水管网纳管要求。该项目总量控制指标为COD：0.204t/a、NH3-N:0.031t/a。; 落实 建有污水处理沉淀池清洗废水沉淀后回用，目前，该项目生活污水经三格式化粪池处理后做为农家肥。无废水外排. 该项目废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）中相关限值要求。; 落实 进料口喷淋，搅拌机上方链接布袋除尘器处理后车间内排放，料筒仓布袋除尘设备回收粉尘指料仓，厂房封闭处理. 该项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348 -2008)表1中的3类区标准。; 落实 项目采取消声、隔离、减震措施降低噪声对环境的影响。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类功能区标准要求。. 该项目固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001)。; 落实 收集的粉尘、污泥回收利用，生活垃圾收集后由环卫部门进行清运。. 建设单位在项目建成后按规定程序申请组织环保竣工验收，合格后方可正式生产。; 本次申请验收.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次验收检测委托安徽祥和环境安全技术服务有限公司进行检测，样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》及相关环境监测技术规范的要求进行，实施全程序质量控制。项目检测前，相关部门根据检测方案制定了详细的质量控制计划，并按照计划实施。 具体质控要求如下： （1）生产处于正常。检测期间生产在大于 75％额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。 （2）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法。 （3）合理布设检测点位,保证各检测点位布设的科学性和可比性。 （4）检测人员经考核并 有合格证书，所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内。 （5）现场采样、保存及实验分析阶段均采取相关质控措施 ②废气检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，检测前按检测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确 。采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）和《空气和废气监测分析方法》（ 第四版 ）进行。采样时企业正常生产且工况达满负荷75%以 上，各生产工段和各项环保设施均处于正常运行状态。检测断面处于平直或竖直管段，工艺尾气的采集、保存、运输均严格按照检测技术规范进行，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。 ③ 无组织排放检测部分严格按照 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行样品采集、运输、分析，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。采样人员采样时同时记录气象参数和周围的环境情况；采样结束后及时送交实验室，检查样品并做好交接记录。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。 ④噪声检测方法按《环境监测技术规范（噪声部分）》（国家环保局，1986）和《工业企业厂界 环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，采用等效声级Leq（A）值为 进行了评价 ，各项质控措施和结果满足相关规范的要求。评价量，统计声级 L10 、L50 、L90 作为依据，测量仪器为 HS6288E型精密噪声频谱分析仪，校准仪器为HS6020校准仪，测量仪器使用前后均进行校准，前、后校准示值偏差不大于0.5dB （A）检测时气象条件满足检测技术要求，从而确保了检测数据的代表性、可靠性。

表六

验收监测内容： ## 2、 废气 废气监测点位、频次见下表。 表6-2 废气监测内容一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 测试要求. 无组织废气; 1○WQ1上风向; 颗粒物; 连续2天，每天3批次; 测点高度大于 1.2m，在全厂正常生产情况下进行，记录气象 参数（气温、气压、风向）. 2○WQ2下风向; 颗粒物. 3○WQ3下风向; 颗粒物. 4○WQ4下风向; 颗粒物. ## 3、 厂界噪声 在厂界外共布设4个测点。监测频次为连续2天，每天昼夜各监测一次。 表6-3 噪声监测内容一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 在厂界四周各布置1个监测点，共4个; 噪声等效声级; 连续2天，每天4批次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目竣工验收监测于2019年3月6-7日进行，监测期间公司生产正常，生产负荷为89.9%～92.9%，主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，监测结果具有代表性。监测两日产量表见附件，生产负荷统计见下表。 表7-1 生产工况统计表 生产日期; 产品名称; 产量（吨）; 产能比（%）. 2019.3.6; 混凝土; 600; 89.9. 2019.3.7; 混凝土; 620; 92.9.

无组织废气 厂界颗粒物浓度范围0.53mg/m3～0.76mg/m3，最高浓度为0.76mg/m3，上风向与下风向差值不超过0.5满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2表3中排放标准浓度限值，为达标排放，对外环境影响较小。 表7-3 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 检测点位; 检测因子; 2019.7.22. 8：25-9：25; 10：40-11：27; 15：27-16：27. ○1WQ1上风向; 颗粒物; 0.43; 0.39; 0.45. ○2WQ2下风向; 0.55; 0.57; 0.56. ○3WQ3下风向; 0.54; 0.56; 0.49. ○4WQ4下风向; 0.52; 0.57; 0.55. 检测点位; 检测因子; 2019.7.23. 9：00-10：00; 10：50-11：50; 16：04-17：04. ○1WQ1上风向; 颗粒物; 0.38; 0.43; 0.45. ○2WQ2下风向; 0.53; 0.54; 0.60. ○3WQ3下风向; 0.57; 0.52; 0.54. ○4WQ4下风向; 0.55; 0.57; 0.49. 3、厂界噪声 厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，为达标排放。具体检测结果见下表。 表7-4 噪声监测结果 监测点位; 监测结果dB(A). 7月22日; 7月23日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1▲厂界东; 58.8; 54.2; 58.4; 52.1. 2▲厂界南; 61.8; 54.3; 61.8; 52.5. 3▲厂界西; 61.4; 54.6; 61.3; 52.2. 4▲厂界北; 60.4; 54.6; 61.0; 51.2. 4、总量核算 根据总量计算，本项目无COD,NH3-N排放，满足总量控制要求。

表八

验收监测结论： 1、废气：。厂界颗粒物浓度范围0.53mg/m3～0.76mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2表3中排放标准浓度限值，为达标排放，对外环境影响较小。 3、噪声：厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，为达标排放。 4、固废：根据工程分析，收集的粉尘和污泥收集后回收利用；生活垃圾收集后由环卫部门进行清运。 5、总量控制指标：根据总量计算，本项目无COD NH3-N 排放，满足总量控制要求。 6、防护距离：本项目设置50米卫生防护距离，根据现场查看，本项目防护距离内无敏感点。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  |  | 宁国市浚成环境检测有限公司 |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 张正 |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 年产20万m3商品混凝土项目 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 宁国港口生态工业园区东区经一路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | C-3021水泥制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 商品混凝土20万m3/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年产商品混凝土20万m3/a |  |  |  |  | 环评单位 |  | 安徽中环环境科学研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 宁国市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 宁环港表[2013]第005号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2014.03 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2018.02 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 宁国市吉祥贸易有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 宁国市吉祥贸易有限公司 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 宁国市浚成环境检测有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 安徽祥和环境安全技术服务有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 4797 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 1.6 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 4797 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 1.0 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 10 | 废气治理（万元） |  | 35 | 噪声治理（万元） |  |  | 4 | 固废治理（万元） |  |  |  |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 |  | 其它（万元） |  |  | 0 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时（h/a） |  |  |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  | 2019.08 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） | 污染物 |  | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许 排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本期工程 “以新带老” 削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增 减量 （12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |