年产8000万块页岩烧结空心标砖项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:宁国市万兴砖业建材有限公司

编制单位：宁国市浚成环境检测有限公司

编制日期：二0一九年九月

建设单位法人代表:王礼星

编制单位法人代表:杨明辉

项  目  负  责  人: 张  正

填   表  人：张  正

建设单位      （盖章）        编制单位           （盖章）

表一

| 建设项目名称 | 年产8000万块页岩烧结空心标砖项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 宁国市万兴砖业建材有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省宁国市中溪镇中溪村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 页岩烧结空心标砖 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 8000万块页岩烧结空心标砖 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 8000万块页岩烧结空心标砖 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2013.06 | 开工建设时间 | 2014.08 |  |  |
| 调试时间 | 2018.11 | 验收现场监测时间 | 2019.6.15-6.16 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 宁国市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽汇泽通环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 宁国市万兴砖业建材有限公司 | 环保设施施工单位 | 宁国市万兴砖业建材有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 8000 | 环保投资总概算 | 59.5 | 比例 | 0.74% |
| 实际总概算 | 8000 | 环保投资 | 57.5 | 比例 | 0.72% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1 施行； 2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修订； 3、《中华人民共和国水污染防治法》，2017.7.26修订； 4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修正版； 5、 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7 施行； 6、《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1试行； 7、 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日发布并实施； 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，中华人民共和国生态环境部，公告2018第9号，2018年5月16日印发； 9、 宁国市万兴砖业建材有限公司年产8000万块页岩烧结空心标砖项目委托进行竣工环境保护验收的委托书； 10、安徽汇泽通环境技术有限公司《宁国市万兴砖业建材有限公司年产8000万块页岩烧结空心标砖项目环境影响报告表》（2013.06）； 11、宁国市环保局《关于宁国市万兴砖业建材有限公司年产8000万块页岩烧结空心标砖项目环境影响报告表的审批意见》（宁环港表[2013]第19号） |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 1、项目粉尘排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的表2表3中污染物排放限值，标准值见表1-1： 表1-1 大气污染物排放标准 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 工业粉尘; 30; 总悬浮颗粒物; 浓度（mg/m3）. 二氧化硫; 300; 1.0. 氮氧化物; 200. - 2、食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模排放标准，详见表1-2： 表1-2饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度mg/m3; 2.0. 净化设施最低去除率%; 60; 75; 85. 3、项目废水执行排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表3中一级标准，见表1-3。 表1-3 废水污染物排放标准 单位： mg/L，pH除外 控制项目; pH; COD; BOD; SS; 氨氮. 一级标准限值; 6~9; 100; 20; 70; 15. 4、项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中二类标准，详见表1-4： 表1-4 噪声排放标准 位置; 采用标准; 标准值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 厂界四周; 2类; 60; 50. |
|  | ## 5、固体废弃物排放执行标准 一般固废：执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单中的有关规定。 6、总量控制建议值 序号; 污染因子; 总量建议值. 1; COD; 0.75. 2; NH3-N; 0.011. 3; SO2; 8.3. 4; NOX; 9.27. |

表二

工程建设内容： 本项目总投资8000万元，项目占地26664m2，建筑面积9613m2，项目建成后，年产8000万块空心标砖。主要包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程等。项目建设内容见下表： 表2-1 项目建设内容 工程名称; 单项工程名称; 环评工程内容与规模; 实际工程内容与规模; 备注. 主体工程; 原料处理车间; 原辅材料粉碎，建筑面积2200㎡; 原辅材料粉碎，使用面积2200㎡，; 半封闭式. 原料陈化厂房; 主要用于粉料湿润后陈化，建筑面积1188㎡; 用于粉料湿润后陈化，使用面积1188㎡; 半封闭式. 成型工段简易厂房; 主要用于陈华后的砖料进行制坯、切坯，建筑面积2200㎡; 用于陈华后的砖料进行制坯、切坯，使用面积2200㎡; 半封闭式. 干燥焙烧工段厂房; 主要用于干燥焙烧，建筑面积1875㎡; 用于干燥焙烧，使用面积1875㎡; 半封闭式. 隧道窑房; 建筑面积3600㎡; 使用面积3600㎡; 半封闭式. 隧道干燥室; 主要用于成型砖干燥，2条72米长; 用于成型砖干燥，2条72米长; 半封闭式. 隧道窑; 用于砖块烧结，2座，每道116米长，4.0米宽; 用于砖块烧结，2座，每道116米长，4.0米宽; 半封闭式. 储运工程; 原料储棚及处理厂房; 仓储，建筑面积1200㎡; 仓储，使用面积1200㎡; 半封闭式. 辅助工程; 配电房及其他建筑; 配电，建筑面积150㎡; 配电，使用面积150㎡; 一致. 食宿; 新建食宿用房，设置烹饪间和就餐间及住宿，满足39人就餐; 简餐烹饪，员工自行带餐; 有变动. 公用工程; 给排水; 供水管网供给或用井水，生活污水经化粪池处理排入污水管网，设备冲洗水经沉淀池沉淀后回用; 供水管网供给，生活污水经化粪池处理排入污水管网，设备冲洗水经沉淀池沉淀后回用; 基本一致. 供电; 本工程生产生产电源采用双回路方式供电，电源由附近的高压线引入经变压器降压为380/220伏三相四线后，由低压配电柜送到车间各控制柜; 本工程生产生产电源采用双回路方式供电，电源由附近的高压线引入经变压器降压为380/220伏三相四线后，由低压配电柜送到车间各控制柜; 一致. 环保工程; 废水治理; 化粪池、隔油池、污水治理设施，日处理污水量3.12t/d; 日处理能力为8t的地埋式污水处理设施; 提升. 废气治理; 袋式除尘器、食堂油烟治理装置、脱硫除尘装置，除尘效率不小于97%,脱硫效率在80%-90%; 隧道窑废气、碱液喷淋、脱硫除尘装置，除尘效率不小于97%,脱硫效率在80%-90%，经60m烟囱排放; 一致. 噪声治理; 采取基础减振和厂房隔声措施，噪声值控制在75-85db; 采取基础减振和厂房隔声措施，噪声值控制在75-85db; 一致. 绿化; 绿化景观建设; 乔木林、草坪、花卉，绿化1000㎡; 乔木林、草坪、花卉，绿化1000㎡; 基本一致.

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗情况 表2-2项目原辅材料及燃料 名称; 环评消耗量; 实际消耗量. 煤灰、渣; 56300t/a; /. 煤矸石; 0; 55300t/a. 页岩; 131400t/a; 131400t/a. 水; 42000t/a; 42000t/a. 电; 198.8万度/年; 198.8万度/年. 煤; 100t/a; 100t/a. 片碱; ——; 20t/a. 2、主要生产设备 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 环评数量（台）套）; 实际数量（台）. 1; 箱式给料机; XGJ800; 1; 1. 2; 锤式粉碎机; ----; 1; 1. 3; 板式给料机; BGJ1000; 1; 1. 4; 颚式破碎机; 500*700; 1; 2. 5; 链式给料机; ----; 1; 1. 6; 锤式粉碎机; 1200*1000; 1; 1. 7; 磁选分离器; GF-60; 1; 1. 8; 强力搅拌机; SJ-300/30; 1; 1. 9; 移动布料机; PN500*32; 1; 1. 10; 多斗挖土机; DWY40-950; 1; 1. 11; 箱式给料机; XGJ1000; 1; 1. 12; 搅拌挤出机; SJJ300/33; 1; 1. 13; 真空挤砖机; JXK60/50-30; 1; 3. 14; 自动切条机; 程控气动; 1; 1. 15; 自动切坯机; ----; 1; 1. 16; 真空泵; FP27（双速）; 1; 1. 17; 分运坯机; 油环泵; 1; 1. 18; 电控制系统; 2.6*2.7; 1; 1. 19; 摆渡顶车机; ----; ----; ----. 20; 干燥车; ----; 200; 220. 21; 李鑫引风机; ----; 1; 1. 22; 手动拖车; 2.6*2.7; 4; 4. 23; 胶带输送机; B500; 15; 15. 24; 脱硫除尘设备; XP-30T; 全套; 全套. 25; 自动配料系统; 2套; 2套. 26; 隧道窑; ——; ——; 2条. - 水平衡 生活用水由市政供水管网供给，生产用水由场内自建水井供给，总用水量21436t/a，主要为制砖用水量19600t/a，场地降尘增湿用水900t/a，职工生活用水936t/a。日常生活污水进化粪池处理进入动力地埋式一体化处理后达到污水排放标准，排放到东津河。 140.4 936 795.6 东津河 生活用水 蒸发18620 980 21436 制砖用水 成品 19600 900 蒸发 降尘用水 图1：水平衡图 单位：t/a

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 生产工艺流程及产污环节 煤矸石、页岩等 粉碎 G、N 搅拌 N 水 粉煤灰 陈化 流水线制砖坯 少量不合格烧结砖 烘干 余热 焙烧 S、N 检验 成品入库 图2生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：原料充分粉碎后由电脑自动定量均匀给料，用颚式破碎机碎、锤式破碎机后通过滚动筛选最大颗粒不超过2mm的煤矸石、渣、页岩自动加水搅拌后送入陈化库。陈化后的物料通过真空挤砖机，挤出泥条经自动切条机、切坯机切割成需要的砖坯，人工码坯至干燥车。然后采用内燃焙烧法，利用自身含有的工业废渣(煤矸石)燃烧，窑洞焙烧产生的热量由管道输送至烘干房用于烘干。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出固废、废气、厂界噪声监测点位） 1、废水 项目废水主要为生活污水，进化粪池处理进入动力地埋式一体化处理后达到污水排放标准，排放到东津河。处理能力8m³/d，具体工艺流程见下图： 图3-1 地埋式污水处理设施工艺图 1）水解酸化池：调节池中的污水经潜水泵提升进入该池，并接纳二沉池回流的污泥。池内填充高效水解填料，有较好的截流和效果，高分子有机物水解成低分子有机物，难降解有机物水解成易降解有机物，提高可生化性能；好氧剩余污泥在其中厌氧消化，可减少污泥量，在缺氧、反硝化细菌作用下，具有脱氮的效果。内设组合填料。 2）生物接触氧化池：生物接触氧化池是生化反应的核心，池内装大量生物填料，为微生物附着生长提供载体，在填料下放设置布气系统，提供微生物生长所需氧气。在好氧微生物的吸附、分解作用，可大量去除废水中的溶解性有机污染物。生物接触氧化法对冲击负荷有较强的适应能力，污泥生成量少，不发生污泥膨胀，操作简单可靠，出水水质有保证。 3）沉淀池：用于去除生化出水中的悬浮颗粒及脱落的生物膜和残余有机物及悬浮物。 4）接触消毒池：设计采用隔板式消毒反应池一座，内设隔板反应板，以保证废水与消毒 剂充分反应。 。

2、废气 本项目废气主要为原料存贮、运输过程中排放的扬尘、物料粉碎工序中排放的粉尘、煤矸石燃烧过程中排放的炉窑烟气（二氧化硫、烟尘、氮氧化物）以及隧道窑中产生的废气。燃烧过程中产生的炉窑烟气收集后经碱液喷淋、脱硫塔脱硫除尘设备后，通过1根60米高排气筒外排。 破碎车间：原料破碎时产生的粉尘经布袋式收尘器的收集处理达标后经15米高排气管外排。 炉窑烟气：砖坯在焙烧过程中产生的高温烟气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘），经安装在预热带的风机导出进行热能再利用后，经风机送入脱硫除尘装置、碱液喷淋处理后，通过一根60米高排气管外排。 堆场、道路粉尘：原料的运输、装卸、堆存在气候干燥有风的时候回飘散形成扬尘。对原料堆存仓库进行洒水抑尘同时对厂区道路路面进行硬化、洒水。 3、噪声 项目噪声主要来自于粉碎、搅拌、焙烧等设备运行产生的噪声，主要采取减振、隔声措施，并加强厂区绿化。 - 固废 本项目固体废弃物为不合格的残次品、成品搬运产生的碎砖、袋式除尘器收尘过程中排放的粉尘沉降物、以及职工生活产生的生活垃圾。不合格残次品碎砖100万块/a、粉尘沉降物0.36t/a、脱硫除尘5t/a和生活垃圾5.85t/a。不合格残次品碎砖用于乡村铺路或作为建筑原料出售；脱硫除尘废渣作为建筑原料出售；片碱袋已建危废库；粉尘沉降物回收利用；生活垃圾收集后由环卫部门进行清运。固体废物分析情况汇总见下表。 表3-1 固体废物产生及排放表 类别; 名称; 产生量; 性状; 综合利用方式及其数量(t/a); 处理处置方式及其数量（t/a）. 一般 固废; 残次品; 100万块/a; 固态; 外售100万块/a; —. 碎砖; —. 脱硫除尘废渣; 5t/a; 固态; 外售5t/a; —. 粉尘沉降物; 0.36t/a; 固态; 回收利用0.36t/a; —. 生活垃圾; 生活垃圾; 5.85t/a; 固态; 交环卫部门处理5.85t/a; —. 厂区平面布置及监测点位布置见下图： 山 ▲4# 山 山 项目所在地 ▲3# ▲1# ▲2# 山

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评报告表主要结论 宁国市万兴砖业建材有限公司年产8000万块空心标砖项目位于中溪镇中溪村。项目符合国家产业政策，项目用地规范为工业企业用地，选址符合规划。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。 2、审批意见 根据宁国市环保局《宁国市万兴砖业建材有限公司年产8000万块页岩烧结空心标砖项目环境影响报告表的审批意见》（宁环表[2013]第19号）决定如下： 一、宁国市万兴砖业建材有限公司年产8000万块页岩烧结空心标砖项目选址于宁国市中溪镇中溪，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》，该项目属于“允许类”，并经宁国市发展和改革委员会发改审批函[2012]14号文确认。该项目经我局项目委员会研究，原则同意建设。 二、生活污水经地埋式污水处理设施处理后排放，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1966）表4中一级标准。本项目总量控制指标为COD：0.75t/a、NH3-N:0.011t/a。 三、粉碎工序、传输带产生的粉尘无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；炉窑废气须落实《报告表》中提出的废气处理设施，污染物排放须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准。本项目总量控制指标SO28.3t/a；氮氧化物9.27t/a。 四、项目建设须应采取减震、降噪措施，边界噪声须满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）二类标准。 五、项目营运期产生的固体废物须按《一般固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）分类设置临时贮存设施，及时清运，不得随意堆置；粉尘、粉煤灰等须综合利用；生活垃圾分类收集后，进行无害化处理。 六、在建设过程中必须严格执行“三同时”制度，并做好施工期污染防治工作。建立环境管理和环境监测制度，加强职工环境教育和培训。 七、宁国市环境监察大队负责该项目“三同时”监督、检查工作。 八、项目建成试生产时，须书面报我局，经批准后方可进行；试生产三个月内，业主应及时按规定程序申请组织竣工环境保护验收，合格后，方可正式生产。 环评批复落实情况见下表

表4-1 环评批复要求与落实情况对照表 宁环表[2013]第19号及环评报告; 实际落实情况. 宁国市万兴砖业建材有限公司年产8000万块页岩烧结空心标砖项目选址于宁国市中溪镇中溪村。该项目经宁国市发改委审批[2012]14号文备案，属国家产业政策允许类，符合国家产业政策和供地政策，经我局项目审批委员会研究，同意该项目建设。; 落实 建设项目位于宁国市中溪镇中溪村，建设位置未发生变化。年产8000万块页岩烧结空心标砖。. 项目无生产废水排放；生活废水排放须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表3中一级标准，经地埋式污水处理设施处理后排放项目总量控制指标为COD：0.75t/a、NH3-N:0.011t/a。; 落实 建有地埋式污水处理设施排放量8t/d。. 该项目无组织粉尘达到GB16297-1996《大气污染综合排放标准》表2中二级标准；二氧化硫及烟尘达到《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准; 落实 破碎车间粉尘经布袋式收尘器收集处理后60m 高空达标排放，输送带为半封闭降低粉尘；炉窑中的二氧化硫经脱硫塔脱硫处理后60m高空达标排放. 该项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-90)二类标准。; 落实 项目采取消声、隔离、减震措施降低噪声对环境的影响。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）二类功能区标准要求。. 该项目固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》( GB18599-2001)。; 落实 不合格品、碎砖、除尘废渣用于乡村铺路或作为原材料出售. 建设单位在项目建成后按规定程序申请组织环保竣工验收，合格后方可正式生产。; 本次申请验收.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次验收检测采样及样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》及相关环境监测技术规范的要求进行，实施全程序质量控制。项目检测前，相关部门根据检测方案制定了详细的质量控制计划，并按照计划实施。 具体质控要求如下： （1）生产处于正常。检测期间生产在大于 75％额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。 （2）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法。 （3）合理布设检测点位,保证各检测点位布设的科学性和可比性。 （4）检测人员经考核并 有合格证书，所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内。 （5）现场采样、保存及实验分析阶段均采取相关质控措施 ①废水检测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册》规定执行。按照质量控制计划的要求通过空白、平行样、质控标样等质控措施做好准确度和精密度控制。 ②废气检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，检测前按检测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确 。采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）和《空气和废气监测分析方法》（ 第四版 ）进行。采样时企业正常生产且工况达满负荷75%以 上，各生产工段和各项环保设施均处于正常运行状态。检测断面处于平直或竖直管段，工艺尾气的采集、保存、运输均严格按照检测技术规范进行，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。 ③ 无组织排放检测部分严格按照 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行样品采集、运输、分析，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。采样人员采样时同时记录气象参数和周围的环境情况；采样结束后及时送交实验室，检查样品并做好交接记录。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。 ④噪声检测方法按《环境监测技术规范（噪声部分）》（国家环保局，1986）和《工业企业厂界 环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，采用等效声级Leq（A）值为 进行了评价 ，各项质控措施和结果满足相关规范的要求。评价量，统计声级 L10 、L50 、L90 作为依据，测量仪器为 HS6288E型精密噪声频谱分析仪，校准仪器为HS6020校准仪，测量仪器使用前后均进行校准，前、后校准示值偏差不大于0.5dB （A）检测时气象条件满足检测技术要求，从而确保了检测数据的代表性、可靠性。

表六

验收监测内容： ## 1、废水 废水监测点位、项目、频次见下表。 表6-1 废水监测内容一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1★污水处理站出口; SS、CODcr、NH3-N; 连续2天，每天3批次. 2、固定源废气监测方案： 固定源废气监测因子及监测频次如下表所示 表6-1 固定源废气监测指标及监测频次 监测点位号; 监测位置; 点位数; 监测项目; 监测频次. ◎1#; 搅拌布袋出口; 1; 颗粒物、SO2、NOX; 3次/天×2 天. ◎2#; 烟囱出口; 1. 3、无组织废气监测方案： 2.1无组织废气监测因子及监测频次如下表所示 表6-2无组织废气监测指标及监测频次 监测点位号; 监测位置; 点位数; 监测项目; 监测频次. ○1; WQ1上风向; 1; 总悬浮颗粒物; 3次/天×2 天. ○2; WQ2下风向; 1. ○3; WQ3下风向; 1. ○4; WQ4下风向; 1. 监测期间气象参数 表6-3无组织（总悬浮颗粒物）排放监控监测时间及气象条件统计表 监测日期; 时间; 气温（℃）; 天气状况; 气压（KPa）; 风向; 风速（m/s）. 2019.6.15; 8:25-9:25; 22.3; 晴; 101.44; 东北; 2.3. 10:40-11:40; 29.4; 晴; 101.42; 东北; 2.2. 15:17-16:17; 31.3; 晴; 101.35; 东北; 2.2. 2019.6.16; 9:07-10:07; 24.7; 晴; 101.42; 东北; 2.3. 13:36-14:36; 32.3; 晴; 101.37; 东北; 2.0. 16:13-17:13; 30.4; 晴; 101.38; 东北; 2.0. 4、 厂界噪声 在厂界外共布设4个测点。监测频次为连续2天，每天昼夜各监测一次。 表6-4噪声监测内容一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 在厂界四周各布置1个监测点，共4个; 噪声等效声级; 连续2天，每天4批次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目竣工验收监测于2019年6月15日-16日进行，监测期间公司生产正常，生产负荷为91.8%~93.3%，满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到75%以上生产负荷的要求，监测结果具有代表性。监测两日产表见附件，生产负荷统计见下表。 表7-1 生产工况统计表 生产日期; 产品名称; 设计产能（万块）; 实际产能（万块）; 产能比（%）. 2019.9.15; 页岩烧结空心标砖; 40; 35; 87.5. 2019.9.16; 页岩烧结空心标砖; 40; 38; 95. 验收监测结果： 1、废水 公司污水处理站出口所测项目CODcr、BOD5、NH3-N、SS日均值均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，具体检测结果见下表。 表7-2废水检测结果 单位：mg/L，pH除外 点位批次; 时间; CODcr; NH3-N; SS. 1★ 污水处理 站出口; Ⅰ; 6月 15日; 85; 3.23; 52. Ⅱ; 77; 2.54; 46. Ⅲ; 93; 3.16; 47. 日均值; 85; 2.98; 48. Ⅰ; 6月 16日; 81; 3.08; 41. Ⅱ; 68; 3.15; 37. Ⅲ; 74; 3.34; 44. 日均值; 74; 3.19; 41. 均值; 80; 3.14; 44. 2、废气 项目中粉碎工序、传输带产生的粉尘废气中颗粒物浓度范围为23.8mg/m3～26.1mg/m3，污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的表2排放标准浓度限值，为达标排放。具体检测结果见下表。 监测 日期; 监测 点位; 监测项目; 监 测 结 果. 1; 2; 3. 2019.6.15; 搅拌布袋出口; 温度（℃）; 36.5; 37.1; 36.8. 流速（m/s）; 7.3; 6.8; 7.1. 标干流量(m3/h); 4466; 4159; 4343. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; 25.4; 24.7; 26.1. 排放速率(kg/h); 0.113; 0.103; 0.113. 2019.6.16; 温度（℃）; 38.1; 37.8; 37.4. 流速（m/s）; 7.2; 6.9; 6.7. 标干流量(m3/h); 4404; 4222; 4098. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; 23.8; 25.2; 24.9. 排放速率(kg/h); 0.105; 0.106; 0.102. 该项目中炉窑产生的废气中颗粒物浓度范围为26.4mg/m3～28.5mg/m3 ；SO2浓度范围为30mg/m3～37mg/m3 ；NOx的浓度范围为83mg/m3～93mg/m3；污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的表2表3中污染物排放限值，为达标排放。具体检测结果见下表。 废气检测结果 排放口编号及名称; 烟囱出口; 采样时间; 2019.6.15. 测试参数; 工况符合（%）; 100. 燃料种类; 煤. 烟囱高度（m）; 60. 净化设施; 脱硫塔. 设施运行时间; 2019年3月. 项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次. 温度; ℃; 68.4; 68.2; 68.1. 流速; m/s; 2.3; 2.1; 2.4. 含氧量; %; 13.7; 14.2; 13.8. 标况流量; N m3/h; 55280; 50473; 57683. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 27.4; 26.7; 28.3. 折算浓度; mg/m3; 45.0; 47.1; 47.2. 排放速率; kg/h; 1.51; 1.35; 1.63. 排放口编号及名称; 烟囱出口; 采样时间; 2019.6.16. 测试参数; 工况符合（%）; 100. 燃料种类; 煤. 烟囱高度（m）; 60. 净化设施; 脱硫塔. 设施运行时间; 2019年3月. 项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次. 温度; ℃; 67.7; 67.9; 68.2. 流速; m/s; 2.2; 2.0; 1.9. 含氧量; %; 14.4; 14.0; 14.2. 标况流量; N m3/h; 52876; 48069; 45666. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 27.1; 28.5; 26.4. 折算浓度; mg/m3; 49.3; 48.9; 46.6. 排放速率; kg/h; 1.43; 1.37; 1.21. SO2; 实测浓度; mg/m3; 35; 30; 37. 折算浓度; mg/m3; 64; 51; 65. 排放速率; kg/h; 1.85; 1.44; 1.69. NOx; 实测浓度; mg/m3; 83; 87; 92. 折算浓度; mg/m3; 151; 149; 162. 排放速率; kg/h; 4.39; 4.18; 4.20. 2、无组织废气 厂界颗粒物浓度范围0.70mg/m3~0.880mg/m3，最高浓度为0.880mg/m3，污染物排放满足 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的表2表3中污染物排放限值，为达标排放，对外环境影响较小。 无组织废气监测结果 （单位mg/m3） 检测点位; 检测因子/检测单位; 2019.6.15. 8:25-9:25; 10:40-11:40; 15:17-16:17. WQ1上风向○1; 总悬浮颗粒物; 0.75; 0.73; 0.70. WQ2下风向○2; 0.84; 0.87; 0.82. WQ3下风向○3; 0.81; 0.79; 0.80. WQ4下风向○4; 0.86; 0.83; 0.85. 检测点位; 检测因子/检测单位; 2019.6.16. 9:07-10:07; 13:36-14:36; 16:13-17:13. WQ1上风向○1; 总悬浮颗粒物; 0.72; 0.74; 0.73. WQ2下风向○2; 0.88; 0.79; 0.86. WQ3下风向○3; 0.76; 0.81; 0.82. WQ4下风向○4; 0.83; 0.84; 0.88. 3、厂界噪声 厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，为达标排放。具体检测结果见下表。 厂界噪声测量结果汇总表 单位：dB(A) 监测时间; 测点号; Leq值 （昼间）; Leq值 （夜间）. 2019.6.15; ▲1#; 58.4; 49.5. ▲2#; 59.2; 49.2. ▲3#; 58.8; 49.3. ▲4#; 58.7; 49.0. 监测时段天气; 天气; 晴; 晴. 风速（m/s）; 2.2; 2.4. 2019.6.16; ▲1#; 57.9; 49.1. ▲2#; 58.4; 49.5. ▲3#; 59.1; 48.7. ▲4#; 58.8; 49.4. 监测时段天气; 天气; 晴; 晴. 风速（m/s）; 2.1; 2.4. 4、总量核算 根据总量计算，本项目SO2排放总量3.42t/a，NOX排放总量9.16t/a，COD排放总量0.0636t/a，氨氮排放总量0.0025t/a，满足总量控制要求。烟粉尘排放总量1.52t/a，因环评报告编制时间较早，未申请总量，需企业重新向当地环保局申请总量。具体核算结果见下表。 表7-5 总量核算结果 序号; 污染因子; 排放浓度/速率; 年排放量/ 运行时间; 排放总量(t/a); 控制指标(t/a); 是否达标. 1; SO2; 1.71 kg/h; 2000h; 3.42; 8.3; 达标. 2; NOX; 4.58 kg/h; 9.16; 9.27; 达标. 3; 烟粉尘; 0.76kg/h; 1.52; /; 达标. 4; COD; 80mg/L; 795.6m³; 0.0636; 0.75; 达标. 5; 氨氮; 3.14mg/L; 0.0025; 0.011; 达标.

表八

验收监测结论： 1、废气：项目中粉碎工序、传输带产生的粉尘废气中颗粒物浓度范围为23.8mg/m3～26.1mg/m3，污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的表2污染物排放限值；炉窑产生的废气中颗粒物浓度范围为26.4mg/m3～28.5mg/m3；SO2浓度范围为30 mg/m3～37mg/m3；NOX的浓度范围为83 mg/m3～93mg/m3，污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的表2表3中污染物排放限值；厂界颗粒物浓度范围0.70mg/m3～0.88mg/m3，最高浓度为0.88mg/m3，污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的表2表3中污染物排放限值。为达标排放，对外环境影响较小。 2、噪声：厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，为达标排放。 4、固废：根据工程分析，不合格品、碎砖、除尘废渣用于乡村铺路或作为原材料出售；生活垃圾收集后由环卫部门进行清运；片碱废袋建有危废库。 5、总量控制指标：本项目SO2排放总量3.42t/a，NOX排放总量9.16t/a，COD排放总量0.0636t/a，氨氮排放总量0.0025t/a，满足总量控制要求。烟粉尘排放总量1.52t/a，因环评报告编制时间较早，未申请总量，需企业重新向当地环保局申请总量。。 6、防护距离：本项目经现场查看卫生防护50m内无敏感点。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  |  | 宁国市浚成环境检测有限公司 |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 张正 |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 年产8000万块页岩烧结空心标砖项目 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 安徽省宁国市中溪镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | C-30309其他建筑材料制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 页岩烧结空心标砖8000万块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年产页岩烧结空心标砖8000万块 |  |  |  |  | 环评单位 |  | 安徽汇泽通环境技术有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 宁国市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 宁环表[2013]第19号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2014.08 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2018.11 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 宁国市万兴砖业建材有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 宁国市万兴砖业建材有限公司 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 宁国市浚成环境检测有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 安徽祥和环境安全技术服务有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 8000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 59.5 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.74 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 8000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 57.5 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.72 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 15 | 废气治理（万元） |  | 31.5 | 噪声治理（万元） |  |  | 2 | 固废治理（万元） |  |  |  |  | 5 | 绿化及生态（万元） |  |  | 3 |  | 其它（万元） |  |  | 1 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时（h/a） |  |  |  | 7200 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  | 2019.09 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） | 污染物 |  | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许 排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本期工程 “以新带老” 削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增 减量 （12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 795.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |