宁国市宁阳加油站·新安站项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	宁国市宁阳加油站（普通合伙）

编制单位：宁国市浚成环境检测有限公司

编制日期：二〇一九年十一月

建设单位法人代表:叶斐

编制单位法人代表:杨明辉

项  目  负  责  人: 张  正

填      表      人：张  正

建设单位      （盖章）        编制单位           （盖章）

表一

| 建设项目名称 | 宁国市宁阳加油站·新安站项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 宁国市宁阳加油站（普通合伙） |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 宁国市新安路西侧 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 汽油、柴油 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 柴油1300t/a、汽油3200t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 柴油1300t/a、汽油3200t/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018.6 | 开工建设时间 | 2019.2 |  |  |
| 调试时间 | 2019.10 | 验收现场监测时间 | 2019.11.9-11.10 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 宁国市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽华森环境科学研究有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 宁国市宁阳加油站（普通合伙） | 环保设施施工单位 | 宁国市宁阳加油站（普通合伙） |  |  |
| 投资总概算 | 3000万元 | 环保投资总概算 | 32万元 | 比例 | 1.07% |
| 实际总概算 | 3000万元 | 环保投资 | 45万元 | 比例 | 1.5% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1 施行； 2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1 施行； 3、《中华人民共和国水污染防治法》2017年6月27日修订； 4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1 施行； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7 施行； 6、《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1试行； 7、 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日发布并实施； 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，中华人民共和国生态环境部，公告2018第9号，2018年5月16日印发； 9、宁国市宁阳加油站（普通合伙）宁国市宁阳加油站·新安站项目委托进行竣工环境保护验收的委托书； 10、安徽华森环境科学研究有限公司《宁国市宁阳加油站（普通合伙）宁国市宁阳加油站·新安站项目环境影响报告表》（2013.11）； 12、宁国市环保局审批意见（宁环审批[2018]78号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、无组织废气VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中浓度限值；无组织废气非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度限值。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 监测位置; 浓度限值; 标准来源. 非甲烷总烃; 周界外; 4.0mg/m³; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表1-1 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位mg/m³ 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、项目废水执行排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及宁国市污水处理厂接管标准，见下表。 表1-3 废水污染物排放标准 单位： mg/L，pH除外 污染物名称; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6～9; 500; 300; 400; /. 宁国污水处理厂接管标准; 6～9; 320; 160; 200; 25. 4、项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求，详见下表： 表1-4 噪声排放标准 位置; 采用标准; 标准值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 厂界四周; 2类; 60; 50. 5、固体废弃物排放执行标准 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 6、总量控制建议值 表1-5 总量控制标准 单位: t/ a 序号; 污染因子; 总量建议值. 1; VOCs; 0.1227. |

表二

工程建设内容： 项目总投资3000万元，新建30m3汽油储罐3台，40m3汽油储罐1台40m3柴油储罐1台，四枪税控加油机4台，充电桩6座等设备。项目建设内容见下表： 表2-1 项目建设内容 工程类别; 单项工程名称; 环评建设内容; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 储罐区; 安装5个双层储罐，总容积为150m³，其中30 m³汽油储罐3台，40 m³汽油储罐1台，40 m³柴油储罐1台。; 安装5个双层储罐，总容积为150m³，其中30 m³汽油储罐3台，40 m³汽油储罐1台，40 m³柴油储罐1台。; 一致. 加油岛; 建筑面积700㎡，内设4台四枪双油品潜油泵加油机，充电桩6座。; 建筑面积700㎡，内设4台四枪双油品潜油泵加油机，充电桩6座。; 一致. 洗车间; 两间，建筑面积100㎡，安装洗车机两台; 两间，建筑面积100㎡，安装洗车机两台; 一致. 辅助工程; 站房; 建筑面积450㎡，内设便利店、办公室、办公室、厕所等; 建筑面积450㎡，内设便利店、办公室、办公室、厕所等; 一致. 公用工程; 供水; 由市政给水管网供给，满足本项目用水需求，包括生活用水、洗车用水、绿化用水及清罐用水，总用水量2185.58t。; 由市政给水管网供给，满足本项目用水需求，包括生活用水、洗车用水、绿化用水及清罐用水，总用水量2185.58t。; 一致. 供电; 由市政供电线路供给，总用电量5万Kwh。; 由市政供电线路供给，总用电量5万Kwh。; 一致. 供热; 办公室采用冷暖空调; 办公室采用冷暖空调; 一致. 消防装置; 配备干粉灭火器、灭火毯、消防沙等简易消防器材; 配备干粉灭火器、灭火毯、消防沙等简易消防器材; 一致. 环保工程; 废气治理设施; 卸油车、加油枪设置油气回收系统; 卸油车、加油枪设置油气回收系统; 一致. 废水处理; 生活废水经三格式化粪池处理后、洗车废水经沉淀池沉淀后排入市政污水管网，进入宁国市污水处理厂，处理达标后排放; 生活废水经三格式化粪池处理后、洗车废水经沉淀池沉淀+三级过滤后排入市政污水管网，进入宁国市污水处理厂，处理达标后排放; 提升. 噪声处理; 采取消声，隔离措施; 采取消声，隔离措施; 一致. 固废处理; 危废收集至专用容器内，委托有资质单位进行处理； 设置的垃圾箱; 危废收集至专用容器内，委托有资质单位进行处理； 设置的垃圾箱; 一致. 绿化; 面积为713㎡; 面积为713 ㎡; 一致.

原辅材料消耗： 1、原辅材料消耗情况 表2-2 项目原辅材料及燃料 名称; 单位; 环评消耗量; 实际消耗量. 0#柴油; 吨/年; 1300; 1300. 92#汽油; 吨/年; 2500; 2500. 95#汽油; 吨/年; 700; 700. 水; 吨/年; 2185.58; 2185.58. 电; 万kwh/a; 50000; 48000.

2、主要生产设备 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评数量（台/套）; 实际数量（台/套）. 1; 汽油储罐; 埋地卧式双层（内钢外玻璃纤维增强塑料）储罐4台，其中三台容积为30m³，一台容积为40m³; 4; 4. 2; 柴油储罐; 埋地卧式双层（内钢外玻璃纤维增强塑料）储罐1台，容积为40m³; 1; 1. 3; 加油机; 四枪税控加油机; 4; 4. 4; 充电桩; 直流快充; 6; 6. 6; 卸油、加油油气回收系统; /; 1; 1.

项目变动情况：根据企业实际情况，洗车废水由沉淀池沉淀变更为沉淀池+三级过滤，无其他变动，以上变动未造成产能扩大，污染物排放不增加。不属于重大变动。

- 水平衡 项目用水量2185.25m3/a。项目用水由市政供水管网接入。排水采用雨污分流制，雨水收集后经进入开发区雨水管；生活废水经三格式化粪池处理后、洗车废水经沉淀池沉淀+三级过滤后排入市政污水管网，进入宁国市污水处理厂，处理达标后排放。 图2-1 水平衡图

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、生产工艺流程及产污环节 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 （聚合树脂）

工艺简述： 本项目采用汽车槽车将成品油运输至加油站储罐区，卸油采用重力自流式密闭卸油方式：快速接头与槽车卸油软管连接后油品由于重力作用直接流入储罐。加油采用潜油泵式正压供油。汽油部分设置卸油及加油油气回收系统。 卸油油气回收系统：将原来油罐车卸油过程中储油罐内散溢的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。 加油油气回收管线：当加油油气回收系统启用时可将汽车油箱中的油气通过真空泵回收到埋地油罐内，基本杜绝了加油过程中的油气排放。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废水 生活废水经三格式化粪池处理后、洗车废水经沉淀池沉淀+三级过滤后排入市政污水管网，进入宁国市污水处理厂，处理达标后排放，根据宁国市污水处理厂管网设计本项目位于纳管范围内。

2、废气 本项目废气主要为加油时无组织排放的VOCs。 加油废气经油枪的油气回收装置回收。 3、噪声 项目噪声主要来自于噪声主要为加油站设备噪声、汽车发动机噪声及汽车鸣笛噪声。项目采取消声、隔离、减震措施降低噪声对环境的影响。 - 固废 本项目主要固体废弃物为清罐过程中产生的废油渣0.083t/a和职工生活产生的生活垃圾5.84t/a。废油渣收集至专用容器内后委托资质单位处理；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。 厂区平面布置及监测点位布置见下图

1 4 7、8 5、6 1 9、10 1 3 3、4 2

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、宁阳加油站·新安站项目位于宁国市新安路西侧,该项目经宁国市发展改革委项目编码:2018-341881-52-03-007659备案,并经宁国市环保局项目委员会研究同意。该加油站项目主要建设地埋卧式储油罐5只,总容量150立方米,四枪税控加油机4台,充电桩6座等配套设施。项目在按要求完善各项污染防治措施的前提下,从环境保护角度,我局同意你单位按《报告表》中所列建设项目的内容、规模、地点和环境保护措施进行建设。 二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作: 1、做好油气回收系统、加强厂区绿化、储罐区及加油区通风良好,须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。 2、雨污分流，雨水进雨水管网，洗车废水及生活污水排入一体化地理式污水处理设施预处理后，须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和满足宁国市污水处理厂接管要求后，经市政污水管网排入宁国市处理厂进一步处理，处理达标后外排，地下水埋地工艺设备加防腐绝缘保护层+在线捡漏系统+防渗地坪，污染物不得进入地下水。 3、储油罐的废油泥委托专业机构进行清罐，由专用容器盛放，清理后立即带走,不在站内储存。 4、职工和顾客生活垃圾有环卫部门集中清运处理。 5、加强对噪声设备管理，对经隔声降噪、减震、距离衰减、合理规划进场路线、时间、加强绿化后，厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 三、工程必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。 四、宁国市城区分局负责该项目“三同时”执行情况监督及日常环境监管工作。 五,总量控制指标VOCs为0.1227t/a. 六、项目竣工后,你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告报我局并应当依法向社会公开验收报告。宁国市环保局城中分局负责该项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况, 进行督查检查。 环评批复落实情况见下表

表4-1 环评批复要求与落实情况对照表 宁环审批[2018]78号及环评报告; 实际落实情况. 宁阳加油站·新安站项目位于宁国市新安路西侧,该项目经宁国市发展改革委项目编码:2018-341881-52-03-007659备案,并经宁国市环保局项目委员会研究同意。该加油站项目主要建设地埋卧式储油罐5只,总容量150立方米,四枪税控加油机4台,充电桩6座等配套设施。项目在按要求完善各项污染防治措施的前提下,从环境保护角度,我局同意你单位按《报告表》中所列建设项目的内容、规模、地点和环境保护措施进行建设。; 落实 建设项目位于宁国市新安路西侧，建设位置未发生部变化。主要建设地埋卧式储油罐5只,总容量150立方米,四枪税控加油机4台,充电桩6座等配套设施.. 做好油气回收系统、加强厂区绿化、储罐区及加油区通风良好,须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求; 落实 加油枪配有油气回收系统，根据检测结果，无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中浓度限值. 雨污分流，雨水进雨水管网，洗车废水及生活污水排入一体化地理式污水处理设施预处理后，须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和满足宁国市污水处理厂接管要求后，经市政污水管网排入宁国市处理厂进一步处理，处理达标后外排，地下水埋地工艺设备加防腐绝缘保护层+在线捡漏系统+防渗地坪，污染物不得进入地下水; 落实 生活污水与洗车废水已接管。地下防渗措施完善。. 储油罐的废油泥委托专业机构进行清罐，由专用容器盛放，清理后立即带走,不在站内储存; 落实 已签订清罐协议，废油泥不在站内储存。. 职工和顾客生活垃圾有环卫部门集中清运处理。; 落实 站内建有垃圾桶。. 加强对噪声设备管理，对经隔声降噪、减震、距离衰减、合理规划进场路线、时间、加强绿化后，厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。; 落实 项目采取消声、隔离、减震措施降低噪声对环境的影响。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类功能区标准要求。. 工程必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告报我局并应当依法向社会公开验收报告。宁国市环保局城中分局负责该项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况, 进行督查检查。; 本次申请验收.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次验收检测委托江苏祥祺环境监测有限公司，采样及样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》及相关环境监测技术规范的要求进行，实施全程序质量控制。项目检测前，相关部门根据检测方案制定了详细的质量控制计划，并按照计划实施。 具体质控要求如下： （1）生产处于正常。检测期间生产在大于 75％额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。 （2）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法。 （3）合理布设检测点位,保证各检测点位布设的科学性和可比性。 （4）检测人员经考核并 有合格证书，所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内。 （5）现场采样、保存及实验分析阶段均采取相关质控措施 ①废气检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，检测前按检测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确 。采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）和《空气和废气监测分析方法》（ 第四版 ）进行。采样时企业正常生产且工况达满负荷75%以 上，各生产工段和各项环保设施均处于正常运行状态。检测断面处于平直或竖直管段，工艺尾气的采集、保存、运输均严格按照检测技术规范进行，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。 ② 无组织排放检测部分严格按照 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行样品采集、运输、分析，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。采样人员采样时同时记录气象参数和周围的环境情况；采样结束后及时送交实验室，检查样品并做好交接记录。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。 ③噪声检测方法按《环境监测技术规范（噪声部分）》（国家环保局，1986）和《工业企业厂界 环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，采用等效声级Leq（A）值为 进行了评价 ，各项质控措施和结果满足相关规范的要求。评价量，统计声级 L10 、L50 、L90 作为依据，测量仪器为 HS6288E型精密噪声频谱分析仪，校准仪器为HS6020校准仪，测量仪器使用前后均进行校准，前、后校准示值偏差不大于0.5dB （A）检测时气象条件满足检测技术要求，从而确保了检测数据的代表性、可靠性。

验收监测内容： ## 1、 废气 废气监测点位、频次见下表。 表6-2 废气监测内容一览表 无组织废气; 1○WQ1上风向; 颗粒物; 连续2天，每天4批次; 测点高度大于 1.2m，在全厂正常生产情况下进行，记录气象 参数（气温、气压、风向）. 2○WQ2下风向; 颗粒物; 连续2天，每天4批次. 3○WQ3下风向; 颗粒物; 连续2天，每天4批次. 4○WQ4下风向; 颗粒物; 连续2天，每天4批次. 5○WQ5骨科医院; 颗粒物; 连续2天，每天4批次. 6○WQ6袁家塔居民; 颗粒物; 连续2天，每天4批次. ## 2、 厂界噪声 在厂界外共布设4个测点。监测频次为连续2天，每天昼夜各监测一次。 表6-3 噪声监测内容一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 在厂界四周各布置1个监测点，共4个; 噪声等效声级; 连续2天，每天1批次.

验收监测期间生产工况记录： 项目竣工验收监测于2019年11月9-10日进行，监测期间站内正在进行卸油工作，工作设备正常，监测结果具有代表性。

验收监测结果： 1、废气 无组织废气 厂界上下风向及附近敏感点非甲烷总烃浓度范围为0.73-1.67mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中浓度限值，为达标排放对外环境影响较小。 表7-5 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 检测点位; 检测因子; 11.9. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. ○1WQ1上风向; 非甲烷总烃; 0.73; 0.73; 0.73; 0.75. ○2WQ2下风向; 1.67; 1.62; 1.57; 1.57. ○3WQ3下风向; 1.54; 1.62; 1.61; 1.63. ○4WQ4下风向; 1.59; 1.59; 1.60; 1.59. ○5WQ5骨科医院; 1.44; 1.36; 1.40; 1.35. ○6WQ6袁家塔居民; 1.35; 1.35; 1.39; 1.35. 检测点位; 检测因子; 11.10. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. ○1WQ1上风向; 非甲烷总烃; 0.85; 0.74; 0.73; 0.75. ○2WQ2下风向; 1.61; 1.64; 1.59; 1.59. ○3WQ3下风向; 1.62; 1.65; 1.60; 1.60. ○4WQ4下风向; 1.63; 1.63; 1.65; 1.64. ○5WQ5骨科医院; 1.36; 1.35; 1.36; 1.35. ○6WQ6袁家塔居民; 1.37; 1.30; 1.38; 1.34. 3、厂界噪声 厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，为达标排放。具体检测结果见下表。 表7-6 噪声监测结果 监测点位; 监测结果dB(A). 11月9日; 11月10日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1▲厂界东; 56.5; 47.9; 57.3; 48.5. 2▲厂界南; 54.6; 45.8; 55.2; 46.8. 3▲厂界西; 53.4; 44.6; 54.1; 45.4. 4▲厂界北; 55.3; 46.7; 56.4; 47.6. 4、总量核算 本项目无排放总量。

表八

验收监测结论： 1、本项目生活污水及洗车废水经预处理后，通过市政管网排入宁国市污水处理厂，对周围环境影响较小 2、厂界及敏感点非甲烷总烃浓度范围0.73-1.67mg/m3，，最高浓度1.67mg/m3，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中的标准限值要求，为达标排放对外环境影响较小。 3、噪声：厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，为达标排放。 4、固废：本项目主要固体废弃物为清罐过程中产生的废油渣0.083t/a和职工生活产生的生活垃圾5.84t/a。废油渣收集至专用容器内后委托资质单位处理；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。 5、防护距离：根据现场走访，50米防护距离内无敏感点，最近的敏感点为60米处袁家塔居民。 6、环境风险：本项目已环境风险应急预案编制，报宣城市宁国市生态环境分局备案。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  |  | 宁国市宁阳加油站（普通合伙） |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 张正 |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 宁国市宁阳加油站·新安站 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 宁国经济技术开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | F-5265 机动车燃料零售 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 销售成品油4500吨 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 销售成品油4500吨 |  |  |  |  | 环评单位 |  | 安徽华森环境科学研究有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 宁国市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 宁环审批[2018]78号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2019.02 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2019.10 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 宁国市宁阳加油站（普通合伙） |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 宁国市宁阳加油站（普通合伙） |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 宁国市浚成环境检测有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 江苏祥祺环境监测有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 3000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 1.07 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 3000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 1.5 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 8 | 废气治理（万元） |  | 15 | 噪声治理（万元） |  |  | 5 | 固废治理（万元） |  |  |  |  | 4 | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 |  | 其它（万元） |  |  | 13 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时（h/a） |  |  |  | 8760 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  | 2019.11 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） | 污染物 |  | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许 排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本期工程 “以新带老” 削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增 减量 （12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |