汽车内外饰塑胶改造项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	宁国市万宁汽车零部件有限公司

编制单位：宁国浚洁环保治理工程有限公司

编制日期：二〇一九年六月

建设单位法人代表: 甘礼红

编制单位法人代表:丁晓华

项  目  负  责  人: 张  正

填   表  人：张  正

建设单位      （盖章）        编制单位           （盖章）

表一

| 建设项目名称 | 汽车内外饰塑胶改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 宁国市万宁汽车零部件有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 技术改造 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省宁国经济技术开发区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 汽车内外饰塑胶件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产9000万件汽车内外饰塑胶件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产9000万件汽车内外饰塑胶件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019.02 | 开工建设时间 | 2019.05 |  |  |
| 调试时间 | 2019.06 | 验收现场监测时间 | 2019.4.27-4.28 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 宁国市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 甘肃宜洁环境工程科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 3100 | 环保投资总概算 | 100 | 比例 | 3.23% |
| 实际总概算 | 3100 | 环保投资 | 100 | 比例 | 3.23% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1 施行； 2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修订； 3、《中华人民共和国水污染防治法》，2017.7.26修订； 4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修正版； 5、 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7 施行； 6、《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1试行； 7、 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日发布并实施； 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，中华人民共和国生态环境部，公告2018第9号，2018年5月16日印发； 9、宁国市万宁汽车零部件有限公司汽车内外饰塑胶改造项目委托进行竣工环境保护验收的委托书； 10、甘肃宜洁环境工程科技有限公司《宁国市万宁汽车零部件有限公司汽车内外饰塑胶改造项目环境影响报告表》（2019.02）； 11、宁国市环保局《关于宁国市万宁汽车零部件有限公司汽车内外饰塑胶改造项目环境影响报告表的复函》（宁环审批[2019]35号） |  |  |  |  |
| 验收监 测评价标准、标号、级别、限值 | 1、注塑废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4的大气污染物排放限值，标准值见下表。 表1-1 合成树脂工业污染物排放标准限值 污染物; 排放限值（mg/m3）; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 非甲烷总统; 100; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒. 颗粒物; 30. 食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2 中“小型”规模相应限值，具体标准值见表 4-6。 表 4-5 饮食业油烟排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 标准来源. 油烟; 2.0; 饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表 2 中“小型”规模相应限制，净化设施最低去除率不低于 60%. 2、项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 位置; 采用标准; 标准值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 厂界四周; 3类; 65; 55. ## 3、固体废弃物排放执行标准 一般工业固体废物处置执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单要求；危险废物处理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求。 4、总量控制建议值 表1-4 总量控制标准 单位: t/ a 序号; 污染因子; 总量建议值. 1; VOCs; 0.038. 3; CODcr; 0.413. 4; NH3-N; 0.046. |

工程建设内容： 用原有厂房2000平方米，新增定量泵注塑机、变量泵自动化注塑机，全自动清双色注塑机，数控铣床，CN201模具等生产设备63台（套），配套供电、供水等工程建设。项目达产后可形成年产9000万件汽车内外饰塑胶件生产能力。项目建设内容见下表： 表2-1 项目建设内容 工程名称; 单项工程名称; 环评工程内容与规模; 实际工程内容与规模; 备注. 主体工程; 注塑车间; 依托现有钢结构厂房1栋，总建筑面积约1400㎡，车间配置有注塑机等设备。形成年产9000万件汽车内外饰塑胶件。; 依托现有钢结构厂房1栋，总建筑面积约1400㎡，车间配置有注塑机等设备。形成年产9000万件汽车内外饰塑胶件。; 一致. 装配、模具车间; 依托现有钢结构厂房1栋，建筑面积约1000㎡，车间配置有数控铣床、模具皮纹、雕铣机等设备。; 依托现有钢结构厂房1栋，建筑面积约1000㎡，车间配置有数控铣床、模具皮纹、雕铣机等设备。; 一致. 储运工程; 仓库1; 位于厂区北侧，总建筑面积约600㎡，用于成品贮存。; 位于厂区北侧，总建筑面积约600㎡，用于成品贮存。; 一致. 仓库2; 位于厂区北侧，总建筑面积约670㎡，主要用于原材料存放。; 位于厂区北侧，总建筑面积约670㎡，主要用于原材料存放。; 一致. 仓库3; 位于厂区南侧，总建筑面积约670㎡，主要用于成品和原材料的存放。; 位于厂区南侧，总建筑面积约670㎡，主要用于成品和原材料的存放。; 一致. 辅助车间; 办公室; 依托现有钢结构办公楼1栋，总建筑面积约450㎡，用于办公及业务接待等。; 依托现有钢结构办公楼1栋，总建筑面积约450㎡，用于办公及业务接待等。; 一致. 门卫室; 依托现有门卫室1栋，总建筑面积约20㎡，位于厂区东侧入口处。; 依托现有门卫室1栋，总建筑面积约20㎡，位于厂区东侧入口处。; 一致. 宿舍; 依托现有砖混结构职工宿舍一栋，总建筑面积约300㎡。; 依托现有砖混结构职工宿舍一栋，总建筑面积约300㎡。; 一致. 食堂; 依托现有砖混结构食堂一栋，总建筑面积约50㎡; 依托现有砖混结构食堂一栋，总建筑面积约50㎡; 一致. 公用工程; 供电; 依托原有供电进线及原有变压器1台，总装机容量2000KVA，本项目新增用电量约10万kwh/a。; 依托原有供电进线及原有变压器1台，总装机容量2000KVA，本项目新增用电量约10万kwh/a。; 一致. 供水; 项目用水依托原有供水管网，由开发区南山园区自来水管网供给，主要为注塑设备冷却水、及职工生活用水等，用水量约6780m3/a。; 项目用水依托原有供水管网，由开发区南山园区自来水管网供给，主要为注塑设备冷却水、及职工生活用水等，用水量约6780m3/a。; 一致. 排水; 项目依托原有厂区内雨污分流系统，雨水排入园区雨水管网；生活污水依托现有地埋式污水处理设施处理后，经园区污水管网排入经济开发区宁国市南山园区污水处理厂。; 项目依托原有厂区内雨污分流系统，雨水排入园区雨水管网；生活污水依托现有地埋式污水处理设施处理后，经园区污水管网排入经济开发区宁国市南山园区污水处理厂。; 一致.

(续）表2-1 项目建设内容 工程名称; 单项工程名称; 环评工程内容与规模; 实际工程内容与规模; 备注. 环保工程; 废气 处理; 1、在每台注塑机上方安装集气罩由引风机（风量30000m3/h）经1套光催化氧化净化器和活性炭吸附对有机废气非甲烷总烃处理后，通过1根15米高排气筒外排； 2、不合格塑料产品、毛边进行破碎后回用，破碎机可将塑件破碎成粒径10mm的颗粒状，由于破碎粒径较大，大部分大颗粒均沉降至地面，仅极少部分小粒径颗粒会形成逸散粉尘类比产生的浓度极低，故车间安装机械通风设施，加强车间通风。; 1、在每台注塑机上方安装集气罩由引风机（风量30000m3/h）经1套光催化氧化净化器和活性炭吸附对有机废气非甲烷总烃处理后，通过1根15米高排气筒外排； 2、不合格塑料产品、毛边进行破碎后回用，破碎机可将塑件破碎成粒径10mm的颗粒状，由于破碎粒径较大，大部分大颗粒均沉降至地面，仅极少部分小粒径颗粒会形成逸散粉尘类比产生的浓度极低，故车间安装机械通风设施，加强车间通风。; 一致. 废水 处理; 设备冷却水循环使用，定期置换，间接冷却水为清洁下水，可直接排放；项目无生产性废水排放；职工生活污水依托现有化粪池处理后，经园区污水管网排入经济开发区南山园区污水处理厂。; 设备冷却水循环使用，定期置换，间接冷却水为清洁下水，可直接排放；项目无生产性废水排放；职工生活污水依托现有化粪池处理后，经园区污水管网排入经济开发区南山园区污水处理厂。; 一致. 噪声 处理; 设施减震基础，采取厂房隔声、消声等措施。; 设施减震基础，采取厂房隔声、消声等措施。; 一致. 固废处理; 一般固废临时储存间20m2，位于模具车间内。; 一般固废临时储存间20m2，位于模具车间内。; 一致. 危废临时贮存间10m2，位于厂区北侧，并做好防渗措施。; 危废临时贮存间10m2，位于厂区北侧，并做好防渗措施。; 一致. 厂区设置垃圾箱。; 厂区设置垃圾箱。; 一致. 项目变动情况：项目实际建设内容与原环评建设内容一致，无重大变动。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗情况 表2-2 项目原辅材料及燃料 序号; 名称; 环评用量 （t/a）; 实际用量（t/a）. 1; 钢材; 500; 500. 2; 钢材S45; 70; 70. 3; 钢材P20; 100; 100. 4; 切削液; 0.24; 0.24. 5; 白油; 0.04; 0.04. 6; 寻轨油; 0.18; 0.18. 7; PP+EPDM-T20; 500; 500. 8; ABS; 40; 40. 9; PA6-GF15; 40; 40. 10; 脱模剂; 54L; 54L. 11; 色母; 5; 5. 11; 新鲜水; 6780m3/a; 6780m3/a. 12; 电; 80万kwh/a; 80万kwh/a.

2、主要生产设备 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评数量（台/套）; 实际数量（台/套）. 1; 注塑机; EM220-V; 3; 3. 2; 注塑机; CJ120M3V; 1; 1. 3; 注塑机; CJ110E; 1; 1. 4; 注塑机; TJ80; 2; 2. 5; 注塑机; TY-850S; 1; 1. 6; 注塑机; CJ320E; 2; 2. 7; 注塑机; CJ380M3V; 1; 1. 8; 注塑机; JM468-C/ES; 1; 1. 9; 注塑机; JM850-C; 1; 1. 10; 注塑机; EM560-SVP/2; 1; 1. 11; 注塑机; EM220-SVP/2; 1; 1. 12; 注塑机; CWI-BII-90V; 2; 2. 13; 注塑机; KS-45; 1; 1. 14; 注塑机; KS-140; 5; 5. 15; 注塑机; KS-170; 1; 1. 16; 注塑机; KS-1100; 1; 1. 17; 吸料机; 连体式; 2; 2. 18; 吸料机; 分体式; 8; 8. 19; 烘料筒; 25kg、50kg、100kg、200kg; 17; 17. 20; 破碎机; /; 7; 7. 21; 行车; 5T; 2; 2. 22; 烘箱; /; 1; 1. 23; 螺杆机; 0.8MP; 1; 1. 24; 空压机; 0.8MP; 2; 2. 25; 储气机; 0.8MP; 1; 1. 26; 冷风机; /; 5; 5. 27; 冷却塔; /; 2; 2. 28; 电焊机; BX6-300; 1; 1. 29; 水泵; /; 4; 4. 30; 数控加工中心; 1000*600; 1; 1. 31; 雕铣机; 800*700; 1; 1. 32; 雕铣机; 600*500; 1; 1. 33; 火花机; 450*400; 1; 1. 34; 火花机; 500*450; 1; 1. 35; 火花机; 600*500; 1; 1. 36; 平面大水磨; M7163; 1; 1. 37; 手摇磨床; M618F; 3; 3. 38; 炮塔铣床; 3#; 3; 3. 39; 摇臂钻; Z3040; 1; 1. 40; 万能磨刀机; 砂轮Φ100; 1; 1. 41; 砂轮机; 砂轮Φ200; 1; 1. 42; 角磨机; TWS6600; 1; 1. 43; 强力永磁吸盘; 500*500; 1; 1. 44; 强力永磁吸盘; 300*200; 2; 2. 45; 数控铣床; /; 1; 1. 46; 线切割加工机; /; 1; 1. 47; 模具皮纹; IEV6S; 8; 8. 48; 放电加工机; /; 2; 2. 49; 雕铣机; XLB-150D; 2; 2. 50; 摇臂钻床; 3032; 2; 2. 51; CN200S项目皮纹机; /; 2; 2. 52; 平面磨床; M7163*12; 3; 3. 53; 平面磨床; PC-618F; 2; 2. 54; 精密成套模具; FC-120; 10; 10. 55; 铣床; 4EA; 3; 3. 56; 火花机; /; 2; 2. 57; 抛轴砖; /; 2; 2. 58; 座椅靠板检具; FE-5; 2; 2. 59; 注塑机; JM800-SVP/2; 2; 2. 60; CN201S总成加工; /; 6; 6. 61; CN210模具; /; 10; 10. 62; CN201模具; /; 5; 5. 3、水平衡 项目用水取自开发区供水管网，总用水量6780m3/a，主要为冷却循环用水、职工生活用水。项目排水体制实行雨污分流制，雨水排入园区雨水管网；生活污水依托现有化粪池处理后，经园区污水管网排入经济开发区宁国市南山园区污水处理厂。 图2-1 水平衡图

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、生产工艺流程及产污环节 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 塑料粒子经配料后送入注射机内进行注塑，将塑料先加入注塑机的加料桶內，塑料受热熔融，在注塑机的螺杄或活塞的推动下，经喷嘴和模具的浇注系统进入型腔，塑料制品在模具型腔内冷却固化成型，经过循环水间接冷却后、开模取件，注塑后产品进行检验，检验合格的包装入库，不合格产品经回收破碎再次作为原料。注射成型一般分为高速和低速两种工艺：在制品壁厚且面积大采用高速注射；而壁薄且面积小采用低速注射。一般选用注塑成型的产品包括汽车仪表板、仪表壳等。项目注塑采用电加热的方式，温度控制在170℃～250℃之间，根据不同的配料，调整注塑时间。注塑工艺中塑料粒子加热熔化会产生有机废气非甲烷总烃。 着色、搅拌：将外购的PP、PE、ABS塑料粒子加入拌料机，同时加入适量白矿油、色母、抗静电粒子进行混合拌料，搅拌过程中色母与白矿油充分混合，搅拌过程基本无逸散色母粉，拌料机无须清洗。 上料、合模：上色完成后利用料斗将预干燥后材料加入注塑机料斗，同时将所需模具安装在注塑机上，由一体化注塑机进行密闭加热，加热温度为200～240℃，然后挤出热塑料经冷却成型，即得到塑料产品。此工序产生有机废气非甲烷总烃。 检验：有的塑件边缘有毛边，需进行人工剃毛修边。经检验不合格产品及毛边经碎料机碎料后回用于注塑工序，合格产品打包后暂存于成品库。 破碎：将检验不合格的产成品，进行破碎再利用，此工序产生噪声。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废水 根据现场调查及建设单位提供的资料，现有工程用水环节主要为冷却循环用水、职工生活用水。 2、废气 根据现场调查及建设单位提供的资料，现有工程废气主要有注塑有机废气及食堂油烟。 ①注塑有机废气 每台注塑机的上方安装集气罩，废气收集效率90%，经引风机（风量30000m3/h）引入光催化氧化净化器处理及活性炭吸附装置(净化效率90%)由1根15米高排气筒外排。 ②食堂油烟 食堂的油烟经专用排烟管道排往油烟净化器，风机排风量2000m3/h。 3、噪声 现有工程噪声主要来自于注塑机、拌料机、冷却塔、空压机、行车等设备运行过程中产生的噪声，噪声级在70～85dB(A)之间，并通过隔声、减震等措施，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值

4、固废 根据现场调查及建设单位提供的资料，现有工程固废包括一般固废、危险固废及生活垃圾。一般固废包括注塑件边角料、残次品等；危险固废包括脱模剂包装罐等；处置措施具体见下表。 现有工程固体废物产生量及处置措施一览表 废物名称; 产生量(t/a); 排放量(t/a); 处理处置方式. 一般 固废; 不合格塑料产品、毛边; 100; 0; 回收出售，再利用。. 废原料包装袋; 5; 0. 危险 废物; 脱模剂包装罐; 0.024; 0. 生活垃圾; 7.5; 0; 环卫部门统一收集处置. 厂区平面布置及监测点位布置见下图 2#

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评报告表主要结论 宁国市万宁汽车零部件有限公司年产9000万件汽车内外饰塑胶件项目位于宁国市南山园区，该项目符合国家产业政策，选址符合宁国市总体规划要求。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设单位在工程设计及生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目建设可行. 2、审批决定 一、宁国市万宁汽车零部件有限公司汽车内外饰塑胶件改造项目选址于宁国经济技术开发区南山园区创新南路30号，利用现有厂房2000平方米，新增定量泵注塑机、变量泵自动化注塑机，全自动清双色注塑机，数控铣床，CN201模具，CN201模具等生产设备63台（套）。项目达产后，年产9000万件汽车内外饰塑胶件。项目经宁国市经济和信息化委员会同意备案，项目编码：2018-341862-29-03-012350.经我局研究，原则同意建设。 二、该项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及南山污水处理厂接管标准。 三、该项目注塑废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）大气污染物排放限值；食堂油烟排放参照《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2 中“小型”规模相应限值。 四、该项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 五、该项目固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单。 六、总量控制指标VOCs为0.038t/a。 七、项目竣工后，你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告报我局并应当依法向社会公开验收报告。我局负责对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查。 环评批复落实情况见下表

表4-1 环评批复要求与落实情况对照表 宁环审批[2019]35号及环评报告; 实际落实情况. 宁国市万宁汽车零部件有限公司汽车内外饰塑胶件改造项目选址于宁国经济技术开发区南山园区创新南路30号，利用现有厂房2000平方米，新增定量泵注塑机、变量泵自动化注塑机，全自动清双色注塑机，数控铣床，CN201模具，CN201模具等生产设备63台（套）。项目达产后，年产9000万件汽车内外饰塑胶件。项目经宁国市经济和信息化委员会同意备案，项目编码：2018-341862-29-03-012350.经我局研究，原则同意建设; 落实 建设项目位于宁国市经济开发区创业南路，年产9000万件汽车内外饰塑胶件，项目建设位置、工艺等未发生变化。. 该项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及南山污水处理厂接管标准; 落实 生活污水依托现有三格式化粪池后经南山园区污水管网排入南山污水处理厂。. 该项目注塑废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）大气污染物排放限值；食堂油烟排放参照《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2 中“小型”规模相应限值; 落实 注塑有机废气经UV光解+活性炭吸附净化处理后通过1根15高排气筒外排；食堂油烟经油烟净化器处理后外排。. 该项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 落实 项目采取消声、隔离、减震措施降低噪声对环境的影响。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类功能区标准要求。. 该项目固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单; 落实 一般固废 收集后再利用 危险固废 收集后交由资质单位处置. 总量控制指标VOCs为0.038t/a; 落实 根据此次验收检测，污染物排放总量满足总量控制指标. 项目竣工后，你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告报我局并应当依法向社会公开验收报告。我局负责对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查; 本次申请验收.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次验收检测委托安徽祥和环境安全技术服务有限公司采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》、《环境空气监测质量保证手册》、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》及相关环境监测技术规范的要求进行，实施全程序质量控制。项目检测前，相关部门根据检测方案制定了详细的质量控制计划，并按照计划实施。 具体质控要求如下： （1）生产处于正常。检测期间生产在大于 75％额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。 （2）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法。 （3）合理布设检测点位,保证各检测点位布设的科学性和可比性。 （4）检测人员经考核并 有合格证书，所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内。 （5）现场采样、保存及实验分析阶段均采取相关质控措施 ①废气检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，检测前按检测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确 。采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）和《空气和废气监测分析方法》（ 第四版 ）进行。采样时企业正常生产且工况达满负荷75%以 上，各生产工段和各项环保设施均处于正常运行状态。检测断面处于平直或竖直管段，工艺尾气的采集、保存、运输均严格按照检测技术规范进行，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。 ②无组织排放检测部分严格按照 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行样品采集、运输、分析，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。采样人员采样时同时记录气象参数和周围的环境情况；采样结束后及时送交实验室，检查样品并做好交接记录。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。 ③ 噪声检测方法按《环境监测技术规范（噪声部分）》（国家环保局，1986）和《工业企业厂界 环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，采用等效声级Leq（A）值为 进行了评价 ，各项质控措施和结果满足相关规范的要求。评价量，统计声级 L10 、L50 、L90 作为依据，测量仪器为 HS6288E型精密噪声频谱分析仪，校准仪器为HS6020校准仪，测量仪器使用前后均进行校准，前、后校准示值偏差不大于0.5dB （A）检测时气象条件满足检测技术要求，从而确保了检测数据的代表性、可靠性。

表六

验收监测内容： 1、 废气 废气监测点位、频次见下表。 表6-2 废气监测内容一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 测试要求. 有组织 废气; ◎1#UV光氧+活性炭进口; 非甲烷总烃; 连续2天，每天3批次; 生产工况稳定，运行负荷达75%以上. ◎2#UV光氧+活性炭出口; 非甲烷总烃; 连续2天，每天3批次. 无组织废气; 1○WQ1上风向; 非甲烷总烃; 连续2天，每天3批次; 测点高度大于 1.2m，在全厂正常生产情况下进行，记录气象 参数（气温、气压、风向）. 2○WQ2下风向; 非甲烷总烃; 连续2天，每天3批次. 3○WQ3下风向; 非甲烷总烃; 连续2天，每天3批次. 4○WQ4下风向; 非甲烷总烃; 连续2天，每天3批次. 2、 厂界噪声 在厂界外共布设4个测点。监测频次为连续2天，每天昼夜各监测一次。 表6-3 噪声监测内容一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 在厂界四周各布置1个监测点，共4个; 噪声等效声级; 连续2天，每天4批次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目竣工验收监测于2019年4月27-28日进行，监测期间公司生产正常，生产负荷为97.4%满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到 75%以上生产负荷的要求，监测结果具有代表性。监测两日产量表见附件，生产负荷统计见下表。 表7-1 生产工况统计表 生产日期; 产品名称; 实际产量（万件）; 设计产能（万件）; 产能比（%）. 2019.4.27; 汽车内外饰; 28; 30; 93.3. 2019.4.28; 汽车内外饰; 27; 30; 90.

2、废气 （1）有组织废气 注塑有机废气中非甲烷总烃浓度范围为0.80mg/m3～0.93mg/m3，污染物排放满足合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中的标准限值要求，为达标排放。废气处理设施处理具有良好的处理效果。具体检测结果见下表。 表7-3 有组织废气监测结果 （2）无组织废气 监测 日期; 监测 点位; 监测项目; 监 测 结 果. 1; 2; 3. 2019.4.27; UV光氧+活性炭进口; 标干流量(m3/h); 12962; 11461; 11288. 非甲烷总烃; 浓度（mg/m3）; 3.64; 3.59; 3.68. 排放速率(kg/h); 0.047; 0.041; 0.042. UV光氧+活性炭出口; 标干流量(m3/h); 15748; 16181; 15169. 非甲烷总烃; 浓度（mg/m3）; 0.87; 0.84; 0.82. 排放速率(kg/h); 0.014; 0.014; 0.012. 2019.4.28; UV光氧+活性炭进口; 标干流量(m3/h); 13136; 14109; 14919. 非甲烷 总烃; 浓度（mg/m3）; 3.66; 3.59; 3.58. 排放速率(kg/h); 0.048; 0.051; 0.053. UV光氧+活性炭出口; 标干流量(m3/h); 18061; 19067; 19736. 非甲烷 总烃; 浓度（mg/m3）; 0.80; 0.83; 0.93. 排放速率(kg/h); 0.014; 0.016; 0.018. 厂界颗粒物浓度范围0.49mg/m3～0.68mg/m3，最高浓度为0.68mg/m3，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准限值要求，为达标排放对外环境影响较小。 表7-4 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 检测点位; 检测因子; 2019.4.27. 8:30-8:35; 11:00-11:05; 15:05-15:10. WQ1上风向○1; 非甲烷总烃; 0.34; 0.31; 0.37. WQ2下风向○2; 0.53; 0.54; 0.56. WQ3下风向○3; 0.49; 0.57; 0.58. WQ4下风向○4; 0.52; 0.50; 0.55. 检出限; 0.07. 检测点位; 检测因子; 2019.4.28. 9:05-9:10; 10:15-10:20; 13:45-13:50. WQ1上风向○1; 非甲烷总烃; 0.32; 0.34; 0.36. WQ2下风向○2; 0.51; 0.52; 0.57. WQ3下风向○3; 0.52; 0.56; 0.56. WQ4下风向○4; 0.55; 0.54; 0.57. 检出限; 0.07.

3、厂界噪声 厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，为达标排放。具体检测结果见下表。 表7-5 噪声监测结果 监测点位; 监测结果dB(A). 4月27日; 4月28日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1▲厂界东; 57.6; 46.2; 57.5; 48.5. 2▲厂界南; 58.4; 47.5; 57.9; 48.6. 3▲厂界西; 57.6; 48.6; 58.6; 49.4. 4▲厂界北; 59.1; 47.5; 57.2; 4. 4、总量核算 - 根据总量计算，本项目总量控制指标为VOCs为0.0352t/a。均满足总量控制要求。具体核算结果见下表。 - 表7-7 总量核算结果 序号; 污染因子; 排放浓度/速率; 年排放量/ 运行时间; 排放总量(t/a); 控制指标(t/a); 是否达标. 1; VOCs; 0.0143kg/h; 2400h; 0.0352; 0.038; 达标.

表八

验收监测结论： 1、废气：满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）大气污染物排放限值。 2、噪声：厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，为达标排放。 3、固废：一般固废收集后返修再利用；废切削液、脱模剂罐、废活性炭收集后交有资质单位处置；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。 4、根据总量计算，本项目VOCs排放总量0.0352t/a，均满足总量控制要求。 5、根据现场核实，项目50米环境防护距离内无居民等环境敏感点。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  |  | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 张正 |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 汽车内外饰塑胶改造项目 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 宁国市经济技术开发区创业南路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | C 2919 其他橡胶制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产9000万件汽车内外饰塑胶件 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 年产9000万件汽车内外饰塑胶件 |  |  |  |  | 环评单位 |  | 甘肃宜洁环境工程科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 宁国市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 宁环审批[2019]35号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2019.05 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2019.04 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 宁国浚洁环保治理工程有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 安徽祥和环境安全技术服务有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 3100 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 3.23 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 3100 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 3.23 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / | 废气治理（万元） |  | 80 | 噪声治理（万元） |  |  | 10 | 固废治理（万元） |  |  |  |  | 10 | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 |  | 其它（万元） |  |  | / |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时（h/a） |  |  |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  | 2019.6 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） | 污染物 |  | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许 排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本期工程 “以新带老” 削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增 减量 （12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |