年产1000万件汽车零部件改扩建项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司

编制单位：宁国市浚成环境检测有限公司

编制日期：二〇一九年十月

建设单位: 安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司

法人代表: 林盛

编制单位：宁国市浚成环境检测有限公司

法人代表:杨明辉

项目负责人:张正

目　录

一  前  言	1

二  报告编制依据	1

三  工程概况	3

3.1项目概况	3

3.2建设规模及内容	3

3.3主要原辅材料及生产设备	8

3.4项目水平衡	9

3.5生产工艺	9

3.6项目变动情况	10

四  主要污染源及其治理设施	13

4.1废水排放及治理措施	13

4.2废气污染及治理措施	13

4.3噪声污染及治理措施	15

4.4固体废物污染及治理措施	15

4.5环保设施投资	17

五  项目环评主要结论及批复要求	19

5.1 环评主要结论	19

5.2 环评批复要求	19

六 验收执行标准	21

6.1废气排放执行标准	21

6.2废水排放执行标准	21

6.3噪声排放执行标准	21

6.4固体废弃物排放执行标准	22

6.5 总量控制指标	22

七  验收监测内容	23

7.1 验收监测期间工况	23

7.2 废水监测内容	23

7.3 废气监测内容	23

7.4 厂界噪声监测	24

八  监测方法及质控措施	26

8.1 监测分析方法	26

8.2 质量控制与质量保证	26

九 验收监测结果与评价	29

9.1验收监测期间生产工况调查与分析	29

9.2 废水监测结果与评价	29

9.3 废气监测结果与评价	30

9.4 厂界噪声	32

十  环境管理检查	33

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况	33

10.2环保机构设置、环境管理规章制度及落实情况	33

10.3环评批复落实情况	33

十一 结论与建议	35

11.1结论	35

11.2 建议	36

附件：

- 委托书；

- 建设单位营业执照；

- 验收组织单位营业执照；

- 宁国市环保局《安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司年产1000万件汽车零部件改扩建项目环境影响报告书的复函》（宁环审批[2017]116号）；

- 验收检测报告；

- 验收意见及验收组签到表。

# 一  前  言

安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司成立于1997年，公司位于宁国市经济技术开发区钓鱼台路9#。该企业于2008年6月份编制了“汽车零部件制造项目”环境影响评价报告表，企业产能为年产500万件汽车零部件，并取得了由宁国市环保局出具的环评批复，未进行项目验收。由于国内外产品需求市场对各类汽车零部件的需求量不断增加，对产品质量要求更加严格，因此，该公司计划购置车床、橡胶液压成型机等主要设备14台，同时新上一条阴极电泳涂装生产线。公司利用租赁厂房共2500平方米，项目达产后，年产汽车零部件1000万件，其中500万件为纯机加工零部件，120万件为经过机加工和硫化的零部件，380万件为经过机加工和电泳的零部件，年产值可达2800万元，创利税420万元，该项目于2016年9月21日经宁国经济技术开发区管理委员会以宁开发项[2016]117号文备案。2016年11月，建设单位委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制《安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司年产1000万件汽车零部件改扩建项目环境影响报告书》。2017年11月1日，经宁国市环保局宁环审批[2017]116号文批复。2019年5月，项目建成并投入试生产。

依据建设项目竣工环境保护验收暂行办法第四条，“建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责”的规定，2019年8月安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司成立了验收小组，并委托宁国市浚成环境检测有限公司组织安安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司年产1000万件汽车零部件改扩建项目竣工环保验收。2019年7月28-29日，宁国市浚成环境检测有限公司组织检测机构对该项目开展现场检测工作，同时调查并核实项目环境保护工作落实情况，并编制完成《安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司年产1000万件汽车零部件改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 二  报告编制依据

2.1 《中华人民共和国环境保护法》，2014.4.24 修订，2015.1.1 施行；

2.2 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修订；

2.3 《中华人民共和国水污染防治法》，2017.6.27 修订，2018.1.1 施行；

2.4 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26 修正生效；

2.5 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7 修订并施行；

2.6 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.7.16修订，2017.10.1试行；

2.7 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日发布并实施。

2.8 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，中华人民共和国生态环境部，公告2018第9号，2018年5月16日印发；

2.9 安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司年产1000万件汽车零部件改扩建项目竣工环境保护验收的委托书；

2.10 宁夏智诚安环技术咨询有限公司《安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司年产1000万件汽车零部件改扩建项目环境影响报告书》(2016.11)；

2.11 宁国市环保局《关于安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司年产1000万件汽车零部件改扩建项目环境影响报告书的复函》（宁环审批[2017]116号）。

# 三  工程概况

## 3.1项目概况

现有工程基本情况

该企业于2008年6月份编制了“汽车零部件制造项目”环境影响评价报告表，并取得了由宁国市环保局出具的环评批复，安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司于2016年投资建设了“年产1000万件汽车零部件改扩建项目”。由于国内外产品需求市场对各类汽车零部件的需求量不断增加，对产品质量要求更加严格，为了节约投资成本，该公司计划购置车床、橡胶液压成型机等主要设备14台，同时新上一条阴极电泳涂装生产线。公司利用原有2500平方米厂房，项目建成达产后，年产汽车零部件1000万件，其中500万件为纯机加工零部件，120万件为经过机加工和硫化的零部件，380万件为经过机加工和电泳的零部件，年产值可达2800万元，创利税420万元，该项目于2016年9月21日经宁国经济技术开发区管理委员会以宁开发项[2016]117号文备案。

项目名称：年产1000万件汽车零部件改扩建项目；

验收范围：年产1000万件汽车零部件改扩建项目；具体见表3-1。

表3-1  验收产品范围一览表

| 序号 | 名称 | 原有工程数量 （万件） | 本项目环评新增数量（万件） | 实际数量 | 验收范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车零部件 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 此次验收 |

建设单位：安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司

法人代表：林盛

建设性质：改扩建

建设地点：宁国经济技术开发区钓鱼台路9#，N 30.594731°，E 118.952950°

生产时间和人员：本项目劳动定员65人，年工作 300 天，长白班，年工作2400小时。

项目地理位置见图3-1，平面布置见图3-2.

## 3.2建设规模及内容

依托现有的1栋生产车间进行建设生产，配电房、门卫及其他附属设施，主要建设内容见下表。项目建设内容与环评要求对照表见表3-2：

图3-1  项目地理位置图

机加工区域

电泳线

硫化区

图3-2 项目厂区平面图

表3-2      项目建设内容与环评要求对照表

| 工程类别 | 工程名称 |  | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1#厂房 | 电泳区 | 位于厂房北部，建筑面积约800m2，新增橡胶液压成型机、橡胶射出成型机等自动化设备。年处理工件380万件。 | 位于厂房北部，建筑面积约800m2，新增电泳生产线、橡胶液压成型机、橡胶射出成型机、机加工设备。 | 部分变动 |
|  | 2#厂房 | 机加工区域 | 1F东侧，建筑面积约500m2，新增电泳生产线等设备。年处理工件500万件。 | 未建设 | / |
|  |  | 硫化区域 | 1F北侧，建筑面积约200m2，位于同车间机加工区域北侧，共有3台橡胶注压成型机和3台立式橡胶射出成型机。年处理工件120万件。 | 未建设 | / |
| 辅助 工程 | 办公楼 |  | 依托原有办公楼，建筑面积为300m2。 | 依托原有办公楼，建筑面积为300m2。 | 一致 |
| 储运 工程 | 成品仓库 |  | 位于1#厂房内东北侧，用于半成品及成品的储存，建筑面积为100m2。 | 位于1#厂房内东北侧，用于半成品及成品的储存，建筑面积为100m2。 | 一致 |
|  | 原料仓库 |  | 位于1#厂房的东北侧，用于原料（胶料和各种待加工零部件）的储存，建筑面积为150m2。 | 位于1#厂房的东北侧，用于原料（胶料和各种待加工零部件）的储存，建筑面积为150m2。 | 一致 |
| 公用工程 | 供电 |  | 依托现有供电线路，新增变压器容量630kvA，可满足项目用电需求。 | 依托现有供电线路，新增变压器容量630kvA，可满足项目用电需求。 | 一致 |
|  | 供水 |  | 依托现有自来水供水系统，新增用水量4500m3/a。 | 依托现有自来水供水系统，新增用水量4500m3/a。 | 一致 |
|  | 排水 |  | 依托原有雨污分流系统，雨水排入雨水管网，生活污水经化粪池预处理后经污水管网进入宁国市污水处理厂集中处理。生产废水经自建污水处理站处理后经污水管网进入宁国市污水处理厂集中处理。 | 依托原有雨污分流系统，雨水排入雨水管网，生活污水经化粪池预处理后经污水管网进入宁国市污水处理厂集中处理。生产废水经自建污水处理站处理后经污水管网进入宁国市污水处理厂集中处理。 | 一致 |
|  | 消防系统 |  | 消防用水来源于市政管网，配备消防器材若干。 | 消防用水来源于市政管网，配备消防器材若干。 | 一致 |
| 环保工程 | 废气处理 |  | 新增电泳废气经布袋除尘+活性炭净化装置处理后经一根15米排气筒高空排放；新增硫化废气经活性炭净化处理后经一根15米排气筒高空排放；硫化车间安装强制通风设施。 | 抛丸废气：自带布袋除尘器+1根15m高排气筒排放； 硫化废气+烘干废气：集气罩+等离子+活性炭棉+UV光解+15米高排气筒排放 | 基本一致 |
|  | 废水处理 |  | 扩建项目生产废水经自建污水处理站处理后回用，不可回用部分同生活污水经污水管网进入宁国市污水处理厂集中处理，处理达标后最终排入东津河，新增排水量2400m3/a。 | 生活污水经化粪池预处理后经污水管网进入宁国市污水处理厂集中处理。生产废水经预处理后经污水管网进入宁国市污水处理厂集中处理。 | 基本一致 |
|  | 噪声处理 |  | 噪声产生较大的设备采取合理布局、减震、隔音、降噪等措施。 | 安装减震垫和消声器等降噪措施 | 一致 |
|  | 固废处理 |  | 依托危废临时贮存场所及固废临时储存场所。 | 一般固废暂存间：固废收集装置，设置1个一般固废堆场（建筑面积30m2）；危险固废暂存间：设置1个危废暂存库（建筑面积10m2） | 一致 |
|  | 防渗处理 |  | 危险废物临时贮存场所、化学品储存区：基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10厘米/秒等。 | 危险废物临时贮存场所、化学品储存区：基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10厘米/秒等。 | 一致 |

## 3.3主要原辅材料及生产设备

表3-3   项目原辅材料及燃料

| 名称 | 环评消耗量 | 实际消耗量 |
| --- | --- | --- |
| 钢材 | 1800t/a | 1800t/a |
| 胶料 | 40t/a | 40t/a |
| 黑浆电泳漆 | 8t/a | 8t/a |
| 乳液 | 38t/a | 38t/a |
| 硅烷处理剂 | 8t/a | 8t/a |
| 无磷脱脂剂 | 8t/a | 8t/a |
| 防锈剂 | 6t/a | 6t/a |
| 铝 | 20t/a | 20t/a |
| 水 | 1125m3/a | 1125m3/a |
| 电 | 18万千瓦时 | 18万千瓦时 |

表3-4  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 环评数量（台/套） | 实际数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶注压成型机 | XLB-D/Q(63T) | 3 | 3 |
| 2 | 立式橡胶射出成型机 | INJ/2000-3RT-F1FO（200T） | 3 | 3 |
| 3 | 固定台压力机 | JH21-160B | 2 | 2 |
| 4 | 车床 | CK6140H2D | 3 | 3 |
| 5 | 车床 | CK6150C3SF | 2 | 2 |
| 6 | 阴极电泳涂装生产线 | / | 1 | 1 |
| 7 | 冲床 | 63T | 2 | 2 |
| 8 | 冲床 | 30T | 2 | 2 |
| 9 | 车床 | 6120型 | 2 | 2 |
| 10 | 车床 | 6140型 | 2 | 2 |
| 11 | 仪表车床 | / | 5 | 3 |
| 12 | 钻床 | / | 15 | 7 |

## 3.4项目水平衡

本项目用水主要为生活用水、纯水制备工段用水、车间工业废水。拟建项目水平衡：

①生活用水：项目劳动定员增加为65人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2007）相关规定，用水量按照100L/人·天估算，则日用水量为6.5m3/d，年生活用水量为1950m3/a（按每年生产300d计）。

②纯水制备工段用水：纯水制备工段用水1.75m3/d计算，为清洁下水，因此，可直接排入厂区雨水管网。

③车间工业用水：车间工业废水产生量约为9.0m3/d（2880m3/a），经污水处理站处理后回用于生产。。

电泳及水洗

图3-1 项目供排水水量平衡图（m3/d）

## 3.5生产工艺

（1）整体工艺流程：见下图。

图2.3-1 项目工艺流程及产污节点图

工艺说明：

1、下料工序：外购钢材或铝材在下料区切割、打磨等得到合适的大小。

2、冲压：用冲床对工件加工。

3、调质：淬火后高温回火，会产生油烟废气。

4、数控车：工件在数控车上加工。

5、硫化成型：项目使用胶料为成品胶，使用橡胶注压成型机、立式橡胶射出成型机设备进行自动加工。项目预成型部分外协。

6、电泳涂装：对硫化后的工件表面进行电泳表面处理。电泳涂装是吧工件和对应的电极放入水溶性涂料中，接上电源后，依靠电场所产生阴极电泳底漆涂装线的物理化学作用，使涂料中的树脂、颜填料在以被涂物为电极的表面上均匀析出沉积形成不溶于水的漆膜的一种涂装方法。电泳槽内装有温度调节装置及过滤装置，以保证漆液一定的温度和除去循环漆液中的杂质和气泡。电泳涂装是一个极为复杂的电化学反应过程，其中至少包括点解、电泳、电沉积、电渗四个过程。其主要机理如下：

电解（分解）：在阴极反应最初为电解反应，生成氢气和氢氧根离子OH，此反应过程造成阴极面形成一高碱性边界层，当阳离子与氢氧根作用成为不溶于水的物质，涂膜沉积。电泳动：阳离子树脂及H＋在电场作用下，向阴极移动，而阴离子向阳极移动过程。电沉积：在被涂工件表面，阳离子树脂与阴极表面碱性作用，中和而析出不沉积物，沉积于被涂工件上。电渗（脱水）：涂料固体与工件表面上的涂膜为半透明性的，具有多数毛细孔，水被从阴极涂膜中排渗出来，在电场作用下，引起涂膜脱水，而涂膜则吸附于工件表面，而完成整个电泳过程。

（2）电泳表面处理工艺流程：见下图。

其中UF-超滤循环水洗就是利用电泳漆经过超滤装置后的超滤水，对电泳好后的工件进行超滤水洗，可以有效回收水洗液中的电泳漆。水洗完成后，利用天然气烘干炉设备对部件进行烘干，烘干温度为200℃。

## 3.6项目变动情况

1、本总平面布局有所调整。电泳线、机加工区域等由计划布设在2#厂房均调整至1#厂房，目前2#厂房未布置生产、辅助等设施。

2、部分主要生产设备数量有所减少。其中，仪表车床减少2台、钻床减少8台。现有设备满足年产1000万件汽车零部件的生产要求。

3、本项目因宁国市南山污水处理厂已建成运行，本项目生产废水由环评中自建污水处理站变更为预处理后，通过污水管网进入南山污水处理厂处理。建设单位已签订接管协议，出水口水质满足接管要求。

其它建设内容与环评阶段基本一致，未出现重大变动。根据检测报告，以上变动产能不增加，污染物排放不增加，不属于重大变动。

四  主要污染源及其治理设施

## 4.1废水排放及治理措施

①生活用水：项目劳动定员增加为65人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2007）相关规定，用水量按照100L/人·天估算，则日用水量为6.5m3/d，年生活用水量为1950m3/a（按每年生产300d计）。

②纯水制备工段用水：纯水制备工段用水1.75m3/d计算，为清洁下水，因此，可直接排入厂区雨水管网。

③车间工业用水：车间工业废水产生量约为9.0m3/d（2880m3/a），经污水处理站处理后回用于生产。.

4.2废气污染及治理措施

1、有组织废气

有机加工产生的粉尘、烘干产生的烘干废气；硫化工序产生的废气。

1）机加工工序粉尘

机加工过程中主要产生颗粒物经自带除尘器处理后，15米高排气筒排放。

2）烘干废气

电泳漆烘干过程中会有废气产生，其主要污染物为非甲烷总烃和H2S，收集后与硫化废气一同经过等离子净化+UV光解处理后，15米高排气筒排放。

3）硫化工序废气

本项目在用硫化机一共三台，在硫化机上方分别安装1个集气罩，与电泳烘干废气一同经过等离子净化++活性炭棉+UV光解处理后，15米高排气筒排放。

2、无组织废气

项目无组织废气为生产车间废气收集过程少量未能补集到的废气。主要污染物包括非甲烷总烃、硫化氢。

## 4.3噪声污染及治理措施

项目噪声主要来自于硫化机等设备运行产生的噪声，噪声级在60-70dB(A)之间。项目采取消声、隔离、减震措施降低噪声对环境的影响。具体设备噪声值见表4-3。

表4-3    主要生产设备噪声值

| 设备名称 |  | 数量 | 单台源强dB(A) | 叠加源强dB(A) | 频率特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 硫化机 | 2 | 85 | 88 | 间歇 |
|  | 注射机 | 1 | 80 | 80 | 间歇 |
| 厂区 | 冷却塔 | 1 | 75 | 75 | 间歇 |
|  | 水泵 | 1 | 80 | 80 | 间歇 |
|  | 空压机 | 1 | 83 | 83 | 连续 |

## 4.4固体废物污染及治理措施

本项目固体废物有三种：危危险废物、一般废物和生活垃圾。

（1）危险废物：根据环境保护部、国家发展和改革委员会颁布的《国家危险废物名录》（2008年8月1日），项目危险废物主要为废机油、废活性炭、含油棉纱，根据建设单位原有工程生产情况提供的资料分析，本项目产生量分别为0.5t/a、0.1t/a、0.05t/a。

（2）一般废物：主要为边角料、不合格胶片、不合格产品、废包装材料。

橡胶废料根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第六分册）》中电泳工艺固废产污系数为5kg/t-原料，则项目边角胶料为1.25t/a，边角胶料回收利用。

不合格胶片产生量约为5t/a，收集后回用。

不合格产品产生量约为0.1t/a，集中收集后外售至物资回收公司。

项目包装袋产生量为0.5t/a，集中收集后外售至物资回收公司。

（3）生活垃圾：员工人数为100人，按照0.5kg/d核算，则产生生活垃圾量为15.0t/a，由环卫部门清运处置。。

固体废物分析情况汇总见表4-4。

| 序号 | 废物名称 | 生产工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 废物代码 | 产生量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 设备 | 固态 | 机油 | 危险废物 | HW08 900-041-49 | 0.5 | 暂存，委托有资质单位回收 |
| 2 | 含油废棉纱 |  | 固态 | 机油 | 危险废物 | HW08 900-041-49 | 0.05 |  |
| 3 | 废活性炭 | 吸附气体 | 固态 | 炭 | 危险废物 | HW49 900-039-49 | 0.1 |  |
| 4 | 不合格品、边角料 | 修边 | 固态 | 橡胶 | 一般固废 | / | 6.35 | 回用 |
| 5 | 包装废弃物 | 产品包装 | 固态 | 废纸 | 一般固废 | / | 0.5 | 外售 |
| 6 | 生活垃圾 | 员工办公生活 | 固态 | 纸、塑料等 | 生活垃圾 | / | 15.0 | 交环卫部门处理 |
| 7 | 机加工边角料 | 机加工 | 固态 | 废金属屑 | 一般固废 |  | 50 | 外售 |

## 4.5环保设施投资

项目环保投资22万元，约占总投资的1.9%，工程环保设施与投资概算见表4-5。

表4-5   工程环保实际设施投资与环评报告对比一览表

| 序号 | 治理项目 | 环评要求 |  |  | 实际建设情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施内容 |  | 环评估算 | 措施内容 | 实际投资 | 设计单位 | 施工单位 |
| 1 | 废气治理 | 电泳废气 | 1套布袋除尘器+活性炭吸附+15米排气筒 | 20.0 | 电泳烘干+硫化：1套集气装置+“等离子净化装置+活性炭棉+UV光解净化装置”+1根15m高排气筒 机加工废气：自带布袋除尘器处理后15米高排气筒排放 | 20万元 | 安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司 | 安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司 |
|  |  | 机加工 | 1套布袋除尘器+15米排气筒 | 7.0 |  |  |  |  |
|  |  | 硫化废气 | 1套活性炭吸附+15米排气筒（1#） | 20.0 |  |  |  |  |
|  |  | 无组织废气 | 车间强制通风设施 | 1.0 |  |  |  |  |
| 2 | 废水治理 | 清洗废水和生活废水依托原有化粪池预处理后经污水管网进入宁国市污水处理厂集中处理，生产废水进入污水处理站处理后回用生产 |  | / | 清洗废水和生活废水依托原有化粪池预处理后经污水管网进入宁国市污水处理厂集中处理，生产废水进入污水处理站处理后回用生产 | / | / | / |
| 3 | 固废治理 | 依托一般固废临时贮存场所，依托原有危险废物暂存场所 |  | / | 依托一般固废临时贮存场所，依托原有危险废物暂存场所 | / | / | / |
| 4 | 噪声治理 | 基础减振、安装隔声窗 |  | 2万元 | 基础减振、安装隔声窗 | 2万元 | 安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司 | 安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司 |
| / | 合计 | / |  | 50万元 |  | 22万元 |  |  |

# 五  项目环评主要结论及批复要求

## 5.1 环评主要结论

本项目符合国家相应的政策和地方的发展规划，项目选址符合宁国市总体规划，宁国经济技术开发区区规划的要求以及土地规划协调性发展的要求，项目采用的各项环保设施可以保证各项污染物长期稳定达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会造成区域环境功能的改变，公众对于本项目的建设多数持支持态度，无人反对。从环保角度出发，本评价认为本项目的建设是可行的。

- 一、安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司年产1000万件汽车零部件改扩建项目选址于宁国经济技术开发区南区园区钓鱼台路,总投资920万元,占地面积约 2500平方米,项目经宁国市经济技术开发区管委会宁开发项[2016]117号文同意备案,经我局项目委员会研究,原则同意建设。

- 二、该项目废水排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表2中轮胎企业和其他制品企业的直接排放限值标准。

- 三、该项目工艺废气排放执行《橡胶制品工业污柒物排放标准》(GB27632-2011)新建企业大气污染物排放限值,H2S满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中“新改扩建”类别标准限值要求,VOCS排放在国家标准出台前参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)相关标准。

- 四、该项目噪声抗行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准。

- 五、该项目危废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及环保部公告2013年第36号文件中的修改要求进行贮存,一般工业固废物按《一般工业固体废弃物贮存,处置场污染控制标准)(GB18599-2001)及及环保部公告2013年第36号文件中的修改要求进行贮存。

- 六、总量控制指标COD为0.60t/a,氨氮为0.048t/a,烟(粉)尘为0.16216t/a,VOCs为 0.0351t/a.

- 七、项目竣工后，你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告报我局并应当依法向社会公开验收报告。我局负责对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影有评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行督查检查。

# 六 验收执行标准

## 6.1废气排放执行标准

大气污染物颗粒物、非甲烷总烃排放执行 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 新建企业标准；VOCs参照天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524- 2014)；硫化氢排放执行《恶臭污染物排放控制标准》( GB14544-93)中新改扩建企业二级标准，标准详见下表。

表2-10   项目主要大气污染物排放执行标准

| 污染物名称 | 排放浓度 （mg/Nm3） | 排放高度（m） | 排放速率（kg/h） | 基准排气量 （m3/t） | 厂界无组织排放限值(mg/m3) | 生产工艺或设施 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 12 | 15 | -- | 2000 | 1 | 轮胎企业及其他制品企业混炼装置 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) |
|  | 12 | 15 | -- | -- | 1 | 其他设施 |  |
| 非甲烷总烃 | 10 | 15 | -- | 2000 | 4.0 | 轮胎企业及其他制品企业混炼、硫化装置 |  |
| VOCs | 10 | 15 | 1.0 | -- | 2.0 | 轮胎企业及其他制品企业混炼、硫化企业 | 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
| 硫化氢 | -- | 15 | 0.33 | -- | 0.06 | -- | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |

## 6.2废水排放执行标准

项目废水排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）新建企业水污染物间接排放限值后排入宁国经济技术开发区污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，具体见下表。

表2-11  废水排放标准

| 项 目 标 准 来 源 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 6~9 | 50 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 《橡胶制品工业污染物排放标准》表2标准 | 6~9 | 300 | / | 150 | 30 | / | 10 |

## 6.3噪声排放执行标准

项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求，详见表6-3：

表6-3        工业企业厂界环境噪声排放标准

| 位置 | 采用标准 | 标准值[dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界四周 | 3类 | 65 | 55 |

## 6.4固体废弃物排放执行标准

一般固废：执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单中的有关规定；

危险废物：执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单中的有关规定。

## 6.5 总量控制指标

项目环评总量控制指标见下表。

表6-4       总量控制指标情况表            单位: t/ a

| 序号 | 污染因子 | 总量建议值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 0.351 |
| 2 | 烟粉尘 | 0.16216 |
| 3 | COD | 0.60 |
| 4 | 氨氮 | 0.048 |

# 七  验收监测内容

## 7.1 验收监测期间工况

按照原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发〔2000〕38 号）的要求，该项目竣工验收检测在设备正常生产工况达到设计规模 75%以上时进行。在验收检测期间，记录生产负荷。在生产负荷达到 75%以上条件下进行现场采样和测试，以保证检测数据的有效性和准确性。监测期间生产工况记录见附件。

## 7.2 废水监测内容

本次验收通过对污水处理站出口污染物浓度进行监测，掌握该项目正常生产情况下排放的废水中主要污染物浓度。废水监测点位、项目、频次见下表。

表7-1      废水监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1★车间排口 | COD、悬浮物、氨氮、pH、石油类 | 连续2天，每天3批次 |
| 2★总排口出口 | COD、悬浮物、氨氮、pH | 连续2天，每天3批次 |

## 7.3 废气监测内容

废气监测点位、频次见下表。

表7-2            废气监测内容一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 1◎硫化废气处理设施出口 | 非甲烷总烃 | 连续2天，每天3批次 | 生产工况稳定，运行负荷达75%以上 |

## 7.4 厂界噪声监测

通过对厂界噪声的监测，了解厂界以及环境敏感点受噪声影响的程度。在厂界外共布设4个测点。监测频次为连续2天，每天昼夜各监测一次。

表7-3      噪声监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 在厂界四周各布置1个监测点，共4个 | 噪声等效声级 | 连续2天，每天4批次 |

废水、废气、噪声详细监测点位见附图7-1.

4

3

4

1

4

机加工

1

2

3

2

1

3

1

电泳线

硫化区

图7-1 监测点位布置图

# 八  监测方法及质控措施

## 8.1 监测分析方法

表8－1 废水监测方法及仪器

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 监测仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODcr | HJ828-2017 | SC-2型COD测定仪（J005） |
|  | NH3-N | HJ535-2009 | UV754N紫外分光光度计（J004） |
|  | SS | GB 11901-89 | FA2004B分析天平（J008） |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | HJ38-2017 | 气相色谱仪GC1690 |
| 噪声 | 等效声级 | GB12348-2008 | HS6298B倍频程声级计（J067） |

## 8.2 质量控制与质量保证

质控措施：

本次验收检测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》、《环境空气监测质量保证手册》、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》及相关环境监测技术规范的要求进行，实施全程序质量控制。项目检测前，相关部门根据检测方案制定了详细的质量控制计划，并按照计划实施。

具体质控要求如下：

（1）生产处于正常。检测期间生产在大于 75％额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。

（2）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法。

（3）合理布设检测点位,保证各检测点位布设的科学性和可比性。

（4）检测人员经考核并持 有合格证书，所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内。

（5）现场采样、保存及实验分析阶段均采取相关质控措施

①废水检测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术 规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册》规定执行。按照质量控制计划的要求通过空白、平行样、质控标样等质控措施做好准确度和精密度控制。

②废气检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，检测前按检测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确 。采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）和《空气和废气监测分析方法》（ 第四版 ）进行。采样时企业正常生产且工况达满负荷75%以 上，各生产工段和各项环保设施均处于正常运行状态。检测断面处于平直或竖直管段，工艺尾气的采集、保存、运输均严格按照检测技术规范进行，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。

③ 无组织排放检测部分严格按照 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行样品采集、运输、分析，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。采样人员采样时同时记录气象参数和周围的环境情况；采样结束后及时送交实验室，检查样品并做好交接记录。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。

④ 噪声检测方法按《环境监测技术规范（噪声部分）》（国家环保局，1986）和《工业企业厂界 环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，采用等效声级Leq（A）值为 进行了评价 ，各项质控措施和结果满足相关规范的要求。评价量，统计声级 L10 、L50 、L90 作为依据，测量仪器为 HS6288E型精密噪声频谱分析仪，校准仪器为HS6020校准仪，测量仪器使用前后均进行校准，前、后校准示值偏差不大于0.5dB （A）检测时气象条件满足检测技术要求，从而确保了检测数据的代表性、可靠性。

# 九 验收监测结果与评价

## 9.1验收监测期间生产工况调查与分析

该项目竣工验收监测于2019年7月20-21日及2019年9月5-6日，监测期间公司生产正常，生产负荷为77%～86%，均满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到 75%以上生产负荷的要求，监测结果具有代表性。监测两日生产产量表见附件，生产负荷统计见表 9-1。

表9-1       生产工况统计表

| 生产日期 | 产品名称 | 产量(万只) | 设计产能(万只) | 产能比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.7.28 | 汽车零部件 | 3 | 3.3 | 91 |
| 2019.7.29 | 汽车零部件 | 2.8 | 3.3 | 85 |

## 9.2 废水监测结果与评价

废水监测结果与评价详见表9-2、9-3，监测结果表明：

1、外排废水所测项目CODcr、NH3-N、SS、BOD5、均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中的间接排放限值。

表9-2            废水监测结果

| 点位批次 点位批次 |  | 时间 | CODcr | NH3-N | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1★ 车间排口 | Ⅰ | 7月 28日 | 169 | 0.315 | 37 | 0.70 |
|  | Ⅱ |  | 175 | 0.342 | 32 | 0.68 |
|  | Ⅲ |  | 170 | 0.270 | 41 | 0.76 |
| 1★车间排口 | Ⅰ | 7月 29日 | 172 | 0.274 | 34 | 0.74 |
|  | Ⅱ |  | 158 | 0.258 | 32 | 0.75 |
|  | Ⅲ |  | 164 | 0.291 | 29 | 0.71 |
| 2★总排口出口 | Ⅰ | 7月 28日 | 112 | 6.84 | 92 | / |
|  | Ⅱ |  | 116 | 6.72 | 95 | / |
|  | Ⅲ |  | 119 | 7.03 | 93 | / |
| 2★总排口出口 | Ⅰ | 7月 29日 | 109 | 7.12 | 97 | / |
|  | Ⅱ |  | 115 | 6.97 | 94 | / |
|  | Ⅲ |  | 117 | 6.89 | 96 | / |

## 9.3 废气监测结果与评价

9.3.1有组织排放废气监测结果

项目有组织排放废气监测结果与评价详见表9-4、表9-5，监测结果表明：

1、项目硫化与烘干废气中的非甲烷总烃折算浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5和表6新建企业大气污染物排放限值。

2、根据废气污染治理设施进口污染排放浓度分析，配料、炼胶废气处理设施具备良好的处理效果，主要污染物非甲烷总烃和颗粒物除效率满足设计要求。

3、根据总量核算，废气中VOCs排放总量为0.005t/a，满足总量控制要求。

4、按照环评要求，项目设置100米卫生防护距离，根据现场核查，项目100米范围内无居民等环境敏感点，符合相关要求。

表9-4      有组织废气排放监测结果

| 监测 日期 | 监测 点位 | 监测项目 |  | 监 测 结 果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 7.28 | UV光氧出口 | 标干流量(m3/h) |  | 2138 | 2214 | 2102 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度（mg/m3） | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 7.3 | 8.16 | 8.98 |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.0021 | 0.0023 | 0.0023 |
| 7.29 | UV光氧出口 | 标干流量(m3/h) |  | 2179 | 2252 | 2142 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浓度（mg/m3） | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 8.98 | 8.16 | 8.98 |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.0025 | 0.0023 | 0.0022 |

表9-5     基准排气量核算表

| 排放点位 | 日运行时间 | 胶料消耗量 | 日废气 排放量 | 实际排气量 | 基准排 气量 | 折算 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炼胶废气处理设施出口 | 8h | 0.133t/d | 2171m3/d | 16324m3/t胶料 | 2000m3/t胶料 | 8.16 |

表9-6          废气污染物排放总量核算表

| 序号 | 污染因子 | 排放速率/ 排放浓度 | 年运行时间 /年排放里 | 排放总量 | 控制指标 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 0.00228kg/h | 2400h | 0.005t | 0.351t | 达标 |

9.3.2无组织排放废气监测结果与评价

无组织排放废气监测结果与评价详见表9-7，监测结果表明，验收监测期间：

厂界非甲烷总烃浓度范围0.41mg/m3～0.57mg/m3，最高浓度为0.57mg/m3，H2S未检出，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），对外环境影响较小。

表9-6      无组织废气排放监测结果

| 检测点位 | 检测因子/检测单位 | 2019.7.20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8：05-8：10 | 8：30-8：35 | 9：05-9：10 |
| WQ1上风向○1 | 非甲烷总烃 | 0.41 | 0.49 | 0.45 |
| WQ2下风向○2 |  | 0.50 | 0.47 | 0.49 |
| WQ3下风向○3 |  | 0.55 | 0.57 | 0.56 |
| WQ4下风向○4 |  | 0.50 | 0.46 | 0.50 |
| 检测点位 | 检测因子/检测单位 | 2019.7.21 |  |  |
|  |  | 8：09-8：15 | 8：40-8：45 | 9：00-9：05 |
| WQ1上风向○1 | 非甲烷总烃 | 0.41 | 0.44 | 0.44 |
| WQ2下风向○2 |  | 0.48 | 0.48 | 0.46 |
| WQ3下风向○3 |  | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
| WQ4下风向○4 |  | 0.50 | 0.49 | 0.49 |

## 9.4 厂界噪声

噪声监测结果与评价详见表9-7，监测结果表明，验收监测期间：

厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，为达标排放。

表9-7        厂界噪声监测结果

| 监测点位 | 监测结果dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7月20日 |  | 7月21日 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1▲厂界东 | 60.5 | 53.4 | 60.9 | 52.6 |
| 2▲厂界南 | 63.6 | 51.8 | 60.0 | 52.4 |
| 3▲厂界西 | 61.5 | 52.5 | 62.6 | 52.4 |
| 4▲厂界北 | 63.7 | 52.6 | 61.3 | 52.2 |

# 十  环境管理检查

## 10.1环保审批手续及“三同时”执行情况

安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司计划购置车床、橡胶液压成型机等主要设备14台，同时新上一条阴极电泳涂装生产线。公司利用原有2500平方米厂房，项目建成达产后，年产汽车零部件1000万件，年产值可达2800万元，创利税420万元，该项目于2016年9月21日经宁国经济技术开发区管理委员会以宁开发项[2016]117号文备案。2016年11月，建设单位委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制《安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司年产1000万件汽车零部件改扩建项目环境影响报告书》。2017年11月1日，经宁国市环保局宁环审批[2017]116号文批复。2019年7月，项目建成并投入试生产。本项目做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用“三同时”执行制度。

## 10.2环保机构设置、环境管理规章制度及落实情况

安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司内部规定了环境保护负责人，成立了环境保护管理小组，负责公司环保管理和环保技术监督工作。该制度规定了各污染物处理设施的检查 、维护 、记录工作，发生污染物处理设施运行不正常情况下的处置方式以及考核奖惩制度。验收检测期间未发生事故性排放和环保管理不善现象，效果良好。

## 10.3环评批复落实情况

本项目环评批复落实情况见表 10-1

表 10-1      环评批复要求与落实情况对照表

| 宁环审批[2019]81号及环评报告 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| - 一、安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司年产1000万件汽车零部件改扩建项目选址于宁国经济技术开发区南区园区钓鱼台路,总投资920万元,占地面积约 2500平方米,项目经宁国市经济技术开发区管委会宁开发项[2016]117号文同意备案,经我局项目委员会研究,原则同意建设。 | 落实 目前位于宁国市南山园区，目前实际建设内容年产1000万件汽车零部件。 |
| - 二、该项目废水排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表2中轮胎企业和其他制品企业的直接排放限值标准。 | 落实 南山污水处理厂已建设完成并投入使用，本项目在纳管范围内，生活污水经化粪池处理后，排入南山污水处理厂。 |
| - 三、该项目工艺废气排放执行《橡胶制品工业污柒物排放标准》(GB27632-2011)新建企业大气污染物排放限值,H2S满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中“新改扩建”类别标准限值要求,VOCS排放在国家标准出台前参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)相关标准。 | 落实 硫化废气：1套集气装置+“等离子净化+活性炭棉+UV光解净化装置”+1根15m高排气筒。经检测，外排废气满足标准要求。 |
| - 四、该项目噪声抗行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准。 | 落实 选用低噪声机械设备，采取隔声、减振等措施，厂界噪声满足（GB 12348-2008）3类功能区标准要求。 |
| - 五、该项目危废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及环保部公告2013年第36号文件中的修改要求进行贮存,一般工业固废物按《一般工业固体废弃物贮存,处置场污染控制标准)(GB18599-2001)及及环保部公告2013年第36号文件中的修改要求进行贮存。 | 落实 危险废物分类收集 、分质贮存 ，在厂区建设危废暂存库。 |
| - 六、总量控制指标COD为0.60t/a,氨氮为0.048t/a,烟(粉)尘为0.16216t/a,VOCs为 0.0351t/a. | 未落实 通过此次验收监测数据计算， VOCs满足总量控制要求。 |
| - 七、项目竣工后，你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告报我局并应当依法向社会公开验收报告。我局负责对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影有评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行督查检查。 | 本次申请验收 |

# 十一 结论与建议

## 11.1结论

安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司年产1000万件汽车零部件改扩建项目，形成生产能力年产1000万件汽车零部件。验收监测期间，生产负荷达到设计产量75%以上，满足“三同时”竣工验收监测要求。

（1）废水，外排生活污水所测项目CODcr、NH3-N、SS、均满足南山污水处理厂接管标准。

（2）有组织废气，硫化废气中的非甲烷总烃满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5和表6新建企业大气污染物排放限值。

（3）无组织废气，厂界非甲烷总烃浓度范围0.41mg/m3～0.57mg/m3，最高浓度为0.57mg/m3，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），对外环境影响较小。

（4）噪声，项目厂界噪声水平满足《工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB12348-2008）3类标准要求，为达标排放。

（5）固体废弃物，项目建有危险废物暂存库，防渗、防漏设施满足相关要求。

（6）总量控制指标，VOCs排放总量0.005t/a，满足总量控制要求。

（7）环境管理，安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司年产1000万件汽车零部件改扩建项目做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用“三同时”执行制度。公司内部规定了环境保护负责人，成立了环境保护管理小组，负责公司环保管理和环保技术监督工作。该制度规定了各污染物处理设施的检查 、维护 、记录工作，发生污染物处理设施运行不正常情况下的处置方式以及考核奖惩制度。验收检测期间未发生事故性排放和环保管理不善现象，效果良好。

## 11.2 建议

- （1）建议企业重新申请总量后，进行后续验收工作。

- （2）加强各类环保设施的管理和维护，确保各类污染物长期稳定达标排放。

（3）加强各类危险废物临时贮存的管理，完善危险废物台

账登记。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  |  | 宁国市浚成环境检测有限公司 |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 张正 |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 年产1000万件汽车零部件改扩建项目 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 宁国市河沥园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | C2919 其他橡胶制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产1000万件汽车零部件 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 年产500吨橡胶 |  |  |  |  | 环评单位 |  | 安徽师达环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 宁国市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 宁环审批[2017]116号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  | 报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2019.07 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2019.07 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 安徽省宁国市立盛汽车电器有限责任公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 安徽祥和环境安全技术服务有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 920万元 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 5.4 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 920万元 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 废气治理（万元） |  | 10 | 噪声治理（万元） |  |  | 5 | 固废治理（万元） |  |  |  |  | 12 | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  | 其它（万元） |  |  |  | 30 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 10000（Nm3/h） |  | 年平均工作时（h/a） |  |  |  |  | 7200 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  | 2019.08 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） | 污染物 |  | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许 排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本期工程 “以新带老” 削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增 减量 （12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |