安徽富华机械制造有限公司年产800辆专用汽车车身

及零部件项目竣工环境保护阶段性验收意见

2021年10月23日，安徽富华机械制造有限公司根据《年产800辆专用汽车车身及零部件项目竣工环境保护验收阶段性监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

安徽富华机械制造有限公司年产800辆专用汽车车身及零部件项目选址于宁国市梅林镇大冲创业园地块内，规划占地面积约14500m2，总建筑面积约为12600m2。拟设置生产车间、喷砂房、喷漆房等功能区。配置液压剪板机、液压折弯机、带锯床、四柱万能液压机、弹簧压力桩、液压冲床、等离子切割机、仿形切割机、切割机、叉车、桥式起重机、CO2气体保护焊、交流弧焊机、喷漆装置、气动扳手、磁座钻、砂轮机、自动摇臂钻床等设备，配套建设辅助、公用、储运和环保工程等。项目建成达产后，可形成年产800辆专用汽车车身及零部件的生产能力。系新建性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年，宁国市政务服务管理局局为本项目备案(项目编码为：2019-341881-36-03-028321)，公司于2020年5月委托山东省鼎深环保科技有限公司编制完成《安徽富华机械制造有限公司年产800辆专用汽车车身及零部件项目环境影响报告表》，宣城市宁国市生态环境分局于2020年12月30日以文（宁环审批[2020]156号）对上报的环评文件予以批复，同意该项目建设。项目于2021年1月开工，2021年8月阶段性建成投入试生产。

（三）投资情况

项目计划总投资5000万元，实际总投资4000万元，实际环保投资50万元，所占比例为1.25%。

（四）验收范围

阶段性验收。本次验收范围为安徽富华机械制造有限公司已阶段性建成的年产800辆专用汽车车身及零部件项目。验收监测期间达到年产640辆专用汽车车身及零部件的生产能力，现有生产设施生产负荷不低于75%。

喷砂房、食堂未建设及部分主要生产设备未购置（具体见验收监测报告表表4-2），不在本次验收范围内。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

1.部分生产设备未购置（具体见验收监测报告表表4-2），现有产能为年产640辆专用汽车车身及零部件；

2.总平面布局有所调整。危险化学品暂存间计划位于本项目厂房的东南角，建筑面积约70m2，实际调整为位于办公室的东侧，建筑面积约50m2。

其它建设内容与环评阶段基本一致。

三、验收监测结果及现场检查情况

宁国市浚成环境检测有限公司编制的《安徽富华机械制造有限公司年产800辆专用汽车车身及零部件项目竣工环境保护验收监测报告表》监测结果和现场检查情况表明：

废气。本项目废气主要来自切割、焊接工序产生的烟（粉）尘和喷漆工序产生的有机废气。其中，焊接工位配置移动式焊烟净化装置对焊烟进行收集净化处理；切割粉尘经收集后经布袋除尘器处理后，由根15m高排气筒排放；喷漆废气经 “喷漆盒＋二级活性炭吸附装置”净化处理后，通过1根15m高排气筒排放；强化生产场所通风措施。经监测，废气外排分别满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933--2015）中标准限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值要求。

废水。厂区已实行雨污分流，本项目排水主要来自生活污水，经化粪池收集后定期由专人清掏外运作为农肥，不外排。

噪声。本项目噪声主要来自剪板机、折弯机、带锯床、冲床、切割机、风机等设备，均针对性地采取合理、可行的隔声、减震措施。经监测，噪声外排分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

固体废物。项目产生的固废主要包括废过滤棉、废活性炭、废水性漆桶、废边角料、除尘器集尘和生活垃圾。其中，废过滤棉、废活性炭等危险废物委托有相应资质的单位妥善处理处置，公司建有独立危险废物暂存场所；废水性漆桶油供货商统一回收；废边角料、除尘器集尘分类收集后外售或无害化处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。

四、验收结论

安徽富华机械制造有限公司已阶段性建成的年产800辆专用汽车车身及零部件项目环保审查、审批手续齐全。项目建设过程中已落实环境影响报告书及批复要求，具备阶段性环境保护验收条件，验收组认为本项目阶段性竣工环境保护验收合格。

五、后续要求

1.加强切割、焊接工序烟（粉）尘和喷漆工序有机废气收集、净化设施维护保养和现场环境管理，确保各类废气污染物稳定达标排放；完善危险废物和一般工业固废暂存场所建设工作，适时清运危险废物，建立危险废物和一般工业固废转移去向台账，严格按照国家规定执行危废转移申报联单制度。

2.厂区适时推进雨污分流，生活污水经化粪池收集后定期由专人清掏外运作为农肥，不外排。

3.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对车间内外地面进行环境清理，持续改善环境。

4.超出本次验收范围且在环评文件有效期内的建设内容建设时，将严格按照国家环保法律法规要求履行环保验收程序。

安徽富华机械制造有限公司

2021年10月23日