安徽京鸿胶管科技有限公司（筹）

汽车胶管零部件生产项目

竣工环境保护阶段性验收监测报告

建设单位：安徽京鸿胶管科技有限公司

编制单位：宁国市浚成环境检测有限公司

编制日期：二〇二一年十二月

建设单位: 安徽京鸿胶管科技有限公司

法人代表: 陈华

编制单位: 宁国市浚成环境检测有限公司

法人代表: 杨明辉

项目负责人：徐碧晖

项目编制人：汪浩

目　录

一 前言	1

二 报告编制依据	2

三 工程概况	3

3.1项目概况	3

3.2建设规模及内容	3

3.3主要原辅材料及生产设备	7

3.4项目水平衡	8

3.5生产工艺流程及产污环节	10

3.6项目变动情况	13

四 主要污染源及其治理设施	15

4.1废水排放及治理措施	15

4.2废气污染及治理措施	15

4.3噪声污染及治理措施	15

4.4固体废物污染及治理措施	15

4.5环保设施投资	16

五 项目环评主要结论及批复要求	18

5.1 环评主要结论	18

5.2 环评批复要求	18

六 验收执行标准	20

6.1废气排放执行标准	20

6.2废水排放执行标准	20

6.3噪声排放执行标准	21

6.4固体废弃物排放执行标准	21

6.5 总量控制指标	21

七 验收监测内容	22

7.1 验收监测期间工况	22

7.2 废气监测内容	22

7.3 废水监测内容	22

7.4 厂界噪声监测	23

八 监测方法及质控措施	24

8.1 监测分析方法	24

8.2 质量控制与质量保证	24

九 验收监测结果与评价	26

9.1 废气监测结果与评价	26

9.2废水监测结果	32

9.3 厂界噪声	32

9.3 总量核算	33

十 环境管理检查	34

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况	34

10.2环保机构设置、环境管理规章制度及落实情况	34

10.3环评批复落实情况	34

十一 结论与建议	36

11.1结论	36

11.2 建议	36

附件：

- 验收意见；

- 委托书；

- 原宁国市环境保护局《关于安徽京鸿胶管科技有限公司（筹）汽车胶管零部件生产项目环境影响报告书的复函》（宁环审批〔2015〕053号）；

- 建设单位营业执照；

- 验收单位检测期间工况说明；

- 验收检测报告；

- 验收单位营业执照；

- 评审意见及验收组签到表。

# 一  前  言

安徽京鸿胶管科技有限公司成立于2014年，公司主要经营范围为：胶管零部件研发、生产、销售；橡胶板、管、带、胶料及橡塑制品的研发、销售；从事货物或技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

为了发展生产的需要，安徽京鸿胶管科技有限公司拟投资1200万元，于宁国市经济技术开发区河沥园区租用安徽京鸿密封件技术有限公司1480平方米厂房，建设年产3000万件汽车胶管零部件生产项目，该项目于2014年7月17日取得了宁国经济技术开发区管委会关于安徽京鸿胶管科技有限公司（筹）汽车胶管零部件生产项目登记备案的通知（宁开发项【2014】71号）。项目于2015年7月委托河南蓝森环保科技有限公司承担编制环境影响评价工作，于2015年10月9日经原宁国市环境保护局宁环审批[2015]053号文批复。

依据建设项目竣工环境保护验收暂行办法第四条，“建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责”的规定，2021年 12月安徽京鸿胶管科技有限公司成立了验收小组，并委托宁国市浚成环境检测有限公司组织安徽京鸿胶管科技有限公司汽车胶管零部件生产项目项目竣工环保阶段性验收。2021年 9月 14-16日，宁国市浚成环境检测有限公司组织检测机构对该项目开展现场检测工作，同时调查并核实项目环境保护工作落实情况，并编制完成《安徽京鸿胶管科技有限公司汽车胶管零部件生产项目项目竣工环境保护阶段性验收监测报告书》。

# 二  报告编制依据

2.1 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日施行；

2.2 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订并施行；

2.3 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订），2018年1月1日实施；

2.4 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行；

2.5 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行；

2.6 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.7.16修订，2017.10.1试行；

2.7 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日发布并实施。

2.8 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，中华人民共和国生态环境部，公告2018第9号，2018年5月16日印发；

2.9 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》；

2.10 安徽京鸿胶管科技有限公司（筹）汽车胶管零部件生产项目竣工环境保护阶段性验收的委托书；

2.11 河南蓝森环保科技有限公司《安徽京鸿胶管科技有限公司（筹）汽车胶管零部件生产项目竣工环境影响报告书》；

- 2.12 原宁国市环境保护局《关于对安徽京鸿胶管科技有限公司（筹）汽车胶管零部件生产项目环境影响报告书的复函》（宁环[2015]053号）。

# 三  工程概况

## 3.1 项目概况

项目名称：安徽京鸿胶管科技有限公司汽车胶管零部件生产项目项目。

验收范围：本次验收炼胶区、胶管复合区、裁剪区、胶管编制区、硫化区，磷化车间未建设，暂不验收。

建设单位：安徽京鸿胶管科技有限公司

法人代表：陈华

建设性质：新建

建设地点：宁国市经济技术开发区河沥园区租用安徽京鸿密封件技术有限公司1480平方米厂房。

生产时间和人员：项目劳动定员50人，年工作日300天，采用3班制，每班工作8小时。

## 3.2 建设规模及内容

项目位于宁国市经济技术开发区河沥园区租用安徽京鸿密封件技术有限公司1480平方米厂房。炼胶区、硫化区、胶管复合区、裁剪区、胶管编织区；购置密炼机、开炼机、硫化罐、切胶机、预成型机、循环水泵、自动配料系统、、挤出生产线、胶管编织机，配套建设辅助、公用及环保工程。

项目建设内容与环评要求对照表见表3-1：

图 3-1 项目地理位置

表3-1 项目建设内容与环评要求对照表

| 工程类别 | 工程名称 | 环评建设内容 | 本次验收实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 炼胶区 | 位于项目西北侧占地面积130m2，建筑面积130m2，该车间布置有混炼胶生产线 | 位于项目北侧厂房东北角占地面积130m2，建筑面积130m2，该车间布置有1套自动配料系统、1套混炼胶生产线、 | 基本一致 |
|  | 硫化区 | 位于厂房西南侧,占地面积100m2，建筑面积100m2，车间布置有硫化生产线 | 位于南侧厂房西南侧,占地面积100m2，建筑面积100m2，车间布置有4台硫化罐 | 基本一致 |
|  | 胶管复合区 | 位于炼胶区东侧,占地面积200m2，建筑面积300m2，车间布置有内胶机、复合机 | 位于南侧厂房东侧占地面积200m2，布置有挤出生产线4条 | 基本一致 |
|  | 磷化车间 | 位于硫化区东侧,占地面积100m2，建筑面积100m2，布置脱脂、酸洗、表调、磷化生产线1条 | 未建设 | 本次验收为阶段性验收，不在本次验收范围内 |
|  | 裁剪区 | 位于磷化车间东侧,占地面积80m2，建筑面积80m2，1F（高度大于9米），布置切胶机1台 | 位于北侧厂房炼胶区南侧,占地面积40m2，建筑面积40m2，布置切胶机1台 | 基本一致 |
|  | 胶管编织机 | 位于车间东北侧占地100m2，占地面积100m2，布置有胶管编织机3台 | 位于南侧厂房东北侧占地100m2，占地面积100m2，布置有胶管编织机3台 | 基本一致 |
| 辅助 工程 | 办公室 | 位于项目厂房2建筑面积1480 m2 | 位于项目厂房2建筑面积1480 m2 | 一致 |
| 公用工程 | 给水 工程 | 生活、生产、消防给水管网，接自园区自来水管网 | 生活、生产、消防给水管网，接自园区自来水管网 | 一致 |
|  | 排水 工程 | 依托安徽京鸿密封技术有限公司，雨污分流排水体制。磷化车间废水通过新建污水处理站处理汇同经化粪池、隔油池处理后的生活污水和车间清洗水经厂区污水处理站处理后通过厂区现有排污口进入开发区污水管网，排入东津河 | 依托安徽京鸿密封技术有限公司，雨污分流排水体制。生活污水经化粪池、隔油池处理后通过厂区现有排污口进入开发区污水管网，排入宁国市城北污水处理厂。磷化车间未建设，未产生磷化废水。 | 本次验收为阶段性验收 |
|  | 供电 工程 | 依托安徽京鸿密封技术有限公司供电设备，由园区市政电网供电，用电1200万度/年 | 依托安徽京鸿密封技术有限公司供电设备，由园区市政电网供电，用电1200万度/年 | 基本一致 |
|  | 供热 工程 | 项目设置锅炉房为硫化罐提供蒸汽 | 项目设置锅炉房为硫化罐提供蒸汽 | 一致 |
|  | 消防工程 | 依托安徽京鸿密封技术有限公司现有车间消防水池和消防废水池，消防水池消防容积为300m3满足火灾消防水的收集，车间内设置干粉灭火器 | 依托安徽京鸿密封技术有限公司现有车间消防水池和消防废水池，消防水池消防容积为300m3满足火灾消防水的收集，车间内设置干粉灭火器 | 一致 |
| 储运工程 | 原料仓库 | 位于厂房东侧，总面积为300m2，满足项目生产中物料周转需要 | 原料库共2处，一处位于炼胶区旁，放置炼胶所需原材料，另一处位于胶管复合区旁，放置编织复合胶管原材料 | 一致 |
|  | 厂外 运输 | 生产原料由供货单位提供专用车辆运至厂区原料库房年运入约2010t/a原辅材料，运出2000t/a橡胶制品 | 生产原料由供货单位提供专用车辆运至厂区原料库房年运入约2010t/a原辅材料，运出2000t/a橡胶制品 | 一致 |
|  | 厂内 | 叉车、行车等多种组合进行物料转移 | 叉车、行车等多种组合进行物料转移 | 一致 |
| 环保工程 | 废水 | 本工程考虑在项目厂房东侧设置污水处理站采用混凝沉淀法对项目车间废水和磷化废水进行处理，设计处理规模40 m3/d | 活污水经化粪池、隔油池处理后通过厂区现有排污口进入开发区污水管网。产品清洗废水运至宁国深水水环境建设发展有限公司处理。磷化车间未建设，无磷化废水。 | 一致 |
|  | 废气 | 炼胶废气治理工程袋式除尘器和活性炭吸附，通过15m排气筒排放 | 炼胶废气治理工程旋风除尘+喷淋+两级活性炭吸附，通过15m排气筒排放 | 采用旋风除尘+喷淋代替袋式除尘器 |
|  |  | 硫化烟气治理工程采用集气罩收集活性炭吸附，15m排气筒高排 | 硫化烟气治理工程采用集气罩收集后经喷淋冷却装置+等离子光解组合式净化机组+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒高排 | 提升 |
|  |  | 酸性气体通过加入酸雾抑制剂后加强车间强排风 | 未建设 | 本次验收为阶段性验收，不在本次验收范围内 |
|  | 噪声 | 设备基础减振、车间隔声 | 设备基础减振、车间隔声 | 一致 |
|  | 固废 | 危险废物临时贮存场所占地面积50m2位于厂房东侧仓库内 | 危险废物临时贮存场所占地面积25m2位于厂房西侧 | 基本一致 |
|  |  | 一般工业固废收集设施 | 一般工业固废贮存场所占地面积25m2位于厂房西侧 |  |
|  |  | 生活垃圾收集设施 | 生活垃圾收集设施 |  |

## 3.3 主要原辅材料及生产设备

表3-2 项目原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 原辅料名称 | 环评消耗量（t/a） | 本次验收实际消耗量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨架 | 700万件 | 0 | 此生产线未建设，购买成品骨架1500万件 |
| 2 | 脱脂剂 | 6.4 | 0 |  |
| 3 | 表调粉 | 0.5 | 0 |  |
| 4 | 盐酸 | 0.8 | 0 |  |
| 5 | 酸雾抑制剂 | 0.2 | 0 |  |
| 6 | 磷化液 | 2.4 | 0 |  |
| 7 | 丁腈橡胶 | 280 | 200 |  |
| 8 | 三元乙丙橡胶 | 292.5 | 200 |  |
| 9 | 天然生胶 | 292.5 | 200 |  |
| 10 | 炭黑 | 734 | 560 |  |
| 11 | 轻钙 | 48 | 40 |  |
| 12 | 二已酸酯 | 6.4 | 6.4 |  |
| 13 | 葵二辛酯 | 19 | 19 |  |
| 14 | 聚已多元醇 | 26 | 26 |  |
| 15 | 石蜡油 | 6.4 | 6.4 |  |
| 16 | 防老剂 | 76 | 76 |  |
| 17 | 氧化锌 | 12 | 12.5 |  |
| 18 | 硬脂酸 | 1.3 | 3 |  |
| 19 | TMTD | 88 | 10 |  |
| 20 | TETD | 6.4 | 2 |  |
| 21 | CZ | 6.4 | 7.5 |  |
| 22 | 古马隆树脂 | 24 | 24 |  |
| 23 | DM | 2.6 | 2.5 |  |
| 24 | DPTT | 6.4 | 2 |  |
| 25 | DTDM | 2.6 | 2.5 |  |
| 26 | S | - 1.08 | 3.5 |  |
| 27 | DCP | - 6.4 | 6 |  |
| 28 | A-70P | - 7.6 | 7.6 |  |
| 29 | 芳纶 | - 1.5 | 7.6 |  |
| 30 | 粘合剂 | - 0.1 | 0 |  |
| 31 | 稀释剂 | - 0.1 | 0 |  |

表3-3 主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 环评数量（台套） | 本次验收实际数量（台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密炼机 | 35L | 1台 | 1台 |  |
| 2 | 密炼机 | 75L | 1台 | 0台 |  |
| 3 | 开炼机 | 16寸 | 2台 | 1台 |  |
| 4 | 开炼机 | 20寸 | 2台 | 2台 |  |
| 5 | 电加热硫化罐 | 江苏靖江协成1.5m*3m | 6台 | 4台 |  |
| 6 | 切胶机 | Q600 | 2台 | 2台 |  |
| 7 | 预成型机 | Z-250型 | 1台 | 2台 |  |
| 8 | 循环水泵 | / | 1台 | 1台 |  |
| 9 | 自动配料系统 | / | 1套 | 1套 |  |
| 10 | 挤出生产线 | 浙江百纳T90-75复合机 | 4台 | 4台 |  |
| 11 | 胶管编织机 | 杭州三善 | 3台 | 3台 |  |
| 12 | 自动磷化生产线 | 磷化线槽参数如下 | 1条 | 0 | 未建设 |
| 自动磷化生产线 | 脱脂槽 | 850*450*500 mm | 1条 |  |  |
|  | 水洗(三级水洗)槽 | 650*450*500 mm | 3条 |  |  |
|  | 酸洗槽 | 670*510*370 mm | 1条 |  |  |
|  | 水洗槽 | 670*510*370 mm | 1条 |  |  |
|  | 表调槽 | 670*510*370 mm | 1条 |  |  |
|  | 磷化处理槽 | 800*650*450 mm | 1条 |  |  |
|  | 磷化处理槽 | 850*550*450 mm | 1条 |  |  |
|  | 磷化处理槽 | 1000*650*450 mm | 1条 |  |  |
|  | 水洗槽 | 850*550*450 mm | 1条 |  |  |
|  | 温水洗槽 | 850*550*450 mm | 1条 |  |  |

表3-4 产品方案一览表

| 产品名称 | 环评设计能力（t/a） | 本次验收实际产量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 金属骨架类纯胶复合胶管 | 1000 | 1000 |
| 塑料骨架纯胶复合胶管 | 500 | 500 |
| 纤维编织胶管 | 1500 | 1500 |
| 合计 | 3000 | 3000 |

## 3.4 项目水平衡

- 本项目用水主要为生活用水、清洗用水、循环冷却水和锅炉用水。

（1）生活用水

本项目员工共50人，年工作300d，年用水量750t/a，产污系数为0.8，生活污水产生量为600t/a。

- 清洗用水

- 根据建设单位提供的资料，产品经过硫化罐硫化后需进行清洗，清洗废水的使用量为0.3t/d，即90t/a。

- 冷却循环用水

- 本项目设有一套循环冷却水系统对密炼、开炼等工段进行冷却，冷却方式为间接冷却，冷却介质为水。循环冷却水池容积为5m3，由于循环冷却系统中水每天会有损耗，需定期进行补充。根据建设单位提供资料，循环冷却系统每天的补水量为1m3，即300t/a。

（4）锅炉用水

本项目利用锅炉为硫化罐提供蒸汽，锅炉可容30t水，由于加热过程中会有损耗，每天用补水量为3m3/d，即900t/a。

综上所述，本项目总用水量为1890t/a，产生的废水量为690t/a。生活废水经厂区化粪池预处理后排入园区污水管网。项目水平衡图见下：

图3-1 项目水平衡图（m³/d）

## 3.5 生产工艺流程及产污环节

图3-2 纯复合胶管工艺流程及产生节点图

（1）、纯复合胶管主要工艺流程如下所述：

a.生胶检验：外购的橡胶生胶需要经过含水率的检验，取一定量生胶胶料称重，称重后放入100℃的烘箱中烘1h，去除水分后进行再次称量，鉴定生胶胶料含水率大小，是否满足生产条件。

b.称量混合：按照产品技术要求，对生胶体系材料、补强体系材料和软化体系材料按照特定的比例称量，并混合均匀。

c.胶料混炼：炭黑和小药粉料由于颗粒直径很小（通常小于10微米），比重较轻，起尘风速低，容易溢散，造成污染。本项目炭黑采用太空包（25kg装）和人工槽车运输，太空包由汽车运送到炭黑库存放，人工使用运输车送到料斗旁，解包后通过人工倒入密炼机进入混炼，密炼机带有吸尘装置。其它粉料经自动化称量后装入塑料袋，整袋投入密炼机。对油料、液体原料均采用塑料袋包装后，整袋投入密炼机。大的胶块需要使用切胶机切成小的胶块。

将橡胶生胶胶料与配合剂混合均匀后人工投入密炼机内，胶料与设备摩察生热（温度在50～60度），进行胶料的混炼。混炼过程中，密炼机需要经过循环水进行间接冷却。混炼后的胶料投入开炼机，并添加辅助体系材料、防护体系材料和硫化体系材料，压成一定厚度及宽度的胶条（温度在50-60度），胶条自然冷却存放。

d.预成型:炼胶车间生产出的胶片，在预成型工段进入预成型机挤压、切断、成型，冷却后存放备用。

e.硫化成型及后处理

硫化是塑性橡胶转化为弹性橡胶变为硬质橡胶的过程，它的实质是线性高分子通过交联作用而形成的网状高分子的工艺过程。硫化是使橡胶与骨架层之间产生极高的粘合强度，使其成为一个整体的重要工艺，是保证产品质量的重要环节。通过蒸汽间加热至150-156℃（蒸汽间接加热）进行硫化反应，硫化罐硫化工序为在缸盖通入蒸汽保持30分钟，然后排掉蒸汽，将摸具取出冷却，出模后的产品经自然冷却后。

f.表面清洗

硫化后的产品通过工业洗衣机进行清洗，清洗后进行检验。

g.外型尺寸及硬度检验

产品要达到邵氏A型50-80硬度，8-10MPa拉伸强度，300-500%伸长率，经硫化成型的产品要经过人工检验，去除产品废边料及不合格产品。经检验合格后入库。

## 图3-2 编织胶管工艺流程及产生节点图

## 编织胶管主要工艺流程如下所述：

本项目有编织胶管以各种线材（纤维）作为骨架层材料，经编织而制成的胶管，称之为编织胶管。生产过程中炼胶过程与纯胶复合胶管相同，在混炼后，通过橡胶挤出机橡胶配对内胶管进行挤出，挤出后内胶管在编织库用编织机将内胶管纤维编织成纤维网是网格状，然后通过复合机进行外胶复合。成型后胶管通过硫化罐进行硫化。

## 3.6项目变动情况

| - 项目 | - 环评情况 | - 实际建设情况 | - 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 建设项目开发、使用功能发生变化。 | - 宁国市经济技术开发区河沥园区租用安徽京鸿密封件技术有限公司1480平方米厂房 | - 宁国市经济技术开发区河沥园区租用安徽京鸿密封件技术有限公司1480平方米厂房 | - 无变动 |
| - 生产、处置或储存能力增大30%及以上。 | - 年产3000万件汽车胶管零部件 | - 年产3000万件汽车胶管零部件 | - 无变动 |
| - 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加。 | - 不产生废水第一类污染物。 | - 不产生废水第一类污染物。 | - 无变动 |
| - 位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上。 | - 年产3000万件汽车胶管零部件 | - 年产3000万件汽车胶管零部件 | - 无变动 |
| - 在原厂址附近调整导致环境防护距离范围变化且新增敏感点。 | 项目设置 100米环境防护距离，100米范围内无居民等环境敏感点，符合相关要求。 | 项目设置 100米环境防护距离，100米范围内无居民等环境敏感点，符合相关要求。 | - 无变动 |
| - 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1)新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3)废水第一类污染物排放量增加的；（4)其他污染物排放量增加10%及以上。 | 未新增产品品种或生产工艺，主要原辅材料、燃料未变化。 | 未新增产品品种或生产工艺，无污染物排放量增加。 | 无变动 |
| - 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上。 | - 车间内部设有原料库、成品库，用于原辅材料及产品的储存。原辅料运输方式为汽车运输，厂内运输方式为叉车运输。 | - 车间内部设有原料库、成品库，用于原辅材料及产品的储存。原辅料运输方式为汽车运输，厂内运输方式为叉车运输 | - 无变动 |
| - 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上。 | - 配料废气经布袋除尘处理后通过15m排气筒排放；炼胶废气经布袋除尘+活性炭处理后通过15m排气筒排放、锅炉废气通过15m排气筒排放；硫化烟气治理工程采用集气罩收集活性炭吸附，15m排气筒高排 | - 配料废气经布袋除尘处理后通过15m排气筒排放；炼胶废气经旋风除尘+喷淋+活性炭处理后通过15m排气筒排放、锅炉废气通过15m排气筒排放；硫化烟气治理工程采用集气罩收集后经喷淋冷却装置+等离子光解组合式净化机组+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒高排 | - 不属于重大变动 |
| - 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重。 | 依托安徽京鸿密封技术有限公司，雨污分流排水体制。磷化车间废水通过新建污水处理站处理汇同经化粪池、隔油池处理后的生活污水和车间清洗水经厂区污水处理站处理后通过厂区现有排污口进入开发区污水管网，排入东津河 | 依托安徽京鸿密封技术有限公司，雨污分流排水体制。生活污水经化粪池、隔油池处理后通过厂区现有排污口进入开发区污水管网，排入宁国市城北污水处理厂。磷化车间未建设，未产生磷化废水。 | - 不属于重大变动 |
| - 新增废气主要排放口。（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上。 | - 排气筒高度为15m | - 排气筒高度为15m | - 无变动 |
| - 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重。 | - 选用低噪声设备，加装隔声罩，采取隔声、减振等措施。危废间、事故应急池等：基础必须防渗，防渗层为 2 毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10厘米/秒等。 | - 选用低噪声设备，加装隔声罩，采取隔声、减振等措施。危废间、事故应急池等：基础必须防渗，防渗层为 2 毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10厘米/秒等。 | - 无变动 |
| - 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重。 | 危废暂存间、一般固废临时储存间；设置垃圾箱。 | 危废暂存间、一般固废临时储存间；设置垃圾箱。 | 无变动 |
| - 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低。 | - 依托安徽京鸿密封件技术有限公司300m3应急事故水池 | - 依托安徽京鸿密封件技术有限公司300m3应急事故水池 | - 无变动 |

四  主要污染源及其治理设施

## 4.1废水排放及治理措施

项目废水主要为生活污水、清洗废水，其中生活污水经化粪池处理后达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中轮胎和其他制品的间接排放限值及宁国市城北污水处理厂接管标准要求，经市政污水管网排入宁国市城北污水处理厂进行深度处理；清洗废水运至宁国深水水环境建设发展有限公司处理。

## 4.2废气污染及治理措施

本项目炼胶废气收集后经过一套“旋风+喷淋+活性炭吸附装置”处理，通过一根 15 米高排气筒排放（DA001）；配料废气收集后经过布袋除尘器处理，通过一根 15 米高排气筒排放（DA002）；硫化烟气治理工程采用集气罩收集后经喷淋冷却装置+等离子光解组合式净化机组+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放（DA003）;锅炉废气通过一根 15 米高排气筒排放（DA004）。

4.3噪声污染及治理措施

项目生产设备选用低噪设备，从声源上降低设备本身的噪声。其噪声源以机械噪声及空气动力性噪声为主，主要噪声源来自车间内的密炼机、开炼机等设备，项目采取合理布局、减震、隔音、降噪等措施减少对环境的影响。

## 4.4固体废物污染及治理措施

本项目产生的固废主要是不合格胶料、不合格产品、边角料、废活性炭、生活垃圾。本项目固体废物产生情况分类核算如下：

- ①不合格胶料、不合格产品：本项目切胶过程中有一部分橡胶边角料产生及不合格产品，其产生量约为3t/a，收集后外售给物资公司回收综合利用。

- ②废活性炭：本项目炼废气处理设施末端有 1 台两级活性炭箱，采用蜂窝活性炭。项目废气中非甲烷总烃量为0.139t/a，根据资料表明，活性炭吸附效率为250g/kg活性炭，经计算每年废活性炭的产生量为0.556t/a。废活性炭收集后暂存于危废库中，委托有资质单位定期处置。

- ③生活垃圾：本项目有员工50人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天计，年工作300天，则生活垃圾产生量为7.5t/a，由环卫部门统一清运。

表 4-3 建设项目固体废物产生及排放表 单位：t/a

| 种类 | 名称 | 产生工序 | 分类编号 | 产生量 |  | 处理或 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评量（t/a） | 实际发生量（t/a） |  |
| 一般工业固废 | 不合格胶料 | 生产 | / | 3.12 | 3 | 由物资回收单位回收利用 |
|  | 不合格产品 | 生产 | / |  |  |  |
| 危险废物 | 废活性炭 | 废气处理 | HW12 | 2.65 | 0 | 送交有资质的危废处理单位处理 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | 12 | 7.5 | 由环卫部门统一处理 |

## 图：危险废物暂存间

## 4.5排污许可情况

首次登记日期2020年5月15日，有效期2020年5月15日至2025年4月14日。登记编号：9134188139426311XF。

## 4.6 环保设施投资

项目总投资1200万元，环保投资128万元，约占总投资的10.6%，工程环保设施与投资概算见表4-4。

表 4-4 工程环保实际设施投资与环评报告对比一览表

| 序号 | 治理项目 | 环评要求 |  |  |  | 实际建设情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施内容 |  |  | 环评估算 | 措施内容 |  | 实际投资 |
| 1 | 废气治理 | 锅炉 |  | 15m高排气筒直排 | 5万元 | 锅炉 | 15m高排气筒直排 | 5万元 |
|  |  | 密炼机、开炼机工序 |  | 集气罩收集后通过布袋除尘器+活性炭吸附装置处理，15米高的排气筒 | 60万元 | 密炼机、开炼机工序 | 集气罩收集后通过旋风+喷淋+活性炭吸附装置处理，15米高的排气筒 | 15万元 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化废气 | 集气罩收集后经喷淋冷却装置+等离子光解组合式净化机组+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒高排 | 15万元 |
|  |  |  |  |  |  | 配料工序 | 布袋除尘器 | 8万元 |
|  |  | 无组织废气 | 炼胶车间 | 车间安装排风扇 | 8万元 | 炼胶车间 | 车间安装排风扇 | 8万元 |
|  |  |  | 磷化车间 |  |  | 胶管复合、硫化车间 |  |  |
| 2 | 废水治理 | 生活污水、磷化废水 |  | 新建污水处理站 | 25万元 | 生活污水、清洗废水 | 生活污水经过化粪池预处理后排入园区污水管网、清洗废水运至宁国深水水环境建设发展有限公司处理 | 10万元 |
| 3 | 固废治理 | 一般固废 |  | 设有一般固废储存间，外售物资回收部门综合利用。 | 15万元 | 一般固废设有一般固废库，危险废物暂存于危废库中，定期委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。 |  | 15万元 |
|  |  | 危险废物 |  | 厂区内临时贮存，设危废暂存间。危险废物暂存场所采取防风、防雨、防腐、防渗等措施，危废送有资质的危险固废处置中心处置，并签订危废处置协议。 |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 设置垃圾收集桶若干，收集后委托环卫部门清运处理。 |  |  |  |  |
| 4 | 噪声治理 | 生产设备 |  | 隔声、减振 | 15万元 | 选用低噪声设备，加装隔声罩，采取隔声、减振等措施。 |  | 5万元 |
|  | 合计 | / |  |  | 125万元 | / |  | 81万元 |

# 五 项目环评主要结论及批复要求

## 5.1 环评主要结论

安徽京鸿胶管科技有限公司汽车胶管零部件生产项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；处理过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受。建设单位按要求开展了公众参与调查，征求意见稿公示期间，未收到公众的反馈意见。综上所述，在落实本报告书中各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，拟建项目的建设具有环境可行性。同时，拟建项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

## 5.2 环评批复要求

- 根据原宁国市环境保护局《关于安徽京鸿胶管科技有限公司（筹）汽车胶管零部件生产项目环境影响报告书的复函》（宁环审批[2015]053号）批复如下：

一、安徽京鸿胶管科技有限公司（筹）汽车胶管零部件生产项目选址位于宁国市经济开发区河沥园区。租用安徽京鸿密封件技术有限公司1480平方米厂房，建设年产3000万件汽车胶管零部件生产项目。项目经宁国经济技术开发区管委会文件宁开发项[2014]71号文备案。根据专家评审意见，原则同意建设。

- 项目废水排放标准执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2新建企业水污染物间接排放限值要求及港口污水处理厂接管标准。

- 废水排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中轮胎企业和其他制品企业的直接排放限值。

三、炼胶工艺废气排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5及表6标准限值；恶臭污染物（HS）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建项目二级标准，酸雾（氯化氢气体）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源表2中氯化氢气体排放标准。

四、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

五、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定。

六、总量控制指标为：COD0.23t/a、NH3-N0.002t/a。

- 七、项目在建设内容及污染防治措施建成后须按规定程序向我局申请试生产，并于试生产3个月内，向我局申请该项目竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。

# 六 验收执行标准

## 6.1 废气排放执行标准

项目配料、炼胶废气中颗粒物、非甲烷总烃；硫化废气中非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）新建企业大气污染物排放限值及厂界无组织排放限值；恶臭污染物H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准及厂界标准值；天然气锅炉燃烧废气中颗粒物、SO2、NOX排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中在新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。具体限值见下表。

表6-1 大气污染物有组织排放执行标准

| 污染物项目 | 排放限值（mg/m3） | 基准排气量（m3/t胶） | 排气筒高度（m） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 12 | 2000 | 15 | - | 1.0 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
| 非甲烷总烃 | 10 | 2000 | 15 | - | 4.0 |  |
| 硫化氢 | - | - | 15 | 0.33 | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-91） |
| 颗粒物（锅炉） | 20 | - | 15 | - | - | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| SO2 | 50 | - | 15 | - | - |  |
| NOX | 200 | - | 15 | - | - |  |

## 6.2 废水排放执行标准

本项目废水排放标准执行《橡胶制品工业污染物排放标准（GB27632-2011）表2中新建企业水污染物间接排放限值要求及宁国市城北污水处理厂接管标准，具体限值见下表。

表 6-2 废水排放标准

| 标准 项目 | pH值 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《橡胶制品工业污染 物排放标准》表 2 标准 | 6~9 | 300 | 80 | 150 | 30 |
| 宁国市城北污水处理厂接管标准 | / | 350 | 140 | 150 | 25 |

## 6.3 噪声排放执行标准

项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表6-3：

## 表6-3 工业企业厂界环境噪声排放标准

| 位置 | 采用标准 | 标准值[dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界四周 | 3类 | 65 | 55 |

## 6.4固体废弃物排放执行标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存与填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。

## 6.5 总量控制指标

项目环评总量控制指标见下表。

## 表6-4 总量控制指标情况表 单位: t/a

| 序号 | 污染因子 | 总量建议值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | 0.23 |
| 2 | NH3-N | 0.002 |

# 七  验收监测内容

## 7.1 验收监测期间工况

按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，该项目竣工验收检测在验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行。

表7-1 生产工况统计表

| 生产日期 | 产品名称 | 实际产量（t/d） | 设计产量（t/d） | 产能比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.9.14 | 金属骨架类纯胶复合胶管 | 3.0 | 3.3 | 91% |
|  | 塑料骨架纯胶复合胶管 | 1.4 | 1.7 | 82% |
|  | 纤维编织胶管 | 4.8 | 5 | 96% |
| 2021.9.15 | 金属骨架类纯胶复合胶管 | 3.2 | 3.3 | 97% |
|  | 塑料骨架纯胶复合胶管 | 1.6 | 1.7 | 94% |
|  | 纤维编织胶管 | 4.5 | 5 | 90% |
| 2021.9.16 | 金属骨架类纯胶复合胶管 | 3.2 | 3.3 | 97% |
|  | 塑料骨架纯胶复合胶管 | 1.5 | 1.7 | 88% |
|  | 纤维编织胶管 | 4.9 | 5 | 98% |

## 7.2 废气监测内容

废气监测点位、频次见下表。

## 表7-2 有组织废气监测内容一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 密炼废气排气筒进口 | 颗粒物 | 连续2天，每天3批次 |
|  | 开练废气排气筒进口 | 非甲烷总烃、硫化氢 |  |
|  | 开练、密炼废气排气筒出口 | 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢 |  |
|  | 配料废气排气筒进出口 | 颗粒物 |  |
|  | 硫化罐废气排气筒进、出就 | 非甲烷总烃、硫化氢 |  |
|  | 锅炉废气排气筒出口 | SO2、NOX、颗粒物 |  |

## 表7-3 无组织废气检测内容一览表

| 监测点位号 | 监测位置 | 点位数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1 | 厂界东 | 1 | 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢 | 连续2天，每天3批次 |
| ○2 | 厂界南 | 1 |  |  |
| ○3 | 厂界西 | 1 |  |  |
| ○4 | 厂界北 | 1 |  |  |

## 7.3 废水监测内容

## 废水检测点位、项目、频次见下表。

## 表7-4 废水检测内容一览表

| ## 检测点位 | ## 检测项目 | ## 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| ## 生活废水排放口 | ## pH值、CODcr、氨氮、悬浮物、BOD5 | ## 3次/天×1天 |

## 7.4 厂界噪声监测

通过对厂界噪声的监测，了解厂界以及环境敏感点受噪声影响的程度。在厂界外共布设4个监测点。监测频次为连续2天，每天昼夜各监测一次。

表7-5 噪声监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 在厂界四周各布置1个监测点，共4个 | 噪声等效声级 | 昼夜各监测一次，连续2天 |

八	监测方法及质控措施

- 8.1 监测分析方法

表8-1 监测方法及仪器

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固体污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ38-2017 |
|  | 硫化氢 | - 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年） |
|  | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法HJ836-2017 |
|  |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及其修改单 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法HJ 57-2017 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ 693-2014 |
| 废水 | CODcr | - 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法GB 828-2017 |
|  | 氨氮 | - 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 |
|  | SS | 水质悬浮物的测定重量法GB 11901-1989 |
|  | pH值 | - 水质pH值的测定玻璃电极法GB 6920-1986 |
|  | BOD5 | - 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法HJ 505-2009 |
| 噪声 | 等效声级 | GB12348-2008 |

## 8.2 质量控制与质量保证

质控措施：

本次验收检测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》、《环境空气监测质量保证手册》、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》及相关环境监测技术规范的要求进行，实施全程序质量控制。项目检测前，相关部门根据检测方案制定了详细的质量控制计划，并按照计划实施。

具体质控要求如下：

（1）生产处于正常。检测期间生产在大于75％额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。

（2）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法。

（3）合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。

（4）检测人员经考核并持有合格证书，所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内。

（5）现场采样、保存及实验分析阶段均采取相关质控措施

①废气检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，检测前按检测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确 。采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。采样时企业正常生产且工况达满负荷75%以上，各生产工段和各项环保设施均处于正常运行状态。检测断面处于平直或竖直管段，工艺尾气的采集、保存、运输均严格按照检测技术规范进行，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。

② 噪声检测方法按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，采用等效声级Leq（A）值为进行了评价，各项质控措施和结果满足相关规范的要求。评价量，统计声级 L10 、L50 、L90 作为依据，测量仪器为 AWA6228+型精密噪声频谱分析仪，校准仪器为AWA6221A声校准器，测量仪器使用前后均进行校准，前、后校准示值偏差不大于0.5dB （A）检测时气象条件满足检测技术要求，从而确保了检测数据的代表性、可靠性。

# 九 验收监测结果与评价

## 9.1 废气监测结果与评价

9.1.1有组织排放废气监测结果

项目有组织排放废气监测结果与评价详见表9-1，监测结果表明，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中轮胎企业和其他制品企业大气污染物排放限值，硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，天然气锅炉燃烧废气中颗粒物、SO2、NOX排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中在新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。对外环境影响较小。对外环境影响较小。

表9-1 有组织废气排放监测结果

| 分析日期 | 2021.09.13~2021.09.14 |  |  | 排气筒高度 |  |  | 15m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 时间 | 检测 点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15:25～16:40 | 15:31～17:13 |  | 15:38～18:35 | 均值 |  |
| 2021.09.14 | 密炼机废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 1508 | 1678 |  | 1459 | 1548 |  |
|  |  | 颗粒物 | 产生浓度 （mg/m3） | 33.3 | 34.4 |  | 34.5 | 34.1 |  |
|  |  |  | 产生速率 (kg/h) | 0.050 | 0.058 |  | 0.050 | 0.053 |  |
|  | 开炼机废气排气筒进口 | 检测时段 |  | 16:00～16:30 | 16:14～17:00 |  | 16:25～17:45 | 均值 |  |
|  |  | 标干流量(m3/h) |  | 1414 | 1435 |  | 1490 | 1446 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 （mg/m3） | 5.86 | 5.38 |  | 5.82 | 5.69 |  |
|  |  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.008 | 0.008 |  | 0.009 | 0.008 |  |
|  |  | 硫化氢 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.006 | 0.005 |  | 0.006 | 0.006 |  |
|  |  |  | 排放速率 （kg/h） | 8.5×10-6 | 7.2×10-6 |  | 8.9×10-6 | 8.2×10-6 |  |
|  | 密炼机、开炼机废气排气筒出口 | 检测时段 |  | 16:00～16:30 |  | 16:14～17:00 | 16:25～17:45 |  | 均值 |
|  |  | 标干流量(m3/h) |  | 1324 |  | 1366 | 1379 |  | 1356 |
|  |  | 颗粒物 | 产生浓度 （mg/m3） | 4.5 |  | 3.9 | 4.2 |  | 4.2 |
|  |  |  | 产生速率 (kg/h) | 0.006 |  | 0.005 | 0.006 |  | 0.006 |
|  |  | 处理效率(%) |  | 88 |  | 91 | 88 |  | 89 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.67 |  | 0.86 | 0.67 |  | 0.73 |
|  |  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 |
|  |  | 处理效率(%) |  | 88 |  | 88 | 89 |  | 88 |
|  |  | 硫化氢 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |
|  |  |  | 排放速率 （kg/h） | 2.6×10-6 |  | 2.7×10-6 | 2.8×10-6 |  | 2.7×10-6 |
| 分析日期 | 2021.09.16~2021.09.18 |  |  | 排气筒高度 |  |  | 15m |  |  |
| 采样 时间 | 检测 点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13:54～14:50 | 14:26～14:57 |  | 14:57～15:27 | 均值 |  |
| 2021.09.16 | 密炼机废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 1484 | 1408 |  | 1463 | 1452 |  |
|  |  | 颗粒物 | 产生浓度 （mg/m3） | 34.9 | 33.0 |  | 34.6 | 34.2 |  |
|  |  |  | 产生速率 (kg/h) | 0.052 | 0.046 |  | 0.051 | 0.050 |  |
|  | 开炼机废气排气筒进口 | 检测时段 |  | 14:46～16:50 | 14:53～17:23 |  | 15:01～18:24 | 均值 |  |
|  |  | 标干流量(m3/h) |  | 1416 | 1460 |  | 1443 | 1440 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 （mg/m3） | 7.01 | 6.60 |  | 5.36 | 6.32 |  |
|  |  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.010 | 0.010 |  | 0.008 | 0.009 |  |
|  |  | 硫化氢 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.006 | 0.005 |  | 0.006 | 0.006 |  |
|  |  |  | 排放速率 （kg/h） | 8.5×10-6 | 7.3×10-6 |  | 8.6×10-6 | 8.2×10-6 |  |
|  | 密炼机、开炼机废气排气筒出口 | 检测时段 |  | 14:01～15:36 |  | 14:40～15:46 | 15:20～15:50 |  | 均值 |
|  |  | 标干流量(m3/h) |  | 1307 |  | 1306 | 1282 |  | 1298 |
|  |  | 颗粒物 | 产生浓度 （mg/m3） | 4.1 |  | 3.9 | 4.2 |  | 4.1 |
|  |  |  | 产生速率 (kg/h) | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 |
|  |  | 处理效率(%) |  | 90 |  | 89 | 90 |  | 90 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.98 |  | 0.71 | 0.58 |  | 0.76 |
|  |  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.001 |  | 0.001 | 7.43×10-4 |  | 0.001 |
|  |  | 处理效率(%) |  | 90 |  | 90 | 91 |  | 90 |
|  |  | 硫化氢 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.001 |  | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |
|  |  |  | 排放速率 （kg/h） | 1.3×10-6 |  | 2.6×10-6 | 2.6×10-6 |  | 2.2×10-6 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分析日期 | 2021.09.15～2021.09.16 |  |  | 排气筒高度 |  |  | 15m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 时间 | 检测 点位配料废气排气筒出口 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13:20～13:26 | 13:28～13:34 |  | 13:36～13:42 |  | 均值 |  |
| 2021.09.14 | 配料废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 1408 | 1451 |  | 1427 |  | 1429 |  |
|  |  | 颗粒物 | 产生浓度 （mg/m3） | 28.8 | 29.7 |  | 28.5 |  | 29.0 |  |
|  |  |  | 产生速率 (kg/h) | 0.041 | 0.043 |  | 0.041 |  | 0.042 |  |
|  | 配料废气排气筒出口 | 检测时段 |  | 14:51～15:11 | 15:43～16:03 |  | 16:13～16:33 |  | 均值 |  |
|  |  | 标干流量(m3/h) |  | 329 | 482 |  | 418 |  | 410 |  |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 1.9 | 2.3 |  | 2.1 |  | 2.1 |  |
|  |  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  |
|  |  | 处理效率(%) |  | 93 | 92 |  | 93 |  | 93 |  |
| 2021.09.16 | 配料废气排气筒进口 | 检测时段 |  | 16:21～16:27 |  | 16:30～16:36 |  | 16:37～16:43 |  | 均值 |
|  |  | 标干流量(m3/h) |  | 1424 |  | 1431 |  | 1428 |  | 1428 |
|  |  | 颗粒物 | 产生浓度 （mg/m3） | 29.9 |  | 28.5 |  | 29.0 |  | 29.1 |
|  |  |  | 产生速率 (kg/h) | 0.043 |  | 0.041 |  | 0.041 |  | 0.042 |
|  | 配料废气排气筒出口 | 检测时段 |  | 14:33～14:53 |  | 14:58～15:18 |  | 15:04～15:24 |  | 均值 |
|  |  | 标干流量(m3/h) |  | 412 |  | 443 |  | 411 |  | 422 |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） | 2.2 |  | 2.4 |  | 1.9 |  | 2.2 |
|  |  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |
|  |  | 处理效率(%) |  | 93 | 92 |  | 93 |  | 93 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 采样日期 | 2021.09.14 |  | 分析日期 | 2021.09.14 |  |  | 排气筒高度 |  | 15m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17:22～18:09 |  | 17:53～18:27 | 18:28～18:58 |  | 均值 |  |
| 硫化罐废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 1644 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫化氢 | 排放浓度（mg/m3） | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 |  |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 8.2×10-6 |  | 8.2×10-6 | 8.2×10-6 |  | 8.2×10-6 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 10.8 |  | 10.6 | 10.8 |  | 10.7 |  |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.018 |  | 0.017 | 0.018 |  | 0.018 |  |
| 硫化罐废气排气筒出口 | 检测时段 |  | 17:15～18:42 |  | 17:46～18:57 | 18:17～19:12 |  | 均值 |  |
|  | 标干流量(m3/h) |  | 1829 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫化氢 | 排放浓度（mg/m3） | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |  |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 3.6×10-6 |  | 3.6×10-6 | 3.6×10-6 |  | 3.6×10-6 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 2.38 |  | 2.52 | 2.49 |  | 2.46 |  |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.004 |  | 0.005 | 0.004 |  | 0.004 |  |
|  |  | 处理效率（%） | 78 |  | 70 | 78 |  | 75 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 采样日期 | 2021.09.16 |  | 分析日期 | 2021.09.16 |  |  | 排气筒高度 |  | 15m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 08:50～09:20 |  | 09:20～09:51 | 09:35～10:22 |  | 均值 |  |
| 硫化罐废气排气筒进口 | 标干流量(m3/h) |  | 1613 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫化氢 | 排放浓度（mg/m3） | 0.006 |  | 0.006 | 0.006 |  | 0.006 |  |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 9.7×10-6 |  | 9.7×10-6 | 9.7×10-6 |  | 9.7×10-6 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 9.98 |  | 8.63 | 9.14 |  | 9.25 |  |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.016 |  | 0.014 | 0.015 |  | 0.015 |  |
| 硫化罐废气排气筒出口 | 检测时段 |  | 08:55～09:41 |  | 09:26～09:56 | 09:58～10:28 |  | 均值 |  |
|  | 标干流量(m3/h) |  | 1864 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫化氢 | 排放浓度（mg/m3） | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |  |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 3.7×10-6 |  | 3.7×10-6 | 3.7×10-6 |  | 3.7×10-6 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 2.02 |  | 1.77 | 1.80 |  | 1.86 |  |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.004 |  | 0.003 | 0.003 |  | 0.003 |  |
|  |  | 处理效率（%） | 75 |  | 78 | 80 |  | 78 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 基准含氧量 | 3.5% |  |  | 燃料 | 天然气 |  | 排气筒高度 |  |  |  | 15米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2021.09.14 |  |  | 分析日期 | 2021.09.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 点位 | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17:10～17:15 | 17:24～17:29 |  |  |  | 17:36～17:41 |  | 均值 |  |
| 锅炉排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  |  | 3772 | 2376 |  |  |  | 2501 |  | 2883 |  |
|  | 颗粒物 |  | 排放浓度 （mg/m3） | 1.3 | 1.4 |  |  |  | 1.7 |  | 1.5 |  |
|  |  |  | 折算浓度 （mg/m3） | 11.5 | 1.6 |  |  |  | 1.9 |  | 1.7 |  |
|  |  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.005 | 0.003 |  |  |  | 0.004 |  | 0.004 |  |
|  | 二氧化硫 |  | 排放浓度 （mg/m3） | 22 | 20 |  |  |  | 20 |  | 21 |  |
|  |  |  | 折算浓度 （mg/m3） | 25 | 23 |  |  |  | 23 |  | 24 |  |
|  |  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.083 | 0.048 |  |  |  | 0.050 |  | 0.060 |  |
|  | 氮氧化物 |  | 排放浓度 （mg/m3） | 26 | 21 |  |  |  | 19 |  | 22 |  |
|  |  |  | 折算浓度 （mg/m3） | 29 | 24 |  |  |  | 22 |  | 25 |  |
|  |  |  | 排放速率 (kg/h) | 0.098 | 0.050 |  |  |  | 0.048 |  | 0.065 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基准含氧量 | 3.5% |  |  | 燃料 |  | 天然气 |  |  |  | 排气筒高度 |  | 15米 |
| 采样日期 | 2021.09.16 |  |  | 分析日期 |  | 2021.09.18 |  |  |  |  |  |  |
| 检测 点位 | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17:11～17:16 |  | 17:24～17:29 |  | 17:37～ 17:42 |  |  |  | 均值 |
| 锅炉排气筒出口 | 标干流量(m3/h) |  |  | 2556 |  | 2579 |  | 2403 |  |  |  | 2513 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 （mg/m3） |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.9 |  |  |  | 1.6 |
|  |  | 折算浓度 （mg/m3） |  | 1.6 |  | 2.0 |  | 2.2 |  |  |  | 1.9 |
|  |  | 排放速率 (kg/h) |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.005 |  |  |  | 0.004 |
|  | 二氧化硫 | 排放浓度 （mg/m3） |  | 20 |  | 17 |  | 22 |  |  |  | 20 |
|  |  | 折算浓度 （mg/m3） |  | 23 |  | 21 |  | 25 |  |  |  | 23 |
|  |  | 排放速率 (kg/h) |  | 0.051 |  | 0.044 |  | 0.053 |  |  |  | 0.049 |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 （mg/m3） |  | 26 |  | 21 |  | 21 |  |  |  | 23 |
|  |  | 折算浓度 （mg/m3） |  | 30 |  | 26 |  | 24 |  |  | 27 |  |
|  |  | 排放速率 (kg/h) |  | 0.066 |  | 0.054 |  | 0.050 |  |  | 0.057 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.1.2无组织排放废气监测结果

项目无组织排放废气监测结果与评价详见表9-2，监测结果表明：

无组织颗粒物排放浓度范围为0.067mg/m³～0.133mg/m³，非甲烷总烃排放浓度范围0.26mg/m³～0.54mg/m³，排放浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6中排放限值，硫化氢检测结果低于检出限，排放浓度满足硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界限值要求，为达标排放，对外环境影响较小。

表9-2 无组织废气检测结果

| 采样时间 | 2021.09.14 | 分析日期 | 2021.09.14～2021.09.18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 检测时段 | 检测结果 |  |  |  |
|  |  | 总悬浮颗粒物 （mg/m3） | 非甲烷总烃 （mg/m3） |  | 硫化氢（mg/m3） |
| 厂界东 | 14:14～15:14 | 0.100 | 0.55 |  | ND |
|  | 15:31～16:31 | 0.117 | 0.54 |  | ND |
|  | 16:50～17:50 | 0.117 | 0.48 |  | ND |
|  | 均值 | 0.111 | 0.52 |  | ND |
| 厂界西 | 15:30～16:30 | 0.083 | 0.44 |  | ND |
|  | 16:46～17:46 | 0.100 | 0.32 |  | ND |
|  | 18:37～19:37 | 0.100 | 0.28 |  | ND |
|  | 均值 | 0.094 | 0.35 |  | ND |
| 厂界南 | 15:31～16:31 | 0.133 | 0.33 |  | ND |
|  | 16:49～17:49 | 0.117 | 0.41 |  | ND |
|  | 18:40～19:40 | 0.133 | 0.32 |  | ND |
|  | 均值 | 0.128 | 0.35 |  | ND |
| 厂界北 | 15:30～16:30 | 0.083 | 0.41 |  | ND |
|  | 16:44～17:44 | 0.067 | 0.35 |  | ND |
|  | 18:37～19:37 | 0.083 | 0.30 |  | ND |
|  | 均值 | 0.078 | 0.35 |  | ND |
| 备注 | “ND”表示检测结果低于检出限 |  |  |  |  |
| 参数测试结果 | 大气压力（KPa） | 100.01 |  |  |  |
|  | 气温（℃） | 27.3～28.4 |  |  |  |
| 采样时间 | 2021.09.16 | 分析日期 | 2021.12.06～2021.12.07 |  |  |
| 检测点位 | 检测时段 | 检测结果 |  |  |  |
|  |  | 总悬浮颗粒物 （mg/m3） |  | 非甲烷总烃 （mg/m3） | 硫化氢（mg/m3） |
| 厂界东 | 14:05～15:05 | 0.083 |  | 0.44 | ND |
|  | 16:28～17:28 | 0.117 |  | 0.43 | ND |
|  | 17:58～18:58 | 0.100 |  | 0.51 | ND |
|  | 均值 | 0.100 |  | 0.46 | ND |
| 厂界西 | 14:05～15:05 | 0.100 |  | 0.35 | ND |
|  | 16:30～17:30 | 0.083 |  | 0.32 | ND |
|  | 18:00～19:00 | 0.083 |  | 0.37 | ND |
|  | 均值 | 0.089 |  | 0.35 | ND |
| 厂界南 | 14:05～15:05 | 0.117 |  | 0.38 | ND |
|  | 16:32～17:32 | 0.117 |  | 0.28 | ND |
|  | 18:01～19:01 | 0.133 |  | 0.26 | ND |
|  | 均值 | 0.122 |  | 0.31 | ND |
| 厂界北 | 14:06～15:06 | 0.067 |  | 0.30 | ND |
|  | 16:34～17:34 | 0.067 |  | 0.32 | ND |
|  | 18:23～19:23 | 0.083 |  | 0.38 | ND |
|  | 均值 | 0.072 |  | 0.33 | ND |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 参数测试结果 | 大气压力（KPa） | 100.01 |  |  |  |
|  | 气温（℃） | 28.3～29.4 |  |  |  |

## 9.2废水监测结果

- 本项目废水排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）间接排放标准及港口污水处理厂接管标准，具体检测结果见下表。

- 表9-3 废水检测结果

| 采样时间 | 2021.09.14 | 分析日期 |  | 021.09.14～021.09.19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 单位 |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 | 均值 |  |
| 生活污水排口 | pH值 | 6.7 | 6.8 |  | 6.8 | / | 无量纲 |
|  | 氨氮 | 2.92 | 3.17 |  | 2.67 | 2.92 | mg/L |
|  | CODcr | 310 | 252 |  | 263 | 275 | mg/L |
|  | BOD5 | 82.5 | 77.0 |  | 75.0 | 78.2 | mg/L |
|  | 悬浮物 | 45 | 44 |  | 44 | 44 | mg/L |
| 性状描述 | - 淡黄色、浑浊、有异味 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.3 厂界噪声

噪声监测结果与评价详见下表，监测结果表明验收监测期间：厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，为达标排放。

表9-6 噪声检测结果

| 检测结果 dB（A） | 检测点位 | 检测时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021.09.14 |  | 2021.09.15 |  |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
|  | 1#东 | 56.2 | 46.4 | 57.9 | 48.4 |
|  | 2#南 | 56.4 | 48.1 | 57.1 | 49.0 |
|  | 3#西 | 58.2 | 47.9 | 58.2 | 47.8 |
|  | 4#北 | 57.5 | 47.0 | 58.7 | 47.7 |
| 气相条件 | 昼：晴 夜：晴 |  |  |  |  |

## 9.4 总量核算

表9-8 污染物排放总量核算表

| 污染物 |  | 排放速率/排放浓度 | 工作时间/排水量 | 实际排放总量 | 环评总量 | 是否满足总量控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODcr |  | 275 | 600 | 0.165 | 0.23 | 满足 |
| NH3-N |  | 2.92 |  | 0.0017 | 0.002 | 满足 |
| 非甲烷总烃 | 炼胶 | 0.001 | 2400 | 0.0024 | 0.0139 | 满足 |
|  | 硫化 | 0.003 | 2400 | 0.0072 |  |  |
|  | 合计 | / | / | 0.0096 |  |  |
| SO2 |  | 0.055 | 5400 | 0.297 | 3.8 | 满足 |
| NOx |  | 0.061 | 5400 | 0.3294 | 61 | 满足 |
| 颗粒物 | 配料 | 0.01 | 2400 | 0.024 | 0.0682 | 满足 |
|  | 炼胶 | 0.006 | 5400 | 0.0324 |  |  |
|  | 锅炉 | 0.004 | 5400 | 0.0216 | 23 | 满足 |
|  | 合计 | / | / | 0.078 | 23.0682 | 满足 |

# 十	环境管理检查

- 10.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

- 安徽京鸿胶管科技有限公司位于宁国市经济开发区河沥园区，租用安徽京鸿密封件技术有限公司厂房，购置密炼机、开炼机等设备。项目建成达产后，年产3000万件汽车胶管零部件，主要产品为纯复合胶管和编织胶管。项目于2014年7月17日取得宁国经济技术开发区管理委员会关于安徽京鸿胶管科技有限公司（筹）汽车胶管零部件生产项目备案。

2015年  7月，建设单位委河南蓝森环保科技有限公司编制《安徽京鸿胶管科技有限公司汽车胶管零部件生产项目环境影响报告书》。2015年10月9日，经原宁国市环境保护局宁环审批[2015]053号文批复同意该项目建设。本项目做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用“三同时”执行制度。

- 10.2 环保机构设置、环境管理规章制度及落实情况

安徽京鸿胶管科技有限公司内部规定了环境保护负责人，成立了环境保护管理小组，负责公司环保管理和环保技术监督工作。该制度规定了各污染物处理设施的检查 、维护 、记录工作，发生污染物处理设施运行不正常情况下的处置方式以及考核奖惩制度。验收检测期间未发生事故性排放和环保管理不善现象，效果良好。

10.3 环评批复落实情况

本项目环评批复落实情况见表 10-1。

表10-1 环评批复要求与落实情况对照表

| 宁环审批[2020]34号及环评报告 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 一、安徽京鸿胶管科技有限公司（筹）汽车胶管零部件生产项目选址位于宁国市经济开发区河沥园区。租用安徽京鸿密封件技术有限公司1480平方米厂房，建设年产3000万件汽车胶管零部件生产项目。项目经宁国经济技术开发区管委会文件宁开发项[2014]71号文备案。根据专家评审意见，原则同意建设。 | 落实 建设项目位于宁国市经济开发区河沥园区，租用安徽京鸿密封件技术有限公司1480平方米厂房，建设年产3000万件汽车胶管零部件生产项目。 |
| - 二、废水排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中轮胎企业和其他制品企业的直接排放限值。 | 落实 现生活废水经化粪池预处理后通过园区管网排入污水处理厂处理，经检测废水可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中轮胎企业和其他制品企业的间接排放限值及宁国市城北污水处理厂接管标准， |
| 三、炼胶工艺废气排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5及表6标准限值；恶臭污染物（HS）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建项目二级标准，酸雾（氯化氢气体）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源表2中氯化氢气体排放标准。 | 落实 经检测炼胶工艺废气经布袋除尘+两级活性炭处理后排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5及表6标准限值；恶臭污染物（HS）满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建项目二级标准 |
| 四、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 )中 3 类标准。 | 落实 项目噪声经隔声、基础减震等控制措施并经过空间扩散衰减后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求 |
| 五、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定。 | 落实 本项目固废包括一般工业固废、危险废物及生活垃圾，危险废物收集后暂存于危废库中，委托有资质单位处置。一般工业固废收集后暂存于一般固废库，回收利用。中生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 |
| 六、总量控制指标为：COD0.23t/a、NH3-N0.002t/a。 | 落实 根据此次验收检测，项目排放COD为0.165t/a，NH3-N为0.0017t/a，满足总量控制指标。 |
| - 七、项目在建设内容及污染防治措施建成后须按规定程序向我局申请试生产，并于试生产3个月内，向我局申请该项目竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。 | 本次申请验收。 |

# 十一 结论与建议

## 11.1 结论

安徽京鸿胶管科技有限公司汽车胶管零部件生产项目，验收监测期间生产负荷达到设计产量75%以上，满足“三同时”竣工验收监测要求。

- （1）生产废气中的颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、氮氧化物、二氧化硫经过收集处理后均通过15米高的排气筒达标排放。炼胶废气中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011)表5 和表6 中排放标准限值要求，恶臭污染物H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准及厂界标准值；天然气锅炉燃烧废气中颗粒物、SO2、NOX排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中在新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

- （2）生产废水和生活废水满足《橡胶制品工业污染物排放标准（GB27632-2011）表2中新建企业水污染物间接排放限值及城北污水处理厂接管标准。

- （3）噪声，项目厂界噪声水平满足《工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB12348-2008）3类标准要求，为达标排放。

（4）固体废弃物，项目建有危险废物暂存库，防渗、防漏设施满足相关要求。

（5）总量控制指标：项目总量的COD为0.165t/a，NH3-H为0.0017t/a，符合总量控制要求，为达标排放。

（6）本项目卫生防护距离为厂房外100m，根据现场调查，项目位于宁国经济技术开发区港口园区内，本项目周边100m范围内无敏感点。

（7）环境管理，安徽京鸿胶管科技有限公司汽车胶管零部件生产项目做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用“三同时”执行制度。公司内部规定了环境保护负责人，成立了环境保护管理小组，负责公司环保管理和环保技术监督工作。该制度规定了各污染物处理设施的检查、维护、记录工作，发生污染物处理设施运行不正常情况下的处置方式以及考核奖惩制度。验收检测期间未发生事故性排放和环保管理不善现象，效果良好。

## 11.2 建议

- （1）加强各类环保设施的管理和维护，确保各类污染物长期稳定达标排放。

- （2）加强各类危险废物临时贮存的管理，完善危险废物台账登记。

（3）严格按照环评监测要求，定时进行监测。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 汽车胶管零部件生产项目 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 宁国市经济技术开发区河沥园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | C2913 橡胶零件制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产3000万件汽车胶管零部件 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 年产3000万件汽车胶管零部件 |  |  |  | 环评单位 |  | 河南蓝森环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 原宁国市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 宁环审批[2015]053号 |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  | 报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 安徽京鸿胶管科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 安徽京鸿胶管科技有限公司 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 宁国市浚成环境检测有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 宁国市浚成环境检测有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 1200 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 128 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 10.6 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 800 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 81 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 10.1 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 10 | 废气治理（万元） |  | 42 | 噪声治理（万元） |  |  | 5 | 固废治理（万元） |  |  |  | 15 | 地下水（万元） |  |  |  |  | 其它（万元） |  |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时（h/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） | 污染物 |  | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许 排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本期工程 “以新带老” 削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增 减量 （12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟（粉）尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |