安徽京鸿胶管科技有限公司

汽车胶管零部件生产项目阶段性竣工环境保护验收意见

2021年12月30日，安徽京鸿胶管科技有限公司（筹，下同）根据《汽车胶管零部件生产项目竣工环境保护验收阶段性监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

安徽京鸿胶管科技有限公司汽车胶管零部件生产项目选址于宁国经济技术开发区河沥园区地块内，系租赁安徽京鸿密封件技术有限公司约1480m2厂房投资建设。拟设置炼胶区、硫化区、胶管复合区、裁剪区、胶管编织区等功能区。配置密炼机、开炼机、电加热硫化罐、切胶机、预成型机、循环水泵、自动配料系统、挤出生产线、胶管编织机、自动磷化生产线等设备设施，配套建设辅助、公用、储运和环保工程等。项目建成达产后，可形成年产3000万件汽车胶管零部件的生产能力。系新建性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2014年4月，宁国经济技术开发区管委会为本项目备案(宁开发项[2014]71号)，公司于2015年7月委托河南蓝森环保科技有限公司编制完成《安徽京鸿胶管科技有限公司汽车胶管零部件生产项目环境影响报告书》，原宁国市环境保护局于2015年10月9日以文（宁环审批[2015]053号）对上报的环评文件予以批复，同意该项目建设。项目于2015年11月开工，2021年6月阶段性建成投入试生产。公司于2020年5月办理排污许可登记。许可证编号为：9134188139426311XF，有效期至2025年5月14日。

（三）投资情况

项目计划总投资1200万元，实际总投资800万元，实际环保投资81万元，所占比例为10.1%。

（四）验收范围

阶段性验收。本次验收范围为安徽京鸿胶管科技有限公司已阶段性建成的汽车胶管零部件生产项目。验收监测期间生产负荷不低于75%。

自动磷化生产线及配套环保设施未建设（具体见验收监测报告中表3-3），不在本次验收范围内。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

1.部分生产设备未购置（具体见验收监测报告中表3-3），产能不变；

2.总平面布局有所调整（具体见验收监测报告中表3-1），其中自动磷化生产线未建设；

3.危废暂存场所计划位于厂房东侧仓库内、占地面积50m2，实际位于厂房西侧仓库内、占地面积25m2。

其它建设内容与环评阶段基本一致。

三、验收监测结果及现场检查情况

宁国市浚成环境检测有限公司编制的《安徽京鸿胶管科技有限公司汽车胶管零部件生产项目竣工环境保护阶段性验收监测报告》监测结果和现场检查情况表明：

废气。本项目废气主要来自配料工序产生的粉尘、混炼、开炼、预成型、硫化成型工序产生的有机废气（含粉尘）、臭气和锅炉烟气。其中，配料废气收集后经布袋除尘器处理，通过1根15m高排气筒排放；预成型、硫化成型工序产生的有机废气经收集引至一套“喷淋冷却装置+等离子光解组合式净化机组+活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高排气筒排放；混炼、开炼工序产生的废气经收集引至一套“旋风除尘+喷淋装置+活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高排气筒排放；天然气锅炉烟气通过1根15m高排气筒排放；强化生产场所通风措施。经监测，废气外排分别满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中标准限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值要求和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中浓度限值要求。

废水。厂区已实行雨污分流，本项目排水主要来自产品清洗废水和生活污水。其中，生活污水经化粪池收集达接管标准后通过市政污水管网，纳入宁国市城北污水处理厂集中处理、达标排放；产品清洗废水转运至宁国深水水环境发展有限公司集中处理、达标排放。经监测，产品清洗废水、生活污水外排满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中水污染物间接排放限值及污水处理厂接管标准要求。间接冷却水循环利用、不外排。

噪声。本项目噪声主要来自密炼机、开炼机等设备，均针对性地采取合理、可行的隔声、减震措施。经监测，噪声外排分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

固体废物。项目产生的固废主要包括废活性炭、不合格胶料、不合格品、边角料、除尘器集尘和生活垃圾。其中，废活性炭等危险废物委托有相应资质的单位妥善处理处置，公司建有独立危险废物暂存场所；不合格胶料、不合格品、边角料、除尘器集尘分类收集后外售综合利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。

本项目设置100m的卫生防护距离。经查验，该范围内无居民居住区、医院、学校和食品加工厂等敏感环境保护目标，满足卫生防护距离要求。

四、验收结论

安徽京鸿胶管科技有限公司已阶段性建成的汽车胶管零部件生产项目前期环保审查、审批手续齐全。项目建设过程中已落实环境影响报告书及批复要求，具备阶段性环境保护验收条件，验收组认为本项目阶段性竣工环境保护验收合格。

五、后续要求

1.加强配料工序粉尘，混炼、开炼、预成型、硫化成型工序有机废气（含粉尘）、恶臭气体收集、除尘净化设施维护保养和现场环境管理，确保各类废气污染物稳定达标排放；完善危险废物和一般工业固废暂存场所建设工作，适时清运危险废物，建立危险废物和一般工业固废转移去向台账，严格按照国家规定执行危废转移申报联单制度。

2.厂区严格实行雨污分流，生活污水经化粪池收集达接管标准后通过市政污水管网，纳入宁国市城北污水处理厂集中处理、达标排放；产品清洗废水全部转运至宁国深水水环境发展有限公司集中处理、达标排放。

3.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对车间内外地面进行环境清理，持续改善环境。

4.超出本次验收范围且在环评文件有效期内的建设内容建设时，将严格按照国家环保法律法规要求履行环保验收程序。

安徽京鸿胶管科技有限公司

2022年1月10日