安徽省宁国市天成电气有限公司面向新能源汽车整车的高效安全智能化热管理系统研发及产业化项目

竣工环境保护验收意见

2022年1月24日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和审批部门审批批复等要求，安徽省宁国市天成电气有限公司在本公司主持召开了“面向新能源汽车整车的高效安全智能化热管理系统研发及产业化项目”竣工环境保护验收会议，会议成立了由安徽省宁国市天成电气有限公司（建设单位）、宁国市浚成环境检测有限公司（验收监测单位）及3位行业专家组成的验收工作组，对该项目开展竣工环境保护验收工作。会议上建设单位汇报了该项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测单位汇报了验收监测报告表编制情况，验收工作组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，形成验收意见如下：

- 项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：位于宁国经济技术开发区外环西路97号。

建设性质：扩建

建设规模：年产加热器100万套，与环评设计建设规模一致。

建设内容：利用现有2#生产车间增加加热器生产线，其中PTC水加热器、风加热器、加热膜、小家电加热器等生产线，购置生产设备百余台，项目建设完成后可形成年产各类加热器百余万套的生产能力。配套建设废气、废水、噪声治理措施，新建固废暂存场所。。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年3月委托安徽资环环境工程有限公司编制了《安徽省宁国市天成电气有限公司面向新能源汽车整车的高效安全智能化热管理系统研发及产业化项目环境影响报告》，2020年9月28日宣城市宁国市生态环境分局以宁环审批[2020]100号文对该项目进行了复函。2021年12月安徽省宁国市天成电气有限公司委托宁国市浚成环境检测有限公司对本项目开展竣工环境保护验收工作，于2022 年1月16日~17日进行了竣工验收监测，根据监测结果编制了验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资4500万元，其中环保投资23万元，约占总投资的1.28%。

（四）验收范围：整体验收。

二、项目变更情况

对照生态环境部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），本项目无重大变化。

三、污染防治措施

（一）废气

本项目产生的焊接烟尘通过设置可移动式焊接烟尘净化器进行处理。本项目加热膜在配胶、涂胶过程中产生废气，将配胶、涂胶、晾干区设置在一个密闭区域。产生的有机废气通过排风扇收集通过二级活性炭吸附装置净化处理，经1根15m高排气筒（DA001）排放。

（二）废水

厂区内雨污分流，生活污水经化粪池预处理、超声波废水经污水处理装置预处理后一起排入市政污水管网，进入南山污水处理厂处理。

（三）噪声

本项目主要噪声源为车间机械设备运行噪声，本项目采用基础减振、消声、建筑隔声以及距离衰减等措施减少噪声对外环境的影响。

（四）固体废物

- 按规范设立一般固废暂存场所和危险废物暂存场所。一般固废有收集的烟尘、废包装袋、废边角料收集后外售物资回收公司；危险废物有废活性炭、废硅胶处理剂包装材料，收集临时贮存后交有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

- （五）其他环保设施

- 1..规范化排污口

- 按规范设置了排污口和各类标识。

- 2.环境防护距离

- 根据项目环评中要求，项目需在厂房外设置100米环境防护距离。根据现场调查，项目厂房外100米范围内无环境敏感点，符合环境防护距离设置要求。

- 3.排污许可

- 2020年5月20日登记排污许可，编号：91341881779080592P001W。有效期：2020.5.20-2025.5.19。

四、环境保护设施调试效果

2022年1月16~17日监测公司对该工程生产情况和环保设施运行情况进行现场勘察，并进行布点监测。验收期间工况满足验收监测要求，监测结果如下：

4.1废气监测结果

根据验收检测结果可知，配胶、涂胶、晾干废气，开炼、硫化、烘箱加热、封口工序中产生的非甲烷总烃满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5和表6新建企业大气污染物排放限值。厂界无组织非甲烷总烃浓度范满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5和表6新建企业大气污染物排放限值，H2S未检出、臭气浓度小于10 ，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中要求，厂界外颗粒物无组织排放浓度满足《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中标准限值要求。废气达标排放，排气筒高度符合要求。

4.2废水监测结果

根据监测结果可知，污水处理站出口废水中各污染因子均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及南山污水处理厂接管标准。

4.3厂界噪声监测结果

由监测结果可知，项目四周厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

4.4总量控制

根据监测结果计算可知，各污染物均满足总量控制要求。

五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，该项目废气、废水、噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足要求。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施已按环评及批复的要求落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为安徽省宁国市天成电气有限公司面向新能源汽车整车的高效安全智能化热管理系统研发及产业化项目竣工环境保护验收合格。

七、公司承诺

1.定期对各项环保设备进行维护和保养，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2.运营期进一步加强厂区的环境管理。加强职工培训，提高全员环保意识。

附：1.参会人员签到表；

2.建设项目竣工环境保护验收监测报告。

安徽省宁国市天成电气有限公司

2022年1月26日