安徽库伯密封技术料有限公司高性能橡胶密封制品提质

增产技术改造项目阶段性竣工环境保护验收意见

2022年3月6日，安徽库伯密封技术有限公司根据《高性能橡胶密封制品提质增产技术改造项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

安徽库伯密封技术有限公司高性能橡胶密封制品提质增产技术改造项目选址于宁国经济技术开发区南山园区中鼎工业园北厂区地块内，系租赁中鼎集团闲置厂房投资建设。新增真空热压成型机、真空橡胶成型机、橡胶注射机、冷冻修边机、自动车边机、自动检测等416 台/套设备设施，配套建设（或依托现有）辅助、公用、储运和环保工程等。项目建成达产后，可形成年新增10亿件高性能橡胶密封制品的生产能力。系改扩建性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年6月，宁国市经信局为本项目备案(项目代码：2104-341881-07-02-160997)，公司于2021年5月委托安徽国子科环保科技有限公司编制《安徽库伯密封技术有限公司高性能橡胶密封制品提质增产技术改造项目环境影响报告表》。宣城市宁国市生态环境分局于2021年6月10日以文（宁环审批[2021]59号）对上报的环评文件予以批复。项目于2021年6月开工建设，2021年10月阶段性建成投入试生产。公司于2020年6月办理排污许可登记，证书编号为：91341881588862110B001Q，有效期至2025年06月27日。

（三）投资情况

项目计划总投资20000万元，实际总投资15000万元，实际环保投资262万元，所占比例为1.75%。

（四）验收范围

阶段性验收。本次验收范围为安徽库伯密封技术有限公司已阶段性建成的高性能橡胶密封制品提质增产技术改造项目中密封件生产车间（1#厂房）、预成型车间、产品清洗车间及配套环保设施。

链轮生产车间（2#厂房）及配套环保设施未建成，不在本次验收范围内。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

1.部分生产设备未购置。其中，密封件生产车间（1#厂房）减少设备9台/套，预成型车间减少设备3台/套，产品清洗车间减少设备2台/套，（具体见验收监测报告表中表4-2）；将硫化废气处理设施由环评要求的100000m3/h风量的处理设施，改变为2个40000m3/h、60000m3/h的处理设施。

2.环保设施有所调整。将现有硫化机废气与本次扩建新增硫化机废气收集后合并净化处理，调整为分别收集、净化处理；扩建二段硫化烘箱废气净化处理工艺由“喷淋塔＋工业油烟净化器＋二级活性炭吸附箱”，调整为“喷淋塔＋工业油烟净化器＋UV光解装置”。

其它建设内容与环评阶段基本一致。

三、验收监测结果及现场检查情况

宁国市浚成环境检测有限公司编制的《安徽库伯密封技术有限公司高性能橡胶密封制品提质增产技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》监测结果和现场检查情况表明：

废气。本项目废气主要来自硫化、二段硫化工序及二段硫化烘箱产生的有机废气、恶臭气体。其中，现有硫化机、新增硫化机废气分别经集气罩收集引至“喷淋塔＋工业油烟净化器＋二级活性炭吸附箱”装置净化处理后，分别通过1根15m高排气筒排放；扩建二段硫化烘箱废气经集气罩收集引至“喷淋塔＋工业油烟净化器＋UV”装置净化处理后，通过1根15m高排气筒排放；强化生产场所通风措施。经监测，废气外排分别满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中标准限值和上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中标准限值要求。

废水。厂区已实行雨污分流，本项目排水主要来自产品清洗废水、洗模废水、喷淋塔废水和生活污水，均排入中鼎工业园污水处理站处理达标排放。经监测，污废水外排满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中直接排放标准。

噪声。本项目噪声主要来自精密预成型机、热压成型机、橡胶注射成型机、装配机、空压机、风机等设备，均针对性地采取合理、可行的隔声、减震措施。经监测，噪声外排分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

固体废物。项目产生的固废主要包括废活性炭、废液压油、废UV灯管、橡胶边角料、不合格品、废包装材料和生活垃圾。其中，废活性炭、废液压油、废UV灯管等危险废物委托有相应资质的单位妥善处理处置，公司建有独立危险废物暂存场所；橡胶边角料、不合格品、废包装材料分类收集后外售综合利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。

本项目设置100m的环境防护距离。经查验，该范围内无居民居住区、医院、学校和食品加工厂等敏感环境保护目标，满足环境防护距离要求。

四、总量控制：项目总量的VOCs为0.6912t/a，氨氮为0.0065t/a，COD为0.445t/a，符合总量控制要求，为达标排放。

五、验收结论

安徽库伯密封技术有限公司高性能橡胶密封制品提质增产技术改造项目前期环保审查、审批手续齐全。已阶段性建成的密封件生产车间（1#厂房）、预成型车间、产品清洗车间及配套环保设施已落实环境影响报告表及批复要求，具备阶段性环境保护验收条件，验收组认为本项目阶段性竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

1.加强硫化、二段硫化工序及二段硫化烘箱有机废气、恶臭气体收集、净化设施维护保养和现场环境管理，确保废气污染物稳定达标排放；完善危险废物和一般工业固废暂存场所建设工作，适时清运危险废物，建立危险废物和一般工业固废转移去向台账，严格按照国家规定执行危废转移申报联单制度。

2.厂区严格实行雨污分流，产品清洗废水、洗模废水、喷淋塔废水和生活污水经中鼎工业园污水处理站处理达标排放。

3.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对车间内外地面进行环境清理，持续改善环境。

安徽库伯密封技术有限公司

2022年3月10日