安徽星道智能科技有限公司新型墙体材料及干粉砂浆生产项目阶段性竣工环境保护验收意见

2022年4月28日，安徽星道智能科技有限公司根据《安徽星道智能科技有限公司新型墙体材料及干粉砂浆生产项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

安徽星道智能科技有限公司新型墙体材料及干粉砂浆生产项目选址于安徽省宣城市宁国市港口镇港口生态产业园紫云路与海螺路西北交叉口，系依托收购厂区现有的建筑，建设生产车间、综合楼及配套公辅工程，购置生物质气化燃气供热设备、颚式破碎机、斗式提升机、球磨机等设备，进行装配式墙板、加气砌块的生产，建成后能够实现年产装配式墙板60万立方米、加气砌块60万立方米的产能。系新建性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年9月，宁国市经信局为本项目备案(项目代码：2105-341862-04-01-289910)，公司于2021年9月委托安徽伟越环境科技有限公司编制《徽星道智能科技有限公司新型墙体材料及干粉砂浆生产项目环境影响报告表》。宣城市宁国市生态环境分局于2021年10月11日以文（宁环审批[2021]102号）对上报的环评文件予以批复。项目于2021年11月开工建设，2021年12月阶段性建成投入试生产。公司于2022年3月申请并提交排污许可，目前正在审核。

（三）投资情况

项目计划总投资152000万元，实际总投资15000万元，实际环保投资180万元，所占比例为0.12%。

（四）验收范围

阶段性验收。本次验收范围为安徽星道智能科技有限公司已阶段性建成的年产加气砌块60万立方米项目。

年产装配式墙板60万立方米项目未建设不在本次验收范围内。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

1.部分生产设备未购置。具体见验收监测报告表中表4-2。

2.环保设施有所调整。将废气处理设施由环评要求“堆放扬尘、卸料喂料扬尘：采用封闭仓库，砂料堆场及上料口洒水抑尘；石灰喂料、破碎、球磨粉尘：设置集气罩经布袋除尘器处理通过1根15m高的排气筒（DA001）排放；粉料入仓粉尘：石灰粒料仓、生石灰筒仓、石膏筒仓、水泥筒仓仓顶均自带滤芯除尘器，处理后废气从仓顶排放（低于15m）；搅拌投料粉尘：设置集气罩经布袋除尘器处理通过1根15m高的排气筒（DA002）排放；运输扬尘、汽车尾气：地面硬化、定期清扫、泼洒抑尘，加强厂区绿化，骨料运输车辆严密覆盖，车辆在厂内限速行驶，车辆清洗后上路；锅炉烟气：经生物质层吸附+气化炉自带过滤除尘系统+低氮燃烧+SNCR脱硝+碱液喷淋处理，后由1根45m高排气筒（DA003）排放；食堂油烟：食堂油烟经油烟净化设备处理后排放”，改变为“堆放扬尘、卸料喂料扬尘：项目不对生石灰进行破碎，直接购入石灰粉，无破碎废气产生；项目清理粉尘经布袋除尘后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放；粉料入仓粉尘：生石灰筒仓、水泥筒仓仓顶均自带滤芯除尘器，处理后废气从仓顶排放；搅拌投料粉尘：设置集气罩经布袋除尘器处理通过1根15m高的排气筒（DA002）排放；运输扬尘、汽车尾气：地面硬化、定期清扫、泼洒抑尘，加强厂区绿化，骨料运输车辆严密覆盖，车辆在厂内限速行驶，车辆清洗后上路；锅炉烟气：经生物质层吸附+气化炉自带过滤除尘系统+低氮燃烧+SNCR脱硝+碱液喷淋处理，后由1根45m高排气筒（DA003）排放”。

其它建设内容与环评阶段基本一致。

三、验收监测结果及现场检查情况

宁国市浚成环境检测有限公司编制的《安徽星道智能科技有限公司新型墙体材料及干粉砂浆生产项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表》监测结果和现场检查情况表明：

废气。本项目废气主要来自混料搅拌、清理产生的粉尘和锅炉运行过程中产生锅炉烟气。其中，现有混料搅拌过程会有少量搅拌粉尘产生。产生的粉尘经集气罩收集后进入1套布袋除尘器进行处理，处理后废气最终通过1根15m高排气筒排放（DA002）。锅炉运行过程会产生锅炉烟气，经生物质层吸附+气化炉自带过滤除尘系统+低氮燃烧+SNCR脱硝+碱液喷淋处理，处理后由1根45m高排气筒排放（DA003）。项目清理粉尘经布袋除尘后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。经监测，废气外排分别安微省《水泥工业大气污染物排放标准》(DB34/3576-2020)表1中及表2标准限值要求；锅炉燃烧废气中颗粒物、二氧化硫氮氧化物排放参照执行《关于加强锅炉节能环保工作的通知》（国市监特设(2018）227号)中重点区域新建燃煤锅炉排放限值要求，烟气黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中标准。

废水。厂区已实行雨污分流，本项目排水主要项目废水主要为纯锅炉定期排水、生活污水。生活污水经化粪池处理后与纯水制备废水、锅炉定期排水均由园区污水管网排入宁国经开区港口生态产业园污水处理厂，处理达标后尾水排入山门河，汇入水阳江。经监测，废水排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及港口污水处理厅接管标准。

噪声。项目噪声经隔声、基础减震等控制措施并经过空间扩散衰减后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

固体废物。项目产生的固废主要包括废边角料、不合格品、除尘器收集的粉尘、脱硫石膏、废离子交换树脂、木炭、炉灰、焦油、废包装桶、废机油及废油桶。其中，焦油、废包装桶、废机油及废油桶委托有相应资质的单位妥善处理处置，公司建有独立危险废物暂存场所；废边角料、不合格品、除尘器收集的粉尘、脱硫石膏、废离子交换树脂、木炭、炉灰分类收集后外售综合利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。

本项目设置50m的卫生防护距离。经查验，该范围内无居民居住区、医院、学校和食品加工厂等敏感环境保护目标，满足环境防护距离要求。

四、总量控制：本项目废气粉尘总量为0.7056t/a、SO2总量为1.2168t/a、NOX总量为2.8944t/a、CODcr总量为0.289t/a、氨氮总量为0.0181t/a。均满足总量控制要求，为达标排放。

五、验收结论

安徽星道智能科技有限公司新型墙体材料及干粉砂浆生产项目前期环保审查、审批手续齐全。已阶段性建成的项目及配套环保设施已落实环境影响报告表及批复要求，具备阶段性环境保护验收条件，验收组认为本项目阶段性竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

1.加强废气收集、净化设施维护保养和现场环境管理，确保废气污染物稳定达标排放；完善危险废物和一般工业固废暂存场所建设工作，适时清运危险废物，建立危险废物和一般工业固废转移去向台账，严格按照国家规定执行危废转移申报联单制度。

2.厂区严格实行雨污分流，以确保外排废水长期稳定达标。

3.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对车间内外地面进行环境清理，持续改善环境。

安徽星道智能科技有限公司

2022年5月5日