安徽中企新材料有限公司保温隔热产品、高温套管生产项目

竣工环境保护验收意见

2022年1月24日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批批复等要求，安徽中企新材料有限公司在本公司主持召开了“保温隔热产品、高温套管生产项目”竣工环境保护验收会议，会议成立了由宁国市市中电新型材料有限公司（建设单位）、宁国市浚成环境检测有限公司（验收监测单位）及3位行业专家组成的验收工作组，对该项目开展竣工环境保护验收工作。会议上建设单位汇报了该项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测单位汇报了验收监测报告表编制情况，验收工作组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，形成验收意见如下：

- 项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：位于宁国经济技术开发区南山园区外环西路103号。

建设性质：改建

建设规模：年产4万件保温隔热产品、20万米耐高温套管，与环评设计建设规模一致。

建设内容：租用宁国经济技术开发区南山园区外环西路宁沪钢球公司厂房1057平方米，厂房内设置有办公区、仓库区、缝纫区、编制区、涂胶烘干区等功能区，安装有倒纱机、编织机、烘道、缝纫机等设备。项目建成达产后，年产保温隔热产品4万件、高温套管20万米，项目不新增产能。配套建设废气、废水、噪声治理措施，新建固废暂存场所。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年11月委托河北启沙环保科技有限公司编制《安徽中企新材料有限公司保温隔热产品、高温套管生产项目环境影响报告表》，于2021年11月5日经宣城市宁国市生态环境分局审批（宁环审批[2021]119号）。2021年11月宁国市市中电新型材料有限公司委托宁国市浚成环境检测有限公司对本项目开展竣工环境保护验收工作，于2021年12月3~4日、12月30日~12月31日进行了竣工验收监测，根据监测结果编制了验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资320万元，其中环保投资120万元，约占总投资的37.5%。

（四）验收范围：整体验收。

二、项目变更情况

对照生态环境部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），本项目无重大变化。

三、污染防治措施

（一）废气

1号车间旁边的调胶工序密闭调胶室内集气罩收集，项目涂覆采用密闭的涂覆操作间，并于烘干道实现密闭连接，烘干道区域则进行全封闭，项目共设置14条烘道，拟从烘道进口及烘道出口进行全封闭，设置1座密闭的烘干房，废气经过集气罩或管道收集后，全部通过有机废气处理系统蓄热式催化氧化（RCO装置）经15米排气筒高空排放。

（二）废水

厂区内雨污分流，外排污水主要是生活污水，职工生活污水依托宁沪公司厂区化粪池预处理后，经园区污水管网排入南山污水处理厂处理，最终排入中津河。

（三）噪声

本项目主要噪声源为车间机械设备运行噪声，本项目采用基础减振、消声、建筑隔声以及距离衰减等措施减少噪声对外环境的影响。

（四）固体废物

- 按规范设立一般固废暂存场所和危险废物暂存场所。一般固废有废纱线、玻纤布边角料、废包装材料，收集后外售物资回收公司；危险废物有废机油、废有机硅胶、稀释剂包装材料、废催化剂等，收集临时贮存后交有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

- （五）其他环保设施

- 1..规范化排污口

- 按规范设置了排污口和各类标识。

- 2.环境防护距离

- 根据项目环评中要求，项目需在厂房外设置100米环境防护距离。根据现场调查，项目厂房外100米范围内无环境敏感点，符合环境防护距离设置要求。

- 3.排污许可

- 安徽中企新材料有限公司于2020年5月21日登记，登记编号为91341881MA2N1DFY6W001Y，有限期限为2020-05-21至2025-05-20。

四、环境保护设施调试效果

2021年12月1日~2日、12月30日~12月31日监测公司对该工程生产情况和环保设施运行情况进行现场勘察，并进行布点监测。验收期间工况满足验收监测要求，监测结果如下：

4.1废气监测结果

根据验收检测结果可知，本项目调胶、涂胶及烘干过程中产生的有机废气中二甲苯、非甲烷总烃监测结果能满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1和表3中标准限值。废气达标排放，排气筒高度符合要求。

4.2废水监测结果

根据监测结果可知，污水处理站出口废水中各污染因子均满足污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及南山污水处理厂接管标准。

4.3厂界噪声监测结果

由监测结果可知，项目四周厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

4.4总量控制

根据监测结果计算可知，各污染物均满足总量控制要求。

五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，该项目废气、废水、噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足要求。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施已按环评及批复的要求落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为宁国市市中电新型材料有限公司保温隔热产品、高温套管生产项目竣工环境保护验收合格。

七、公司承诺

1.定期对各项环保设备进行维护和保养，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2.运营期进一步加强厂区的环境管理。加强职工培训，提高全员环保意识。

附：1.参会人员签到表；

2.建设项目竣工环境保护验收监测报告。

宁国市市中电新型材料有限公司

2022年1月30日