安徽渝通环保材料有限公司环保型降解食品包装容器

生产项目竣工环境保护阶段性验收意见

2022年8月12日，安徽渝通环保材料有限公司根据《环保型降解食品包装容器生产项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护阶段性验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

安徽渝通环保材料有限公司环保型降解食品包装容器生产项目选址于宁国经济技术开发区河沥园区东城大道与振宁路交叉口地块内，系租赁安徽云燕食品科技有限公司约20000m22层厂房投资建设。配置成型机、混色机、片材机、塑料破碎机、模具、印杯机、空压机等设备设施，配套建设（或依托租赁方现有）辅助、公用、储运和环保工程等。项目建成达产后，可形成年产5亿个食品包装盒的生产能力。系新建性质。公司已于2022年07月22日办理固定污染源排污登记手续，登记编号为：91341881MA8LK6CX27001W，有效期至2027年07月21日。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年6月宁国经济技术开发区管委会为本项目备案（项目代码：2106-341862-04-01-574512），公司于2022年1月委托安徽师范大学编制完成《安徽渝通环保材料有限公司环保型降解食品包装容器生产项目环境影响报告表》，宣城市宁国市生态环境分局于2022年4月18日以文（宁环审批 [2022]34号）对上报的环评文件予以批复，同意该项目建设。项目于2022年4月开工建设，2022年7月阶段性建成投入试生产。

（三）投资情况

项目计划总投资8000万元，实际总投资2000万元，实际环保投资30万元，所占比例为1.5%。

（四）验收范围

阶段性验收。本次验收范围为安徽渝通环保材料有限公司已阶段性建成的环保型降解食品包装容器生产项目（阶段性生产及配套设施满足年产2.4亿个食品包装盒的生产能力）。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

1. 原辅材料及燃料消耗具体见验收监测报告表中表4-1；主要生产设备有所增减（具体见验收监测报告表中表4-2）.其中，全自动高速真空吸塑成型机暂未购置，干燥混色机减少4台、片材机减少7台、塑料破碎机减少2台、模具减少7台、空压机减少1台，新购全自动高速正负压成型机、正气压热成型机各2台，印杯机增加1台；

2.产品方案有所调整，具体见验收监测报告表中表4-3；

其它建设内容与环评申报阶段基本一致，未出现重大变动。

三、验收监测结果及现场检查情况

宁国市浚成环境检测有限公司编制的《安徽渝通环保材料有限公司环保型降解食品包装容器生产项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表》监测结果和现场检查情况表明：

废气。本项目废气主要来自挤出、吸塑、印刷工序产生的有机废气和破碎工序产生的粉尘。其中，挤出、吸塑工序产生的有机废气经收集引入两级活性炭吸附装置净化处理，汇同收集后的印刷废气由位于车间顶部15m高排气筒（DA001）外排；破碎工序产生的粉尘经收集引至布袋除尘器净化处理，由位于车间顶部15m高排气筒（DA002）外排；强化车间通风措施。经监测，废气外排满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值及表9限值。

废水。厂区已实行雨污分流。本项目排水主要来自生活污水和冷却循环水，经化粪池收集后的生活污水汇同冷却循环水系统尾水达纳管标准后，通过市政污水管网纳入宁国市城北污水处理厂集中处理、达标排放。经监测，厂区总排口污水外排满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及污水处理厂接管要求。

噪声。本项目噪声主要来自成型机、混色机、片材机、塑料破碎机、模具、印杯机、空压机、风机等设备，均针对性地采取合理、可行的隔声、减震措施。经监测，噪声外排满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

固体废物。项目产生的固废主要包括废活性炭、废机油、废油桶、废油墨桶、废边角料、不合格品、除尘器集尘生活垃圾。其中，废活性炭、废机油、废油桶、废油墨桶等危险废物委托有相应资质的单位妥善处理处置，公司建有独立危险废物暂存场所；废边角料、不合格品收集、破碎后和除尘器集尘回用于生产；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运。

四、验收结论

安徽渝通环保材料有限公司环保型降解食品包装容器生产项目前期环保审查、审批手续齐全，阶段性建成的生产设施已按照环境影响报告表及批复要求落实各项环保设施及措施，具备环境保护阶段性验收条件，验收组认为本项目竣工环境保护阶段性验收合格。

五、后续要求

1.加强挤出、吸塑、破碎废气收集、除尘净化设施维护和印刷现场环境管理，确保各类废气污染物稳定达标排放；完善危废和一般工业固废暂存场所规范化建设工作，建立固废转移台账和申报制度。

2.厂区严格实行雨污分流，生活污水经化粪池收集汇同循环冷却系统尾水达纳管标准后，通过市政污水管网纳入宁国市城北污水处理厂集中处理、达标排放。

3.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对车间内外地面、雨污管网进行环境清理，持续改善环境。

安徽渝通环保材料有限公司

2022年8月12日