宁国金鑫电机有限公司年产120万台新型汽车发电机数字化技改扩能项目竣工环境保护验收意见

2022年8月12日，宁国金鑫电机有限公司根据《年产120万台新型汽车发电机数字化技改扩能项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

宁国金鑫电机有限公司年产120万台新型汽车发电机数字化技改扩能项目选址于宁国经济技术开发区南山园区南极西路地块内。配置数控车床、冲压机、定子滴漆机、转子浸漆机、转子自动化生产线、定子自动化生产线、电机自动化装配线、新能源汽车电机设备生产线、五工位自动平衡机、喷油螺杆压缩机、自动绕线机、插纸机、落线机、整形机、钢筋切断机、数控铣断面打中心孔钻床、数控铣床、滚丝机、磨床、下爪极压铆检测机、爪极对正合拢机、上爪极压铆检测机、转子凸台自动车床、机器人、集电环自动压机、电容储能式电阻焊机、轴承旋铆机、发电机转子轴承入轴机、皮带轮螺母紧固机、合拢机吊紧螺栓紧固机等设备设施（含检验检测仪器设备），配套建设辅助、公用、储运和环保工程等。项目建成达产后，可形成年产120万台汽车发电机的生产能力。系改扩建性质。公司已于2020年05月12日办理固定污染源排污登记手续，登记编号为：913418811534439778T001Z，有效期至2025年05月11日。

（二）建设过程及环保审批情况

2016年宁国经济技术开发区管委会为本项目备案（项目代码：2016-341862-36-03-020664），公司于2019年12月委托安福必达环保有限公司编制完成《宁国金鑫电机有限公司年产120万台新型汽车发电机数字化技改扩能项目环境影响报告表》，宣城市宁国市生态环境分局于2020年7月9日以文（宁环审批 [2020]48号）对上报的环评文件予以批复，同意该项目建设。项目于2020年5月开工建设，2022年5月建成投入试生产。

（三）投资情况

项目实际总投资12000万元，实际环保投资30万元，所占比例为0.25%。

（四）验收范围

整体验收。本次验收范围为宁国金鑫电机有限公司已建成的年产120万台机械设备生产及配套设施。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

1. 原辅材料及燃料消耗具体见验收监测报告表中表4-1；主要生产设备具体见验收监测报告表中表4-2；

2.环保设施有所调整。计划机加工金属粉尘经收集引至袋式除尘器处理，通过15m高排气筒（DA001)排放，调整至金属粉尘沉降至地面，定期清扫；切削液油雾计划经集气罩收集引至两级活性炭吸附净化处理后，通过15m高排气筒（DA004)排放，因改为水性切削液，取消收集、净化设施。

其它建设内容与环评申报阶段基本一致。

三、验收监测结果及现场检查情况

宁国市浚成环境检测有限公司编制的《宁国金鑫电机有限公司年产120万台新型汽车发电机数字化技改扩能项目竣工环境保护验收监测报告表》监测结果和现场检查情况表明：

废气。本项目废气主要来自机加工、焊接工序产生的烟(粉)尘，滴漆、浸漆固化工序产生的有机废气和食堂油烟。其中，机加工金属粉尘沉降至地面，定期清扫；焊接烟尘经收集引至袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA002)排放，滴漆、浸漆固化工序产生有机废气经收集后引至两级活性炭吸附装置净化处理后，通过15m高排气筒（DA003)排放；食堂配置经国家环保产品认定的油烟净化装置；强化车间通风措施。经监测，废气外排分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和无组织排放监控浓度限值、天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）限值规定、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求和《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”规模标准限值和去除率要求。

废水。厂区已实行雨污分流。本项目排水主要来自生活污水，经化粪池收集达纳管标准后，通过市政污水管网纳入宁国市南山污水处理厂集中处理、达标排放。经监测，厂区总排口污水外排满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及污水处理厂接管要求。

噪声。本项目噪声主要来自各类生产设备和风机等设施，均针对性地采取合理、可行的隔声、减震措施。经监测，噪声外排满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

固体废物。项目产生的固废主要包括废活性炭、废切削液、废油漆桶、废边角料（废线缆头、废金属）、废包装材料、焊渣、除尘器集尘和生活垃圾。其中，废活性炭、废切削液、废油漆桶等危险废物委托有相应资质的单位妥善处理处置，公司建有独立危险废物暂存场所；废边角料（废线缆头、废金属）、废包装材料、焊渣、除尘器集尘分类收集后外售综合利用；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运。

四、验收结论

宁国金鑫电机有限公司年产120万台新型汽车发电机数字化技改扩能项目前期环保审查、审批手续齐全，已按照环境影响报告表及批复要求落实各项环保设施及措施，具备环境保护验收条件，验收组认为本项目竣工环境保护验收合格。

五、后续要求

1.加强焊接、滴漆、浸漆固化废气和食堂油烟收集、除尘净化设施维护和机加工现场环境管理，确保各类废气污染物稳定达标排放；完善危废和一般工业固废暂存场所规范化建设工作，建立固废转移台账和申报制度。

2.厂区严格实行雨污分流，生活污水和食堂废水分别经化粪池、隔油池收集、预处理达纳管标准后，通过市政污水管网纳入宁国市南山污水处理厂集中处理、达标排放。

3.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对车间内外地面、雨污管网进行环境清理，持续改善环境。

宁国金鑫电机有限公司

2022年8月12日