宁国市海兴耐磨材料料有限公司年产2万吨高铬铸球、铸锻技术改造项目竣工环境保护验收意见

2022年7月15日，宁国市海兴耐磨材料有限公司根据《年产2万吨高铬铸球、铸锻技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

宁国市海兴耐磨材料有限公司年产2万吨高铬铸球、铸锻技术改造项目选址于宁国市中溪镇工业集中区地块内，系在现有厂区内投资建设。配置中频感应电炉、全自动铸造线、全自动淬火线、台车炉、钢球分离机、碾砂机、行车、电磁盘、自动化砂处理线等设备设施，配套建设（或依托现有）辅助、公用、储运和环保工程等。项目建成达产后，可形成年产20000吨高铬铸球、铸锻的生产能力。系技改性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年5月，宁国市经信委为本项目备案(项目编码：2018-341881-31-03-010686)，公司于2019年9月委托安徽资环环境工程有限公司编制《宁国市海兴耐磨材料有限公司年产2万吨高铬铸球、铸锻技术改造项目环境影响报告表》。宣城市宁国市生态环境分局于2019年11月15日以文（宁环审批[2019]138号）对上报的环评文件予以批复，同意项目建设。项目于2020年5月开工建设，2021年6月建成投入试生产。公司于2020年08月17日办理排污许可手续，证书编号为：913418816709198762001Q，有效期至2023年08月16日。

（三）投资情况

项目计划总投资1500万元，实际总投资1200万元，实际环保投资230万元，所占比例为19.17%。

（四）验收范围

整体验收。本次验收范围为宁国市海兴耐磨材料有限公司已建成的年产2万吨高铬铸球、铸锻技术改造项目。

食堂未建设，不在本次验收范围内。今后如建设食堂，将同步安装经国家环保产品认定的油烟净化装置，并将油烟监测数据及时对社会公开。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

1. 食堂未建设，不在本次验收范围内。生产设备见验收监测报告表中表5-2；

2.排气筒增加3个。其中，造型落砂砂处理增加1个、钢球分离（抛丸）增加2个排气筒。

其它建设内容与环评阶段基本一致，未出现重大变动。

三、验收监测结果及现场检查情况

宁国市浚成环境检测有限公司编制的《宁国市海兴耐磨材料有限公司年产2万吨高铬铸球、铸锻技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》监测结果和现场检查情况表明：

废气。本项目废气主要来自金属熔化及浇注、混砂、造型落砂砂处理、钢球分离、淬火工序产生的废气。其中，金属熔化及浇注工序产生的废气经集气罩收集引至布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA003、DA004）排放；混砂、造型落砂砂处理工序产生的废气经集气罩收集引至油烟净化器处理后，通过15m高排气筒（DA008）排放；钢球分离机加工工序产生的废气经集气罩收集引至布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA005、DA006、DA007）排放；强化车间通风措施。经监测，废气外排满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中排放限值。冷却水循环使用、不外排。

废水。厂区已实行雨污分流。本项目废水主要来自生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。

噪声。本项目噪声主要来自各类生产设备及风机等，均针对性地采取合理、可行的隔声、减震措施。经监测，噪声外排分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

固体废物。项目产生的固废主要包括废矿物油、炉渣、废砂、除尘器集尘、残次品和生活垃圾。其中，废矿物等危险废物委托有相应资质的单位妥善处理处置，公司建有独立危险废物暂存场所；炉渣、废砂、除尘器集尘、残次品分类收集后外售综合利用或回炉再利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。

四、验收结论

宁国市海兴耐磨材料有限公司年产2万吨高铬铸球、铸锻技术改造项目前期环保审查、审批手续齐全。项目实施过程中已按照环评文件及批复要求逐项落实环保设施措施并同步运行或使用，具备环境保护验收条件，验收组认为本项目竣工环境保护验收合格。

五、后续要求

1.加强金属熔化及浇注、混砂、造型落砂砂处理、钢球分离、淬火工序各类废气收集、除尘净化设施维护保养和现场环境管理，确保废气污染物稳定达标排放；完善危险废物和一般工业固废暂存场所建设工作，适时清运危险废物并建立去向台账，严格按照国家规定执行危废转移申报联单制度。

2.厂区严格实行雨污分流。生活污水经化粪池收集引至地埋式污水处理设施集中处理，达标后排入中溪河。

3.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对厂区雨污管网、车间内外地面进行环境清理，持续改善环境。

宁国市海兴耐磨材料有限公司

2022年7月15日