宁国市刘宏甫石材加工厂石材加工项目

阶段性竣工环境保护验收意见

2022年1月24日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批批复等要求，宁国市刘宏甫石材加工厂在本公司主持召开了“石材加工项目”阶段性竣工环境保护验收会议，会议成立了由宁国市刘宏甫石材加工厂（建设单位）、宁国市浚成环境检测有限公司（验收监测、编制单位）及3位行业专家组成的验收工作组，对该项目开展竣工环境保护验收工作。会议上建设单位汇报了该项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测单位汇报了验收监测报告表编制情况，验收工作组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，形成验收意见如下：

- 项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：位于市汪溪街道殷白村汪溪石材加工集中市场。

建设性质：新建

建设规模：环评设计年产毛板 5000 吨、抛光板 2000 吨、火烧板 1000 吨，实际验收时建设规模为年产毛板 5000 吨、火烧板 1000 吨，年产抛光板 2000 吨未建

建设内容：租用宁国众益新型城镇化公司厂房 18间，总建筑面积 2600 平方米。购置原石切割机、成品切机、磨光机、火烧机、破碎机、小型切割机、小型磨机等设备，加工石材。配套建设废气、废水噪声治理措施，新建固废暂存场所。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年8月建设单位委托山东省鼎深环保科技有限公司编制了《宁国市刘宏甫石材加工厂石材加工项目环境影响报告表》，2020年9月16日经宣城市宁国市生态环境分局审批（宁环审批[2020]106号）。2021年12月宁国市刘宏甫石材加工厂委托宁国市浚成环境检测有限公司对本项目开展竣工环境保护验收工作，于2021年12 月 28~29 日进行了竣工验收监测，根据监测结果编制了验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资100万元，其中环保投资30万元，约占总投资的30%。

（四）验收范围：阶段性验收。

二、项目变更情况

对照中华人民共和国生态环境部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688 号），本项目无重大变化。

三、污染防治措施

（一）废气

项目建成后的废气源来火烧废气，产生废气经布袋除尘处理后通过 15m 高排气筒排放。石材切割采用湿式切割。

（二）废水

厂区内雨污分流，生产用水循环使用不排放，生活废水用于农肥，不外排。

（三）噪声

本项目主要噪声源为车间机械设备运行噪声，本项目采用基础减振、消声、建筑隔声以及距离衰减等措施减少噪声对外环境的影响。

（四）固体废物

- 按规范设立一般固废暂存场所和危险废物暂存场所。一般固废有生产废料、废刀片、废砂轮砂纸等，收集后综合利用；危险废物有废机油、废油桶等，收集临时贮存后交有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

- （五）其他环保设施

- 1..规范化排污口

- 按规范设置了排污口和各类标识。

- 2.环境防护距离

- 根据项目环评中要求，项目需在厂房外设置50米环境防护距离。根据现场调查，项目厂房外50米范围内无环境敏感点，符合环境防护距离设置要求。

四、环境保护设施调试效果

2021年12 月 28 日~29 日监测公司对该工程生产情况和环保设施运行情况进行现场勘察，并进行布点监测。验收期间工况满足验收监测要求，监测结果如下：

4.1废气监测结果

根据验收检测结果可知，本项目火烧机有组织废气中颗粒物、SO2、NOx 满足上海市《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB31 860-2014）表 1 排放浓度要求；无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准及无组织排放监控浓度限值浓度。废气达标排放，排气筒高度符合要求。

4.2废水调查结果

根据监测结果可知，厂区生活污水清掏作为农肥，不外排。

4.3厂界噪声监测结果

由监测结果可知，项目四周厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

4.4总量控制

根据监测结果计算可知，各污染物均满足总量控制要求。

五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，该项目废气、废水、噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足要求。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施已按环评及批复的要求落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为宁国市刘宏甫石材加工厂石材加工项目竣工环境保护验收合格。

七、公司承诺

1.定期对各项环保设备进行维护和保养，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2.运营期进一步加强厂区的环境管理。加强职工培训，提高全员环保意识。

附：1.参会人员签到表；

2.建设项目竣工环境保护验收监测报告。

宁国市刘宏甫石材加工厂

2022年9月19日