安徽永耐橡塑制品有限公司年产5000万件汽车橡塑零部件

项目阶段性竣工环境保护验收意见

2022年12月18日，安徽永耐橡塑制品有限公司根据《年产5000万件汽车橡塑零部件项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

安徽永耐橡塑制品有限公司年产5000万件汽车橡塑零部件项目选址于宁国市中溪镇工业集中区地块内，占地面积约10000m2。配置硫化机、密炼机、开炼机、过滤机、成型机、自动切割机、模具、空压机、喷砂机、无转子硫化仪、电子拉力机、性能试验机、硬度计等设备设施，配套建设辅助、公用、储运和环保工程等。项目建成达产后，可形成年产5000万件汽车橡塑零部件的生产能力。系新建性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年1月宁国市政务服务管理局为本项目备案(项目代码：2019-341881-29-03-031116)，公司于2021年8月委托安徽长清环保科技有限公司编制完成《安徽永耐橡塑制品有限公司年产5000万件汽车橡塑零部件项目环境影响报告表》，宣城市宁国市生态环境分局于2021年8月20日以文（宁环审批[2021]83号）对上报的环评文件予以批复，同意该项目建设。项目于2021年10月开工，2022年10月阶段性建成投入试生产。公司于2020年04月07日完成固定源排污许登记，登记编号：91341881MA2MRQDR2N001W，有效期至2025年04月06日。

（三）投资情况

项目计划总投资11800万元，实际总投资3000万元，实际环保投资20万元，所占比例为0.66%。

（四）验收范围

阶段性验收。本次验收范围为安徽永耐橡塑制品有限公司已阶段性建成的年产5000万件汽车橡塑零部件项目（阶段性生产规模为年产216万件汽车橡塑零部件）。

开炼、密炼、橡胶修边、检验等工序，以及部分硫化机未购置及配套环保设施暂未建成，均不在本次验收范围内。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

1.主要原辅材料消耗和生产设备及变化情况见验收监测报告表中表4-1、表4-2。其中，硫化机有14台未购置，已购部分规格有所调整；

2.总平面布局有所调整。其中，1#车间计划布置在厂区南侧，调整至厂区北侧；2#车间（成品仓库）计划布置在厂区北侧，调整至厂区南侧。

其它建设内容与环评阶段基本一致，未出现重大变动。

三、验收监测结果及现场检查情况

宁国市浚成检测有限公司编制的《安徽永耐橡塑制品有限公司年产5000万件汽车橡塑零部件项目阶段性竣工环境保护验收检测报告表》检测结果（检测单位为宁国市浚成检测有限公司，检测报告编号：2022JCJCWTQ1207-1）和现场检查情况表明：

废气。项目本期废气主要来自硫化工序产生的有机废气，硫化机采取三面围挡，废气经集气罩收集引至两级活性炭吸附装置净化处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；强化车间通风措施。经监测，废气外排分别满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中仙剑企业大气污染物排放限值要求、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关排放限值要求。

废水。本项目排水主要来自生活污水，经化粪池收集后定期清掏用作农肥、不外排。

噪声。本项目噪声主要来自硫化机、风机等设备，均针对性地采取合理、可行的隔声、减震措施。经监测，噪声外排分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

固体废物。项目产生的固废主要包括废机油、废机油桶、废活性炭、废边角料、不合格产品、废包装材料和生活垃圾。其中，废机油、废机油桶、废活性炭等危险废物委托有相应资质的单位妥善处理处置，公司建有独立危险废物暂存场所；废边角料、不合格产品、废包装材料分类收集后外售综合利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。

本项目设置100m的环境防护距离。经查验，该范围内无居民居住区、医院、学校和食品加工厂等敏感环境保护目标，满足环境防护距离要求。

四、验收结论

安徽永耐橡塑制品有限公司年产5000万件汽车橡塑零部件项目前期环保审查、审批手续齐全。项目本期已按照环境影响报告表及批复要求建成配套环保设施并同步投入运行，具备阶段性竣工环境保护验收条件，验收组认为本项目竣工阶段性环境保护验收合格。

五、后续要求

1.加强硫化废气收集、净化设施维护保养和现场环境管理，确保废气污染物稳定达标排放；完善危险废物和一般工业固废暂存场所建设工作，适时清运危险废物并建立去向台账，严格按照国家规定执行危废转移申报联单制度。

2.生活污水经化粪池收集后定期清掏用作农肥、不外排。

3.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对厂区雨污管网、车间内外地面进行环境清理，持续改善环境。

安徽永耐橡塑制品有限公司

2022年12月18日