安徽星道智能科技料有限公司

新型墙体材料及干粉砂浆生产项目竣工环境保护验收意见

2022年12月18日，安徽星道智能科技有限公司根据《新型墙体材料及干粉砂浆生产项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

安徽星道智能科技有限公司新型墙体材料及干粉砂浆生产项目选址于宁国市港口镇生态产业园紫云路与海螺路西北交叉口地块内，系收购园内安徽华普节能建材有限公司厂区及有证厂房投资建设。配置干式球磨及配料系统、球磨制浆系统、钢筋加工设备、计量浇注、静停、切割设施、编组、蒸压设施、输送包装系统等设备设施，配套建设（或依托现有）辅助、公用、储运和环保工程等。项目建成达产后，可形成年产60万立方米装配式墙板、60万立方米加气砌块的生产能力。系新建性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年5月，宁国经济技术开发区管委会为本项目备案(宁开发项[2021]88号，项目编码为：2105-341862-04-01-289910)，公司于2021年9月委托安徽伟越环境科技有限公司编制《安徽星道智能科技有限公司新型墙体材料及干粉砂浆生产项目环境影响报告表》，宣城市宁国市生态环境分局于2021年10月11日以文（宁环审批[2021]102号）对上报的环评文件予以批复，同意项目建设。项目于2021年11月开工建设，2022年1月建成投入试生产。公司于2022年3月25日首次申请并提交，等待审核批准。

（三）投资情况

项目计划总投资152000万元，实际总投资150000万元，实际环保投资180万元，所占比例为0.12 %。

（四）验收范围

整体验收。本次验收范围为安徽星道智能科技有限公司已建成的新型墙体材料及干粉砂浆生产项目。

食堂暂未建设，不在本次验收范围内。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

1.主要原辅材料、能源消耗和主要生产设备及变化分别见验收监测报告表中表4-1、表4-3；直接购入石灰粉，生石灰破碎工艺未建设；加气砌块增加产能25%，装配式墙板减少，总产能不变；食堂暂未建设；

2.生石灰破碎除尘器1套未建，增加清理粉尘布袋除尘器1套、除尘后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。

其它建设内容与环评阶段一致，未出现重大变动。

三、验收监测结果及现场检查情况

宁国市浚成环境检测有限公司编制的《安徽星道智能科技有限公司新型墙体材料及干粉砂浆生产项目竣工环境保护验收监测报告表》检测结果（监测单位为宁国市浚成环境检测有限公司，检测报告编号为：2022JCJCWTQ1031-1）和现场检查情况表明：

废气。本项目废气主要来自清理、混料搅拌工序产生的粉尘、筒仓废气、锅炉运行产生的烟气和物料堆场、卸料过程扬尘。其中，清理工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒（DA001）外排；混料搅拌过程产生的粉尘经集气罩收集引至布袋除尘器处理后，由15m高排气筒（DA002）外排；生物质锅炉运行时产生的烟气经生物质层吸附+气化炉自带过滤除尘系统+低氮燃烧+SNCR脱硝+碱液喷淋处理后，由1根45m高排气筒（DA003）排放；物料堆场、卸料喂料仓库采取四面封闭措施，减少废气无组织排放；生石灰筒仓、水泥筒仓仓顶均自带滤芯除尘器，净化处理后的废气从仓顶排放，直接购入石灰粉，取消石灰粒料仓。经监测，废气外排分别满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值、《关于加强锅炉节能环保工作的通知》（国市监特设(2018）227号)中重点区域新建燃煤锅炉排放限值要求和安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中标准限值要求。

废水。厂区已实行雨污分流。本项目排水主要来自蒸压养护冷凝废水、车辆冲洗废水、碱喷淋废水、纯水制备浓排水、锅炉定期排水和生活污水、其中，蒸压养护冷凝废水进入废浆池后回用于生产，不外排；车辆冲洗废水沉淀后回用、不外排；碱液喷淋废水回用不外排；经化粪池收集后的生活污水汇同纯水制备废水、锅炉定期排水达接管标准后，通过园区污水管网纳入宁国经济技术开发区港口生态产业园污水处理厂集中处理、达标排放。经监测，污水外排满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和污水处理厂接管标准。

噪声。本项目噪声主要来自钢筋调直切断机、搅拌机等生产设备、风机、水泵，均针对性地采取合理、可行的隔声、减震措施。经监测，噪声外排满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

固体废物。项目产生的固废主要包括废包装桶、焦油、废机油、废油桶、废边角料、不合格品、除尘器集尘、脱硫石膏、废离子交换树脂、木炭、炉灰和生活垃圾。其中，废包装桶、焦油、废机油、废油桶等危险废物委托有相应资质的单位妥善处理处置，公司建有独立危险废物暂存场所；废边角料、不合格品、除尘器集尘、脱硫石膏、废离子交换树脂、木炭、炉灰分类收集后回用或外售综合利用；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运。

本项目设置50m的环境防护距离。经查验，该范围内无居民居住区、医院、学校和食品加工厂等敏感环境保护目标，满足环境防护距离要求。

公司已按环评文件及批复要求落实分区防渗措施。

四、验收结论

安徽星道智能科技有限公司新型墙体材料及干粉砂浆生产项目前期环保审查、审批手续齐全。已按照环境影响报告表及批复要求建成配套环保设施并同步投入运行，具备竣工环境保护验收条件，验收组认为本项目竣工环境保护验收合格。

五、后续要求

1.加强清理、混料搅拌工序粉尘、筒仓废气、锅炉烟气收集、除尘设施维护保养，以及原料堆场和卸料、物料输送环节现场环境管理，确保各类废气污染物稳定达标排放；完善固废暂存场所建设并建立转移去向台账。

2. 经化粪池收集后的生活污水汇同纯水制备废水、锅炉定期排水达接管标准后，通过园区污水管网纳入宁国经济技术开发区港口生态产业园污水处理厂集中处理、达标排放。

3.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对车间内外地面、雨污管网进行环境清理，持续改善环境。

安徽星道智能科技有限公司

2022年12月22日