宁国市华森陶制品料有限公司年产150万平方米古典园林

陶瓷瓦建设项目竣工环境保护阶段性验收意见

2022年11月6日，宁国市华森陶制品有限公司根据《年产150万平方米古典园林陶瓷瓦建设项目竣工环境保护阶段性验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

宁国市华森陶制品有限公司（原安徽省宁国市红旗日用陶瓷有限公司）年产150万平方米古典园林陶瓷瓦建设项目选址于宁国市港口镇辉山村（原宁国市港口兴安矿业公司内）地块内，系租赁宁国市金山实业有限责任公司闲置厂区厂房投资建设，进行技术改造和设备升级，新建1条推板隧道窑。配置雷蒙机、初练机、压坯机、除铁机、燃气发生炉、进车机、真空泵、铲车、提升机、推板窑等设备设施，配套建设（或依托现有）辅助、公用、储运和环保工程等。项目建成达产后，可形成年产50万平方米古典园林陶瓷瓦的生产能力。系搬迁改造性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2011年11月，宁国市发改委为本项目备案(发改审批[2011]207号)，公司于2012年7月委托安徽省科学技术咨询中心编制《安徽省宁国市红旗日用陶瓷有限公司年产150万平方米古典园林陶瓷瓦建设项目环境影响报告书》，原宁国市环境保护局于2012年12月8日以文（宁环办[2012]323号）对上报的环评文件予以批复，同意项目建设。2018年9月19日，建设项目单位名称由“安徽省宁国市红旗日用陶瓷有限责任公司”变更为“宁国市华森制品有限公司”，原宁国市环境保护局《关于同意年产150万平方米古典园林陶瓷瓦建设项目法人变更的复函》（宁环[2018]310号）。项目于2016年6月开工建设，2022年9月30日建设完成，2022年10月开始调试。本项目2023年4月23日完成排污许可申请，排污许可证编号：91341881MA2NW2KD5G001R ，有效期为2023-04-23至2028-04-22。

（三）投资情况

项目计划总投资100万元，阶段性实际总投资50万元，实际环保投资19.5万元，所占比例为39%。

（四）验收范围

阶段性验收。本次验收范围为宁国市华森陶制品有限公司已阶段性建成的年产150万平方米古典园林陶瓷瓦建设项目（阶段性产能为年产50万平方米古典园林陶瓷瓦）。

雷蒙机、压坯机、除铁机、燃气发生炉等主要生产设备仅购置一部分，其余部分生产设备、食堂和施釉、釉烧工序及配套环保设施暂未建设，均不在本次验收范围内。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对比，变化如下：

1.增加1辆铲车，计划实施的4条58m推板窑调整为1条104m+100m推板窑；

2.原辅材料及燃料、主要生产设备分别见验收监测报告中表3-2、3-3；

3.环保设施有所调整。其中，隧道窑废气增加碱液喷淋脱硫，生活污水经化粪池收集，定期清掏用作农肥、不外排。

其它建设内容与环评阶段一致，未出现重大变动。

三、验收监测结果及现场检查情况

宁国市浚成环境检测有限公司编制的《宁国市华森陶制品有限公司年产150万平方米古典园林陶瓷瓦建设项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表》监测结果（监测单位：宁国市浚成环境检测有限公司，检测报告编号：2022JCJCWTQ1018-2和现场检查情况表明：

废气。本项目废气主要来自研磨工序产生的粉尘和隧道窑产生的烟气。其中，研磨粉尘经布袋除尘器处理后，通过1根15米高排气筒（DA001）外排；隧道窑产生的烟气经喷淋除尘+碱液脱硫装置处理后，引入隧道窑燃烧，燃烧尾气经引风机引入干燥窑后通过1根15m高排气筒（DA002）外排；强化车间通风措施。经监测，废气外排分别满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）中限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和无组织排放监控浓度限值。

废水。本项目排水主要来自隧道窑碱液脱硫废水和生活污水。其中，生活污水经化粪池收集，定期清掏用作农肥、不外排；碱液喷淋脱硫废水循环使用、不外排。

噪声。本项目噪声主要来自各类生产设备及风机等，均针对性地采取合理、可行的隔声、减震措施。经监测，噪声外排分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

固体废物。项目产生的固废主要包括含酚废液、焦油、废瓷及废坯料、除铁渣、煤气发生炉炉渣、布袋除尘器集尘和生活垃圾。其中，含酚废液、焦油等危险废物委托有相应资质的单位妥善处理处置，公司建有独立危险废物暂存场所；废瓷及废坯料、除铁渣、煤气发生炉炉渣、布袋除尘器集尘分类收集后外售综合利用或无害化处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。

本项目以研磨车间边界设置100m和煤堆场边界设置50m的卫生防护距离。经查验，该范围内无居民居住区、医院、学校和食品加工厂等敏感环境保护目标，满足卫生防护距离要求。

公司已编制突发环境事件应急预案并生态环境部门报备，已落实分区防渗措施。

四、验收结论

宁国市华森陶制品有限公司年产150万平方米古典园林陶瓷瓦建设项目前期环保审查、审批手续齐全。阶段性建成的生产线已落实环境影响报告表及批复要求，具备阶段性竣工环境保护验收条件，验收组认为本项目阶段性竣工环境保护验收合格。

五、后续要求

1.加强研磨粉尘和煤气发生炉烟气收集、除尘净化设施维护保养和煤堆场现场环境管理，确保废气污染物稳定达标排放；完善危险废物和一般工业固废暂存场所建设工作，适时清运危险废物，建立危险废物和一般工业固废转移去向台账，严格按照国家规定执行危废转移申报联单制度。

2.确保生活污水经化粪池收集，定期清掏用作农肥、不外排；氨法喷淋废水循环使用、不外排。

3.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对车间内外地面进行环境清理，持续改善环境。

宁国市华森陶制品有限公司

2023年5月6日