安徽金湛机电科技有限公司管状电机研发制造及精密金属加工制造项目竣工环境保护阶段性验收意见

2023年5月28日，安徽金湛机电科技有限公司根据《管状电机研发制造及精密金属加工制造项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

安徽金湛机电科技有限公司管状电机研发制造及精密金属加工制造项目选址于宁国市宁墩镇宁墩村黄泥岗村民组地块，新征用地约15亩，新建生产车间、综合楼、配电房、空压机房等总建筑面积4000m2，配置数控车床、CNC加工中心、钻孔机床、攻丝机床、震动研磨机、冲床、高端设备有立式精密机、自动流水线、半自动化数控设备、全自动数控机械手、卧式精密机、抛丸机、砂轮机、超声波清洗机等设备设施，配套建设辅助、公用、储运和环保工程等。项目建成达产后，可形成年产20万台管状电机、500万套精密金属件的生产能力。系新建性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年1月宁国市政务服务管理局为本项目备案(政服备案[2020]10号，项目代码：2020-341881-38-03-001237)，公司于2020年7月委托安徽国子科环保科技有限公司编制完成《安徽金湛机电科技有限公司管状电机研发制造及精密金属加工制造项目环境影响报告表》，宣城市宁国市生态环境分局于2020年10月16日以文（宁环审批[2020]119号）对上报的环评文件予以批复，同意该项目建设。项目于2020年11月初开工建设，因新冠疫情影响2022年11月底完成建设，2022年12月阶段性建成投入试生产。公司于2022年07月19日办理固定污染源排污登记手续，登记编号：91341881MA2UEMN351001Y，有效期至2027年07月18日。

（三）投资情况

项目计划总投资15000万元，阶段性实际总投资12000万元，实际环保投资68万元，所占比例为0.57%。

（四）验收范围

阶段性验收。本次验收范围为安徽金湛机电科技有限公司已阶段性建成的年产500万套精密金属件生产设备及配套环保设施。

另，年产20万台管状电机生产设备及相应环保设施和食堂、宿舍未建设，均不在本次验收范围内。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

打磨废气由计划中收集后引至布袋除尘器处理，调整为收集后引至自激喷淋湿式除尘器处理；打磨、抛丸废气计划收集后分别由排气筒外排，调整为分别收集、处理后共用1根排气筒外排。

其它建设内容与环评阶段基本一致，未出现重大变动。

三、验收监测结果及现场检查情况

宁国市浚成环境检测有限公司编制的《安徽金湛机电科技有限公司管状电机研发制造及精密金属加工制造项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表》检测结果（检测单位为宁国市浚成环境检测有限公司，检测报告编号：2023JCJCWTQ0513-2）和现场检查情况表明：

废气。本项目废气主要来自打磨、抛丸工序产生的粉尘和机械加工过程产生的有机废气。其中，打磨废气经集气罩收集自激喷淋湿式除尘器处理，抛丸在全封闭室内作业，经风管收集引至自带布袋除尘器处理后，共用1根15m高排气筒（DA001）排放；强化车间通风措施。经监测，废气外排分别满足上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1中限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求。

废水。本项目排水主要来自产品清洗废水、震研设备清洗废水和生活污水。其中，产品清洗废水、震研设备清洗废水经自建污水处理站（气浮﹢絮凝沉淀）处理后循环使用、不外排，生活污水经化粪池收集后，定期清掏用作农肥、不外排。

噪声。本项目噪声主要来自各类生产设备及风机等，均针对性地采取合理、可行的隔声、减震措施。经监测，噪声外排分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

固体废物。项目产生的固废主要包括废切削液、清洗槽渣、废机油、金属边角料、不合格产品、除尘器集尘、污水处理站污泥和生活垃圾。其中，废切削液、清洗槽渣、废机油等危险废物委托有相应资质的单位妥善处理处置，公司建有危险废物暂存场所暂存；金属边角料、不合格产品、除尘器集尘、污水处理站污泥分类收集后外收综合利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。

本项目设置50m的环境防护距离。经查验，该范围内无居民居住区、医院、学校和食品加工厂等敏感环境保护目标，满足环境防护距离要求。

公司已按环评文件及批复要求落实分区防渗措施。

四、验收结论

安徽金湛机电科技有限公司管状电机研发制造及精密金属加工制造项目前期环保审查、审批手续齐全。项目本期建设过程中已落实环境影响报告表及批复要求，建成配套环境保护设施并同步投入运行，具备阶段性环境保护验收条件，验收组认为本项目竣工阶段性环境保护验收合格。

五、后续要求

1.加强打磨、抛丸工序废气收集、除尘净化设施维护保养和污水处理站现场环境管理，确保废气污染物稳定达标排放和处理后的清洗废水循环使用、不外排；完善危险废物和一般工业固废暂存场所建设工作，适时清运危险废物并建立去向台账，严格按照国家规定执行危废转移申报联单制度。

2.厂区严格实行雨污分流。生活污水经化粪池收集后，定期清掏用作农肥、不外排。

3.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对厂区雨污管网、车间内外地面进行环境清理，持续改善环境。

安徽金湛机电科技有限公司

2023年5月28日