宁国市石口金属表面处理有限公司石口公司整体搬迁及扩建项目竣工环境保护验收意见

2020年12月15日，宁国市石口金属表面处理有限公司根据《宁国市石口金属表面处理有限公司石口公司整体搬迁及扩建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

该项目地点选址在宁国市经济技术开发区汪溪园区电镀中心内。项目依托原有厂房内，总建筑面积为4320m2。建设单位淘汰原有厂区全部电镀生产线，新建3条挂镀锌线，1条滚镀锌线，共计4条全自动电镀生产线，其中3条已验收完成（2条挂镀锌线，1条滚镀锌线），已建生产线设计金属表面处理规模年处理镀层面积20万㎡.项目依托电镀中心相关配套基础设施，主要包括废水处理站、危化品配供中心、集中俱热锅护、危险废物暂存中心。项目系搬迁扩建性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年5月，宁国市石口金属表而处理有限公司委托安徽禹水华阳环境工程技术有限公司（后期见改为江苏苏辰勘察设计院有限公司）编制《宁国市石口金属表面处理有限公司整体搬汇及扩建项目环境影响报告书》。2019年7月191日，取得宣城市生态环境局（原宣城市环境保护局）的复函（宣环评［2019]22号）。2020年4月宁国市石口金属表面处理有限公司委托宁国市浚成环境检测有限公司编写了《宁国市石口金属表面处理有限公司石口公司整体搬迁及扩建项目竣工环境保护阶段性验收监测报告》，完成了3条自动生产线（2条挂镀锌线、1条滚镀锌线）的验收。2020年11月对项目中的废水、废气、噪声、固体废弃物等污染物的排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场勘查，很据监测结果编制了验收监测报告。

（三）投资情况

项目计划总投资1300万元，实际总投资1300万元，实际环保投资286万元，所占比例为22%。

（四）验收范围

整体验收。本次验收范围为4条自动生产线（3条挂镀锌线、1条滚镀锌线）。验收监测期间，生产负荷不低于75%。

二、项目变动情况

与通过划该项目建设实际情况与环境影响报告书进行核实，参照环境保护部办公厅《关于印发污染影响类项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评[2020] 688号）文件的规定和要求，本项日不存在重大变动。

三、验收监测结果及现场检查情况

宁国市浚成环境检测有限公司编制的《宁国市石口金属表面处理有限公司石口公司整体搬迁及扩建项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果和现场检查情况表明：

（1）废气。3条挂镀锌生产线酸性废气、除油槽碱雾通过全密闭罩+槽体顶部抽风系统+槽边侧吸抽风装置收集，顶部抽风和槽边侧吸各配备1台酸雾废气处理塔和1根排气筒，1条滚镀线通过全闭罩+槽体顶部抽风系统+槽边侧吸抽风装置收集，配置1台酸雾废气处理塔和1根排气简。4条生产线共配置7台酸雾废气处理塔和7根排气筒，排气筒高度为25米。

（2）废水。采取用污分流制，依托园区雨污水管网排放。项目生产废水分前处理综合废水，含镍废水，含铬废水和混排废水共 4大类收集与于车间地下对应的废水收集池中，电镀中心污水处理厂敷  设相应废水类型的管道至车间，生产废水处理达标后排入宁国市经济技术开发区污水处理厂处理达标后排入水阳江；生活污水经车间外化粪池处理后同纯水制备浓水一并进园区管网扣入宁国市经济技术开发区污水处理厂处理达标后排入水阳江。

依托的电镀污水处理厂各类废水设计处理规模：前处理废水500m3/d、含锋废水300m3/d、含镍废水220m3/d、含络废水180m3/d、混排废水150m3/d，前处理综合废水采用气浮＋高级氧化＋沉淀工艺，含铭废水采用还原+沉淀工艺，含镍废水采用氧化破络+沉淀工艺，含锌废水采用沉淀工艺，混排废水采用高级氧化+沉淀工艺处理达到接管标准排入宁国市经济开发区污水处理厂处理达标排放。

（3）噪声。本项目主要吸声设备有废气抽风机、水泵等运行产生的噪声，采取隔声降噪措施以及利用绿地和周国建筑物良政声源。

（4）固体废物。本项目各产品生产过程中，主要产生的固体废物为员工生活垃圾、定期更换各工序槽产生废洁（包括前处理槽、后处理槽、电镀槽）、过滤机定期更换的滤芯、化学品废包装材料等。废渣、废滤芯、废包装材料等危废送入暂存库暂存，并委托有资质单位处理处置，生活垃圾收集后交山环卫部门统一清运。危废暂存场所已按要求采取防渗措施。

总量控制指标。本项目废水排入长桥污水处理厂，核算NH3-N总量：0.0005t/a，CODcr总量：0.0798t/a，六价铬：0.000065t/a。满足总量控制要求。

- 其他环保设施

- 1、环境风险防范措施

- 本项目4条电镀全自动生产线全部离地建设，每条电镀线底部安装托盘收集清洗液和槽液，车间内每条废水管线均进行明示，张贴分类水质标签。在车问设置地下事故水池，容积为270m3的事故水池，整个电镀中心统一设置3座容积均为500m3的初期出水收集池，配套应急切换、截断装置。项目编制了《宁国市石口金属表面处理有限公司突发环境事件应急预案》。于2019年8月28日取得了宁国市生态环境局的备案。

- 在线监控装置

- 企业已按环评及批复要求在废水总排口安装了废水在线监控设备，并已与省环保厅监控平台实施联网。

- 3、地下水防渗

- 企业按照《报告书》提出的防渗要求，对项目生产车间、污水管线区域、废水收集池、事故水池进行重点防渗，防渗系数应达到相应要求。

- 4、环境防护距离

- 本项目环境防护距离为电镀中心边界外100m区域，经现场核查，环境防护距离内无环境敏感点。

- 四、环境护设施调试效果及处理效率

- 2020年11月29-30日监测公司对该工程生产情况和环保设施运行情况进行现场勘察。并进行布点监测。验收期间工况满足验收监测要求，监测结果如下：

- 4.1废气监测结果

- 项目生产废气中的氯化氢折算浓度满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008)大气污染物排放限值。排气筒高度满足要求。

- 4.2厂界噪声监测结果

- 由监测结果可知，本项目各测点任间leq值均达标，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)表1中3类区标准限值。

- 4.3总量

- COD总量：0.0798t/a，NH3-N总量：0.0005t/a，六价铬总量：0.000065t/a，符合环评中的总最控制要求。

- 本项目建设对环境的影响

- 根据验收检测结果，该项目废气、废水、噪声均达到对应的排放标准，固废妥善处置，满足要求。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环填保护档案资料基本齐个：环境保护设施已按环评及批复的要求落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为宁国市石日金属表面处理有限公司整体增汇及扩建项目竣工环境保护验收合格。

七、公司承诺

1.定期对各项环保设备进行维护和保养，完许废气收集系统，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2.运营期进一步加强厂区的精细化环境管理。加强职工培训，提高企员环保意识．规范各类标识。

3.生产过程中应加强管理和对设施设备的维护，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏．定期开展清洁生产审核，不断提高清洁生产水平。

宁国市石口金属表面处理有限公司

2020年12月31日