安徽舜派金属科技有限公司半导体设备零部件生产

项目竣工环境保护阶段性验收意见

2023年11月20日，安徽舜派金属科技有限公司根据《半导体设备零部件生产项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

安徽舜派金属科技有限公司半导体设备零部件生产项目选址于宁国经济技术开发区港口产业园明心路东侧地块内，在2#车间一层建设一条阳极氧化线，喷砂区域布置三台喷砂机，无尘包装区，丙酮擦拭区已建成。环评中的1#车间、3#车间内的项目均未建，2#车间二层为压铸后半成品仓库、半成品仓库、办公综合楼等全部或部分生产设施未建设，不在本次验收范围内。可形成年产50万件半导体设备零部件的生产能力。系新建性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年8月宁国经济技术开发区管委会为本项目备案（项目编码：2020-341862-34-03-031732），公司于2020年12月委托安徽皖欣环境科技有限公司编制完成《安徽舜派金属科技有限公司半导体设备零部件生产项目环境影响报告表》，宣城市宁国市生态环境分局于2020年12月29日以文（宁环审批[2020]153号）对上报的环评文件予以批复。项目于2021年1月开工建设，2023年6月阶段性建成投入试生产。公司于2023年10月27日申领排污许可证，证书编号为：91341881MA2W271H5Q001Q，有效期为2023年10月27日至2028年10月26日。

（三）投资情况

项目计划总投资50000万元，实际阶段性总投资30000万元，实际环保投资300万元，所占比例为1%。

（四）验收范围

阶段性验收。本次验收范围为安徽舜派金属科技有限公司已阶段性建成的半导体设备零部件生产项目（仅2#车间一层建成1条阳极氧化线，喷砂区布置3台喷砂机、无尘包装区和丙酮擦拭区，具备年产50万件半导体设备零部件的生产能力）。

另有1#车间（一层设置喷塑生产线、喷漆生产线及抛光房，二层为成品仓库）、2#车间（一层设置机加工区域、焊接区域、喷砂区域、火焰熔射区、原材料区域、成品区域，二层设置4条阳极氧化生产线高压水刀房）、3#车间（一层设置压铸区域，压铸采用天然气供热，二层为压铸后半成品仓库）、半成品仓库、办公综合楼等全部或部分生产设施未建设，不在本次验收范围内。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

1.产品方案见验收监测报告表中表4-3；设备及变化情况见验收监测报告表中表4-2；原辅材料消耗情况见验收监测报告表中表4-1；

2.2#车间总平面布局有所调整。

3.危废库目前建设面积为100m2，环评中要求建设300m2，目前危废产生量约为环评中计算的30%，危废库面积可以满足现阶段危废产生量的储存，待后续生产工艺全部建设完成后再进行危废库扩容。

其它建设内容与环评申报阶段一致，未发生重大变动。

三、验收监测结果及现场检查情况

宁国市浚成环境检测有限公司编制的《安徽舜派金属科技有限公司半导体设备零部件生产项目竣工环境保护阶段性验收监测报告》检测结果（检测单位为宁国市浚成环境检测有限公司，检测报告编号：2023JCJCWTQ0815-1）和现场检查情况表明：

废气。项目本期废气主要来自喷砂、阳极氧化、丙酮洗及擦拭工序产生的废气，主要污染物为颗粒物、硫酸雾、氮氧化物、丙酮等。其中，喷砂废气经布袋除尘器处理后，由1根20m高排气筒（DA001）排放；阳极氧化产生的硫酸雾、氮氧化物经两侧槽边抽风+顶部抽风收集，通过两套碱液喷淋塔处理后，由2根20m高排气筒（DA002、DA003）排放；丙酮擦拭废气采用无尘室+集气罩收集后，经两级活性炭处理后，由1根20m高排气筒（DA004）排放。；强化车间通风措施。经监测，废气外排分别满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中标准限值、《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中新建企业大气污染物排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1特别排放限值。

废水。厂区已实行雨污分流，项目排水主要来自喷淋塔喷淋废水、阳极氧化清洗废水和生活污水。其中，喷淋塔喷淋废水、阳极氧化清洗废水经厂区污水处理站处理，汇同经化粪池收集的生活污水达接管标准后，由市政污水管网排入宁国经济技术开发区港口污水处理厂集中处理、达标排放。经监测，项目污水处理站出口的废水中pH范围是7.1-7.3、COD最大日均排放浓度为28mg/L、BOD5最大日均排放浓度为9.5mg/L、SS最大日均排放浓度为 22mg/L、NH3-N最大日均排放浓度为0.056mg/L、总氮最大日均排放浓度为23.0mg/L、锌最大日均排放浓度低于检出限、铝最大日均排放浓度低于检出限，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及宁国市港口污水处理厂接管标准。

噪声。本项目噪声主要来自各类生产设备、风机等，均针对性地采取合理、可行的隔声、减震措施。经监测，噪声外排分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

固体废物。项目产生的固废主要包括废活性炭、污水处理站污泥、废过滤芯、阳极槽废液、废渣、废酸碱包装桶、废离子交换树脂、废包装袋、除尘器集尘和生活垃圾。其中，废活性炭、污水处理站污泥、废过滤芯、阳极槽废液、废渣、废酸碱包装桶等危险废物委托有相应资质的单位妥善处理处置，公司建有独立危险废物暂存场所；废离子交换树脂、废包装袋、除尘器集尘收集后外售综合利用；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运。

辐射：不涉及。

总量核算：本项目废水排入宁国市港口污水处理厂，NH3-N、CODcr总量由宁国市港口污水处理厂调剂，本次验收不核算。本项目颗粒物排放总量为0.022t/a，氮氧化物排放总量为0.134t/a，VOCs排放总量为0.0048t/a，满足总量控制要求。

四、验收结论

安徽舜派金属科技有限公司半导体设备零部件生产项目前期环保审查、审批手续齐全。项目本期建设过程中已落实环境影响报告表及批复要求，建成配套环保设施并同步运行，具备阶段性竣工环境保护验收条件。验收组认为，本项目阶段性竣工环境保护验收合格。

五、后续要求

1.加强喷砂、阳极氧化、丙酮洗及擦拭工序废气收集、除尘净化设施维护保养和现场环境管理，确保废气污染物稳定达标排放；完善危险废物和一般工业固废暂存场所建设工作，适时清运危险废物并建立去向台账。

2.厂区严格实行雨污分流。喷淋塔喷淋废水、阳极氧化清洗废水经厂区污水处理站处理，汇同经化粪池收集的生活污水达接管标准后，由市政污水管网排入宁国经济技术开发区港口污水处理厂集中处理、达标排放。

3.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对车间内外地面进行环境清理，持续改善环境。

安徽舜派金属科技有限公司

2023年11月20日