安徽五星食品股份有限公司标准化养殖小区建设项目竣工环境保护阶段性验收意见

2024年6月21日，安徽五星食品股份有限公司根据《标准化养殖小区建设项目竣工环境保护阶段性验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护阶段性验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护阶段性验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

安徽五星食品股份有限公司标准化养殖小区建设项目选址于宁国市，计划建设8个标准化黄羽肉鸡养殖小区，分别位于姚高许高村（1个）、姚高小胡村（1个）、姚高易家村（1个）、梅林花园村（1个）、港口山门村方村（1个）、港口山门村程村（1个），港口五磁村（1个），共建设高标准鸡舍80栋，配套建设生活和生产辅助设施用房，以及围墙、道路、给排水、隔离带、防疫等设施。项目建成达产后，可形成年产商品肉鸡1344万只的养殖能力。系新建性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2011年，宁国市发改委为本项目备案（发改审批[2011]164号）。公司于2012年4月委托淮河流域水资源保护局淮河水资源保护科学研究所编制完成《安徽五星食品股份有限公司标准化养殖小区建设项目环境影响报告书》，原宁国市环境保护局于2012年4月30日以文（宁环办[2012]88号）对上报的环评文件予以批复。项目于2012年5月开工建设，于2012年12月建设完成6栋养殖鸡舍，且2021年对污水处理站进行了提升建设。公司于2024年01月12日办理固定污染源排污登记手续，登记编号为：91341881MA8N92HK9K002W，有效期至2029年01月11日。

（三）投资情况

项目计划总投资13609.42万元，项目本期实际总投资1280万元，实际环保投资76.5万元，所占比例为5.98%。

（四）验收范围

阶段性验收。本次验收范围为安徽五星食品股份有限公司已建成的标准化养殖小区建设项目中的港口山门村方村（即港口镇山门村第27村民组）养殖小区中的6栋鸡舍和相关配套设施。

其它养殖小区不在本次验收范围内。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

1.产品方案、原辅材料及能源消耗情况分别见验收监测报告中表3-2、3-3；主要设备见验收监测报告中表3-6；

2.废气处理设施由环评中“旋风除尘”改为“热风炉自带水除尘+旋风除尘”；污水处理设施原为“化粪池（生物厌氧）+地埋式污水处理设施（生物氧化法）”，实际建设时调整为“格栅+沉砂池+气浮+调节+一体化污水处理设备+沉淀池”；燃料由稻壳改为成型生物质颗粒；

3.病死鸡计划设置安全填埋井深埋处理，实际调整为经专门的运输车交由宁国海创环境工程有限责任公司处理。

其它建设内容与环评申报阶段基本一致，未发生重大变动。

三、验收监测结果及现场检查情况

宁国市浚成环境检测有限公司编制的《安徽五星食品股份有限公司标准化养殖小区建设项目竣工环境保护阶段性验收监测报告》检测结果（检测单位为宁国市浚成环境检测有限公司，检测报告编号：2024JCJCWTQ0617-1）和现场检查情况表明：

废气。项目本期废气主要来自鸡舍、污水处理设施产生的恶臭气体和生物质热风炉烟气。其中，对鸡舍采取保持垫料干燥、洒除臭剂、鸡舍降温设施和通风换气、及时清粪等措施避免恶臭气体累积；对污水处理设施产臭单元进行封闭，在周边适时喷洒除臭剂，加强绿植等降低无组织恶臭气体的逸散；热风炉燃用成型生物质，烟气引至“水除尘+旋风”系统进行除尘，由1根15m高的排气简外排；强化车间通风措施。经监测，废气外排分别满足《恶臭污染物排放标准》（GB14553-93）、《畜禽养殖业污染物排放标准》和《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）中限值要求。

废水。项目排水主要来自鸡舍冲洗水和生活污水，经厂区污水处理站处理（处理工艺：格栅+沉砂池+气浮+调节+一体化污水处理设备+沉淀池+消毒）满足农林灌溉标准要求后，用于厂区绿化和回用冲洗鸡舍。

噪声。本项目噪声主要来自各类生产设备、风机等，均针对性地采取合理、可行的隔声、减震措施。经监测，噪声外排分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值和《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准限值要求。

固体废物。项目产生的固废主要包括病死鸡、干鸡粪及垫料、检疫废弃物、污水处理站污泥和生活垃圾。其中，检疫废弃物属危险废物，公司委托马鞍山澳新环保科技有限公妥善处理处置，公司建有独立危险废物暂存场所；养殖过程出现的正常病、死鸡选择运输到宁国海创环境工程有限责任公司焚烧的方式处置；污泥与鸡粪及垫料一起出售给宣城市南阳生物科技有限公司作为生产有机肥的原料；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。

本项目以厂界设置200m的卫生防护距离。经查验，投产前该范围内无居民居住区、医院、学校和食品加工厂等敏感环境保护目标，满足卫生防护距离要求，目前该养殖场周边有一户陈先飞村民敏感点是在该养殖场建成之后陆续新建的。

四、环境保护设施调试效果

1.废水治理设施

项目污水经化粪池和污水处理设施（“格栅+沉砂池+气浮+调节+一体化污水处理设备+沉淀池”）处理后进入厂区储水池中用于厂区绿化，不外排污水经化粪池和污水处理设施（“格栅+沉砂池+气浮+调节+一体化污水处理设备+沉淀池”）处理后进入厂区储水池中用于厂区绿化，不外排。项目养殖场废水进行场内绿化灌溉水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准。

2.废气治理设施

项目NH3、H2S等恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；供热用水暖式热风炉废气排放满足《工业炉窑大气污染物综合整治方案》（环大气[2019]56号）。无组织颗粒物浓度为0.60mg/m3~1.03mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），NH3浓度为0.03mg/m3~0.19mg/m3，H2S浓度为0.002mg/m3~0.013mg/m3，恶臭污染物浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，臭气浓度＜10，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）。

3.厂界噪声治理设施

项目噪声经隔声、基础减震等控制措施并经过空间扩散衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，敏感点满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4.固体废物治理设施

本项目产生的污泥、鸡粪及垫料出售给宣城市南阳生物科技有限公司作为生产有机肥的原料。本项目应对养殖过程出现的正常病、死鸡选择运输到宁国海创环境工程有限责任公司焚烧的方式处置。兽药瓶/袋、疫苗瓶等定期交马鞍山澳新环保科技有限公司处置。生活垃圾交环卫部门收集处理。本项目设置的危险废物贮存库面积约25m2。设置的一般固废贮存场所面积约10m2。

- 辐射防护设施

- 不涉及。

- 6.污染物排放总量

- 项目环评报告书控制指标值颗粒物为1.728t/a，SO2为4.224t/a，NOx1.92t/a。

- 本项目排放颗粒物为0.0086t/a，SO2为0.0144t/a，NOx0.084t/a，满足总量控制要求。

四、验收结论

安徽五星食品股份有限公司标准化养殖小区建设项目前期环保审查、审批手续齐全。项目本期建设过程中已落实环境影响报告书及批复要求，建成配套环保设施并同步投入运行，具备竣工环境保护阶段性验收条件。验收组认为，本项目竣工环境保护阶段性验收合格。

五、后续要求

1.加强热风炉烟气收集、除尘净化设施维护保养和鸡舍、污水处理设施现场环境管理，确保废气污染物稳定达标排放；完善固废暂存场所建设工作，适时清运并建立去向台账。

2.确保鸡舍冲洗水和生活污水经厂区污水处理站处理，满足农林灌溉标准要求后，用于厂区绿化和回用冲洗鸡舍、不外排。

3.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对公司地面进行环境清理，持续改善环境。

安徽五星食品股份有限公司

2024年6月21日