宁国市顶呱呱蔬菜开发有限公司年加工700吨豆制品

技改项目竣工环境保护验收意见

2024年7月25日，宁国市顶呱呱蔬菜开发有限公司根据《年加工700吨豆制品技改项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

宁国市顶呱呱蔬菜开发有限公司年加工700吨豆制品技改项目选址于宁国市青龙乡青龙村地块内，拟依托原有生产厂房及附属物投资建设，购置豆类磨浆、煮浆生产线2条，挑豆皮生产线24条等生产设备。配套建设（或依托现有）辅助、公用、储运和环保工程等。项目建成达产后，可形成年产700吨豆油皮的生产能力。系改建性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2015年，宁国市顶呱呱蔬菜开发有限公司总投资238万元，在宁国市青龙乡青龙村建设年加工200吨蔬菜项目，项目于2014年5月26日经宁国市发展和改革委员会备案（文号：发改审批[2014]47号），于2015年2月委托安徽汇泽通环境技术有限公司编制了《宁国市顶呱呱蔬菜开发有限公司年加工200吨蔬菜项目环境影响报告表》，2015年4月7日原宁国市环境保护局《关于宁国市顶呱呱蔬菜开发有限公司年加工200吨蔬菜项目环境影响报告表的批复》（宁环审批[2015]20号）同意该项目建设。

宁国市顶呱呱蔬菜开发有限公司为适应市场发展的需要，拟投资860万元对现有项目进行改建，改建内容及规模为：依托原有生产厂房及附属物，购置豆类磨浆、煮浆生产线2条，挑豆皮生产线24条等生产设备，建设年加工700吨豆制品技改项目。项目建成后，可年加工豆油皮700吨、蔬菜60吨。项目于2021年11月8日获得了宁国市经济和信息化局项目备案（项目代码：2111-341881-07-02-691755）。

公司于2023年1月委托安徽师范大学编制完成《宁国市顶呱呱蔬菜开发有限公司年加工700吨豆制品技改项目环境影响报告表》，宣城市宁国市生态环境分局于2023年1月17日以文（宁环审批[2023]5号）对上报的环评文件予以批复。项目于2023年2月开工建设，2024年3月建成投入试生产。公司于2023年10月10日办理固定污染源排污登记手续，登记编号为：91341881092478721E001W，有效期至2028年10月09日。

（三）投资情况

项目计划总投资860万元，实际总投资800万元，实际环保投资25万元，所占比例为3.1%。

（四）验收范围

整体验收。本次验收范围为宁国市顶呱呱蔬菜开发有限公司已建成的年加工700吨豆油皮生产线及配套公用、环保设施。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

1.原辅材料及能源消耗情况见验收监测报告表中表4-1；主要设备见验收监测报告表中表4-2；产品方案见验收监测报告表中表4-3；

2.项目本期，蔬菜生产线暂未启用。

建设内容与环评申报阶段基本一致，未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目排水主要来自浸泡清洗水、设备清洗水等生产废水、磨浆排水和生活污水。其中，浸泡清洗水、设备清洗水等生产废水经厂区地埋式一体化污水处理装置预处理后，委托宁国深水水环境建设发展有限公司以槽车运至宁国市南山污水处理厂集中处理、达标排放；生活污水经化粪池收集，定期清掏作为农用、不外排；磨浆排水作为固废妥善处理。

（二）废气

- 项目废气主要来自生物质锅炉运行时产生的烟气，引至“旋风+布袋除尘器”处理后，经1根35m高的排气简（DA001）外排；强化车间通风措施。

- （三）噪声

本项目噪声主要来自各类生产设备、风机等，均针对性地采取合理、可行的隔声、减震措施减少对环境的影响。

- （四）固体废物

项目产生的固废主要包括废机油、废机油桶、豆渣、废弃豆浆、蔬菜边角料、废包装材料、锅炉炉渣和生活垃圾。其中，废机油、废机油桶属危险废物，公司已委托有相应资质的单位妥善处理处置，公司建有独立危险废物暂存场所；豆渣、废弃豆浆、蔬菜边角料、废包装材料、锅炉炉渣分类收集后外售综合利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。

（五）辐射

不涉及。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

- 1.废水治理设施

经检测，项目废水处理设施出口的废水中pH范围是7.2-7.6、COD最大日均排放浓度为57mg/L、BOD5最大日均排放浓度为17mg/L、SS最大日均排放浓度为 26mg/L、NH3-N最大日均排放浓度为3.03mg/L，总氮最大日均排放浓度为4.38mg/L，均满足南山污水处理厂接管标准及废水处置合同中限值要求。污染物悬浮物去除效率为26%~38%，化学需氧量去除效率为64%~71%，生化需氧量去除效率为64%~72%，氨氮去除效率为85%~86%，总氮去除效率为69%~77%。

- 2.废气治理设施

项目废气主要来自生物质锅炉运行时产生的烟气，引至“旋风+布袋除尘器”处理后，经1根35m高的排气简（DA001）外排；强化车间通风措施。经监测，废气外排分别满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放标准限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值和《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2020]2号）中限值要求。

3.厂界噪声治理设施

验收监测期间，四个监测点位两日厂界四周及敏感点噪声为51.7-56.9dB（A）。厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，为达标排放。声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

- 4.固体废物治理设施

不涉及固体废物监测。

- 5.辐射防护设施

- 不涉及。

- （二）污染物排放情况

- 1.废水

厂区已实行雨污分流，项目生产废水和生活废水经预处理后运至南山污水处理厂处理，已与南山污水处理厂签订生产性废水委托处置合同，污染物满足南山污水处理厂纳管标准。

- 2.废气

- 项目生物质锅炉燃烧废气中颗粒物、SO2排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值；NOx满足《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》皖大气办[2020]2号中限值要求。厂界无组织排放的颗粒物最大监测浓度为0.132mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值。

- 3.厂界噪声

厂界噪声昼夜监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，为达标排放。敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

- 4.固体废物

- 不涉及固体废物监测。

- 5.辐射

- 不涉及。

- 6.污染物排放总量

本项目核算颗粒物排放总量为0.0162t/a，氮氧化物排放总量为0.1206t/a，二氧化硫排放总量为0.0144t/a，满足环评及批复总量控制要求中烟粉尘为0.045t/a，SO2排放量为0.143t/a，NOx排放量为0.122t/a。

- 五、工程建设对环境的影响

宁国市顶呱呱蔬菜开发有限公司年加工700吨豆制品技改项目做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用“三同时”执行制度。验收检测期间未发生事故性排放和环保管理不善现象，效果良好。

六、验收结论

宁国市顶呱呱蔬菜开发有限公司年加工700吨豆制品技改项目前期环保审查、审批手续齐全。项目建设过程中已落实环境影响报告表及批复要求，建成配套环保设施并同步运行，具备竣工环境保护验收条件。验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

1.加强生物质锅炉烟气收集、除尘净化设施维护保养和现场环境管理，确保废气污染物稳定达标排放；完善危险废物和一般工业固废暂存场所建设工作，适时清运危险废物并建立去向台账。

2.厂区严格实行雨污分流。确保浸泡清洗水、设备清洗水等生产废水经厂区地埋式一体化污水处理装置预处理后，委托宁国深水水环境建设发展有限公司以槽车运至宁国市南山污水处理厂集中处理、达标排放；生活污水经化粪池收集，定期清掏作为农用、不外排；磨浆排水作为固废妥善处理。

3.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对车间内外地面进行环境清理，持续改善环境。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件签到表。

宁国市顶呱呱蔬菜开发有限公司

2024年7月25日