宁国东方碾磨材料股份有限公司热处理数字化生产线

升级改造项目竣工环境保护阶段性验收意见

2025年4月26日，宁国东方碾磨材料股份有限公司根据《热处理数字化生产线升级改造项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

宁国东方碾磨材料股份有限公司热处理数字化生产线升级改造项目选址于宁国经济技术开发区南山园区宁阳西路47号地块内，拟利用本公司现有土地新建车间1300平方米，购置2条热处理全自动淬火生产线及配套设备，配套建设（或依托现有）辅助、公用、储运和环保工程等，不新增产能。系、扩建性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年3月，宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会为本项目备案(宁开发项[2022]36号，项目代码：2203-341862-04-02-518260)，公司于2022年5月委托安徽师范大学编制完成《宁国东方碾磨材料股份有限公司热处理数字化生产线升级改造项目环境影响报告表》，宣城市宁国市生态环境分局于2022年8月23日以文（宁环审批[2022]108号）对上报的环评文件予以批复，同意该项目建设。项目本期于2022年9月开工，2025年1月阶段性建成投入试生产。公司于2024年11月21日重新申领排污许可证，证书编号：91341800153458303B001U，有效期至2029年04月17日。

（三）投资情况

项目计划总投资1000万元，项目本期实际总投资880万元，实际环保投资28万元，所占比例为3%。

（四）验收范围

阶段性验收。本次验收范围为宁国东方碾磨材料股份有限公司已阶段性建成的热处理数字化生产线升级改造项目（即1条油淬生产线及配套环保设施，将原有5条油淬生产线中的4条改造为水淬生产线）。

项目中的1条水淬生产线暂未建设，不在本次验收范围内。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

1.原辅材料及能耗、主要生产设备、产品方案分别见验收监测报告表中表5-1、表5-2和表5-3；

2.将5条油淬热处理生产线，将其中4条热处理生产线为水淬生产线，另外1条为油淬生产线。

- 其它建设内容与环评阶段一致，未出现重大变动。

三、验收监测结果及现场检查情况

宁国市浚成环境检测有限公司编制的《宁国东方碾磨材料股份有限公司热处理数字化生产线升级改造项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表》检测结果（检测单位为宁国市浚成环境检测有限公司，检测报告编号：2025JCJCWTQ0220--1）和现场检查情况表明：

废气。项目本期废气主要来自油淬淬火油烟和天然气燃烧废气。其中，油淬过程产生的淬火油烟经集气罩收集引至“气旋塔+高压静电除油器”净化处理后，由15m高排气筒（DA033）外排；原有5条油淬热处理生产线，使用电阻丝加热，现已改为天然气燃烧供热，本次新增1条热处理生产线均为天然气燃烧供热。淬火线燃烧尾气经低氮燃烧器处理后一并由一根15m高排气筒（DA010）外排；强化车间通风措施。经检测，项目有组织废气项目颗粒物、二氧化硫及氮氧化物排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）排放限值；非甲烷总烃排放满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）标准浓度限值。颗粒物去除率为92.1%~97.3%，非甲烷总烃去除率为93.1%~94.7%。无组织颗粒物排放浓度为0.203~0.399mg/m³，满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)无组织排放限值，非甲烷总烃浓度为0.52~0.76mg/m³，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表中无组织排放监控浓度限值。

废水。项目本期排水主要来自食堂废水及生活污水。食堂废水经隔油池各有汇同经化粪池收集的生活污水达接管要求后，通过园区污水管网全部纳入宁国经济技术开发区南山污水处理厂集中处理、达标排放。经检测，污水外排满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和污水处理厂接管标准要求。

噪声。项目本期噪声主要来自生产设备及风机等，均针对性地采取合理、可行的隔声、减震措施。经检测，噪声外排分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

固体废物。项目本期产生的固废主要包括水淬氧化铁皮、废油泥、油淬氧化铁皮、气旋塔中废油及废水。其中，废油泥、油淬氧化铁皮、气旋塔中废油及废水属危险废物，公司已委托有相应资质的单位妥善处理处置，公司建有独立危险废物暂存场所；水淬氧化铁皮收集后外售综合利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。

项目设施100m环境防护距离。据查证，厂界周边100m范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，能够满足环境防护距离的要求。

公司已编制突发环境事件应急预案并向宣城市宁国市生态环境分局报备（备案编号：341881-2024-011-L）。

污染物排放总量。本项目核算污染物总量的颗粒物为0.036t/a，二氧化硫为0.144t/a，氮氧化物为0.670t/a，非甲烷总烃为0.0017t/a，满足环境影响报告表中要求SO2为0.683t/a，NOx为1.97t/a，烟粉尘为2.836t/a，VOcs为 0.08007t/a。

四、验收结论

宁国东方碾磨材料股份有限公司热处理数字化生产线升级改造项目前期环保审查、审批手续齐全。项目本期实施过程中已按照环境影响报告表及批复要求建成配套环保设施并同步投入运行，具备环境保护验收条件。验收组同意本项目通过阶段性竣工环境保护验收。

五、后续要求

1.加强油淬生产线油烟收集、净化设施维护保养和现场环境管理，确保废气污染物稳定达标排放；完善危险废物和一般工业固废暂存场所建设工作，适时清运危险废物并建立去向台账，严格按照国家规定执行危废转移申报联单制度。

2.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对厂区雨污管网、车间内外地面进行环境清理，持续改善环境。

宁国东方碾磨材料股份有限公司

2025年4月26日