宁国东方碾磨材料股份有限公司年产30000吨耐磨铸件

技术改造项目竣工环境保护阶段性验收意见

2025年5月6日，宁国东方碾磨材料股份有限公司根据《年产3万吨耐磨铸件技术改造项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

宁国东方碾磨材料股份有限公司年产3万吨耐磨铸件技术改造项目选址于宁国经济技术开发区南山园区宁阳西路47号地块内，拟对现有生产设备进行改建，扩大生产产能，主要对2#、8#生产车间进行改建，利用现有10000m2厂房及中频感应电炉、壳型铸造生产线、热处理生产线等部分设备，改造粘土砂生产线、喷涂生产线等现有设备及新增射芯机等生产设备，技改完成后，轨道交通及海洋船舶用核心铸件生产项目可年产30000吨耐磨铸件，新增15000吨耐磨铸件。系改建性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年11月，宁国经济技术开发区管委会为本项目备案(项目代码：2311-341862-04-02-523760)，公司于2023年11月委托安徽净坤环境科技有限公司编制完成《宁国东方碾磨材料股份有限公司年产3万吨耐磨铸件技术改造项目环境影响报告表》，宣城市宁国市生态环境分局于2023年11月30日以文（宁环审批[2023]94号）对上报的环评文件予以批复，同意该项目建设。项目本期于2023年12月开工，2025年1月阶段性建成投入试生产。公司于2024年11月21日重新申领排污许可证，证书编号：91341800153458303B001U，有效期至2029年04月17日。

（三）投资情况

项目计划总投资2000万元，项目本期实际总投资1880万元，实际环保投资28万元，所占比例为1.49%。

（四）验收范围

阶段性验收。本次验收范围为宁国东方碾磨材料股份有限公司已阶段性建成的年产3万吨耐磨铸件技术改造项目。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

原辅材料及能耗、主要生产设备、产品方案分别见验收监测报告表中表4-1、表4-6和表4-7。

- 其它建设内容与环评阶段基本一致，未出现重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目本期排水主要来自食堂废水和生活污水。其中，食堂废水经隔油池隔油汇同经化粪池收集的生活污水达接管要求后，全部纳入宁国经济技术开发区南山污水处理厂集中处理、达标排放。

（二）废气

项目本期废气主要来自金属熔化、球锻分离、2#车间浇注、落砂、8#车间浇注、造型、砂处理、落砂、喷漆、调漆、烘干、抛丸、打磨、制芯、热处理、掼球工序产生的废气和天然气燃烧烟气。其中，项目本期采用中频电炉熔化金属，改建项目利用现有2#、8#车间熔炼炉，现有中频炉上方设置集气罩，废气经收集分别引至布袋除尘器处理后，由15m高排气筒（DA001、DA016）排放；现有8#车间球锻分离设备产生的粉尘经旋风+滤筒除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA009）排放；2#车间浇注、落砂废气经收集引至布袋除尘器+二级活性炭吸附装置净化后，由1根15m高排气筒排放（DA002）排放；8#车间浇注、造型废气经收集引至1套布袋除尘器+二级活性炭吸附装置净化处理后，由1根15m高排气筒排放（DA011）排放，粘土砂处理依托现有8#车间砂处理设备，配套布袋除尘器净化后，与浇注废气一并通过DA011排气筒排放；落砂机上方设置集气罩收集产生的粉尘通过旋风+布袋除尘器+15m高排气筒（DA010）排放；喷漆废气经收集引至水帘+过滤棉预处理后，与烘干废气一并通过一套二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA019）排放，天然气经低氮燃烧器后，燃烧烟气与烘干废气一并进入DA019排气筒排放；8#车间抛丸粉尘通过抛丸机配套的滤筒除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA020）排放；打磨粉尘经收集引至旋风+布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA021）排放； 8#生产车间新增5台制芯机，制芯设备上方设置集气罩，废气经收集引至布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA025）排放；本次改建项目热处理为水淬，主要为天然气燃烧废气，热处理依托现有8#生产车间内热处理设备，天然气经低氮燃烧，烟气通过现有15m高排气筒DA033排放；掼球粉尘通过布袋除尘器+15m高排气筒（DA034）净化处理；强化车间通风措施。

- （三）噪声

项目生产设备选用低噪设备，从声源上降低设备本身的噪声。其噪声源以机械噪声及空气动力性噪声为主，主要噪声源来自真空泵、风机等设备，项目采取合理布局、减震、隔音、降噪等措施减少对环境的影响。

- （四）固体废物

本项目产生的固体废弃物包括一般固体废物和危险固体废物。一般固废：炉渣、收集的粉尘、废覆膜砂、不合格产品、废布袋、水淬氧化铁皮、含油抹布和手套。危险固体废物：废润滑油及废润滑油桶、废活性炭。设置的一般固废贮存场所面积约300m2。危废贮存场所面积约40m2。

（五）辐射

不涉及。

- （六）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

（1）危废仓库等配备消防设施，危废仓库定期清运处置暂存危废。

（2）按设计规范要求合理安装、使用、检修废气处理装置，最大程度减少处理装置的事故风险。

（3）危废仓库进行重点防渗措施，设废液收集槽，配置消防沙，发生事故时及时收集泄漏物，不会通过渗透或径流污染地下水及地表水。生产车间采取一般防渗措施，防渗系数满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

（4）本项目2024年3月制定了宁国东方碾磨材料股份有限公司突发环境事件应急预案，已报宣城市宁国市生态环境分局备案，备案编号为：341881-2024-01-L。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

- 1.废水治理设施

本项目不新增劳动人员，生活污水经化粪池预处理，食堂含油废水经隔油池预处理后一并排入市政污水管网达到南山污水处理厂处理。

- 2.废气治理设施

验收监测期间项目有组织废气颗粒物去除率为92.1%~97.3%，非甲烷总烃去除率为93.1%~94.7%。

无组织颗粒物排放浓度为0.203~0.399mg/m³，非甲烷总烃浓度为0.52~0.76mg/m³。

- 3.厂界噪声治理设施

- 验收监测期间，厂界噪声昼夜监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，为达标排放。降噪效果较好。

- 4.固体废物治理设施

不涉及固体废物监测。项目本期产生的固废主要包括废润滑油、废润滑油桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭、废水性漆桶、炉渣、除尘器集尘、废粘土砂、废覆膜砂、不合格产品、废布袋、水淬氧化铁皮、含油抹布和手套和生活垃圾。其中，废润滑油、废润滑油桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭属危险废物，公司已委托有相应资质的单位妥善处理处置，公司建有独立危险废物暂存场所；炉渣、除尘器收集的粉尘、不合格产品收集后回用于生产；废粘土砂、废覆膜砂、废布袋分别由供货商回收；水淬氧化铁皮收集后外售综合利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。

- 5.辐射防护设施

- 不涉及。

- （二）污染物排放情况

- 1.废水

- 厂区已实行雨污分流，本项目不新增劳动人员，生活污水经化粪池预处理，食堂含油废水经隔油池预处理后一并排入市政污水管网达到南山污水处理厂处理。

- 2.废气

项目有组织废气项目排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）排放限值；烘干天然气燃烧废气参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019]56号）要求。

- 无组织颗粒物排放浓度为0.203~0.399mg/m³，非甲烷总烃浓度为0.52~0.76mg/m³，厂区内颗粒物、非甲烷总烃无组织排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表A.1限值。

- 3.厂界噪声

- 厂界噪声昼夜监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，为达标排放。

- 4.固体废物

- 不涉及固体废物监测。

- 5.辐射

- 不涉及。

- 6.污染物排放总量

本项目核算污染物总量的颗粒物为2.7036t/a，二氧化硫为0.2976 t/a，氮氧化物为1.456 t/a，非甲烷总烃为0.6066t/a，满足环境影响报告书中要求颗粒物为7.138t/a、SO2为0.899t/a、NOx为2.861t/a、VOCs为1.348t/a。

- 五、工程建设对环境的影响

经现场调查，本项目环境防护距离为100m。项目厂界周边100m范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，能够满足环境防护距离的要求。同时在本项目卫生防护距离范围内，无规划建设诸如机关、学校、医院、养老院、居民区等环境空气要求较高的项目。宁国东方碾磨材料股份有限公司年产3万吨耐磨铸件技术改造项目做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用“三同时”执行制度。验收检测期间未发生事故性排放和环保管理不善现象，效果良好。

六、验收结论

宁国东方碾磨材料股份有限公司年产3万吨耐磨铸件技术改造项目前期环保审查、审批手续齐全。项目本期已按环境影响报告表及批复要求建成配套环保设施并同步投入运行，具备竣工环境保护验收条件，验收组认为本项目竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

1.加强金属熔化、球锻分离、2#车间浇注、落砂、8#车间浇注、造型、砂处理、落砂、喷漆、调漆、烘干、抛丸、打磨、制芯、热处理、掼球工序废气收集、除尘净化设施维护保养和危废暂存场所现场环境管理，确保废气污染物稳定达标排放；完善危险废物和一般工业固废暂存场所建设工作，适时清运危险废物并建立去向台账，严格按照国家规定执行危废转移申报联单制度。

2.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对厂区雨污管网、车间内外地面进行环境清理，持续改善环境。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件签到表。

宁国东方碾磨材料股份有限公司

2025年5月6日