安徽宁火新材料有限公司年产2.5万吨新型耐火材料项目

竣工环境保护阶段性竣工环境保护验收意见
2025年5月30日，安徽宁火新材料有限公司根据《年产2.5万吨新型耐火材料项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

安徽宁火新材料有限公司年产2.5万吨新型耐火材料项目选址于宣城市宁国市宁国经济技术开发区河沥园区兴盛路与泉水路交叉口。项目占地面积40亩、建筑面积32000m2，新建研发中心、5幢生产车间、1幢机修车间、3幢成品仓库、2幢原材料仓库、综合办公楼等。购置加压振动成型机、高效立轴冲击破碎机、气流磨、颚式双辊破碎系统、梭式窑、烘干窑系统等设备，形成年产0.8万吨定型耐火材料，年产1.7万吨不定型耐火材料的生产能力；配套建设给排水、供气、供电等公用工程和废气治理、噪声控制和固废收集、暂存等环保工程。系异地扩建性质。
（二）建设过程及环保审批情况

2021年12月15日，宁国经济技术开发区管委会对本项目备案（备案号：宁开发项[2020]161号；项目编码2020-341862-30-03-033581）；2023年1月委托安徽净坤环境科技有限公司编制了《安徽宁火新材料有限公司年产2.5万吨新型耐火材料项目环境影响报告表》；2023年7月25日，宣城市宁国市生态环境分局对本项目的环境影响报告表进行了批复（宁环审批[2023]41号）。企业于2024年11月13日变更了排污登记（登记号：91341881153433608J001W）。项目于2023年8月开工建设，2025年4月阶段性建成投入试生产。公司于2025年5月8日～14日委托宁国市浚成环境检测有限公司开展了本项目竣工环保验收监测工作。
（三）投资情况

项目计划总投资11300万元，项目本期实际总投资8000万元，实际环保投资50万元，所占比例为0.62%。
（四）验收范围

阶段性验收。项目本期验收范围为安徽宁火新材料有限公司已阶段性建成的1条不定型耐火材料生产线和2条定型耐火材料生产线，具备年产0.6万吨定型耐火材料，年产1.2万吨不定型耐火材料生产能力。
二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

1.主要设备见验收监测报告表中表4-1；原辅材料消耗情况见验收监测报告表中表4-2；产品方案见验收监测报告表中表4-3；

2.项目变动情况：将原不定型车间破碎、筛分粉尘的布袋除尘器排气筒、不定型车间浇注料的自动化生产线配料搅拌废气排气筒与粉磨及原料储存废气布袋除尘器的排气筒合并为DA001；将原定型车间配料搅拌除尘器排气筒与烘干和烧结废气布袋除尘器排气筒合并为DA003。

其它建设内容与环评申报阶段基本一致，未发生重大变动。
三、验收监测结果及现场检查情况

宁国市浚成环境检测有限公司编制的《安徽宁火新材料有限公司年产2.5万吨新型耐火材料项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》（报告编号：2025JCJCWTQ0508-1）检测结果和现场检查情况表明：
1．废气：项目有组织破碎、筛分、磨粉、配料搅拌废气的颗粒物排放浓度在1.4～4.7mg/m³之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值；天然气燃烧废气排放满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）要求。无组织颗粒物排放浓度为0.072~0.110mg/m³，排放满足《大气污染物综合排放标准》。

2．废水：本项目仅生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网达到宁国市城北污水处理厂处理。
3．噪声：厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中3类标准限值要求，为达标排放。

4、固废：本项目产生的固体废弃物包括一般固体废物和危险固体废物。一般固废。包括不合格品、废包装材料、收集粉尘、生活垃圾，不合格品和收集粉尘全部作原料回收利用，废包装材料外销；危险固体废物废油桶由供货厂家回收（承诺见附件）。设置的一般固废贮存场所面积约300m2。
5、总量：本项目排放污染物颗粒物为0.1248t/a，二氧化硫为0.0432t/a，氮氧化物为0.2016t/a，满足环评中总量控制指标SO2为1.152t/a，NOX为3.088t/a，烟粉尘为1.729t/a。
四、验收结论

安徽宁火新材料有限公司年产2.5万吨新型耐火材料项目前期环保审查、审批手续齐全。项目本期实施过程中已按照环境影响报告表及批复要求建成配套环保设施并同步投入运行，具备环境保护验收条件。验收组同意本项目通过阶段性竣工环境保护验收。

五、后续要求

1.强化废气处理设施的运行管理，确保稳定达标排放。

2.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对厂区雨污管网、车间内外地面进行环境清理，持续改善环境。

                            安徽宁火新材料有限公司

2025年5月30日


5

